OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac dla zadania:

„Naprawa komór ujęcia wody SUW Zachód”

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności należy wykonać naprawy kompozytowych 3 szt. komór ujęcia wody. Prace naprawcze  komór należy wykonać  z żywic poliestrowych.

Studnia nr I zakres prac obejmuje:

- wzmocnienie i uszczelnienie od zewnątrz stropu (przykrycia) komory ujęcia wody w kształcie koła DN 3000 mm, wyprofilowanie spadku umożliwiające spływ wody, wykonanie powierzchni antypoślizgowej, wytrzymałość na nacisk min. 150 kg, kolor zielony.

Studnia nr II zakres prac obejmuje:

- wzmocnienie i uszczelnienie od zewnątrz przykryw do 2 szt. włazów wejściowych w kształcie kwadratu, kolor zielony.

Studnia nr VI  zakres prac obejmuje:

- wzmocnienie i uszczelnienie od wewnątrz dna komory ujęcia wody w kształcie koła , uszczelnienie ścian wewnętrznych komory ujęcia wody, kolor szary.

Przed złożeniem oferty zaleca się w obecności Zamawiającego dokonanie wizji lokalnej celem wskazania miejsca lokalizacji przedmiotu zamówienia, dokonania rzeczywistych pomiarów z natury  i rzeczywistych warunków realizacji zamówienia.

Opracował:

Andrzej Szczepanik

Piotr Czepułkowski