Załącznik nr 1.2. do Formularza oferty

Część 2.  Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym – 1 kpl.

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagania minimalne | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem montażowym do szafy. Możliwość opcjonalnego doposażenia serwera w ramię kablowe. Minimum 12 zatok hot-swap, każda z możliwością skonfigurowania do użycia z dyskami SAS/SATA/NVMe |  |
| 2. | Procesor | Zainstalowany jeden procesor nie mniej niż, umożliwiające osiągnięcie w testach SPECrate2017_int_base wyniku nie mniejszego niż 218 punktów. Wynik testu dla platformy na której bazuje oferowany serwer muszą być opublikowane stronie spec.org |  |
| 3. | Pamięć RAM | Minimum 256GB DDR4 ECC Registered 3200MHz równomiernie rozłożone na wszystkich kanałach procesora. Serwer powinien posiadać wolne złącza w celu podwojenia ilości pamięci z zachowaniem zasady jej równomiernego rozłożenia na wszystkich kanałach |  |
| 4. | Płyta główna | Jednoprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach |  |
| 5. | Złącza rozszerzeń | Minimum jedno wolne (pod dalszą rozbudowę) złącze o przepustowości PCIe 4.0 x16 |  |
| 6. | Karta sieciowa | Minimum dwa porty 1000BASE-T oraz dwa porty 10GBASE-T |  |
| 7. | Przestrzeń dyskowa | Zainstalowany sprzętowy kontroler SAS 12G z obsługą RAID 0,1,5,6,10,50,60 z 2GB pamięci cache zabezpieczonej przed utratą zasilania obsługujący nie mniej niż 8 zatok Zainstalowane osiem dysków SSD SATA Enterprise o żywotności 3DWPD i pojemności 960GB każdy. Dyski mają być podłączone do kontrolera RAID. Zainstalowane cztery dyski NVMe U.2 960GB o żywotności 1DWPD. Wolne złącze PCIe x4 na dysk NVMe M.2 22110 |  |
| 8. | Karta graficzna | Zintegrowana z układem zarządzającym karta graficzna wyposażona w port VGA |  |
| 9. | USB i TPM | Nie mniej niż 2 porty USB 3.0. Zainstalowany moduł TPM 2.0 |  |
| 10. | Zasilanie | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, każdy o mocy minimum 650W i posiadające certyfikat efektywności energetycznej 80PLUS Platinum |  |
| 11. | Zarządzanie | Serwer musi być wyposażony w moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalający na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu pobieranej energii, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów bez konieczności dokładania dodatkowych kart sprzętowych. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną i z dedykowanym portem RJ45 niezależnym od wymaganych w serwerze kart sieciowych. Przekierowanie konsoli KVM oraz napędów musi wspierać HTML5 i nie może wymagać do działania technologii Java. Wsparcie dla Redfish. |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe i certyfikaty | Zgodność z Windows Server 2019, RHEL8 / RHEL7, SLES 15, VMware ESXi. Deklaracja CE. Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 dla producenta sprzętu lub równoważny certyfikat jakości. Dostęp do strony internetowej producenta oferowanego sprzętu, a także prawo do pobierania / instalacji aktualizacji, sterowników, poprawek, uaktualnień oprogramowania układowego (firmware), bez dodatkowych opłat dla Zamawiającego; Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb). Możliwość sprawdzenia konfiguracji oraz warunków gwarancji oferowanego sprzętu na stronie producenta po podaniu numeru seryjnego. Zamawiający musi mieć możliwość dokonywania zgłoszeń poprzez: a) wyznaczone autoryzowane, polskojęzyczne punkty serwisowe producenta oraz serwis telefoniczny producenta, pracujący co najmniej w godzinach 9:00-16:00 we wszystkie dni robocze, bezpłatnie lub w cenie połączenia lokalnego w całej Polsce b) stronę WWW producenta w języku polskim zapewniającą przyjmowanie zgłoszeń serwisowych, c) zgłoszenie jak i obsługa zgłoszenia realizowana będzie w języku polskim |  |
| 13. | Gwarancja | 3 lata gwarancji oraz serwisu realizowanego przez producenta serwera w następnym dniu roboczym w miejscu instalacji. |  |
| 14. | Oprogramowanie | Licencja Windows Server standard 2022 zgodne z licencjonowaniem Microsoft dla ilości CPU, Licencja dla systemu Windows Server standard 2022 CAL USER, Licencja dla system Windows Server standard 2022 dla połączenia Windows Remote Desktop Server User CAL |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Producent procesora: ………………………………………………………………… (wpisać)

Nazwa i model procesora: ……………………………………………………… (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Serwer | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Licencja Windows Server standard 2022 x64 zgodne z licencjonowaniem Microsoft dla ilości CPU | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Licencja dla systemu Windows Server standard 2022 CAL USER | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Licencja dla system Windows Server standard 2022 dla połączenia Windows Remote Desktop Server User CAL | szt. | 5 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. Część 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………