Załącznik Nr 3a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BRANŻA ELEKTRYCZNA

CZERWIEC 2024 R.

# Spis zawartości

| 1. | Wymagania ogólne........................................................................................................ |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ogólne wymagania dotyczące robót.............................................................................. |  | 3 |
| 3. | Dokumenty budowy...................................................................................................... |  | 5 |
| 4. | Wykonanie robót........................................................................................................... |  | 6 |
|  | 4.1. | Roboty przygotowawcze...................................................................................... | 6 |
|  | 4.2. | Instalacje elektryczne…………………..………………………………………. | 6 |
| 5. | Obmiar robót................................................................................................................. |  | 7 |
| 6. | Odbiór robót.................................................................................................................. |  | 7 |
| 7. | Normy i przepisy związane........................................................................................... |  | 8 |

1.Wymagania ogólne

### Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem tej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej oznaczonej symbolem STWiOR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  w ramach zadania pn. „ Remont oświetlenia w kościele parafialnym w Świnoujściu - Przytór”.

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Zakres robót objętych STWiOR

STWiOR jest elementem dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zawieraniu umowy z wykonawcą na realizację robót  i obejmuje :

- Roboty przygotowawcze

- Montaż  rozdzielni elektrycznych

- Instalacje elektryczne w budynku

- Czynności odbiorcze i kontrolne przy realizacji

Określenia podstawowe

Określenia podane  w ST należy rozumieć następująco :

Kierownik Budowy :

Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Umowy (kontraktu).

Inspektor Nadzoru :

Osoba posiadająca właściwe przygotowanie zawodowe upoważniona  przez Zamawiającego  do reprezentowania go na budowie przy sprawowaniu  zgodności jej realizacji z projektem , pozwoleniem na budowę , przepisami , obowiązującymi normami , zasadami wiedzy technicznej oraz  kontrolowaniem jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i wyrobów.

Dziennik budowy :

Zeszyt o ustalonej przez Prawo Budowlane treści i wzorze opatrzony pieczęciami organu wydającego decyzję pozwolenia na budowę z ponumerowanymi stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji robót , rejestrowania dokonanych odbiorów , przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej związanej z realizacją zadania pomiędzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcą i Projektantem (wyznaczoną osobą przez jednostkę projektową).

Księga Obmiaru :

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami (wg wzoru ustanowionego w Prawie Budowlanym) służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń , ewentualnie dodatkowych załączników. Wszystkie wpisy podlegają akceptacji przez Inspektora Nadzoru

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:

Ochrona części przewodzących , dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

Rozdzielnie elektryczne:

Urządzenia rozdzielcze.

Materiały :

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową  i ST zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium:

Laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

Rysunki :

###### Część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Kosztorys nakładczy :

Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową , STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do Dziennika Budowy.

Dokumentacja projektowa  zadania  składa się z następujących części :

- Projektu technicznego pn. „Remont oświetlenia w kościele parafialnym w Świnoujściu - Przytór”

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR.

Dokumentacja Projektowa z zawartą STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy (Wykonawcy z Inwestorem) , a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W przypadku rozbieżności wymiarów – wymiar z natury jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji , a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Projektanta lub Inspektora Nadzoru , którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania przedmiotu Umowy , to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione właściwymi , a  wykonane roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego , ochrony przeciwpożarowej , przeciwporażeniowej , bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy wydane przez władze centralne i lokalne , w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisów i wytycznych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że są one włączone w cenę umowną.

Materiały , urządzenia i podzespoły.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zakupu materiałów zapewniające odpowiednie świadectwa badań i atesty oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru – jeżeli będzie to wymagane przez Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów , urządzeń i podzespołów dostarczonych na budowę i wbudowanych oraz poniesie wszelkie koszty , w tym również z wynagrodzenia , poniesie wszystkie pozostałe inne koszty związane z dostarczonymi do robót materiałami , urządzeniami i podzespołami nie spełniającymi wymogów określonych w Monitorze Polskim Nr 39/94r. , poz. 335. Wszystkie materiały , urządzenia i podzespoły nie odpowiadające tym wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy jego kosztem i staraniem w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Materiały niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego są wyszczególnione w projekcie budowlanym.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem ich zgodności pod względem: parametrów bezpieczeństwa użytkowania, parametrów technicznych, charakteru użytkowego, charakterystyki materiałowej, gabarytów i konstrukcji oraz wyglądu. Ewentualne zmiany materiałowe muszą być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem

### Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu , który zapewni poprawną technologię wykonywanych robót a tym samym efektem końcowym będzie wysokiej jakości

zrealizowanie zadania będącego przedmiotem umowy.

Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie , za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robot , ich zgodność z Dokumentacją Projektową , STWiOR i poleceniami Inspektora Nadzoru , który został wyznaczony przez Zamawiającego.

Sprawdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Kontrola jakości robót.

Badania i pomiary parametrów wykonanych robót muszą być przeprowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z wymogami ustanowionymi w obowiązujących normach i przepisach.

W przypadku gdy normy nie przewidują wykonania badania wymaganego STWiOR można wtedy stosować istniejące wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli , pobierania próbek oraz badania materiałów , a obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie mu w tym  wszelkiej pomocy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta , lub certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący , że zapewniona została zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych , lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi , ewentualne decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

Materiały posiadające atesty , a urządzenia ważne świadectwa legalizacji mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona  niezgodność ich właściwości z w/w dokumentami to materiały takie lub urządzenia zostaną wycofane.

Formy płatności – zgodnie z zawartą umową Wykonawcy z Inwestorem

3. Dokumenty budowy

Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznie każdego realizowanego elementu robót. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach określonych kosztorysem nakładczym i chronologicznie wpisuje do księgi obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne i techniczne.

Dokumenty laboratoryjne , atesty materiałów , certyfikaty , deklaracje zgodności , świadectwa dopuszczenia do stosowania oraz wyniki prób i badań winny być gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i muszą być udostępnione na każde jego żądanie. Ponadto dokumenty te są obligatoryjne jako dokumenty odbioru zrealizowanych robót.

Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty :

- Protokóły przekazania terenu budowy (placu budowy).

- Umowy cywilno-prawne (w miarę konieczności)

- Protokóły z narad , spotkań i ustaleń.

- Korespondencję na budowie.

4. Wykonanie robót

4.1. Roboty przygotowawcze.

Dokładną lokalizację rozdzielni elektrycznych należy ustalić po sprawdzeniu ewentualnych kolizji projektowanych kabli i przewodów zasilających i rozdzielni elektrycznych z istniejącym uzbrojeniem  w dostosowaniu do wymogów obowiązujących norm.

4.2.Instalacje elektryczne

Trasy instalacji elektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Montaż uchwytów i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamontowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować.

Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. Muszą być chronione przed uszkodzeniami

- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Układanie przewodów

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie

Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnymi w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Zdejmowanie izolacji i oczyszczanie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.

Pomiary elektryczne

Po wykonaniu całości robót należy wykonać wszystkie niezbędne badania i pomiary ustanowione odpowiednimi przepisami tj. rezystancji izolacji, szybkiego wyłączenia,  rezystancji uziemienia i natężenia oświetlenia.

5. Obmiar robót

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych aktualnie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie nakładczym. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robot i terminie dokonania obmiaru na trzy dni przed tym terminem.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania , obmiar robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Wyniki obmiarów należy wpisywać do Księgi Obmiaru.

6. Odbiór robót

Roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.

- Odbiór robot – częściowy.

- Odbiór robót końcowy.

- Odbiór robót ostateczny.

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot wg zasad odbioru końcowego. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór końcowy odbywa się w terminie ustalonym w Umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia n/w dokumentów odbioru :

- Dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami , potwierdzonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

- Uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru.

- Wyników pomiarów kontrolnych , badań , atestów , certyfikatów.

- Powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. W przypadku gdy komisja uzna , że roboty pod względem rzeczowym i dokumentacyjnym nie są należycie przygotowane do odbioru z winy Wykonawcy Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego. Konsekwencje z tego wynikające obciążają Wykonawcę w zakresie wynikającym z postanowień umownych. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

7. Normy i przepisy związane

| PN-ICE 60364-4-4-43:1999 PN-ICE 60364-4-473:1999 PN-ICE 60364-5-51:2000 PN-ICE 60364-4-4-41:2000 PN-ICE 60364-5-54:1999 PN-ICE 60364-4-443:1999 PN-76/E-90301 PN-87/E-05110 PN-74-E-90066 PN-71/E-05160 PN-87/E-90056 DzU Nr 89/1994 poz.414 PN-IEC 60364-5-56 PN-EN-60598-1:2001 PN-EN-60598-2-2:2001 PN-EN 12464-1 Dz.U.Nr 47, poz.402 Dz.U.Nr 121, poz.1138 | Ochrona przed prądem przetężeniowym Środki ochrony przed prądem przetężeniowym Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne Ochrona przeciwporażeniowa Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV Rozdzielnice i złącza kablowe Przewody wielożyłowe o wspólnej izolacji polwinitowej. Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.Ogólne wymagania i badania. Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. Ustawa „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczególne. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony ppoż. budynków i innych obiektów budowlanych |
| --- | --- |