ROBOTY KONSERWACYJNE

ZASADY OGÓLNE

WYKONANIA KONSERWACJI I DROBNYCH NAPRAW

Konserwacja i drobne naprawy są zabiegami mającymi na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej. Cel ten jest osiągalny                 w wyniku dokonywania przez Wykonawcę przeglądów i oględzin stanu technicznego obiektów i ich wyposażenia technicznego oraz usuwania stwierdzonych drobnych uszkodzeń  i niesprawności technicznych.

Przegląd i oględziny obejmują:

- pokrycia dachowe, elewację budynków oraz stolarkę okienną i drzwiową;

- instalację elektryczną;

- instalację centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych;

- instalację wodno – kanalizacyjną;

- instalację gazową;

- kominy;

- drogi, parkingi i chodniki oraz znaki drogowe w obrębie administrowanych zasobów.

Pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy           i  urządzenia  stanowiące  wyposażenie  budynku  użytkowane  intensywnie  lub  narażone   na uszkodzenie powinny być objęte przeglądami przez Wykonawcę co najmniej dwa razy     w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji.

1) Pokrycia dachowe, elewacje budynków oraz stolarka okienna i drzwiowa – zakres konserwacji i drobnych napraw /w okresach miesięcznych/

Do zakresu rzeczowego, obciążającego administratora obiektu należą:

- miejscowa likwidacja przecieków wody i uszczelnienie pokrycia dachowego poprzez przecięcie pęcherzy, wstawienie łat lub smarowanie pokrycia dachowego o pow. do 5% pow. dachu,

- naprawa poprzez prostowanie, mocowanie i lutowanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich, daszków, gzymsów, pasów podrynnowych, parapetów zewnętrznych i innych elementów występujących na elewacji i dachu, łącznie z zabezpieczeniem antykorozyjnym do 5% ogółu elementów występujących na budynku,

- częściowa wymiana rynien i rur spustowych do 10% długości

- pojedyncza wymiana, uzupełnienie lub uszczelnienie pokrycia dachówkowego, względnie gąsiora do 5% pow. dachu,

- reperacja włazów dachowych, elementów drabin, klamer włazowych prowadzących na dach,

- reperacja miejscowa odparzonego tynku bez względu na rodzaj podłoża z usunięciem gruzu do 2 m2 pow. na budynku,

- uzupełnienie ubytków tynku /podłoża/ wraz z przetarciem nowego tynku do 2 m2 pow. na budynku,

- usunięcie drobnych uszkodzeń w elementach elewacji i otoczenia budynku /gzymsy, elementy balkonowe, loggie, zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych, murki oporowe, opaski wokół budynków/ do 2 m2 pow. na budynku oraz naprawa schodów wejściowych do budynku i w klatkach schodowych zarówno betonowych jak i drewnianych,

- dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz regulacja baskwili, zamków                                w pomieszczeniach wspólnego użytkowania /klatki schodowe, korytarze piwniczne, strychy, wózkownie, suszarnie, pralnie, itp./,

-  przygotowanie budynku do okresu zimowego, uzupełnienie brakujących śrub w stolarce okiennej i drzwiowej, sprawdzenie domykalności i szczelności drzwi i okien                                       w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, powodujących straty ciepła w budynku,

- naprawa lub wymiana elementów ślusarskich, tj. balustrady, trzepaki, kraty, itp.,

- uzupełnianie i wymiana oszklenia stolarki okiennej i drzwiowej klatki schodowej oraz pomieszczeń wspólnego użytkowania,

- naprawa standardowych okuć stolarskich, zamków i samozamykaczy, itd.,

- drobna naprawa śmietników, naprawa i konserwacja ogrodzeń (m.in. malowanie) i bram przy nieruchomościach, placach zabaw i parkingach oraz urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw, w tym naprawa obramowań piaskownic.

2)  Instalacja elektryczna w budynku – zakres konserwacji i drobnych napraw.

Do zakresu rzeczowego należą:

- wymiana lub uzupełnienie żarówek w lampach na klatkach schodowych, piwnicach, strychach oraz w lampach orientacyjnych, zewnętrznych,

- uzupełnienie brakujących kloszy,

- wymiana lub naprawa lamp,

- naprawianie, regulowanie lub wymiana automatów schodowych,

- wymiana bezpieczników i główek bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

- wymiana gniazd bezpiecznikowych w obwodzie administracyjnym danego budynku,

- wymiana i uzupełnienie brakujących dekli w puszkach elektrycznych,

- wymiana uszkodzonych wyłączników i przycisków dzwonkowych,

- utrzymanie skrzynek elektrycznych piętrowych i głównych w czystości,

- sprawdzenie umocowania przewodów elektrycznych,

- wyszukiwanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej oraz usuwanie przyczyn wraz                      z wymianą upalonych końcówek w obwodzie administracyjnym danego budynku,

- usuwanie uszkodzeń w instalacji odgromowej budynku bez wymiany poszczególnych elementów,

-  konserwacja instalacji anten „AZART” bez konieczności wymiany przewodów i urządzeń,

-  dokonywanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej WLZ oraz odgromowej,

- kontrola instalacji elektrycznej oświetleniowej administracyjnej pod kątem kradzieży energii elektrycznej i likwidacja nielegalnych podłączeń.

Konserwacji i drobnym naprawom podlega wewnętrzne zasilanie w energię od złącza kablowego Zakładu Energetycznego do tablicy z licznikiem energii lokatora /najemcy/.

3)  Instalacja centralnego ogrzewania, urządzenia i węzły cieplne.

Zakres konserwacji i drobnych napraw w poszczególnych okresach użytkowania instalacji, urządzeń i węzłów cieplnych obejmuje cztery fazy (etapy):

- Konserwacja instalacji i urządzeń c.o. w okresie sezonu grzewczego, łącznie                        z zabezpieczeniem awarii i wymianą pojedynczego grzejnika oraz utrzymanie całodobowego pogotowia c.o.,

- Przeprowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń po zakończonym sezonie grzewczym wraz z „zawieszeniem” czynnika ogrzewczego w instalacji,

- Przeprowadzenie konserwacji węzłów i instalacji centralnego ogrzewania w zakresie:

- w węźle cieplnym:

- udrożnienie kratek odpływowych,

- udrożnienie odpływów ze zlewu,

- kontrolowanie stanu technicznego odmulaczy wraz z okresowym czyszczeniem filtrów,

- dokonywanie przeglądów szczelności i naprawa zaworów znajdujących się w węźle /zawory bezpieczeństwa, czerpalne, spustowe, zaporowe/,

- okresowe kontrolowanie wskazań przyrządów pomiarowych /manometry, termometry, liczniki ciepła i urządzenia KP/,

- okresowe czyszczenie, sprzątanie, zabezpieczenie antykorozyjne elementów węzła cieplnego wraz z kontrolą stanu utrzymania pomieszczenia, ścian, drzwi, okien,

- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej aparatury kontrolno-pomiarowej, zgodnie z instrukcją obsługi,

- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową,

-  okresowe uzupełnienie wody w instalacji c.o.,

-  miejscowe uzupełnianie brakującej izolacji cieplnej, rurociągów c.o. i zasobnika c.w.u.,

- utrzymanie w prawidłowym stanie oznakowania kolorystycznego rurociągów w węźle cieplnym,

b) w instalacji cieplnej w budynku:

- w uzasadnionych przypadkach spuszczenie i napełnienie czynnikiem grzewczym                 instalacji,

- skontrolowanie stanu technicznego z ewentualnym uszczelnieniem oraz pojedyncza wymiana wszystkich rodzajów zaworów występujących na instalacji,

- miejscowa naprawa izolacji cieplnej rurociągów poziomowych i pionowych instalacji c.o.,

- czyszczenie filtrów siatkowych przed logotermami,

- zabezpieczenie na okres zimy grzejników i ich podłączeń na parterach, klatkach schodowych i w innych pomieszczeniach narażonych na bezpośredni wpływ warunków atmosferycznych.

4. Przeprowadzenie przeglądu instalacji i urządzeń c.o. przed rozpoczęciem sezonu grzewczego wraz z uruchomieniem ogrzewania na początku sezonu.

4) Instalacja wodno – kanalizacyjna w budynku.

Zakres konserwacji i drobnych napraw obejmuje:

- sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego oraz jego wskazań,

- sprawdzenie stanu technicznego instalacji wodnej wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności,

- uszczelnienie wszystkich zaworów wodnych w instalacji oraz ich pojedyncza wymiana, do zaworów odcinających w mieszkaniach włącznie,

- likwidowanie miejscowych przecieków na instalacji wodnej jak również przyborów zainstalowanych w pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

- czyszczenie i udrażnianie pionów oraz poziomów kanalizacyjnych,

- naprawa rur wywiewnych zamontowanych na pionach kanalizacyjnych,

- usuwanie miejscowych przecieków na poziomach i pionach kanalizacyjnych,

- okresowy przegląd, czyszczenie i udrażnianie rewizji oraz czyszczaków,

- czyszczenie kratek, wpustów kanalizacyjnych ulicznych i podrynnowych,

- okresowa kontrola stanu technicznego suchych pionów p.poż.,

- uszczelnianie lub wymiana pokryw rewizji zamontowanych na pionach i poziomach kanalizacyjnych,

- naprawa, uzupełnienie lub wymiana włazów do studzienek rewizyjnych, łącznie z ich zamocowaniem.

5) Instalacja gazowa w budynku.

Zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw obejmuje:

- dokonywanie oględzin i sprawdzania instalacji gazowej w budynku wraz z lokalizacją ewentualnych  nieszczelności i ich likwidacją,

- przeprowadzenie kontroli funkcjonowania podejść pod gazomierze,

- przeprowadzenie prób szczelności instalacji lub jej części w razie podejrzeń o nieszczelność,

- okresowe kontrolowanie stanu technicznego zaworu gazowego przyłącza oraz zaworów odcinających przed urządzeniami wraz z oceną stanu zabezpieczenia antykorozyjnego złącza                     z instalacją,

- usuwanie drobnych nieszczelności i napraw wewnętrznej instalacji gazu w budynku (w lokalach mieszkalnych - bez urządzeń odbiorczych i osprzętu), kurków gazowych oraz odwadniaczy lub ich wymiana, wynikłych w trakcie oględzin i sprawdzania stanu technicznego instalacji gazowej,

- wykonywanie prób szczelności instalacji gazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

6) Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne.

- drobne reperacje czap kominowych, uzupełnienie spoinowania zewnętrznego, względnie uzupełnienie tynku do wielkości 5% pow. komina,

-  doraźne kontrole kominiarskie w sytuacjach awaryjnych,

- usuwanie ptasich gniazd z przewodów kominowych i zabezpieczenia przewodów kominowych przed ptakami,

- bieżący nadzór kominiarski w zakresie konserwacji i czyszczenia przewodów kominowych,

- wymiana uszkodzonych kratek wentylacyjnych w częściach wspólnych budynku.

7) Drogi wewnętrzne, chodniki, zatoki parkingowe, place postojowe, utwardzenia pod pojemniki na śmieci, znaki drogowe wewnątrzosiedlowe.

Zakres rzeczowy konserwacji i drobnych napraw obejmuje:

- usunięcie miejscowych zapadnięć i nierówności w chodnikach, parkingach i utwardzeniach pod pojemniki na śmieci polegające na przełożeniu do 4 płyt w jednym miejscu i do 1% pow. chodnika,

- drobne naprawy miejscowe powierzchni dróg, placów postojowych i zatok parkingowych przez zalanie zaprawą cementową zapadnięć i dziur o pow. do 0,25 m2 w jednym miejscu i do 1 % pow. drogi,

- ustawianie, naprawa i konserwacja znaków drogowych na drogach wewnętrznych objętych administracją.

Konserwacja – zakres czynności Wykonawcy, jednostkowe normy scalone, stawka roboczogodziny

Stawka roboczogodziny: 18,00 zł/r-g (z narzutami) + podatek VAT

- Przegląd i konserwacja 1 szt. węzła cieplnego (ok. 0,3 r-g dziennie):

- w sezonie grzewczym (październik-kwiecień) miesięcznie 30 dni,

- po sezonie grzewczym (maj-wrzesień) miesięcznie 15 dni;

- Wymiana 1 m rury wodnej w ścianie 3,5 r-g – 67,50 zł/m (R+M) + ewentualne wykopy 4,0 r-g/m3;

- Przepchanie 1 m kanalizacji pionowej lub poziomej 2,0 r-g/m,

- Wymiana 1 m rury kanalizacyjnej na ścianie 2,8 r-g – 59,40 zł/m (R+M) + ewentualne wykopy 4,0 r-g/m3;

- Uszczelnienie 1 szt. instalacji wodnej, gazowej i c.o. 3,0 r-g – 70,00 zł (R+M)

- Wymiana kurka gazowego DN15 przy urządzeniu 0,7 r-g	– 26,50 zł (R+M)

- Wymiana zaworu przelotowego instalacji wodnej 1 szt.:

- Ø15 ÷ Ø25  2,5 r-g – 54,50 zł (R+M)

- Ø32 ÷ Ø50  3,0 r-g – 80,00 zł (R+M)

- Odmrożenie 1 m instalacji wodnej 3,0 r-g

- Odmrożenie 1 m instalacji kanalizacyjnej 4,5 r-g

- Wymiana zestawu WC kompakt 2,9 r-g – 343,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. miski ustępowej 2,14 r-g – 172,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. deski sedesowej 0,32 r-g – 65,00 zł (R+M)

- Naprawa 1 szt. spłuczki 1,80 r-g

- Wymiana 1 szt. lejka gumowego 0,8 r-g – 14,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. wężyka w oplocie stalowym 0,6 r-g – 18,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. zlewu 1,0 r-g – 128,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. zaworu czerpalnego DN15 1,2 r-g – 31,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. głowicy termostatycznej 0,46 r-g – 56,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. zaworu grzejnikowego DN15 z głowicą

termostatyczną 2,0 r-g – 117,50 zł (R+M)

- Wymiana grzejnika stalowego 2-płytowego 1 szt. 4,0 r-g (R)

- Wymiana zaworów odcinających grzejnik 2 szt.=1 kpl. 2,0 r-g – 54,00 zł (R+M)

- Usunięcie 1 szt. nieszczelności na instalacji c.o. 2,5 r-g

- Płukanie 1 szt. grzejnika c.o. 2,8 r-g

- Ocieplenie 1 mb instalacji c.o. 0,4 r-g – 11,50 zł (R+M) 	otulina miękka

– 19,50 zł (R+M) otulina z płaszczem PVC

- Malowanie 1 mb instalacji c.o., c.w.u. i gazowej 0,25 r-g

- Odpowietrzanie 1 szt. grzejnika żeliwnego członowego 1,5 r-g

- Odpowietrzenie 1 szt. grzejnika stalowego (z wbudowanym

odpowietrznikiem) 0,5 r-g

- Udrożnienie 1 szt. pionu instalacji c.o. i instalacji wodnej 3,0 r-g

- Udrożnienie 1 m poziomu instalacji c.o. i instalacji wodnej 0,95 r-g

- Spawanie 1 szt. instalacji c.o. 1,9 r-g

- Wymiana 1 m przewodu elektrycznego w tynku 0,7 r-g

- Wymiana 1 m przewodu NT  0,5 r-g

- Sprawdzenie 1 szt. awarii 0,8 r-g

- Wymiana 1 szt. gniazda bezpiecznikowego – 1 r-g

- Wymiana 1 szt. deski licznikowej bez zabezpieczeń 1,25 r-g

- Wymiana 1 szt. żarówki 4,00 zł (R+M) – zwykłe żarówki, pozostałe 2,50 zł (R) + faktura za żarówkę;

- Wymiana 1 szt. oprawy oświetleniowej 1,10 r-g

- Wymiana 1 szt. wkładki topikowej 0,25 r-g

- Wymiana 1 szt. przycisku i wyłącznika 1,00 r-g

- Kontrola instalacji elektrycznej 1 klatka schodowa 2,5 r-g

- Konserwacja 1 szt. tablicy z zabezpieczeniami 1,0 r-g

- Wymiana 1 szt. transformatora dzwonkowego  1 r-g

- Wymiana 1 szt. automatu schod., wyłącznika zmierzchowego 1 r-g – 66,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. klosza oświetleniowego 0,5 r-g

- Wymiana 1 szt. dekla 0,20 r-g

- Usunięcie 1 szt. zwarcia instalacji elektrycznej 2,0 r-g

- Plombowanie 1 szt. licznika elektrycznego i wodnego 0,3 r-g

- Odgruzowanie 1 szt. przewodu kominowego – (suma poz. a-d)

- wykucie otworu 0,16 r-g

- zamurowanie otworu 0,60 r-g – 23,00 zł (R+M)

- sprawdzenie przewodu 0,30 r-g

- odgruzowanie 1,50 r-g

- Pokrycie 1 m2 dachu papą termozgrzewalną 2,0 r-g

- Pokrycie 1 m2 dachu papą asfaltową 2,0 r-g

- Wymiana lub naprawa 1 m rynny 0,90 r-g – 34,00 zł (R+M)

- Wymiana lub naprawa 1 m rur spustowych  1,0  r-g – 30,00 zł (R+M)

- Wymiana kolanka dolnego rury spustowej 1,0 r-g – 35,00 zł (R+M)

- Przepchanie 1 m rur odpływowych wód deszczowych 2,5 r-g

- Montaż 1 szt. słupka ogrodzeniowego Ø50 1,20 r-g

- Wymiana lub naprawa 1 m2 pasa podrynnowego, nadrynnowego z blachy ocynkowanej 2,0 r-g 	– 44,00 zł (R+M)

- Wymiana i montaż 1 szt. rur wywiewnych przewodu kominowego

- Ø12 – 2 r-g – 58,00 zł (R+M)

- Ø15 – 2 r-g – 64,00 zł (R+M)

- Naprawa 1 m2 tynku 1,0 r-g 	– 23,00 zł (R+M)

- Naprawa schodów murowanych (wg. KNR 4-01)

- na 1 szt. uzupełnienia uszkodzenia  2,20 r-g (tab.0205/08)	– 44,00 zł (R+M)

- na 1 szt. uzupełnienia brakującego stopnia 3,50 r-g 	(tab.0205/06) – 91,50 zł (R+M);

- Przemurowanie 1 m3 muru z cegły (wg. 4–01/0304/01) 15,37 r-g – 800,55 zł (R+M)

- Naprawa 1 m2 posadzki lub opaski betonowej 1,8 r-g – 54,00 zł (R+M)

- Przemurowanie 1 m3 komina nad dachem 15 r-g – 400,60 zł (R+M)

- Oszklenie 1 m2 otworu 1,6 r-g – 69,00 zł (R+M)

- Naprawa 1 szt. stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej 1,5 r-g

- Naprawa 1 szt. metalowych drzwi wejściowych 1,8 r-g

- Wymiana 1 szt. zamka w drzwiach wejściowych 0,50 r-g 	– 24,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. zamka w drzwiach wejściowych z naprawą ramiaka 1,30 r-g

– 45,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 kpl. samozamykacza 1,30 r-g (R)

- Wymiana 1 kpl. klamki 0,7 r-g – 23,50 zł (R+M)

- Wymiana lub naprawa 1 szt. stopni schodowych drewnianych 0,95 r-g – 30,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. tralki drewnianej 0,9 r-g – 21,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. gałko-klamki 0,70 r-g – 26,00 zł (R+M)

- Wymiana 1 m poręczy schodowej drewnianej 0,9 r-g – 39,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. słupka balustrady drewnianej 1,5 r-g – 34,50 zł (R+M)

- Podstemplowanie (wg. 4-01)

- zagrożonego stropu  na 1 m 0,40 r-g (tab. 0422/01)	– 80,00 zł (R+M)

- 1 szt. nadproża  1,98 r-g (tab. 0422/04) – 107,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 m2 podłogi z desek 1,3 r-g – 57,50 zł (R+M)

- Wymiana 1 szt. progu drewnianego 1,0 r-g 	– 25,40 zł (R+M)

- Wymiana 1 m legarów drewnianych  0,9 r-g – 34,00 zł (R+M)

- Przybicie 1 m2 płyty pilśniowej, paździerzowej 1,10 r-g – 33,50 zł (R+M)

- Wykonanie 1 szt. ocieplenia zdroju ogólnego 2,0 r-g – 46,00 zł (R+M)

- Montaż 1 szt. kłódki 0,2 r-g 	– 18,00 zł (R+M)

- Uszczelnienie 1 m2 pokrycia dachowego  0,6 r-g – 29,50 zł (R+M)

- Spawanie 1 szt. balustrady metalowej 1,0 r-g

- Montaż 1 szt. kratek wentylacyjnych 1,2 r-g – 29,00 zł (R+M)

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 1 szt./1 lokal 1,4 r-g (roczne, pięcioletnie   za lokal)

- Czyszczenie 1 m rynny 0,25 r-g

- Uszczelnienie lepikiem 1 szt. pęknięć papy 0,8 r-g – 14,00 zł (R+M)

- Ręczne rozebranie 1 m3 konstrukcji z cegły 7,27 r-g (wg 4-01 0349/02);

- Czyszczenie 1 szt. studzienki wodomierzowej 2,0 r-g

- Montaż 1 szt. uchwytu do flag 0,5 r-g – 32,00 zł (R+M)

- Montaż 1 szt. skrzynek gazowych 1,2 r-g – 290,00 zł (R+M)

- Naprawa lub wymiana 1 m2 chodnika 1,10 r-g  – 46,50 zł (R+M)

- Przemurowanie murków piwnicznych oporowych na 1 m2 ścianki grubości ½ cegły  2,59 r-g (wg. 4-01/0303/02) – 107,80 zł (R+M)

- Malowanie 1 szt. drzwi do klatek schodowych 1,8 r-g  – 35,00 zł (R+M)

- Montaż 1 szt. listwy do ławki 0,9 r-g – 35,50 zł (R+M)

- Wyrównanie terenu 1 m2 szlaką, piaskiem 1,0 r-g – 18,00 zł (R+M)

- Zbicie 1 m2 tynku 0,5 r-g

- Odczyt wodomierza 	0,12 r-g

- Odczyt ciepłomierza 0,12 r-g

100.  Naprawa 1 szt. zaworu instalacji wodnej i c.w.u. 0,70 r-g

101.  Montaż 1 szt. dekla do studzienki 2 r-g – 250,00 zł (R+M)

102.  Wymiana 1 szt. wycieraczki metalowej z ramką 1,80 r-g

103.  Naprawa 1 szt. zaworu c.o. 1,20 r-g

104.  Wymiana 1 szt. wodomierza istniejącego na nowy – 90,00 zł (R+M)

105.  Montaż 1 szt. nowego wodomierza z podejściami – 100,00 zł (R+M)

106.  Wymiana 1 szt. uszczelki grzejnikowej 0,50 r-g – 8,00 zł (R+M)

107.  Wymiana 1 szt. żeberka grzejnikowego 2,0 r-g – 65,50 zł (R+M)

108.  Zgrzewanie rur plastikowych c.o. na 1 miejsce – 47,00 zł (R+M)

109.  Konserwacja 1 szt. drzewa (prześwietlenie korony) – 120 zł.

Roboty,  które  nie  zostały  ujęte  w  powyższym  zestawieniu,  będą rozliczane w oparciu

o kalkulację powykonawczą wg zapisów par.6 ust.3 umowy lub wg faktur firm zewnętrznych wykonujących usługi na rzecz administracji. W przypadku konieczności wykonania odśnieżania dróg dojazdowych i parkingów, Wykonawca zobowiązany jest do zebrania minimum dwóch ofert, które podlegają następnie akceptacji przez TBS Sp. z o. o.

Po zakończeniu odśnieżania jw. Wykonawca odbiera wykonane prace.

Zamawiający:							Wykonawca: