Monitor- 12 szt

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne monitora |
| --- | --- |
| Typ ekranu | Minimum ekran z matrycą IPS 27” |
| Rozmiar plamki (maksymalnie) | Maksymalnie 0,312 mm x 0,312 mm |
| Jasność (typowa) | Minimum 300 cd/m2 |
| Kontrast (typowy) | Minimum 1000:1 |
| Kąty widzenia (pion/poziom) | Minimum 178/178 stopni |
| Czas reakcji matrycy (maksymalnie) | Maksymalnie 8 ms |
| Rozdzielczość maksymalna | Minimum 1920 x 1080 przy 75Hz |
| Gama koloru | sRGB 99% |
| Pochylenie monitora | W zakresie minimum 26 stopni |
| Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |
| Podświetlenie | System podświetlenia LED |
| Głośniki | Wbudowane głośniki minimum 2x min. 3W |
| Złącze minimum | 1x HDMI 1.4 1x Port audio Line-out (3.5 mm jack) |
| Gwarancja | 2 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u Zamawiającego (naprawa lub wymiana), możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Oświadczenie producenta opatrzone numerem postepowania, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie zobowiązania związane z serwisem zgodnie z udzielonym wsparciem. Gwarancja zero jasnych pikseli - w trakcie trwania okresu gwarancji wymiana monitora zapewniana jest nawet w przypadku wystąpienia jednego jasnego piksela. |
| Certyfikaty minimum | Certyfikat Energy Star – do oferty należy załączyć certyfikat lub wydruk ze strony: https://www.energystar.gov/productfinder/ Certyfikat TCO 9 – do oferty należy załączyć wydruk ze strony: https://tcocertified.com/product-finder/ |
| Inne | Otwory montażowe minimum VESA 100mm. Kabel zasilający oraz HDMI. |

Inne wymagania:

a. Pełna współpraca z oferowanymi komputerami

b. dostarczenie kabli zasilania oraz sygnałowych (do podłączenia do komputerów) wraz z kablami Audio

Funkcjonalności nie mogą zostać osiągnięte przez stosowanie kart rozszerzeń czy przejściówek

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.

Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie taki sprzęt, który posiada parametry techniczne i/lub funkcjonalne co najmniej równe do określonych w OPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu należy podać co najmniej nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu, w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji. Przedmiotowe informacje są składane na potwierdzenie, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego.

O ile inaczej nie zaznaczono, wszelkie zapisy OPZ zawierające parametry techniczne należy odczytywać jako parametry minimalne

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z najnowszych linii produktowych.

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności licencjami na używanie tych funkcjonalności zgodnie z zapisami specyfikacji.