Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczący  : Wykonania  rozbiórki istniejącego budynku na terenie nieruchomości                      w Ujeździe przy ul. Tomaszowskiej 1

- Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki istniejącego budynku na terenie nieruchomości w Ujeździe.

- Dane nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Numer geodezyjny działki o powierzchni 0,18 ha.- działka nr 432/2  -  Obręb 0019 Ujazd

- Opis stanu istniejącego

Na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest budynek użyteczności publicznej                   po byłej bibliotece przeznaczony do rozbiórki. Zgodnie z posiadaną  przez Zamawiającego  wiedzą, budynek znajduje się w złym stanie technicznym grożącym zawaleniu, stanowiąc zagrożenie dla osób przemieszczających                            w pobliżu budynku i w związku z tym należy go rozebrać.

Jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, z cegły pełnej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo.

Parametry charakteryzujące budynek:

- powierzchnia użytkowa budynku - 193,83 m²

- kubatura:  1 427,0 m³.

- Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia

Zakres robót objęty przedmiotem zamówienia obejmuje:

  - opracowanie dokumentacji projektowej / programu rozbiórki oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń, uzgodnień itp. wymaganych obowiązującą ustawą Prawo Budowane etc., dającej możliwość wykonania rozbiórki zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.

W razie konieczności projekt winien uwzględniać wykonanie robót         zabezpieczających istniejący budynek na czas prowadzenia prac.

  - wykonanie robót rozbiórkowych na podstawie opracowanej dokumentacji wraz 
z uporządkowaniem terenu, w tym wywóz i utylizacja  materiałów rozbiórkowych przeznaczonych do utylizacji oraz materiałów przeznaczonych do odzysku (złom stalowy).

  - sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie operatu geodezyjnego wraz z usunięciem nieistniejącego budynku z dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej i przekazaniem kopii aktualnej mapy Zamawiającemu.

- Podstawowe wymagania dokumentacji projektowej

Dokumentacja winna być sporządzona przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia budowlane, w tym aktualne zaświadczenie właściwej Izby Samorządy Zawodowego.

Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682), w tym przepisami szczegółowymi, normami etc. z uwzględnieniem zagadnień BIOZ                            i powinna posiadać stosowne oświadczenie  projektanta.

Wersja papierowa dokumentacji winna być sporządzona w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Do wersji papierowej dokumentacji należy dołączyć 1 egz. wersji elektronicznej zapisanej w PDF i DWG oraz oświadczenie o jej zgodności z wersją papierową.

- Podstawowe  wymagania dotyczące wykonania robót rozbiórkowych.

  - Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją, o jakiej mowa w pkt 5. Wszystkie roboty nie ujęte w dokumentacji projektowe, a jakie okażą się konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, należy wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca na czas wykonywania robót rozbiórkowych zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (kierownik budowy/rozbiórki, robót itp.) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                       lub innej, dających możliwość kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia.

  - Zakres robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej w szczególności obejmuje :

- wygrodzenie terenu rozbiórki i umieszczenie stosownych tablic informacyjnych;

- wykonanie  w razie konieczności robót zabezpieczających budynek;

- wykonanie rozbiórki budynku;

- wywóz i utylizacja  na koszt Wykonawcy  materiałów z rozbiórki (gruzu etc.);

- wywóz i utylizacja o ile zaistnieje konieczność złomu pochodzącego z rozbiórki oraz

przekazanie dowodu wraz z jego wartością/ceną przyjęcia złomu na składowisko;

- zniwelowanie i uporządkowanie terenu po rozbiórce oraz terenu naruszonego                  na skutek prowadzonych robót.

  - Zakres robót  musi być wykonany w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami                          i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności.

  - Wykonawca własnym staraniem zorganizuje plac rozbiórki/budowy, w tym                           ze szczególną starannością oznakuje teren prowadzenia robót oraz zabezpieczy wszelkie mienie przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót oraz rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń.

  - Wszystkie prace prowadzone będą przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz przeciwpożarowymi.

  - Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy/rozbiórki.

  - Do wykonania robót należy użyć sprzętu i materiałów posiadających wymagane prawem atesty i certyfikaty.

  - Zamawiający wymaga, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy/robót był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest również pełnienie nadzoru autorskiego                         na zasadach o jakich mowa w obowiązujących przepisach prawa budowlanego                  w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Inne warunki

7.1.Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)) do realizacji robót budowlanych/rozbiórkowych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót i koszty korzystania z mediów ponosi Wykonawca.

7.2.Jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na zajecie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za zajętość pasa drogowego, związane z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty związane z realizacja robót budowlanych obciążać będą Wykonawcę.

  - Materiały z robót (odpady) oraz materiały niebezpieczne (np. materiały bitumiczne, azbest) należy zutylizować zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób zabezpieczenia i usuwania danych wyrobów. Koszt ich załadowania, wyładowania, transportu i przekazania odpadów do utylizacji należy wliczyć do ceny oferty.

  - Koszt załadowania, wyładowania i transportu gruzu i ewentualnie  złomu do punktu skupu surowców wtórnych należy wliczyć w cenę oferty. Otrzymaną wartość za złom należy zwrócić Zamawiającemu (w załączeniu kopia Karty Przekazania Odpadu                      z systemu BDO wraz z kopią faktury VAT odbioru odpadów)).

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku                              z realizacją przedmiotu umowy, w tym za szkody wynikłe na skutek działania lub zaniechania Podwykonawców w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy/rozbiórki przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania terenu budowy/terenu rozbiórki (odbioru końcowego robót) na zasadach ogólnych.                  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów istniejącego zagospodarowania terenu lub istniejącej infrastruktury, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Wykonawca zostanie wezwany   do naprawy, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                  W przypadku bezskutecznego upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiający dokona niezbędnych napraw na koszt Wykonawcy.

- Postanowienia końcowe

Zamawiający przewiduje obowiązkową wizję lokalną

Zamawiający informuje o obowiązkowej wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, która odbędzie się  w dniu 03.10.2023 r. godz. 10:00 dla wszystkich Wykonawców – zbiórka uczestników przed budynkiem  w Ujeździe przy                              ul. Tomaszowskiej 1. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

W ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający rozpatrzy tylko oferty Wykonawców, których przedstawiciele wzięli udział w wizji lokalnej (wizja obowiązkowa).

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do jego reprezentowania przed organami w związku z realizacją przedmiotu umowy, w tym uzyskania stosownych opinii, decyzji i uzgodnień wymaganych obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

- Dokumentacja fotograficzna (1 foto) – Załącznik nr 3