# OPIS DO BRANŻY ARCHTEKTONICZO-BUDOWLANEJ.

# Ogólna charakterystyka obiektu, jego przeznaczenie i program użytkowy

Projektowany obiekt to budynek hali sportowej niepodpiwniczony. Nazwy pomieszczeń,  ich wielkości znajdują się na rzutach. Projektowany budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z terenu, na I piętro za pomocą dźwigu osobowego.

Program użytkowy:

parter: sala sportowa, szatnie z węzłami sanitarnymi, magazyny, szatnie trenerów (nauczycieli), kotłownia, dyżurka dozorcy obiektu

piętro: sale wielofunkcyjne, sala konferencyjna z aneksem kuchennym, wc, widownia 266 miejsc siedzących + 12 miejsc dla osób niepełnosprawnych (przy balustradzie za ostatnim rzędem siedzeń)

# Dane ogólne

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

- pow. zabudowy hali sportowej z łącznikiem		2 208,35 m²

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA				2 859,58 m2							parter	1 928,62m2

piętro 	   930,96 m2

KUBATURA HALA + ŁĄCZNIK			            	22 960,55 m3

WYSOKOŚĆ DO KALENICY DACHU				       11,96 m

LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 			2- PARTER I PIĘTRO

NACHYLENIE GŁÓWNYCH POŁACI DACHU			10 %, 5%

TECHNOLOGIA 					tradycyjna, murowana

Długość elewacji hali sportowej – 90,96 m

Szerokość elewacji hali sportowej – 40,94 m

# Normy stosowane w projektowaniu

PN-90/B-03200

PN-B-032002:1999

PN-B-03264:2002

PN-81/B-03020

PN-77/B-02011

PN-82/B-02004

PN-80/B-02010

# Funkcja i podział pomieszczeń:

| LP | NAZWA POMIESZCZEŃ | RODZAJ POSADZKI | POWIERZCHNIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | SALA SPORTOWA | WYKŁADZINA PVC | 1143,33 |
| 1.2 | KOMUNIKACJA | GRES | 103,45 |
| 1.3 | MAGAZYN | GRES | 32,81 |
| 1.4 | WC WIDZÓW - DAMSKI | GRES | 23,02 |
| 1.5 | PRZEDSIONEK | GRES | 8,5 |
| 1.6 | SZATNIA DLA WIDZÓW | GRES | 42,85 |
| 1.7 | PRZEDSIONEK | GRES | 8,46 |
| 1.8 | WC WIDZÓW - MĘSKI | GRES | 21,33 |
| 1.9 | MAGAZYN | GRES | 34,39 |
| 1.10 | DYŻURKA | GRES | 14,11 |
| 1.11 | KOMUNIKACJA | GRES | 156,66 |
| 1.12 | WINDA | GRES | 6,58 |
| 1.13 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE (SPRZĄTACZKA) | GRES | 13,83 |
| 1.14 | SZATNIA - SĘDZIOWIE | GRES | 15,62 |
| 1.15 | WĘZEŁ SANITARNY - SĘDZIOWIE | GRES | 4,28 |
| 1.16 | MAGAZYN | GRES | 37,37 |
| 1.17 | POMIESZCZENIE KOTŁA | GRES | 28,64 |
| 1.18 | MAGAZYN OPAŁU | GRES | 7,04 |
| 1.19 | SZATNIA ZAWODNIKÓW - 1 | GRES | 24,46 |
| 1.20 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 15,25 |
| 1.21 | WC - DAMSKI | GRES | 3,45 |
| 1.22 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,94 |
| 1.23 | WC - MĘSKI | GRES | 3,45 |
| 1.24 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 15,25 |
| 1.25 | SZATNIA ZAWODNIKÓW - 2 | GRES | 24,36 |
| 1.26 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 3,92 |
| 1.27 | SZATNIA TRENERÓW (NAUCZYCIELI) | GRES | 16,81 |
| 1.28 | SZATNIA TRENERÓW (NAUCZYCIELI) | GRES | 16,81 |
| 1.29 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 3,92 |
| 1.30 | SZATNIA ZAWODNIKÓW - 3 | GRES | 24,36 |
| 1.31 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 15,25 |
| 1.32 | WC - DAMSKI | GRES | 3,45 |
| 1.33 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 5,92 |
| 1.34 | WC - MĘSKI | GRES | 3,46 |
| 1.35 | WĘZEŁ SANITARNY | GRES | 15,25 |
| 1.36 | SZATNIA ZAWODNIKÓW - 4 | GRES | 25,04 |
|  |  |  | 1928,62 |
| LP | NAZWA POMIESZCZEŃ | RODZAJ POSADZKI | POWIERZCHNIA |
| 2.1 | WIDOWNIA | GRES | 320,41 |
| 2.2 | KLATKA SCHODOWA | GRES | 14,71 |
| 2.3 | KLATKA SCHODOWA | GRES | 14,71 |
| 2.4 | BIURO | GRES | 14,35 |
| 2.5 | KOMUNIKACJA | GRES | 139,43 |
| 2.6 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | GRES | 34,26 |
| 2.7 | WC DAMSKI | GRES | 3,6 |
| 2.8 | WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES | 6,31 |
| 2.9 | WC MĘSKI | GRES | 4,19 |
| 2.10 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | GRES | 25,79 |
| 2.11 | ANEKS KUCHENNY | GRES | 10,5 |
| 2.12 | SALA KONFERENCYJNA | GRES | 36,06 |
| 2.13 | KLATKA SCHODOWA | GRES | 15,45 |
| 2.14 | SALA WIELOFUNKCYJNA | WYKŁADZINA PVC | 79,94 |
| 2.15 | SALA WIELOFUNKCYJNA | WYKŁADZINA PVC | 122,93 |
| 2.16 | KLATKA SCHODOWA | GRES | 15,45 |
| 2.17 | KOMUNIKACJA | GRES | 41,84 |
| 2.18 | ŁĄCZNIK | GRES | 31,03 |
|  |  |  | 930,96 |

# Projektowane rozwiązania materiałowo - budowlane

  - Ławy, stopy i ściany fundamentowe

Ławy i stopy fundamentowe wykonać z betonu B25, zbrojenie stalą A-III i A-I.

Zbrojenie ław : podłużne 6Ø14 A III, strzemiona Ø 6 co 40 cm A-I

Pod ławami i stopami wykonać podkład z chudego betonu gr 20cm.

Ściany fundamentowe gr. 24 i 36 cm z bloczków betonowych typu M6 na zaprawie cementowo-wapiennej M3 ocieplone od zewnątrz styropianem ekstrudowanym gr.15m

  - Podłoga na gruncie

Warstwa z podsypki piaskowej gr30-80cm (wymienić warstwę gleby, zastąpić warstwą piaskową zagęszczoną Is=0,97 ; ID > 0,5)

Podkład  z betonu 15

Warstwa izolacyjna ze styropianu XPS grubości 10cm

Podbudowa betonowa 10cm z betonu B25 dylatowanego polami 2,5 x 2,5 m zbrojona siatką stalową Ø6,A-III o oczkach 20 x 20 cm

Izolacja z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej

Izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej 1mm (2 warstwy)

Warstwy podłogi wg rysunków technicznych

  - Ściany zewnętrzne

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 36 cm ocieplone styropianem ekstrudowanym.

Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych dwuwarstwowe z gazobetonu gr.36,24 cm odm.08 na zaprawie cem.-wap. M5, ocieplone od zewnątrz styropianem fasadowy grafitowy gr. 20 cm

  - Ściany wewnętrzne

Ściany wewnętrzne działowe parteru – gazobeton gr. 12 i 24 odmiany 08 na zaprawie cem.-wap. M3. W węzłach sanitarnych ścianki kabin w systemie HPL kolor szary.

  - Nadproża, podciągi

Nadproża prefabrykowane L19,  oparcie nadproży na ścianach minimum 10 cm.

Podciągi żelbetowe beton B25 – zbrojenie wg obliczeń statycznych.

  - Wieńce

Wieńce żelbetowe z betonu klasy B25,  zbrojenie podłużne Ø 14 stal A-III, strzemiona Ø 6 co 20cm stal A-I.

  - Stropy i schody

W budynku zaprojektowany stropy sprężone gęstożebrowe gr. 24-26 cm.

Schody żelbetowe płytowe, grubości płyt zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi, zbrojenia ze stali A-I i A-III beton B25.

  - Kominy

Zastosowano przewody spalinowe oraz wentylacyjne systemowe. Nad dachem kominy wykończyć czapkami żelbetowymi i tynkiem.

  - Więźba dachowa

Dźwigary i płatwie z drewna klejonego GL28H, murłata z drewna konstrukcyjnego C24, stężenia wg rysunków konstrukcyjnych.– stal St3SX. Stężenia połaciowe i pionowe wg rzutu więźby dachowej. Konstrukcję stalową po oczyszczeniu zabezpieczyć antykorozyjnie oraz przeciwpożarowo farbą ognioochronną

  - Izolacje przeciwwilgociowe

Posadzka uszczelniona 2x folią budowlaną gr.1,0 mm wywinięciem na ściany 15 cm.

Ściany fundamentowe całkowicie zabezpieczyć przeciwwilgociowo (emulsją asfaltową) do poziomu warstwy betonu na posadzce parteru.

Ściany fundamentowe ocieplić styropianem ekstrudowanym gr.15 cm. λ≤ 0,037 W/mK

Ściany zewnętrzne ocieplić styropianem grafitowym gr. 20 cm. EPS λ≤0,032 W/mK Wytrzymałość na zginanie ≥ 100kPa, Wytrzymałość na ściskanie ≥100 kPa

Dach nad halą sportową – wełna mineralna twarda 25 cm λ≤ 0,035W/mK

napr. na ściskanie 90kPa

# Wykończenie zewnętrzne

  - Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna aluminiowa profil ciepły - kolor grafitowy.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa profil ciepły - kolor grafitowy

Stolarka wewnętrzna – drzwi płytowe-drewniane - kolor biały

Okna w sali sportowej  (z obu stron) wyposażyć w żaluzje zewnętrzne z czujnikiem słońca- kolor szary.

Przed zamówieniem stolarki dokonać obmiarów otworów z natury.

  - Pokrycie dachu

Dach dwuspadowy kryty membraną przeciwwilgociową, ocieplony wełną mineralną twardą gr. 25cm.  λ≤ 0,035W/mK, napr. na ściskanie 90kPa

Dach nad zapleczem – jednospadowy z płyt filigran, spadek wyrobiony styropianem skosowanym.

Nad wejściami daszek szklany (szkło bezpieczne),  konstrukcja ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary jak na rysunku (rzut piętra). Wsporniki systemowe, co 70 cm lub wg zaleceń producenta.

  - Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy tytan-cynk gr. 0,5 mm

  - Elewacje i tynki zewnętrzne, parapety

Ściany zewnętrzne docieplić styropianem grafitowym oraz wykończyć płytami elewacyjnymi z konglomeratu kwarcowego wg kolorystki (płyty elewacyjne zielone – kolor pastelowy, niejaskrawy).

Parapety wewnętrzne wykonane z płyt MDF.

Parapety zewnętrzne – blacha tytan-cynk , gr. 0,5 mm

Napis „HALA SPORTOWA” ze stali nierdzewnej polerowanej, wysokość liter ok. 60 cm.

  - Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe ciągnione wykonać z blachy tytan-cynk

# Wykończenie wewnętrzne

  - Ściany i sufity

Ściany wewnętrzne murowane obrzucić tynkiem gipsowym. Ściany i sufity malowane (kolor jasny – uzgodnić z Inwestorem) . Narożniki ścian wykończyć listwami aluminiowymi.

Na korytarzach zamontować listwy odbojowe drewniane o przekroju 30x300mm na wysokości 85cm od wykończonej posadzki. Ściany korytarzy wykończyć tapetą natryskową,

W pomieszczeniach sali sportowej, szatniach, salach wielofunkcyjnych ściany malować farbą zmywalną o gładkiej strukturze dającą powłokę nienasiąkliwą.

W pomieszczeniach mokrych: WC z przedsionkami, łazienki, pomieszczenie na sprzęt porządkowy, ściany obłożyć płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu. Kabiny wc, prysznicowe wykonać z płyt HPL wodoodpornych.

  - Posadzki

Posadzki wykończyć wg rzutów kondygnacji.

Posadzkę w sali sportowej (pom.1.1.) wykonać zgodnie z normami obowiązującymi dla dyscyplin sportu: koszykówki, siatkówki, futsal

Projektuje się posadzkę sportową z PVC na podłożu sprężystym wentylowanym mechanicznie.

  - Balustrady i poręcze

Balustrady ze szkła bezpiecznego oraz stali nierdzewnej polerowanej. Montaż balustrady na trybunie punktowo od przodu trybuny. Wysokość balustrady 110 cm. Poręcz na szkle Ø50 mm, stal nierdzewna polerowana.

  - Spikerka

Szkło bezpieczne w oprawie aluminiowej – rozwiązanie systemowe producenta. Wysokość h=3,00 m.

# Instalacje

Projektuje się wykonanie następujących instalacji

wod.-kan.

c.o., c.w.u

wentylacji mechanicznej

elektrycznej

instalacja teletechniczna

instalacja internetowa

instalacja monitoringu

# TECHNOLOGIA

- Hala sportowa przeznaczona na potrzeby szkoły oraz dla organizowania imprez sportowych. Czas pracy pracowników dydaktycznych oraz obsługi hali do 4h.

- Zaplecze hali sportowej: szatnie z węzłami sanitarnymi, przebieralnie, budynek dostosowany dla osób  niepełnosprawnych. Szatnie przeznaczone dla 24 osób. Sanitariaty wyposażone w toalety, pisuary, umywalki, kabiny natryskowe i baseny do mycia nóg

- Pomieszczenie dla trenerów/nauczycieli wf-u z osobnym węzłem sanitarnym.

- pom. porządkowe [Pom. Nr 1.13 na parterze] wyposażone w zlew obniżony oraz umywalkę

- Widownia – konstrukcja żelbetowa przeznaczona na 266 osób. Sześć rzędów siedzeń z tworzywa PVC przedzielone biegami schodowymi.  Dla osób niepełnosprawnych na wózkach przewidziano 12 miejsc na widowni przy barierkach

- Sale wielofunkcyjne  na piętrze pom. 2.12,  2.13 i2.14

- Magazyn na sprzęt sportowy (materace, piłki, siatki, bramki i słupki do piłki siatkowej, itp) znajduje się bezpośrednio przy sali sportowej

- W pom.1.1 pod oknami we wnękach zamontować drabinki do ćwiczeń gimnastycznych – drabinki drewniane 3x90x250 cm. Dopuszcza się montowanie drabinek na ścianach szczytowych.

- Wyposażenie sali sportowej: tablica wyników elektroniczna, kosze mocowane do konstrukcji dachu składane elektrycznie oraz 3 stałe montowane na słupach, elektryczne  kurtyny dzielące boisko główne na 3 boiska treningowe. Na ścianach szczytowych i w oknach na sali zamontować siatki zbierające piłki - siatka polietylenowa (PE), kolor niebieski. Stałe elementy wyposażenia (np. siatki zbierające, kurtyny dzielące boisko na sektory itp. NRO)

  - Tablica wyników:

| Zasilanie | 230V / 50Hz |
| --- | --- |
| Wymiary tablicy | 220x125x7 cm |
| Wielkość znaków | 220 mm i 125 mm |
| Widoczność | 60 metrów |
| Wskazywane parametry | Zegar - czas rzeczywisty lub czas gry Wynik meczu (Gospodarze - Goście) od 0 do 199 punktów Numer seta / połowy Stan setów / przewinień 2 osobne zegary 24 sek. |
| Sterowanie | Bezprzewodowe (przy pomocy pilota) |
| Ciężar | - g |

  - Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym

Konstrukcja podwieszana do koszykówki z napędem elektrycznym mocowana jest do konstrukcji nośnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamkniętych. Konstrukcja mocująca tablicę opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych, nawijanych na bęben silnika elektrycznego o napięciu 230V, P=410W. Po opuszczeniu tablica układa się w pozycji pionowej (wysokość obręczy w stosunku do podłoża – 3,05 m).

Producent zobowiązany jest do wykonania indywidualnego projektu konstrukcji, uwzględniający parametry obiektu sportowego.

Sterowanie silnikami za pomocą przycisków sterowniczych, umieszczonych w kasetach montowanych na ścianie, lub za pomocą modułu zdalnego sterowania (pilot).

  - Słupki do siatkówki

Słupki wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm, o wysokiej sztywności i odporności na zginanie. Urządzenie naciągowe w całości znajdować się ma wewnątrz profilu. Konstrukcja słupków umożliwiać ma ustawienie siatki na dowolnej wysokości w przedziale 106 – 250 cm, co pozwali na zastosowanie ich także do gry w tenisa i badmintona.

W słupkach zastosować nowoczesne rozwiązania mechanizmu naciągowego. Blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane poprzez zacisk mimośrodowy z wkładką teflonową. Składana korbka naciągowa zintegrowana ze słupkiem; po naprężeniu siatki ma być prostowana i chowana wewnątrz głównego profilu. Słupki przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki. Końcówka linki naprężającej siatkę łączona jest z wyprowadzonym fragmentem linki za pomocą szybkozłącza, co zapewnia wygodne zakładanie siatki.

Słupki przeznaczone do montażu na boisku głównym w salach sportowych o szerokości powyżej 12 m oraz na boiskach treningowych w salach powyżej 24 m; Nie wymagają odciągów od podłoża.

Poprzez zastosowanie dodatkowej listwy z uchwytami (zestaw słupka dwustronnego) słupki o możliwości dwustronnego zastosowania.

Producent zobowiązany jest do wykonania indywidualnego projektu, uwzględniający parametry obiektu sportowego (słupki dla każdego boiska treningowego osobne lub dwustronne)

Osłony aluminiowych słupków do siatkówki (70x120 mm), wykonane z gąbki, pokrytej skórą syntetyczną na konstrukcji wzmacniającej, zapinane na rzepy. Wysokość: 200 cm. Kolor niebieski. Siatka do siatkówki turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione, stopery blokujące sznur napinający siatkę.

Zastosować tuleje montażowe przeznaczona do mocowania profesjonalnego słupka aluminiowego do siatkówki z naciągiem wewnętrznym. Tuleja wykonana z rury salowej o średnicy 133 mm, zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe.

Rama podłogowa z deklem do montażu w posadzce hali sportowej. Umożliwiać ma należyte zabezpieczenie otworów po zdemontowaniu słupków. Dekiel, wykonać ze sklejki, montowany na ramce stalowej, cynkowanej galwanicznie, przykręcanej do posadzki. Magnetyczny system stabilizowania dekla, zapobiegający wypadaniu, poprzez 6 sztuk magnesów neodymowych.

  - Stanowisko sędziowskie

Wykonane z cienkościennych rur stalowych, malowane lakierem proszkowym, z mechaniczną regulację wysokości podestu oraz kółkami ułatwiającymi transport. Wyposażone w oparcie i podstawkę do pisania.

  - Wózek metalowy przejezdny na kółkach, przeznaczony do transportu i przechowywania 3 par słupków do siatkówki. Malowany proszkowo na dowolny kolor niebieski.

  - Przyrząd do mierzenia wysokości siatki

Wykonany z rurki stalowej, malowany proszkowo na kolor szary.

  - Bramki do piłki ręcznej

Bramki do piłki ręcznej 2x3 m aluminiowe, profil 80x80 mm, z łukami składanymi. Rama główna spawana w całości. Głębokość 1200 mm dołem / 1000 mm górą. Łuki tylne wykonane są z rury Φ35 mm, cynkowanej galwanicznie. Konstrukcja składana konstrukcja umożliwiająca szybki montaż i demontaż w celu magazynowania. Montaż bramek za pomocą uchwytów /marek talerzykowych, uchwytów szpilkowych lub tulei osadzanych w podłożu.

Sprzęt sportowy montować zgodnie z zaleceniami producenta.

- Na widowni siedzenia z krótkim oparciem – sektor 5-rzędowy kolor niebieski RAL 5010 , sektor 4-rzędowy kolor czerwony RAL3020

- Ściany w całym obiekcie kolor biały, płytki w węzłach sanitarnych kolor biały.

- Zamontować panele akustyczne wg zaleceń producenta

- W obiekcie zastosować gres w kolorze szarym z wyjątkiem schodów na widowni, gdzie zastosować płytki w kolorze grafitowym.

- Wykładzina syntetyczna w siłowni i sali fitness kolor jasny zielony (pastelowy).

- Tuleje do słupków do siatkówki dla każdego boiska (treningowego) osobne – wg wytycznych producenta posadzki sportowej i producenta sprzętu sportowego

- Przed wejściami do budynku zamontować wycieraczki (gumowe)

- W sali sportowej wykładzina PVC na podłożu sprężystym wentylowana mechanicznie

W sali sportowej pom. 1.1 zaprojektowano posadzkę sportową kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach.

Podłoga sportowa jako cały system /konstrukcja + wykładzina jako komplet/ musi posiadać zgodność ze wszystkimi parametrami normy EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdują się podkładki elastyczne 10mm – jako elementy amortyzujące energię - rozstaw  osiowy co około 500 mm. Na podkładkach układany jest ruszt z legarów. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co 500 mm. Legary górne o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm w rozstawie osiowym co około 500 mm.

Na ślepej podłodze o przekroju ok. (szer. x wys.): 90 x 20 mm, deski w rozstawie co około 70 mm ułożyć kolejną warstwę folii polietylenowej o grubości 0,2 mm. Na folii układane są i mocowane do legarów dwie warstwy płyty wiórowej. Warstwa górna i dolna  płyt ma grubość 10mm. Górna warstwa jest szpachlowana masą szpachlową w miejscu styków płyt w celu wyrównania powierzchni, na której będzie układana wykładzina PCV.

Podłoga będzie odsunięta od ścian o ok. 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad podłogą do przestrzeni pod podłogą.

Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do płyty wiórowej. Styki poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologią układania wykładzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIĘ ŁĄCZENIA PASÓW WYKŁADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po ułożeniu podłogi sportowej będą wymalowane linie boisk do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Farby użyte do malowania linii muszą być zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej.

Konstrukcja podłogi jest wentylowana. Należy przyjąć 1 ciąg wentylacji wymuszonej na każde 300m2 podłogi. Ciągi wentylacji umieszczone w przestrzeni pod podłogowej. Każdy z ciągów musi mieć wydajność min. 100 m3 powietrza na godzinę. Podłoga będzie odsunięta od ścian o 2 cm i wykończona przy ścianach specjalnie wyfrezowana listwą, umożliwiającą swobodny przepływ powietrza z przestrzeni nad - do podpodłogowej.

PRZEKRÓJ PODŁOGI SPORTOWEJ

1. Podłoże betonowe

2. Folia izolacyjna

3. Podkładki elastyczne 10mm

4. Legary dolne o wymiarze ok. 20 x 90 mm, legary górne o wymiarze ok. 20 x 90

Ułożone krzyżowo w rozstawie osiowym - co ok. 500 mm

5. Ślepa podłoga z desek o wymiarach ok. 20 x 90 mm

- deski przybite ażurowo

6. Folia izolacyjna

7. Płyta wiórowa o grubości ok 10 mm

8. Płyta wiórowa o grubości ok 10 mm

9. Nawierzchnia sportowa gr. Min. 7,5mm

Farby PU dwu komponentowe do nanoszenia linii boisk

Wymagania techniczne, które musi spełniać rolkowa wykładzina sportowa PCV:

- Górna warstwa wykładziny z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu

- Dolna warstwa z pianki sprężystej o dwóch różnych gęstościach

- Wykładzina wzmocniona siatką wykonaną z nietkanego włókna szklanego dodatkowo podwójnie zbrojonego

- Grubość całkowita wykładziny –  min. 7,5 mm

- Grubość warstwy wierzchniej – min. 2mm

- Absorpcja uderzeń – min. P1 (wg EN 14808)

- IPI (Impact Protection Index) wskaźnik ochrony przed urazami powstającymi podczas upadków na poziomie minimum 73% (badanie AC P 90-205)

- Odbicie piłki –   90 %

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem

Wykładzina musi posiadać następujące dokumenty:

- Atest higieniczny

- Dokument potwierdzający pełną zgodność z normą EN 14904 (amortyzacja wykładziny minimum na poziomie P1)

- Certyfikat międzynarodowych federacji sportowych

- Certyfikat IFF /Międzynarodowa Federacja Unihokeja/

- Certyfikat EHF /Europejski Związek Piłki Ręcznej/

- Certyfikat IHF /Międzynarodowy Związek Piłki Ręcznej/

- Certyfikat FIVB  /Międzynarodowy Związek Piłki Siatkowej/

- Certyfikat FIBA /Międzynarodowy Związek Piłki Koszykowej/

- Uwaga: Spełnienie w/w wymagań dotyczących nawierzchni nie wynika z przeznaczenia obiektu do rozgrywek międzynarodowych  lecz ma na celu wyeliminowanie zastosowania przez wykonawców – oferentów produktów zamiennych o niskim standardzie. Wymaga się aby do dnia składania wniosku materiałowego, opisaną powyżej certyfikację uzyskał producent oferowanej nawierzchni.

Podłoga - cały system jako komplet /konstrukcja + wykładzina/ musi posiadać:

- Dokument potwierdzający zgodność systemu podłogi z normą EN 14904

- Klasyfikację w zakresie reakcji na ogień – Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancją producenta, wymaga się dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Ww. dokumenty należy dostarczyć jako załączniki do wniosku materiałowego.

Na odbiór końcowy należy dodatkowo dostarczyć następujące dokumenty:

- Oświadczenie producenta o klasie drewna użytego na konstrukcję legarowaną

- Inne prawem wymagane dokumenty

# ŁĄCZNIK

Projektuje się łącznik między istniejącą szkołą a projektowaną halą sportową. Łącznik łączy oba budynki na poziomie piętra. Konstrukcja żelbetowa. Fasada ze szkła mocowanego do konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo kolor szary. Stosować szkło bezpieczne. Dach płyta warstwowa z rdzeniem pir. Posadzka płytki gres.

| PROJEKTANT KONSTRUKCJI SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCJA | MGR INŻ. MARIUSZ KŁOSOWSKI UAN-KZ-7210/94/89 _________________________________ |
| --- | --- |