|  | ###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ###### I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH ###### (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego w Czyżowie |
| Adres obiektu budowlanego | Czyżów gm. Stopnica |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej |
| Nazwa zamówienia | „Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego w Czyżowie” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe i renowacyjne- CPV 45453000-7 Roboty budowlane- CPV 5000000-7 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kod CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1 Gotowe ogrodzenia panelowe kod CPV 44231000-8 |
| Autor opracowania | ### Marta RÓŻAŃSKA |
| Data opracowania | ### Czerwiec 2024 rok |

Spis Treści

- 1.Wstęp											3

- 1.1 Przedmiot specyfikacji								3

- 1.2 Zakres robót										3

- 1.3 Określenia podstawowe								 6

- 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 						 6

- 2. Termin realizacji										 7

- 3. Materiały i wyroby									 7

- 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia							 8

- 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn						 9

- 6. Wymagania dotyczące środków transportu						 9

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych				 9

8. Ogólne zasady kontroli jakości								 9

- 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym					 9

- 10. Obmiar robót									          10

- 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów						10

12. Rodzaje odbiorów									10

- 13. Dokumenty odniesienia 								12

- 14. Gwarancja										12

- 15. Podstawa płatności 									13

- 16. Ważniejsze normy i przepisy								13

- WSTĘP.

  - Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem  bram i ogrodzenia kompleksu w Czyżowie gm. Stopnica .  Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Remont ogrodzenia:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

Rozbiórka obejmuje wszystkie elementy ogrodzenia na całej długości. Prace rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Przed przystąpieniem do realizacji prac rozbiórkowych Kierownik Robót oceni zasięg oddziaływania planowanych prac i zabezpieczy teren w zasięgu oddziaływania prac przed dostępem osób trzecich. Prace powinny być prowadzone w kolejności odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Całość materiałów pochodzących z rozbiórki wywieźć i zutylizować, elementy stalowe przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce, ul. Wojska Polskiego 300. Wszystkie krzewy oraz drzewa w rejonie ogrodzenia, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm należy wyciąć, gałęzie  poniżej  10 cm należy zutylizować, powyżej 10 cm dostarczyć należy do magazynu SOI Kielce.

Wykonawca w ramach robót rozbiórkowych doprowadzi teren przyległy do porządku.

PRACE BUDOWLANE:

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną w celu wyznaczenia dokładnego przebiegu ogrodzenia.

W ramach remontu zostanie wzniesienie ogrodzenie panelowe o konstrukcji wykonanej ze słupków stalowych wraz z podmurówką prefabrykowaną, wypełnieniem panelami 3D zgrzewanymi z drutu stalowego z przetłoczeniami.

Szczegółowe parametry techniczne ogrodzenia:

- Fundamenty pod słupki konstrukcyjne żelbetowe o średnicy 30 cm 
w otworach wierconych o głębokości -1,20 m p.p.t. zalewane do wysokości -0,15 m p.p.t. Słupek konstrukcyjny ogrodzenia zagłębiony 
w fundamencie na 62 cm,  fundament zbrojony.

- Słupki konstrukcyjne ogrodzenia prostokątne o przekroju poprzecznym 
60 mm x 40 mm i grubości ścianki 3 mm (bez osłony), wysokość słupka 3000 mm wykonane ze stali gatunku ST3S - stal zwykła spawalna. Zabezpieczone antykorozyjnie dwuwarstwowo poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe.

- Podmurówka prefabrykowana z elementów betonowych (łącznik, deska) 
o wysokości 30 cm i grubości min. 5,5 cm. Elementy do połowy zagłębione

w gruncie.

- Panele kratowe ogrodzenia zgrzewane z drutu stalowego surowego 
o średnicy min. Ø 5 mm bez powłoki antykorozyjnej (zgrzewane 
z stalowego drutu niezabezpieczonego antykorozyjnie). Panele o oczku nie większym niż 50 mm w podstawie i 200 mm w wysokości z co najmniej czterema przetłoczeniami na wysokości panelu, o długości nie mniejszej niż zasadnicza wysokość ogrodzenia, wraz z ich długością umieszczoną 
w wykopie i zabetonowaną na głębokość nie mniejszą niż głębokość przemarzania gruntu. Gotowe panele po zgrzewaniu zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Panele kratowe łączone na słupku konstrukcyjnym za pomocą obejmy z blachy o grubości min. 3 mm na śrubach ze stali nierdzewnej z nakrętkami zrywalnymi. Obejmy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. Panele dodatkowo przytwierdzone łącznikami wzdłuż dolnej krawędzi do podmurówki w odstępach minimum  0,5 m  uniemożliwiając jego odgięcie i przedostanie się małych zwierząt.

Elementy stabilizujące ogrodzenie

W celu stabilizacji projektowanego ogrodzenia:

•	Każdy słupek początkowy będzie dodatkowo podparty

•	Każdy słupek narożny będzie dodatkowo podparty w obu kierunkach

•	Co dziesiąty słupek pośredni będzie dodatkowo podparty  w obu kierunkach.

Remont bram

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:

1. Demontaż istniejącego ogrodzenia włącznie z częścią fundamentową.

2. Demontaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki.

PRACE BUDOWLANE:

1. Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej.

Szczegółowe parametry techniczne bram wjazdowych i furtek

- Wykopy pod fundamenty bram i furtek należy wykonać ręcznie,  częściowo można prowadzić wykopy mechanicznie. W miejscach ewentualnych kolizji ogrodzenia z przebiegającymi sieciami uzbrojenia terenu wykonać zabezpieczenia, zastosować rury ochronne.

- Fundamenty blokowe słupków bram i furtek do wykonania jako żelbetowe, monolityczne, wylewane na miejscu posadowienia z posadowieniem na chudym betonie. Fundamenty pod montaż bram wjazdowych w formie ław fundamentowych ciągłych. Bramy dwuskrzydłowe i furtki powinny być posadowione na fundamentach wykonanych łącznie dla słupków ogrodzeniowych i bramowych.

- Brama dwuskrzydłowa o konstrukcji stalowej z kształtowników stalowych zamkniętych 60 mm x 60 mm x 4 mm. Skrzydła bramy dodatkowo wzmocnione poprzeczkami (60 mm x 60 mm x 3 mm) w połowie wysokości skrzydła. Furtki do wykonania jako jednoskrzydłowa. Wypełnienie skrzydła bramy i furtki z litych prętów stalowych Φ12 mm 
w rozstawie co 5 cm. Do zastosowania elementy stalowe, ocynkowane 
i malowane proszkowo. Do bramy zastosować zamek i kłódkę klasy co najmniej C. Zastosować dwie kłódki. Odległość pomiędzy słupami ogrodzeniowymi oraz pionowymi zewnętrznymi krawędziami bram i furtek, nie powinna być większa niż 50 mm, odległość dolnych poziomych krawędzi bram i furtek od podłoża nie może być większa niż 50 mm. Dopuszcza się stosowanie większych odstępów pomiędzy bramami i furtkami a podłożem 
w przypadku usytuowania bram w miejscu gdzie utrzymanie wymaganych odstępów od podłoża powoduje trudności z ich otwieraniem.

- Furtka do wykonania jako zamykana z kasetą zamykaną na zamek klasy C. Od strony kompleksu wojskowego kasetę wyposażyć w klamkę i zamek 
z kluczem. Od strony zewnętrznej kasetę wyposażyć w pochwyt 
w postaci gałki i zamek zaślepiony. Alternatywnie zamykana na kłódkę klasy 5. Furtkę wyposażyć w samodomykacz zewnętrzny montowany od wewnątrz kompleksu. Elementy stalowe bramy ocynkowane i malowane proszkowo – kolor do ustalenia z Zamawiającym.

2. odtworzenie fragmentów nawierzchni przyległej do bram;

3. przywrócenie terenu wokół ogrodzenia do stanu pierwotnego.

UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu.

Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanych materiałów musi być uzgodniona                           z  Zamawiającym.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary w naturze, podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w tabeli.                              Na dwa dni przed przystąpieniem do montażu należy przedstawić                       do akceptacji Zamawiającemu materiały przeznaczone do wbudowania.

Prace mogą być prowadzone wyłącznie w dni robocze w godzinach pracy tj. pon.- czw. 700-1530, pt. 700-1300.

1.3	Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z Zamawiającym kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.), Dz.U 
z 2023 r. poz. 1587,1597 o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

- Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, atesty higieniczne itp. niezbędne do stosowania                     w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót: ogólnobudowlanych, elektrycznych, ślusarskich, malarskich, blacharskich, dekarskich, izolacyjnych, brukarskich  oraz czynności operatorów sprzętu 
z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie obiektu.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie obiektu.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie obiektu.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych.

Kierownik po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie 
o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami, atestami.

- Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić 
w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach 
i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej 
i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót 
i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie 
z warunkami umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1 niniejszej STWiORR.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

- Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890,1963, 2029),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. 
(Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.