Załącznik nr  2 e do SIWZ

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Warunki Techniczne

dla Części V

Wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ)

I. Spis treści Warunków Technicznych:

I. Spis treści Warunków Technicznych: .........................................................................................

II. Spis załączników do Warunków Technicznych. ........................................................................

III. Wykaz pojęć i skrótów stosowanych w Warunkach Technicznych. .......................................

IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne. .......................

V. Obowiązujące przepisy prawne. ...............................................................................................

VI. Opis prac jakie należy wykonać w zakresie digitalizacji dokumentów PZGiK. ...................

VII. Załączniki do Warunków Technicznych. ...............................................................................

II. Spis załączników do Warunków Technicznych.

| Załącznik nr 1 | - | Wykaz operatów technicznych do zeskanowania (w pliku XLS) |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Słownik wzorców nazw dokumentów powiązanych funkcjonujący w BDPZGiK |
| Załącznik nr 3 | - | Wykaz obiektów rejestrów przestrzennych w BDPZGiK |

III. Wykaz pojęć i skrótów stosowanych w Warunkach Technicznych.

| BDOT500 | - | Zbiór danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000, o której mowa w art. 4 ust. 1b Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| --- | --- | --- |
| BDPZGiK | - | Baza danych służąca do przechowywania danych i dokumentów PZGiK, tworząca uporządkowany, interoperacyjny i całościowy układ zbiorów danych: EGiB, BDOT500, GESUT, EMUiA, BDSOG, RCiWN, PRG, PRNG, PRPOG, RUDP, RPDŹ oraz innych zbiorów danych koniecznych do obsługi klientów PODGiK. |
| BDSOG | - | Zbiór danych bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| Digitalizacja | - | Proces pozyskiwania kopii cyfrowej na urządzeniu skanującym, postaci materialnej (analogowej) do ustalonego formatu cyfrowego. |
| Digitalizacja masowa | - | Digitalizacja materiałów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wszystkich składających się na materiał dokumentów. |
| Digitalizacja uzupełniająca | - | Digitalizacja dokumentów Państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, polegająca na przeniesieniu do kopii cyfrowych wybranych składników materiałów w zależności od okoliczności (np.: niska jakość dokumentu cyfrowego, nieczytelność, uszkodzenie). |
| I Repozytorium dokumentów | - | Digitalizowane dokumenty (operaty techniczne) pozyskane bezpośrednio z urządzenia/urządzeń skanujących (bez ingerencji w piksele obrazu), w postaci reprezentacji plikowej |
| II Repozytorium dokumentów | - | Zespolony zbiór dokumentów I Repozytorium w jednolitą logiczną całość odzwierciedlającą operat techniczny (bez ingerencji w piksele obrazu), w postaci reprezentacji plikowej |
| Urządzenie skanujące | - | Urządzenie do pozyskiwania kopii cyfrowych, to urządzenie posiadające dokumenty poświadczające jego sprawność techniczną (protokół ostatniego przeglądu technicznego – nie starszy niż 1 rok dla urządzeń powyżej 5 lat) |
| EDR | - | Elektroniczny Dziennik Robót |
| EGiB | - | Ewidencja gruntów i budynków określona w ustawie z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| EMUiA | - | Zbiór danych bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, o której mowa art. 4 ust. 1a pkt 6 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| GESUT | - | Zbiór danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| GML | - | Z języka ang. Geography Markup Language; uznany za standard techniczny format wymiany danych przestrzennych, zawierający dane uporządkowane i sformatowane według modeli pojęciowych opisanych we właściwych przepisach wykonawczych. |
| Harmonogram | - | Szczegółowy harmonogram realizacji prac obowiązujący Wykonawcę prac oraz organy nadzorujące. Harmonogram jest załącznikiem do umowy. |
| Weryfikator | - | Podmiot, lub osoba odpowiedzialna za monitorowanie i bieżącą kontrolę realizacji przedmiotu umowy na każdym jej etapie i przekazywania Wykonawcy wniosków wynikających z tych czynności. |
| Metadane | - | W odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. |

| PL-2000 | - | ### Układ współrzędnych płaskich prostokątnych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| --- | --- | --- |
| PL-EVRF2007-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych określony w Rozporządzeniu z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| PL-KRON86-NH | - | Układ współrzędnych wysokościowych Kronsztad ‘86, o którym mowa w § 3.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14). |
| PODGiK | - | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zduńskiej Woli (w ramach Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru) |
| PRG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| PRNG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 5 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| Projekt | - | e-Powiat Zduńskowolski jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego |
| PRPOG | - | Zbiór danych bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, o której mowa w art. 4 ust. la pkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. |
| PZGiK | - | Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny w Zduńskiej Woli. |
| RBD | - | Robocza baza danych w rozumieniu Rozp. o standardach zawierająca między innymi dane EGiB oraz dane robocze, w EGiB określana jako operat opisowo-kartograficzny, założona u Wykonawcy na podstawie danych z BDPZGiK i służąca do wprowadzenia wyników prac Wykonawcy. |
| Rozp. BDOT500 | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015.2028 z dnia 2015.12.03). |
| Rozp. EGiB | - | ### Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. 2016.1034 t.j. z dnia 2016.07.15). |
| Rozp. GESUT | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015.1938 z dnia 2015.11.23). |
| Rozp. KRI | - | ### Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05) |

| Rozp. PZGiK | - | ### Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07). |
| --- | --- | --- |
| Rozp. o standardach | - | ### Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2011.263.1572 z dnia 2011.12.07). |
| RPDŹ | - | ### Zbiór danych rejestru przestrzennego dokumentów źródłowych stanowiący integralną część BDPZGiK, służący do zarządzania danymi i dokumentami PZGiK będącymi wynikami jak i udokumentowaniem prac geodezyjnych, inaczej baza danych, o której mowa w § 7. ust. 3. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07) powołanego na podstawie art. 40 ust. 8 Ustawy PGiK. |
| RUDP | - | Zbiór danych rejestru uzgodnień dokumentacji projektowej. |
| System PZGiK | - | System informatyczny służący do zarządzania danymi PZGiK, gromadzący i udostępniający zasoby danych przestrzennych oraz powiązane z nimi dane opisowe wraz z możliwością przeprowadzania analiz, raportów i pobierania danych, a także udostępniania e-usług informacji przestrzennej. W skład systemu wchodzą między innymi baza danych wraz z jej wydajnym silnikiem (BDPZGiK) oraz desktopowe i sieciowe interfejsy aplikacyjne. U Zamawiającego funkcjonuje system TurboEWID2007 w wersji 9.1. |
| Układ „1965” | - | Państwowy układ współrzędnych płaskich prostokątnych wprowadzony do stosowania w 1968r. - formalnie obowiązywał do 31 grudnia 2009r. |
| Urząd | - | Urząd Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. |
| Ustawa PGiK | - | ### Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. 2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14). |
| WT | - | Niniejsze Warunki Techniczne lub inaczej Opis przedmiotu zamówienia. |
| Wykonawca | - | Podmiot realizujący prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi. |
| Zadanie | - | Prace, czynności, dokumenty i dane jakie zobowiązany jest wykonać lub opracować Wykonawca w określonym terminie ustalonym w harmonogramie oraz przedłożyć do odbioru częściowego i/lub końcowego. Zadania podzielone są na Etapy. Każdy etap podlega odrębnej kontroli i odbiorowi. |
| Zamówienie | - | Prace objęte niniejszymi Warunkami Technicznymi, inaczej zwane Przedsięwzięciem. |
| Zamawiający | - | Powiat Zduńskowolski. |
| Zbiór danych | - | ### Zbiór danych przestrzennych zgodny z definicją zawartą w Ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U.2018.1472 t.j. z dnia 2018.08.02) art.3 pkt.11 lub rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych nie przestrzennych. |

IV. Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamówienia oraz informacje ogólne.

- Przedmiotem zamówienia , którego dotyczą WT, jest wykonanie digitalizacji materiałów zasobu PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych (RPDŹ).

- Celem zamówienia jest podniesienie jakości i dostępności materiałów zasobu PZGiK poprzez wykonanie następujących prac w podziale na rodzaje prac:

utworzenie zasobu elektronicznego dla powiatowej części PZGiK, o której mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do zgodności z pojęciowym modelem danych PZGiK, w tym archiwizacja, położenie obszaru i utworzenie metadanych zasobu o strukturze i treści, o których mowa w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia;

- Zamówienie jest realizowane w ramach projektu o nazwie „e-Powiat Zduńskowolski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne oraz ze środków własnych Powiatu Zduńskowolskiego. Odpowiedzialnym za realizacje projektu jest Powiat Zduńskowolski. Mając powyższe na uwadze Wykonawca musi realizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w wytycznych i dokumentach programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, zapewniając tym samym należytą jakość produktów i terminowość ich wykonania. W tym celu, w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i współdziałania z następującymi podmiotami:

- Zamawiającym, a w szczególności z Zespołem ds. realizacji projektu, składającym się z upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

- Menadżerem projektu.

- Weryfikatorem odpowiedzialnym za monitorowanie i bieżącą kontrolę realizacji przedmiotu umowy.

- Współpraca i współdziałanie Wykonawcy powinny w szczególności uwzględniać przekazywanie informacji w poszczególnych obszarach zarządczych:

- Zarządzanie Komunikacją obejmujące wskazanie zespołów realizujących prace geodezyjne i kartograficzne, wraz ze wskazaniem osób i pełnionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz zapewnienie bieżących kontaktów z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

- Zarządzanie terminowością i jakością obejmujące:

- informacje o postępie prac w ramach realizacji umowy z uwzględnieniem harmonogramu realizacji prac,

- wynikłe w okresie realizacji umowy problemy wraz z podjętymi środkami zaradczymi,

- przekazywanie informacji o przebiegu realizacji umowy, w tym o terminach odbytych spotkań oraz ich tematyce wraz z ustaleniami,

- informowanie o terminach rozpoczęcia i zakończenia prac realizowanych w poszczególnych Zadaniach i Etapach prac, w zakresie określonym w WT.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- dokumentowania uzgodnień z Zamawiającym za pomocą wpisów w Dzienniku Robót,

- przekazywania miesięcznych raportów wg. uzgodnionych wzorców w terminie do 5  dnia roboczego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

- Zamawiający ustanowi weryfikatora prac. O powołaniu Weryfikatora, Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

- Bazy danych podlegające modyfikacjom, prowadzone przez Zamawiającego, stanowią bazy produkcyjne wykorzystywane do realizacji bieżących zadań starosty wynikających z obowiązujących przepisów. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objętych WT, który zapewni ciągłość w realizacji wymienionych powyżej zadań bez naruszania porządku organizacyjnego Urzędu.

- Wykonawca pracy zobowiązany jest do założenia i bieżącego prowadzenia Dziennika Robót oraz do udostępniania Zamawiającemu i powołanemu Weryfikatorowi opracowanych materiałów, prowadzonego Dziennika Robót, raportów częściowych i końcowych do kontroli na każdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania oraz do stosowania się do zaleceń Zamawiającego jak i powołanego Weryfikatora. W trakcie realizacji prac objętych WT Zamawiający dopuszcza uzgadnianie w trybie roboczym z Wykonawcą szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac, przy czym szczegóły te muszą zostać opisane i uzgodnione w Dzienniku Robót pod groźbą ich nieobowiązywania, do 3 dni od poczynienia uzgodnienia roboczego. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę nieuzgodnionych szczegółów technicznych dotyczących realizacji prac.

- Wszelkie wątpliwości i zapytania ze strony Wykonawcy, powstałe w toku realizacji WT, związane z zakresem, sposobem realizacji prac, a także wystąpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych i w WT, Wykonawca pracy zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym jak i z powołanym Weryfikatorem. Wyklucza się stosowanie przez Wykonawcę rozwiązań nieuzgodnionych z Zamawiającym.

- Dopuszcza się elektroniczną formę uzgodnień poprzez zastosowanie korespondencji za pomocą poczty elektronicznej. Wszystkie uzgodnienia niezależnie od sposobu ich przeprowadzenia, należy przy okazji przekazania dokumentacji prac wydrukować i przekazać Zamawiającemu w formie papierowej w postaci Dziennika Robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do wskazania osób, które upoważnione będą do kontaktów w sprawie realizacji zadania z Zamawiającym. Wszelkie wnioski, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, pocztą elektroniczną. Materiały cyfrowe przekazywane będą pocztą elektroniczną, lub na nośnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawcę.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy komplet danych i materiałów służących wykonaniu przedmiotu zamówienia w uzgodnionych terminach. W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne będą materiały z wojewódzkiej lub centralnej części PZGiK, Zamawiający pozyska te materiały na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PGiK lub na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a następnie udostępni je nieodpłatnie Wykonawcy

- Wykonawca, na każdym etapie realizacji prac, zapewni osobie sprawującej nadzór dostęp do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz związanej z nim dokumentacji. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do stosowania do zaleceń wydawanych przez Weryfikatora, w granicach umowy, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Ustawy PGiK, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w WT wytycznych technicznych, specyfikacji i formatów danych.

- Uczestniczenie w odbiorach technicznych poszczególnych Zadań i Etapów, określonych w harmonogramie realizacji umowy,

- Wyniki kontroli bieżących i odbiorów technicznych będą wpisywane w Dzienniku Robót prowadzonym przez Wykonawcę.

- System PZGiK funkcjonujący u Zamawiającego to system EWID2007 firmy Geomatyka-Kraków s.c. z desktopowym interfejsem aplikacyjnym TurboEWID. System PZGiK jest dostosowany do obowiązującego modelu pojęciowego danych. System PZGiK umożliwia eksport danych w formatach: GML, SWDE (tzw. zwykły i z rozszerzonym katalogiem obiektów) i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF (Autocad 2000) i DGN w wersji 7. System PZGiK umożliwia import danych w formatach: GML i KCD oraz w ograniczonym zakresie DXF i DGN w wersji  7. System umożliwia wymianę danych wraz z rejestracją historii zmian w formacie: GML (wyłącznie z rozszerzonym katalogiem obiektów).

- Prace służące uzupełnieniu oraz modyfikacji danych w BDPZGiK, w tym utworzenie RPDŹ,  leżą w całości po stronie Wykonawcy prac. Prace te mogą zostać wykonane za pośrednictwem narzędzi i mechanizmów dostępowych, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy jedno stanowisko z interfejsem programu TurboEWID w siedzibie Zamawiającego. Tworzenie i modyfikację przedmiotowych rejestrów oraz baz danych należy wykonać stosując funkcje do modyfikacji jednostkowych lub wymianę danych za pomocą plików wymiany danych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę osób, dla których zostaną wystawione pisemne upoważnienia do dostępu do BDPZGiK i utworzeniem dedykowanych kont niezależnie od przyjętego rozwiązania dostępowego.

- Wykonawca w siedzibie Zamawiającego wykona ładowanie wsadowe zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowiązuje się powiadamiać niezwłocznie Wykonawcę prac, przy czym aktualizacje mające wpływ na formaty i sposoby wymiany danych będących przedmiotem niniejszego opracowania, będą wprowadzane nie później niż na 60 dni przed umownym terminem przekazania dokumentacji i danych do kontroli, w tym danych i dokumentacji obejmujących poszczególne Zadania i Etapy.

- Wszystkie zbiory danych podlegające przekazaniu w ramach WT Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz ze zbiorami metadanych oraz plikami nagłówkowymi, służącymi do przeglądania treści zbiorów metadanych w dowolnej przeglądarce internetowej. Przygotowane zbiory muszą posiadać format i strukturę pozwalającą na zdalny import do katalogów metadanych udostępnianych przez instytucje zarządzające metadanymi, w tym przypadku Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dopuszcza się dostarczenie danych składających się na metadane w uzgodnionej z Zamawiającym formie tabelarycznej, np. arkusza kalkulacyjnego, przygotowanej w taki sposób, że ich przeniesienie do katalogów metadanych nie będzie uciążliwe dla Zamawiającego. Zamawiający pozyska identyfikatory Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) dla każdego z rodzajów zbiorów danych podlegających modyfikacji z GUGiK a następnie przekaże Wykonawcy celem umieszczenia w utworzonych zbiorach metadanych.

- W ramach prac Wykonawca zobowiązany jest je zrealizować w dwóch etapach:

- Etap I pilotażowy polegający na zrealizowaniu zadania dla pierwszych100 operatów technicznych, włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK- załącznik nr 1 (w pliku XLS)

- Etap II zrealizowaniu zadania dla pozostałych operatów technicznych objętych zadaniem włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK, zgodnie z załącznikiem nr 1 (w pliku XLS)

- Wszystkie okresy czasu zawarte w WT są wyrażone w dniach kalendarzowych.

V. Obowiązujące przepisy prawne.

- Ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (t2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14).

- Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010r. (Dz.U.2018.1472 t.j. z dnia 2018.08.02

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24)

- Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25) zwana dalej ustawą o zasobie narodowym.

- Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U.2017.2062 t.j. z dnia 2017.11.08)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2014.924 z dnia 2014.07.11)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572 z dnia 2011.12.07)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012.1247 z dnia 2012.11.14)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2013.1183 z dnia 2013.10.07)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001r. w sprawie klasyfikowania i porządkowania materiałów wyłączanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2001.74.796 z dnia 2001.07.20)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (2016.1034 t.j. z dnia 2016.07.15)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2015.2028 z dnia 2015.12.03)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015.1938 z dnia 2015.11.23).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. 2014.917 z dnia 2014.07.11).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych (Dz. U. 2014.914 z dnia 2014.07.10).

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2014.924 z dnia 2014.07.11).

- Przy realizacji zamówienia wiążące będą również te przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie realizacji przedmiotu umowy, nie później jednak niż 90 dni przed upływem umownego terminu jego realizacji.

- W kwestiach niesprzecznych z przepisami prawnymi wymienionymi powyżej należy stosować poniższe wytyczne techniczne i specyfikacje:

- Wytyczne techniczne G-1 Pozioma osnowa geodezyjna.

- Wytyczne techniczne G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Wytyczne techniczne G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów.

- Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

- Wytyczne techniczne G-1.12 - Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-EUPOS.

- Wytyczne techniczne G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna.

- Wytyczne techniczne G-2.2 Szczegółowa osnowa wysokościowa. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Wytyczne techniczne G-2.5 Szczegółowa pozioma i wysokościowa osnowa geodezyjna. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

- Instrukcja techniczna G-5 Ewidencja gruntów i budynków.

- Wytyczne techniczne O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Zarządzenia i zalecenia Głównego Geodety Kraju.

- Format zakresów przestrzennych dokumentów w postaci plikowej:

http://www.skylineglobe.com/SkylineGlobe/TerraExplorer/v6.6.0/APIReferenceGuide/Well-Known_Text_and_Well-Known_Binary_WKT_and_WKB.htm

- Format kopii cyfrowych dokumentów w postaci plikowej, zgodnie ze standardem: ISO/IEC, norma: ISO 32000-1

(www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:19005:-3:en;)

- Standard zakresu przestrzennego funkcjonujący w BDPZGiK: ORACLE LOCATOR (OBIEKT.MDSYS.SDO_GEOMETRY, gdzie pole GTYPE może przyjmować wartości 2003 lub 2007).

- Standard osadzonych w BDPZGiK obiektów kopii cyfrowych dokumentów: ORACLE BLOB (Binary Large OBject).

- Strona internetowa z opublikowanymi zbiorami danych pozwalającymi na wykonanie transformacji współrzędnych pomiędzy wysokościowymi układami odniesienia PL-KRON86-NH i PL-EVRF2007 oraz obowiązujący model quasi-geoidy: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych.

VI. Opis prac jakie należy wykonać w zakresie digitalizacji dokumentów PZGiK.

- Informacje ogólne i porządkowe.

- W ramach działań dotyczących digitalizacji dokumentów PZGiK należy wykonać następujące prace:

- Utworzenie kopii cyfrowych materiałów PZGiK i przekazanie kopii plikowej wykonanych rejestrów na zewnętrznym nośniku danych.

- Uzupełnienie rejestru operatów geodezyjnych (technicznych) o brakujące wartości atrybutów opisowych i geometrycznych (w tym zakresy przestrzenne, powiązanie rejestru operatów z działkami przedmiotowymi i wynikowymi), a także właściwe relacje z innymi rejestrami i ewidencjami oraz na tej samej zasadzie uzupełnienie rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych, rejestru dokumentów składowych operatów, rejestru dokumentacji cyfrowej wraz z osadzeniem w BDPZGIK kopii cyfrowych dokumentów analogowych.

- Wykonanie raportów wykazu zeskanowanych operatów wraz z lokalizacją przestrzenną oraz uporządkowanie danych na podstawie wyników raportu.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania przenoszenia przekazanych dokumentów do kopii cyfrowych (skanowania) w siedzibie Zleceniodawcy, między innymi ze względu na brak odpowiednich warunków lokalowych. Maksymalny okres czasu, na jaki może zostać wypożyczona dokumentacja zasobu, przeznaczona do przeniesienia do kopii cyfrowej, wynosi 30 dni.

- Prace dotyczą digitalizacją dokumentów PZGiK zgodnie z załącznikiem nr 1 (w pliku XLS)

- Zamawiający zabrania jakiejkolwiek trwałej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy wykonywania innych czynności wpływających na formę i stan przekazanych do digitalizacji dokumentów, pod groźbą odstąpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu zniszczenia lub naruszenia dokumentów stanowiących PZGiK. Wyjątek stanowią dokumenty, których nie da się przenieść do kopii cyfrowej bez rozszycia dokumentu w postaci trwałej księgi, ze względu na niedostępność dla urządzenia skanującego istotnej treści, znajdującej się na wewnętrznych stronach księgi. Wówczas, w porozumieniu z Zamawiającym, dopuszcza się ostrożne rozszycie takiego dokumentu (księgi), bez naruszenia treści jej stron, w celu zeskanowania niedostępnej treści. W takim przypadku, Wykonawca jest zobowiązany do renowacji takiego dokumentu, przy użyciu profesjonalnych czynności introligatorskich. Materiały w formie księgi, której rozszywanie nie jest wskazane, należy zeskanować na tzw. urządzeniach skanujących płaskich. Większość dokumentów przekazanych do przeniesienia do kopii cyfrowej, jest formatu A4, a załączone w nich mapy są najczęściej formatu A3. Dlatego wyklucza się stosowanie skanerów szczelinowych dla dokumentów formatu A3 ze względu na możliwość pogorszenia stanu materialnego dokumentu. W przypadku dokumentów formatu większego od A3 dopuszcza się stosowanie skanerów szczelinowych.

- Wykonawca jest zobowiązany do digitalizacji dokumentów PZGiK wraz z utworzeniem I i II Repozytorium dokumentów, bazy danych RPDŹ zorganizowanej, uporządkowanej, udokumentowanej i uzupełnionej I i II Repozytorium dokumentów jest kopią zapasową wykonanych rejestrów oraz służy do kontroli i udokumentowania wykonanych prac. Repozytoria należy przekazać do kontroli przed rozpoczęciem prac na BDPZGiK.

- W celu przeprowadzenia prac służących uzupełnieniu i utworzeniu RPDŹ a także uporządkowaniu BDPZGiK, zamawiający:

- udostępni 2 stanowiska dostępowe do interfejsu programu TurboEWID dla wyznaczonych przez Wykonawcę osób wraz z wystawieniem pisemnych upoważnień do dostępu do BDPZGiK i utworzeniem dedykowanych kont,

- dopuszcza załadowanie danych w trybie tzw. wsadowym z wykorzystaniem własnego oprogramowania przez Wykonawcę, które będzie posiadać certyfikat zgodności współdziałania z hurtownia danych Geomaticus – własność firmy Geomatyka.

- Ogólny opis przedmiotu prac.

- Do przeniesienia do kopii cyfrowej oraz utworzenia RPDŹ zostaną przekazane operaty lat 2014 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 - Wykaz operatów technicznych do zeskanowania (w pliku XLS).

- Operaty pomiarowe przeznaczone do digitalizacji masowej w PODGiK w Zduńskiej Woli są składowane na półkach w podziale na lata wykonania. Numeracja operatów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w Systemie PZGiK. Jedno zgłoszenie może dotyczyć wielu prac dając w wyniku wiele operatów, które dodatkowo mogą być etapowane lub oddawane w częściach. Następnie są one przekazywane i kompletowane według zaleceń PODGiK to jest do roku przyjęcia do zasobu. Przypadki etapowania pracy zdarzały się sporadycznie.

- Numeracja wykorzystywana na materiałach analogowych – operatach technicznych może posiadać nieco zmienione oznaczenia w stosunku do obiektów  BDPZGIK ze względu na konieczność dostosowania do numeracji do wymogów technicznych stosowanego oprogramowania informatycznego, a także ze względu na różne możliwości rozwiązań informatycznych w oprogramowaniu do zarządzających PZGiK jakie funkcjonowało u Zamawiającego do momentu niniejszego zlecenia.

- Dla oznaczania skanowanych operatów i zawartych w nich dokumentów należy stosować numerację obiektów obowiązującą w BDPZGiK.

- Oszacowanie przybliżonej liczby stron dokumentów podlegających skanowaniu pozostawia się Wykonawcy prac, na podstawie załącznika nr 1 - Wykaz operatów technicznych do zeskanowania (w pliku XLS).

W celu podniesienia dokładności swoich szacunków Wykonawca może, w czasie prowadzenia postępowania przetargowego, uzyskać dostęp do miejsca gdzie składowane są dokumenty analogowe i tam dokonać wglądu do zasobu. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności finansowej, za niedoszacowania lub inne niż opisane w WT szacowania jakie mogą wyniknąć w trakcie realizacji prac.

- Digitalizacja masowa przekazanej dokumentacji.

- Digitalizacji masowej podlegają wszystkie przekazane do digitalizacji dokumenty w wersji analogowej (materialnej) zgodnie z załącznikiem nr 1 w podziale na etapy:

- Etap I - pilotażowy polegający na zrealizowaniu zadania dla pierwszych100 operatów technicznych, włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK- załącznik nr 1 (w pliku XLS).

- Etap II - zrealizowaniu zadania dla pozostałych operatów technicznych objętych zadaniem włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK, zgodnie z załącznikiem nr 1 (XLS).

- Digitalizację należy wykonać w rozdzielczości zapewniającej łatwe odczytanie dokumentu (co najmniej 300 dpi) przy zastosowaniu głębi kolorów RGB. Uzyskane obrazy należy organizować w pliki w formacie PDF.

- Skanowane operaty techniczne powinny zostać połączone w 1 wielostronicowy plik PDF bezpośrednio na urządzeniu skanującym (dotyczy skanowanych stron nie większych niż format A3). W przypadku dokumentów formatu większego od A3 dopuszcza się skanowanie pojedynczych stron do formatu PDF na niezależnym skanerze. Następnie należy połączyć strony formatu większego od A3 w 1 wielostronicowy plik PDF. Skanowaniu podlegają również okładki operatu. W efekcie Wykonawca tworzy odpowiednio I i II Repozytorium. Podczas tworzenia II Repozytorium zabrania się  ingerencji w piksele obrazu.

- Dopuszcza się zastosowanie alternatywnej technologii, w stosunku do zdefiniowanej powyżej, która powinna być opisana i zgłoszona do Dziennika Robót przez Wykonawcę  i przekazana do akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca musi zwrócić uwagę na optymalizację wielkości pliku kopii cyfrowej do jego jakości, aby późniejsza elektroniczna obsługa zasobu (np.: udostępnianie kopii cyfrowych dokumentów za pomocą e-usługi) była sprawna, dlatego nie jest dopuszczalne stosowanie zbyt dużych rozdzielczości lub zbyt małych stopni kompresji. Ustawienie konfiguracji technicznej parametrów dopuszcza wyłącznie na urządzeniu skanującym. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Zatwierdzenie powyższych parametrów nastąpi po pozytywnym odbiorze I etapu.

- Skanowanie winno odbywać się na urządzeniach zapewniających niezmienioną jakość i zakres treści dokumentów po ich wydrukowaniu na urządzeniach posiadanych przez Zamawiającego i służących do obsługi PZGiK

- Każdy skanowany zbiór dokumentów w postaci operatu pomiarowego lub innej postaci należy po zeskanowaniu opatrzyć pieczątką "ZESKANOWANO" w miejscu na okładce ustalonym w toku prac z Zamawiającym, lub inną pieczątką uzgodnioną z Zamawiającym.

- Należy koniecznie zachować kolejność stron, to znaczy, że kolejne strony dokumentu w pliku PDF muszą odpowiadać kolejnym prawidłowo złożonym stronom dokumentu w postaci materialnej.

- Strony dokumentów nie zawierające istotnej treści należy pominąć.

- Należy zachować orientację stron dokumentów tak, aby bez obracania kopii cyfrowej dokumentu można było przeczytać treści oraz aby większość możliwej do odczytania treści w postaci tekstu zorientowana była poziomo. Kopie cyfrowe map należy zorientować do kierunku wskazanego przez opis mapy. Zakres prac dopuszczalny przy tworzeniu II Repozytorium.

- Dygitalizowane dokumenty muszą zostać zeskanowane w taki sposób, aby ich wydruk był możliwy w jakości nie gorszej niż jakość dokumentu oryginalnego na urządzeniach posiadanych przez Zamawiającego i służących do obsługi PZGiK. W szczególności należy zwrócić uwagę na szkice polowe i inne dokumenty, których treść została utworzona za pomocą ołówka.

- W przypadku, kiedy pozyskane kopie cyfrowe dokumentów zasobu, po wydruku na drukarce kolorowej o rozdzielczości drukowania nie mniejszej niż rozdzielczość skanowania, nie będą jednoznacznie czytelne (np.: nie będzie można odczytać liczb, opisów, pomimo że można je odczytać z materiału analogowego) należy takie dokumenty poddać ponownemu skanowaniu, w ramach digitalizacji uzupełniającej, dopóki nie uzyska się jakości i czytelności oczekiwanej. W tym przypadku uzasadnione jest zwiększenie rozdzielczości skanowania lub głębi kolorów lub obu parametrów jednocześnie.

- Zleceniodawca w ramach etap I - pilotażowego przekaże 100 operatów celem ich digitalizacji i opracowania ich danych zgodnie z WT. Opracowane materiały Wykonawca przekaże do odbioru. Celem zadania pilotażowego jest sprawdzenia jakości prac. Negatywny protokół odbioru  etapu I pilotażowego będzie podstawą do rozwiązania umowy z Wykonawca.

- Indeksacja opisowa kopii cyfrowych dokumentów PZGiK.

- Każdą kopie cyfrową należy odpowiednio nazwać, stosując wzorce zgodne ze słownikiem przedstawionym w Załączniku nr 2 do WT.

W przypadku niejasności oraz trudności w przyporządkowaniu wzorca do dokumentu analogowego należy konsultować się z Zamawiającym przedstawiając stosowne przykłady. Uzgodnione rozwiązania należy stosować do przypadków podobnych. Zakłada się, że osoby nadzorujące wykonywanie Zlecenia posiadają stosowne doświadczenie w pracy na archiwalnych dokumentach zasobu i potrafią je rozróżniać.

- Identyfikator materiału zasobu przykładowo będzie miał postać:

  - P.1019-1205_2016.PDF,

  - P.1019-1205_2016.wsp – plik w formacie elektroniczny formatu tekstowego (zgodnie z załącznikiem nr 4 do WT)

- Nazwa katalogu operatu musi być tożsama z numerem operatu (na półce – nazwa zgodna z załącznikiem nr 1) z wyłączeniem znaków, które nie są dozwolone w nazewnictwie plików i katalogów w systemie Windows. Zamiast ukośników "/" stosujemy pauzę "-". W miejscu oddzielenia numeru operatu od numeru jego tomu stosujemy podkreślenie "_". Kolejne tomy oznaczamy literą "T" a po niej stosujemy numerację arabską tomów. Wszystkie pliki kopii cyfrowych stron operatu jak i pliki stowarzyszone należy umieszczać w katalogu operatu. Numery operatów stosowane w nazwach plików muszą być takie same jak numer operatu zastosowany w BDPZGiK  .

- W trakcie tworzenia II Repozytorium należ uzupełnić metadane pliku PDF (właściwości) w

zakresie pola:

Autor:   nazwa firmy Wykonawcy

Temat: PZGiK Powiat Zduńskowolski

- Indeksacja przestrzenna obrazów cyfrowych dokumentów.

- Zakresy przestrzenne tworzy się jako zakresów dokumentów składowych tego operatu. Zakres zgłoszenia pracy należy utworzyć z dokumentów zgłoszenia pracy (np.: szkic orientacyjny).

- Zakresy przestrzenne należy utworzyć na podstawie:

- wektorowych map ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej,

- materiałów obliczeniowych, w tym wykazów współrzędnych znajdujących się w składzie zbioru dokumentów,

- innych danych przekazanych przez Zamawiającego w toku prac.

- Zakresy przestrzenne należy docelowo przypisać do właściwych obiektów w BDPZGiK. Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia plikowych reprezentacji zakresów przestrzennych w postaci plików zakresu WSP (zgodnie z załącznikiem nr. 4) umieszczonych w katalogach operatów, wraz z kopiami cyfrowymi dokumentów operatów, przed dokonaniem zasilenia BDPZGiK. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania pliku zakresu dla operatu. Nazwa pliku zakresu dla operatu musi być taka sama, jak nazwa katalogu operatu (analogicznie jak w przypadku pliku opisowego operatu) i opatrzona odpowiednim rozszerzeniem (np.: P.1019-1205_2016.wsp) Zakresy przestrzenne należy uzupełnić w oprogramowaniu TurboEWID, zarówno w zakresie operatu i zgłoszenia,. W celu uproszczenia przyjmujemy że zakres operatu odpowiada zakresowi przestrzennemu operatu.

- Przy tworzeniu zakresu przestrzennego operatu należy zwrócić szczególną uwagę na warunki poprawnej topologii obszarów, w tym zakresy przypisane do jednego obiektu muszą spełniać następujące warunki:

- linie nie mogą się wzajemnie przecinać,

- nie mogą się zawierać, chyba że obszar zawarty będzie miał odwróconą kolejność wierzchołków w stosunku do obszaru zawierającego - poprawny pierścień,

- muszą posiadać niezerową powierzchnię,

- mogą (w wielu przypadkach to będzie konieczne) tworzyć wielo-obszary,

- nie mogą tworzyć tzw. ósemek - w takim przypadku należy utworzyć dwa zakresy połączone jednym wspólnym punktem.

- Przy określaniu zakresów przestrzennych operatów należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność geometryczną zakresu, w kontekście treści dokumentu do jakiego przypisany jest zakres, a w szczególności do uwidocznionych na dokumencie związków geometrycznych pomiędzy mierzonymi obiektami lub informacji o istnieniu lub wykreśleniu obiektów w terenie. W tym celu zakres ma spełnić łącznie wszystkie następujące warunki:

- Zakres nie może być większy niż obwiednia wypukła zbudowana na zbiorze działek ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, które udokumentowano na materiale źródłowym, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni,

- Zakres nie może być mniejszy niż obwiednia dopasowana zbudowana na zbiorze działek ewidencyjnych lub innych obiektów mierzonych czy podlegających oględzinom, które udokumentowano na materiale źródłowym, z dokładnością do 20% powierzchni obszaru orientacji w odniesieniu do powierzchni obszaru obwiedni.

- Przekazanie kopii plikowej dokumentacji cyfrowej oraz dokumentacja prac.

- Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia kopii plikowej dokumentacji cyfrowej według struktury opisanej w WT i przekazania jej na dysku zewnętrznym o parametrach zawartych w tabeli poniżej.

Tabela 1. Parametry techniczne zewnętrznego dysku twardego.

| Lp. | Parametr | Oczekiwana wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | stan | fabrycznie nowy |
| 2 | pojemność | Nie mniej niż 200 % wielkości jaką zajmie kopia dyskowa rejestrów |
| 3 | złącze | USB 2.0/3.0 |
| 4 | gwarancja | 24 miesiące lub więcej |
| 5 | system plików | NTFS |

- Kopia plikowa dokumentacji cyfrowej musi składać się z:

- Właściwej struktury katalogowej,

- W każdym katalogu muszą znajdować się wszystkie kopie cyfrowe dokumentów w postaci plików PDF, pliki stowarzyszone, w tym pliki zakresów przestrzennych do kopii cyfrowych.

- Utworzenie RPDŹ w BDPZGiK.

- W celu wykonania przedmiotu Zamówienia należy uzupełnić RPDŹ w BDPZGiK, w tym należy:

- Utworzyć obiekty operatów technicznych oraz uzupełnić atrybuty operatów nowych jak i istniejących w zakresie danych wynikających z § 9 punkt 1 Rozp. PZGiK:

- Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu.

- Data wpisania materiału zasobu do ewidencji - data przyjęcia operatu do zasobu.

- Data zgłoszenia pracy geodezyjnej.

- Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej.

- Informacje o położeniu obszaru, którego dotyczy materiał zasobu: województwo, powiat, gmina, obręb. W przypadku, gdy operat dotyczy działek lub działki znajdującej się na terenie dwóch gmin, należy wybrać tą, na której leży przeważająca liczba działek lub przeważająca część działki.

- Informacje o źródle pochodzenia i sposobie pozyskania materiału zasobu, w przypadku gdy materiał ten nie jest rezultatem zgłoszonych prac.

- Informacje o postaci, w jakiej jest przechowywany materiał zasobu.

- Informacje o rodzaju nośnika informacji, jeżeli materiał zasobu jest w postaci nie-elektronicznej.

- Informacje o twórcy materiału zasobu.

- Informacje o dostępie do materiału zasobu.

- Oznaczenie podstawowego typu materiałów zasobu - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o zasobie narodowym.

- Informacja o kategorii archiwalnej materiału zasobu.

- Kod języka naturalnego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o zasobie narodowym.

- Streszczenie, spis treści lub krótki opis zawartości - treść tego atrybutu należy ustalić z Zamawiającym w toku prac, w szczególności należy podać liczbę stron operatu/tomu wynikającą ze spisu treści lub, kiedy nie ma spisu treści, wynikającą z fizycznego przeliczenia wykonanego w trakcie inwentaryzacji.

- Oznaczenie identyfikujące materiał zasobu w dniu jego przyjęcia do zasobu.

a także:

- Informacja o asortymencie prac geodezyjnych i kartograficznych jaki został wykonany w ramach prowadzonej pracy, przy czym w przypadku opracowania posiadającego różne asortymenty należy wymienić je wszystkie (np.: podział działki, wznowienie granic działek) - zgodnie z ujednoliconym w BDPZGiK słownikiem asortymentów prac.

- Informacja o numerach działek wynikowych (stan nowy) będących celem danego opracowania wraz z zachowaniem danych o arkuszu działki ewidencyjnej. Należy ustalić z Zamawiającym, sposób postępowania w przypadku, gdy operat dotyczy działek przed przenumerowaniem.

W szczególności od Wykonawcy wymaga się, aby wszystkie wymienione atrybuty były określone rzetelnie. Wszystkie atrybuty określone dla operatu muszą zostać przypisane do obiektów BDPZGiK, zarówno dla obiektów operatów jak i innych obiektów powiązanych, w których występują odpowiedniki tych atrybutów, np.: informacja o asortymentach prac występuje zarówno przy obiekcie operatu, obiekcie zgłoszenia pracy jak i przy obiekcie dokumentu składowego operatu.

Wszelkie atrybuty opisowe jakie Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić, należy w pierwszej kolejności pozyskać ze słowników tych atrybutów z BDPZGiK, a w drugiej kolejności, w porozumieniu z Zamawiającym, utworzyć i uzupełnić w słownikach brakujące wpisy. Należy się spodziewać, ze względu rozpiętość czasową, że wiele wartości atrybutów będzie wymagało uzupełnienia. W celu właściwego i jednoznacznego przypisania atrybutów Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, oraz pod jego nadzorem, dokona ujednolicenia słowników wszystkich uzupełnianych atrybutów w BDPZGiK tak, by określona wartość słownikowa wskazywała zawsze na jedną wartość (reprezentację) w bazie danych i występowała w bazie danych tylko jeden raz. Proces ujednolicenia musi nastąpić w początkowej fazie zlecenia, aby indeksacja opisowa była wykonywana z wykorzystaniem ujednoliconych słowników. W czasie wykonywania indeksacji opisowej, w przypadku natrafienia na wartość nie występującą w ujednoliconych słownikach, należy informację o tym przekazać Zamawiającemu, oraz w porozumieniu z nim, dokonać uzupełnienia brakujących wartości w słownikach.

- Utworzyć obiekty rejestru zgłoszeń prac geodezyjnych wraz z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych a w przypadku, kiedy obiekt zgłoszenia pracy istnieje, uzupełnić brakujące lub błędnie wpisane atrybuty obiektu. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu zgłoszenia pracy geodezyjnej do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które mogą być wspólne dla tych obiektów.

- Utworzyć obiekty rejestru dokumentów składowych operatu z przypisaniem im wszystkich ustalonych w toku prac atrybutów opisowych i przestrzennych, a w przypadku, kiedy obiekt dokumentu składowego operatu istnieje, uzupełnić brakujące lub błędnie wpisane atrybuty obiektu. Utworzyć lub uzupełnić relację obiektu dokumentu składowego operatu do obiektu operatu, a także przenieść (powielić) te wartości atrybutów, które mogą być wspólne dla tych obiektów.

- Utworzyć obiekty rejestru dokumentów cyfrowych poprzez osadzenie w BDPZGiK kopii cyfrowych dokumentów źródłowych oraz powiązanie z obiektami wyżej wymienionych rejestrów, a także uzupełnić zakresy przestrzenne dokumentów źródłowych.

- Uzupełnić obiekty działek ewidencyjnych wynikowych operatu jako obiekty tzw. działek archiwalnych, kiedy nie występują ich odpowiedniki w bazie EGiB, a w przypadku kiedy działki występują w bazie EGiB - powiązać istniejące obiekty działek ewidencyjnych z obiektami operatów. Dokonać powiązania działek wynikowych poprzez relację z tym samym operatem, tak by w rejestrze operatów możliwe było wyszukiwanie obiektów operatów po działkach wynikowych oraz aby działki te wyświetlały się jako atrybuty obiektów operatów.

- Nadać identyfikatory ewidencyjne materiałów zasobu zgodnie z § 15 punkt 1 Rozp. PZGiK, dla obiektów operatów.

- Należy dołożyć wszelkich starań, aby w czasie uzupełniania bazy danych nie powielić obiektów tworzonych rejestrów oraz modyfikowanych słowników i w pierwszej kolejności wykorzystać istniejące już obiekty. Należy także pamiętać, że obiekty rejestrów przestrzennych prowadzonych w BDPZGiK mogą mieć oznaczenia (sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (na półce). W takich przypadkach Wykonawca jest zobowiązany do korekty oznaczeń (sygnatur) wszystkich obiektów rejestrów w celu ujawnienia stanu faktycznego.

- Po wykonaniu prac na BDPZGiK Wykonawca jest zobowiązany utworzyć raport wykazu obiektów rejestrów przestrzennych z BDPZGiK, według wzoru z Załącznika nr 3 do WT. Wykaz ten należy sporządzić dla wszystkich obiektów operatów w BDPZGiK –zgodnie z Załącznikiem nr 1 do WT (w pliku XLS). Wykaz ten obrazuje stan rejestrów po wykonanych pracach. Wykaz ten ma zawierać informacje o wszystkich operatach technicznych. Zadaniem tego wykazu jest zobrazowanie poprawności wykonanych rejestrów pod kątem asortymentów prac geodezyjnych, właściwej numeracji (sygnowania) obiektów rejestrów oraz właściwych relacji pomiędzy obiektami rejestru, a pozostałymi obiektami w BDPZGiK (w tym obiektami przestrzennymi). Wykaz ten należy utworzyć poprzez analizę obiektów w BDPZGiK dla poszczególnych obiektów operatów. Raport należy przedstawić Zamawiającemu celem określenia działań mających na celu uporządkowanie obiektów BDPZGiK na podstawie wykrytych błędów Wykonawcy lub błędów danych. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wszystkich korekt w celu usunięcia błędów zarówno swoich, jak i występujących w BDPZGiK niezależnie od działań Wykonawcy. Zamawiający nie wyszczególnia rodzajów możliwych błędów ze względu na możliwą ich dużą różnorodność. Należy pamiętać, że BDPZGiK jest bazą zintegrowaną to znaczy, że każde działanie na obiektach operatów lub innych obiektach RPDŹ wiąże się z kaskadowym działaniem we wszystkich powiązanych obiektach BDPZGiK, w tym między innymi obiektach mapy EGiB, BDOT500, GESUT. Poniżej przykłady koniecznych działań:

- Korekta numerów operatów i obiektów powiązanych.

- Przepięcia obiektów lub atrybutów powiązanych błędną relacją, do obiektów właściwych.

- Tworzone rejestry przestrzenne operatów, zgłoszeń prac, dokumentów składowych operatów oraz dokumentów cyfrowych w BDPZGiK muszą się odznaczać łącznie następującą funkcjonalnością:

- Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez warunek przestrzenny określony punktem lub obszarem o dowolnym zamkniętym kształcie.

- Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez warunek wszystkich atrybutów opisowych obiektów oraz z relacji obiektów powiązanych, w tym obiektów pozostałych rejestrów, obiektów działek ewidencyjnych, w tym działek archiwalnych.

- Możliwość automatycznego wyboru obiektów poszczególnych rejestrów, poprzez kombinację warunków przestrzennych i atrybutów opisowych obiektów.

- Możliwość generowania poprawnych plików opisowych XML dla poszczególnych obiektów rejestrów.

- W szczególności na obszarze całego powiatu, w odpowiedzi na zgłoszenie pracy geodezyjnej mają się automatycznie wydawać dokumenty cyfrowe PZGiK pochodzące z utworzonych rejestrów, przy czym muszą one dotyczyć zadanych kryteriów.

- Wynikowe produkty zostaną poddane kontroli, w tym weryfikacji, a w szczególności sprawdzona będzie:

- Zgodność przeprowadzonej inwentaryzacji dokumentów zasobu PZGiK ze stanem faktycznym.

- Kompletność, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym kopii plikowej RPDŹ.

- Właściwe określenie wartości atrybutów opisowych i przestrzennych obiektów poszczególnych obiektów, w porównaniu z materiałami źródłowymi.

- Sprawność obsługi zgłoszeń prac, w tym trafność i poprawność wydawanych materiałów w odpowiedzi do przykładowo (testowo) zgłoszonych prac geodezyjnych. W tym celu zostaną zastosowane mechanizmy automatycznej obsługi zgłoszeń prac zaimplementowane w BDPZGiK, które posługują się określonymi i uzupełnionymi przez Wykonawcę, atrybutami opisowymi i przestrzennymi obiektów rejestrów.

- Kompletność wykonanej archiwizacji oraz stan techniczny materiałów przekazanych do archiwizacji po jej wykonaniu, wraz ze sprawdzeniem kompletności oddanej po opracowaniu dokumentacji.

- Zgodność utworzonych danych z WT oraz specyfikacją Systemu PZGiK.

- Poprawność utworzonych rejestrów przestrzennych wraz z porównaniem stanu faktycznego ze stanem udokumentowanym w raporcie, zgodnym z Załącznik nr 3 do WT - Wykaz obiektów rejestrów przestrzennych w BDPZGiK

- Zgodność danych z obowiązującym modelem pojęciowym PZGiK.

- 9. Skład operatu technicznego oraz dane cyfrowe:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej.

- Uzupełniony Dziennik Robót.

- Raporty wymienione w treści WT.

- Raport materiałów PZGiK przekazanych do opracowania wraz z raportem analizy materiałów źródłowych z wykorzystania tych materiałów.

- Raporty z zasilenia BDPZGiK.

- Dane cyfrowe na nośnikach optycznych w dwóch egzemplarzach w tym:

- raporty z importu opracowywanych zbiorów danych do BDPZGiK,

- raporty z wykonania działań służących konwersji oraz uszlachetnieniu baz danych.

- 10. Kontroli i odbiorowi podlegają prace odrębnie dla:

- Etap I - pilotażowy polegający na zrealizowaniu zadania dla pierwszych100 operatów technicznych, włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK- załącznik nr 1 (w pliku XLS).

- Etap II - zrealizowaniu zadania dla pozostałych operatów technicznych objętych zadaniem włącznie z kontrolą techniczną i ładowaniem wsadowym zeskanowanych zasobów oraz metadanych do BDPZGiK, zgodnie z załącznikiem nr 1 (XLS).

Wynikowe produkty zostaną poddane kontroli w tym weryfikacji, a w szczególności sprawdzona będzie:

- Prawidłowość danych pod względem nazewnictwa, uporządkowania i formatów.

- Zgodność utworzonych danych z WT oraz specyfikacją Systemu PZGiK.

- Kompletność dokumentacji.

- Zgodność i kompletność merytoryczną opracowanych baz danych z treścią materiałów źródłowych.

- Poprawność i kompletność wprowadzonych działań harmonizujących z pozostałymi bazami danych Systemu PZGiK w celu uzyskania Interoperacyjności wszystkich baz danych.

VII. Załączniki do Warunków Technicznych.

Załącznik nr 1 do WT:

Wykaz operatów technicznych do zeskanowania (w załączonym pliku: „Zalacznik nr1.xls”)

Załącznik nr 2 do WT - Słownik wzorców nazw dokumentów

| Lp. | Rodzaj dokumentacji | Nośnik dokumentu | Wzorzec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | operat techniczny | Papier/folia | P.1019.2015.975.lp_dok_elektr..łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 2. | Plik danych dgn | Plik elektroni-czny | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 3. | Plik danych dxf |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 4. | Plik danych gml |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 5. | Plik danych kcd |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 6. | Plik danych swde |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 7. | Raster mapy |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |
| 8. | Inne |  | P.1019.2015.975.lp_dok_elektronicznego.łączna_ilość_dok_elektronicznych |

Załącznik nr 3 do WT - Wykaz obiektów rejestrów przestrzennych w BDPZGiK

Powiat: ………………..

| Lp. | Numer operatu | Asortyment prac | Liczba dokumentów skład. operatu | Liczba dok. cyfr. operatu | Rodzaje obiektów EGiB/BDOT500/GESUT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do WT - plik w formacie elektroniczny formatu tekstowego w BDPZGiK

1  5731978.85  6569831.21

2  5731804.05  6570297.79

3  5731471.53  6569862.75

4  5731978.85  6569831.21

Opracował

Dariusz Dzionek