|  |  | Nowy Targ, 19.07.2021 r. |
| --- | --- | --- |
| Nasz znak: ZA.271.224.2021 |  |  |
| ROZPOZNANIE RYNKU Zapytanie ofertowe pozaustawowe dla zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty netto 130 000 zł |  |  |

- Zarząd Powiatu Nowotarskiego, w celu „rozpoznania rynku” zaprasza do składania ofert.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana 
w Nowym Targ:

- Przedmiotem inwestycji jest remont istniejącej łazienki w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Orkana.

Stan istniejący

Wejście do przedmiotowej łazienki jest dostępne bezpośrednio z korytarza na parterze budynku. Istniejące drzwi są szerokości ok. 80 cm. Poziom posadzki jest podniesiony o około 15 cm względem poziomu korytarza.  Łazienka nie jest wyposażona w urządzenia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Likwidacja barier architektonicznych

W celu likwidacji barier architektonicznych zostanie wykonane m.in.:

- Poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego oraz montaż drzwi o wymiarach w świetle przejścia 90x200 cm

- Obniżenie poziomu posadzki łazienki , tak aby wejście z korytarza było na tym samym poziomie

W celu prawidłowego korzystania z łazienki przez osobę NP zostanie wykonane m.in.:

- zainstalowanie odpowiednio przystosowanej miski ustępowej i umywalki, a także lustra oraz innego niezbędnego wyposażenia

- zainstalowanie uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych

- zostanie zapewniona przestrzeń manewrowa o wymiarach co najmniej 150x150 cm

- Poszerzenie wejść do sal lekcyjnych

Stan istniejący

Istniejące wejścia do sal są szerokości ok. 80 cm oraz ok. 82 cm

Likwidacja barier architektonicznych

W celu likwidacji barier architektonicznych zostanie wykonane poszerzenia otworów drzwiowych oraz montaż drzwi o wymiarach w świetle przejścia min. 90x200 cm

Szczegółowy zakres prac został opisany w przedmiarze robót oraz dokumentacji (Załącznik nr 1 - Przedmiar robót, Załącznik nr 2 - Stan istniejący, Załącznik nr 3 - Stan projektowany)

*Inwestor wymaga przeprowadzenia wcześniejszej wizji na terenie planowanych robót,

* Gwarancja 36 m-ce od daty odbioru końcowego.

*Termin realizacji od. 05.08-20.08.2021

* przed podpisaniem umowy należy dostarczyć kosztorys ofertowy

Uwaga!: Rozliczenie płatności wynikające z zawartej umowy nastąpi za pośrednictwem metody podzielnej płatności na podst. art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r, poz. 2174 z późn. zm.).

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Inwestycji w pokoju nr 4.07 przy ul. Bolesława Wstydliwego 14,  tel. (18) 26-61-318. Osoba do kontaktu: Tomasz Nawara, Adam Skawski, Andrzej Siuty.

- Osoby upoważnione do kontaktów: Jolanta Mrugała, Marta Rajca, Ewa Rusnaczyk-Maciasz, tel. (018) 26 61 340.

- Termin i sposób składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 26.07.2021 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem strony internetowej postępowania (platformy zakupowej): https://platformazakupowa.pl/pn/nowotarski 	(należy dołączyć wypełniony formularz ofertowy)

5.	Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium oceny ofert jest:

Cena brutto za całość zamówienia – 100 %

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

- Załącznik nr 2 - Stan istniejący

- Załącznik nr 3 - Stan projektowany

- Załącznik nr 4 – Formularz oferty

- Załącznik nr 5 – Informacja Administratora Danych Osobowych

- Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Sprawę prowadzi: Jolanta Mrugała, tel.: (18) 26 61 340.