Załącznik Nr 10 do SWZ

PZ.271.1.21.2023.PZZ

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

dla zadania pn. „Remont ul. Gajowej (droga gminna) w miejscowości Kaniów, gmina Zagnańsk”.

- 1. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zakres robót do wykonania został określony w Dokumentacji technicznej, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, przedmiarze robót oraz SWZ. Wymienione dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.

1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu drogi gminnej w ul. Gajowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 1361/2, 1394, 970/1, 971/10, 971/6, obręb nr 9 Kaniów.

1.3. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

- wykonanie remontu drogi o długości 165,10m i zmiennej szerokości 5,3 – 5,7m obramowanej krawężnikami betonowymi typu lekkiego 15x30cm na ławie betonowej         z oporem

- frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej bitumicznej

- rozebranie nawierzchni z płyt drogowych

- rozbiórka istniejących krawężników

- montaż nowych krawężników 15x30cm na ławie betonowej z oporem

- wykonanie pobocza szerokości 50cm i gr. 12cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

- ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 4cm na istniejącej                   i wyrównanej podbudowie o gr. 25cm

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4cm

- wykonanie robót towarzyszących w tym:

- remont istniejących zjazdów z kruszywa łamanego gr. 20cm

- przebrukowanie istniejących zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

- umocnienie skarp płytami ażurowymi

- wykonanie wpustu ulicznego z gotowych elementów betonowych o śr. 500mm                  z osadnikiem wraz z przykanalikiem śr. 200mm i dł. 5m

- wymiana istniejącego odwodnienia liniowego ACO o dł. 5,5m i szer. 0,5m wraz               z wpustem i przykanalikiem(dodatkowo należy wykonać przykanalik PVC średnicy 200mm o długości 4m wraz ze studzienką zbierającą wodę deszczową).

- w ramach zakresu uzupełniającego należy wykonać ciek przyjezdniowy o szerokości 20cm i długości 30m z kostki brukowej zaniżony 2cm poniżej niwelety jezdni.

- wykonanie regulacji pionowej i poziomej studni do włazów kanałowych i zaworów wodociągowych

- wykonanie robot wykończeniowych w tym:

- plantowanie i humusowanie gr. 10cm z obsianiem trawą

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

2. Wykonawca we własnym zakresie na czas wykonywania robót budowlanych zabezpieczy organizację ruchu na odcinku prowadzonych robót w uzgodnieniu z mieszkańcami celem zapewnienia bezpieczeństwa i przejezdności o każdej porze.

3. Wykonawca dokona we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikających z opinii Zarządców dróg, linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociągowych itp.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy operat kolaudacyjny.

5. Kwota za wykonanie przedmiotu zamówienia jest kwotą ryczałtową.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i niezmienne w trakcie realizacji umowy. Zamawiający przewiduje dokonanie płatności za realizację przedmiotu zamówienia  na podstawie 3 faktur. Pierwsza faktura w wysokości 100 000,00 zł brutto płatna w 2023 roku oraz 2 faktury płatne w 2024 roku przy czym faktura końcowa nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Przyg. M. Tymborowski