Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest  „Dostawa maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną murawą w ramach modernizacji boiska piłkarskiego BNN Modrak”.

2.Zakres dostawy:

„Dostawa maszyny do konserwacji boiska ze sztuczną murawą w ramach modernizacji boiska piłkarskiego BNN Modrak” obejmuje dostawę nowego urządzenia wraz 
z przystawkami, przeznaczonego dla boisk ze sztuczną trawą wypełnionych piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym.

Przedmiotowa maszyna musi spełniać następujące funkcje:
- czyszczenie i konserwacja sztucznej trawy;
- szczotkowanie i czyszczenie włókien sztucznej trawy;
- spulchnianie zbitego granulatu gumowego oraz piasku kwarcowego wypełniającego trawę 
- prostowanie źdźbeł trawy syntetycznej;
- intensywnego szczotkowania i czyszczenia źdźbła sztucznej trawy.

Urządzenie musi się składać z nowej maszyny bazowej:

-   z siedziskiem dla operatora;

-   z silnikiem benzynowym, chłodzonym powietrzem o mocy minimalnej 22 koni

mechanicznych;

-   z napędem hydrostatycznym, posiadająca blokadę mechanizmu różnicowego wraz z tylną

osią skrętną ułatwiającą manewrowanie maszyną;

-  wyposażona w zbiornik filtra pyłowego o pojemności min. 145 litrów;

-  wyposażona w hydrauliczny podnośnik do przystawek i hydrauliczny podnośnik do

zbiornika filtra pyłowego;

-  posiadająca zbiornik paliwa minimum 28 litrów;

-  wyposażona w halogenowe oświetlenie przednie, ogumienie przystosowane do jazdy po

nawierzchniach syntetycznych,

-  posiadająca licznik motogodzin.

W/w maszyna bazowa musi być wyposażona w następujące przystawki:

a) przystawka do czyszczenia nawierzchni wypełnionej granulatem i/lub piaskiem kwarcowym posiadająca zespół wirujących szczotek z funkcją odkurzania. Przystawka  musi posiadać szerokość roboczą min. 100 cm i czyścić powierzchnię z kurzu i pyłu oraz zabrudzeń stałych, a także pionizować włókna sztucznej trawy.

b) przystawka do likwidacji ubicia wypełnienia trawy, tzw. urządzenie dekompaktujące 
z regulowaną głębokością pracy.

c) przystawka do rozsypywania granulatu/piasku ze zbiornikiem o pojemności min. 200 kg piasku, a w przypadku granulatu min. 150 kg.

d) przystawka do szczotkowania o szerokości roboczej min. 160 cm, z funkcją odkurzania, przeczesywania, wyrównania i odpylania powierzchni.

3. Wymagania Zamawiającego

Dostawca dostarczy nową, kompletną maszynę wraz z przystawkami do konserwacji boisk ze sztucznej trawy syntetycznej do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. BNN Modrak, ul. Bałtycka 1, 89-600 Chojnice oraz przeprowadzi szkolenie dla dwóch, przyszłych operatorów maszyny. Minimalny okres udzielonej gwarancji to 1 rok.