Zał. nr 2 do SWZ

WSZ-EP-18/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego w wersji standard , bezcementowy, pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem na całej długości, dostępny w min. 10 rozmiarach, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14; opcjonalnie dostępny trzpień lateralizowany pokryty w 1/2 części proksymalnej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo hydroksyapatytem, dostępny w min 10 rozmiarach, z dodatkowymi wzdłużnymi rowkami dla poprawienia stabilizacji pierwotnej, konus 12/14. Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit wykonana ze stopu tytanowego, pokryta dodatkowo porowatym tytanem dla ułatwienia osteointegracji, z trzema otworami do śrub stabilizujących, wyposażona fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia lub panewka bezotworowa, w rozmiarach min. od 46 do 68 mm ze skokiem co 2 mm. W opcji panweka bezcementowa Pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery. Rozmiary panewek od 46 do 66mm. Skok średnicy panewek co 2mm. Możliwość zastosowania 3 śrub tytanowych stabilizujących panewkę. Zaślepki na otwory śrub panewkowych oraz zaślepka na ewentualny otwór montażowy tytanowe. Głowa bipolarna w rozmiarach od 38 do 60mm, ze skokiem co 1mm. Wkład panewkowy polietylenowy z 0 i 10 stopniową nadbudową dla głów 28, 32 i 36mm. W opcji wkład panewkowy ceramiczny dla głów 32 i 36. Głowy na konus 12/14 o wymiarach od 28 do 36mm, tytanowe, pokryte okładziną ceramiczną, w minimum 4 długościach szyjki. W opcji głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 28mm w 4 długościach szyjki oraz w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki. W opcji głowa ceramiczna 32 i 36mm na konus 12/14 w minimum 3 wymiarach szyjek. Śruby do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm i o długości min. od 15mm do 55mm. Ostrza do piły oscylacyjnej. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień | 140 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka z porowatym tytanem | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka ceramiczna | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa bipolarna | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa metalowa | 40 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa metalowa z okładziną ceramiczną | 70 |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa ceramiczna | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba panewkowa | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Ostrze oscylacyjne | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza cementowana stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCr. Dostępny w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Korek polietylenowy w min. 2 rozmiarach. Panewka polietylenowa w rozmiarach min. od 44 do 60mm posiadająca znacznik RTG, średnica wewnętrzna 32mm, w wersji standard, zatrzaskowej oraz panewki z 10-cio stopniowym okapem opcjonalnie dostępna panewka o średnicy 28mm w wersji standard i z 10-stopniowym okapem. Głowa wykonana ze stopu CoCrMo w średnicy 28mm w 4 długościach szyjki oraz w średnicy 22mm w 3 długościach szyjki. Głowa bipolarna w rozmiarach od 38 do 60mm, ze skokiem co 1mm. Ostrza do piły oscylacyjnej. Zamawiający dopuszcza również trzpień cementowany dostępny w 9 rozmiarach od 6,25mm do 17,5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Korek polietylenowy | 70 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka polietylenowa | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa bipolarna | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ostrza oscylacyjne | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza pierwotna stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana. Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna cementowa i bezcementowa, z zachowaniem PCL (CR) i tylnostabilizowanej (PS), z powłoką ceramiczną i bez powłoki ceramicznej Składająca się z części udowej anatomicznej, wykonanej ze stopu CoCrMo w minimum pięciu rozmiarach. Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, bez rozdziału na prawą i lewą także wykonana ze stopu CoCrMo i przynajmniej w pięciu rozmiarach. Wkładki polietylenowe platformy typu rotating o grubości 10, 12,5, 15, 17,5, 20mm, dla opcji z zachowanym i wyciętym więzadłem krzyżowym tylnym. Dla wersji półzwiązanej z częścią udową anatomiczną prawą i lewą wykonaną ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną, w wersji cementowanej w minimum czterech rozmiarach. W wersji cementowanej pokrytej okładziną ceramiczną wkładki polietylenowe typu rotating platformy tylno stabilizowanej półzwiązane o grubości 10, 12,5, 15, 17,5, 20mm. Przedłużki udowe i piszczelowe przynajmniej w trzech różnych długościach, w kilku rodzajach średnicy dla wersji tylno stabilizowanej, półzwiązane. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy cementowany CR lub PS | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element udowy cementowany z okładziną ceramiczną CR lub PS | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element udowy bezcementowy CR lub PS | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element udowy bezcementowy z okładziną ceramiczną CR lub PS | 60 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka piszczelowa CR lub PS | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Taca piszczelowa cementowana | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Taca piszczeliwa cementowana z okładziną ceramiczną | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Taca piszczelowa bezcementowa | 60 |  |  |  |  |  |
| 9 | Taca piszczelowa bezcementowa z okładziną ceramiczną | 60 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza oscylacyjne | 150 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza monoblock i modularna, rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień wykonany ze stopu tytanowego pokryty hydroksyapatytem, typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200, 250mm i średnicach 12, 14, 16, 18, 20mm, w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm. Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm. Element przedłużający 25mm umożliwiający odpowiednie śródoperacyjne odtworzenie długości protezy. Całość łączona za pomocą śruby odpowiedniej długość od 40- 125mm. Minimalna długość endoprotezy 222 mm , maksymalna 392 mm. W opcji trzpień prosty, uniwersalny, bezkołnierzowy o przekroju prostokątnym, wykonany ze stopu tytanowego, porowaty na całej powierzchni, w wersji standard 131° i lateralizowanej 127° , bezcementowy, dostępny w 14 rozmiarach dla wersji standard i 7 dla lateralizowanej , konus 12/14 lub Zamawiający dopuszcza również trzpień monobloc prosty wykonany ze stopu tytanu glinu i niobu, napylony tytanem, na przekroju prostokątny, konus 12/14, dostępny w 8 rozmiarach. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień monoblock | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Element szyjkowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element krętrzowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Przedłużka | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Śruba łącząca | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ostrza oscylacyjne | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent, numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza monoblock i modularna, rewizyjna stawu kolanowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6) w opcji tylnostabilizowanej, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną TiN. Element piszczelowy uniwersalny, wykonany ze stopu CoCrMo, w 5 rozmiarach (2, 3, 4, 5, 6), pokryty okładziną ceramiczną TiN. Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwijąca ruchy rotacyjne. Wkładka polietylenowa typu rotating platform o grubościach: 10, 12,5, 15, 17,5 i 20mm, tylnostabilizowana, dająca efekt półzwiązania protezy. Trzpienie przedłużające wykonane ze stopu tytanu, do części udowej i piszczelowej, do osadzenia za pomocą cementu lub bez cementu, w długościach od 100 do 200mm oraz przekroju od 12 do 22mm. Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu udowego umożliwiający nadanie offsetu (0, 2, 4, 6mm). Adaptor do zamontowania trzpieni przedłużających do elementu piszczelowego umożliwiający nadanie offsetu (2 i 4mm). Podkładki uzupełniające ubytki kostne do części piszczelowej i udowej (tylne i dystalne) w wyskościach 5 i 10mm. Rzepka cementowa, polietylenowa w 4 rozmiarach (26, 29, 32 i 35mm). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Element piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Trzpień udowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Trzpień piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Adaptor udowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adaptor piszczelowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Podkładka udowa | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Podkładka piszczelowa | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ostrza oscylacyjne | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 6

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień prosty proporcjonalny klin stożkowy, wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem, trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne, szyjka trzpienia polerowana, część destylna na końcu ścięta. Trzpień dostępny w 2 opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132 stopni), zakres rozmiarów nie mniej niż 11 dla każdego z kątów, długość trzonu minimum 93-126 mm, długość szyjki minimum 27-40 mm, stożek typu V40 (11,3/12,5 mm), Wraz ze wzrostem rozmiaru trzpień zwiększa swój rozmiar zarówno w kierunku bocznym jak i przyśrodkowym. Panewka bezcementowa tytanowa, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; śr. zewnętrzna 40-72mm, skok co 2mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej lub z otworami - możliwość zastosowania min. 3 śrub stabilizujących panewkę. Śruby panewkowe tytanowe śr. 6.5mm, dł.16-60mm. Zaślepka na sklepienie panewki. Panewka bezcementowa hemisferyczna z czystego tytanu cpTi, pokryta czystym tytanem o budowie przestrzennej 3-D, pozwalającej na przerost kości w strukturę panewki, śr. zewn. 44-66mm. Możliwość wyboru panewki pełnej lub otworowej. W opcji panewka sferyczna wydrukowana z tytanu w technologii 3-D, pokrycie o strukturze przestrzennej, imitującej kość gąbczastą, umożliwiające przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2; porowatość powierzchni panewki 76%. Dostępna w opcji pełnej i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami, w rozm. zewnętrznych 42-66mm. Możliwość zastosowania głowy śr. 36mm już do panewki śr. 48mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne: dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w zakresie 37 stopni, śr. 6.5mm, dł.15-60mm. Głowy metalowe CoCr na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) - śr. 22,2mm, 28mm, 32mm - w min. 3 długościach szyjki. Głowy metalowe CoCr wysokopolerowane na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) - śr. 36mm, 40mm, 44mm - w min. 3 długościach szyjki. Głowy ceramiczne na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) - śr. 28,32,36mm - w min. 3 długościach szyjki. Wkładka ceramiczna typu "sandwicz" w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o średnicach wewnętrznych 28,32,36mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu highly crosslink, bez dodatków organicznych, z okapem 10st. lub bez. Głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej 38-61mm; głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym, konstrukcja głowy bipolarnej zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. W opcji panewka dwumobilna (składająca się z linera CoCr i wkładki/czaszy polietylenowej). |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Panewka | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka 3-D | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka ceramiczna | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa metalowa CoCr - śr. 22,2mm, 28mm, 32mm | 90 |  |  |  |  |  |
| 7 | Głowa metalowa CoCr wysokopolerowana - śr. 36mm, 40mm, 44mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 8 | Głowa ceramiczna - śr. 28mm, 32mm, 36mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Głowa bipolarna | 50 |  |  |  |  |  |
| 10 | Śruba panewkowa | 30 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zaślepka na sklepienie panewki | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wkładka CoCr do panewek bezcementowych press-fit, umożliwiająca zastosowanie artykulacji dwumobilnej, śr. artykulacji zewn. 36-58mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Wkładka polietylenowa bezokapowa, do artykulacji dwumobilej do wkładek CoCr, umożliwiająca zatrzaskiwanie w jej wnętrzu głów 22,2 lub 28mm, śr zewn. 36-58mm. | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | 120 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 7

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza cementowana stawu biodrowego |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Korek z PMMA do zamknięcia kanału kości udowej, śr. 6-20mm, skok co 2mm. Panewka polietylenowa, cementowana, śr. zewn. 40-60mm, skok co 2mm, z dystanserami do cementu, bez okapu, o śr. wewn. 28mm, 32mm, 36mm, 40mm ze znacznikiem RTG. Głowa metalowa CoCr na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) - śr. 22,2mm, 28mm, 32mm - w min. 3 dł. szyjki. Głowa metalowa CoCr wysokopolerowana, na stożek typu V40 (11,3/12,5mm) - śr. 36mm, 40mm, 44mm - w min. 3 dł. szyjki. Głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej 38-61mm; głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym, konstrukcja głowy bipolarnej zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień cementowany | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | Korek z PMMA do zamknięcia kanału kości udowej | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka polietylenowa, cementowana | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa CoCr - śr. 22,2mm, 28mm, 32mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa CoCr wysokopolerowana - śr. 36mm, 40mm, 44mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Głowa bipolarna | 40 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | 60 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 8

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT |  | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza stawu kolanowego - PIERWOTNA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Endoproteza stawu kolanowego, kłykciowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy cementowany i bezcementowy, jednopromieniowy (tzw. single radius) w płaszczyźnie A/P, w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną przednią częścią (tzw. anterior flange 7 stopni) zapobiegającą tzw. notchingowi, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa cementowana, modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, w 8 rozmiarach, w technologii fixed bearing, z obwodowo blokowaną wkładką piszczelową oraz tzw. wyspą antyrotacyjną dla dodatkowej minimalizacji mikroruchów wkładki. Taca piszczelowa bezcementowa, modularna, uniwersalna, wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z komercyjnie czystego tytanu - CpTi, posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D, poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka z wysoce usieciowanego polietylenu, bez dodatków organicznych, w wersjach CR, CS, PS, mocowana zatrzaskowo na tacy piszczelowej, o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym - rotację wewn/zewn., wkładka w grubościach min. 9,11,13,16mm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy cementowany | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Element udowy bezcementowy | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkładka polietylenowa | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taca piszczelowa cementowana | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Taca piszczelowa bezcementowa | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet 9

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT | Wartość brutto w zł | Producent /nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Endoproteza CEMENTOWANA stawu kolanowego - REWIZYJNA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modularna, cementowana endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy (tzw. single radius) w płaszczyźnie A/P w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. Element udowy CoCr anatomiczny w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa CoCr uniwersalna w 8 rozmiarach. System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową, bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego - dystalne gr. 5,10,15mm i tylne - gr 5,10mm oraz przedłużek bezcementowych do elementu piszczelowego i udowego o przekrojach 10-25mm i w minimum dwóch długościach. W opcji dostępne przedłużki cementowane CoCr - w min. 2 długościach i w min. 2 średnicach. Przedłużki bezcementowe tytanowe i cementowane CoCr, z systemem umożliwiającym przesunięcie osi (offset) za pomocą mimośrodu (możliwość obrotu 360st) o 2, 4, 6, 8mm. Wkładka piszczelowa w min 5 grubościach: 9,11,13,16,19mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego, z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia – wykonana z wysoce usieciowanego polietylenu, bez dodatków organicznych. System augmentów przynasadowych produkowanych w technologii 3-D, dostępnych w wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych piszczelowych i 8 rozmiarów asymetrycznych piszczelowych (po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej), 12 rozmiarów symetrycznych udowych (po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego), 10 rozmiarów augmentów udowych centralnych (po 5 dla stawu kolanowego prawego i lewego). Wszystkie rozmiary i kształty implantów zaprojektowane antropometrycznie z wykorzystaniem komputerowej bazy danych. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Element udowy rewizyjny | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkładka polietylenowa rewizyjna | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taca piszczelowa rewizyjna | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bloczek udowy dystalny | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bloczek udowy tylny | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkładka piszczelowa | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużka bezcementowa | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużka cementowana | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Mimośród (offset) | 6 |  |  |  |  |  |
| 10 | System augmentów przynasadowych | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem wartość pakietu: |  |  |  |  |  |  |  |

- Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwagi dotyczące powyższych pozycji:

Zamawiający wymaga w odniesieniu do każdego pakietu:

- złożenia oferty obejmującej wszystkie typy implantów wymienionych w opisie (tj. wszystkie wskazane w opisie warianty, parametry, rozmiary),

- możliwości swobodnego wyboru i zamówienia przez Zamawiającego typu implantu (tj. implantu o wybranych spośród wskazanych w ww. opisie wariantów, parametrów, rozmiarów) w zależności od warunków anatomicznych pacjenta, w ramach ogólnej ilości określonej w poszczególnych punktach,

- Wykonawca dla każdego pakietu zapewni instrumentarium (dostarczone na Blok Operacyjny przy ul. Szpitalnej 45 w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy), dla Pakietu nr 4, 5 i 9 instrumentarium na zamówienie (dostarczone w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia)

- do Pakietu nr 3 Wykonawca dostarczy 2 instumentaria

- do Pakietów nr 1, 2, 3, 4 i 5 Wykonawca dostarczy napęd, piła + frezowanie

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie