SPIS DOKUMENTACJI.

- - Opis techniczny.

- Pismo Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zagospodarowania wód deszczowych  GK.6342.7.2022.MK

- - Rysunki:

-		1/IS. Plansza sytuacyjna.

-		2/IS. Profil instalacji kanalizacji deszczowej.

OPIS TECHNICZNY

# do projektu techniczno-wykonawczego instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystów w Rosówku gmina Kołbaskowo na na działce 117/1, obręb 004 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.

Podstawy formalne opracowania projektu:

- Aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500.

- Pismo Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie zagospodarowania wód deszczowych  GK.6342.7.2022.MK  z dnia 03.03.2022.

- Obowiązujące normy, przepisy i katalogi urządzeń.

.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczno-wukonawczy instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla wiaty rekreacyjnej z miejscem odpoczynku rowerzystów w Rosówku gmina Kołbaskowo na  działce 117/1, obręb 004 Kamieniec.

Odprowadzenie wód opadowych  do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wskazaną istniejącą studnię na  działce 117/1, obręb 004 Kamieniec.

- 3. Rozwiązanie projektowe.

3.1.	Instalacja zewnętrzna kanalizacji  deszczowej.

3.1.1. Warunki  podłączenia kanalizacji deszczowej

Według warunków włączenia projektuje się włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wskazaną istniejącą studnię na  działce 117/1, obręb 004 Kamieniec.

3.1.2. Zastosowane materiały

Wody opadowe z połaci dachowej odprowadzić za pomocą zewnętrznych rur deszczowych wg proj. architektury. Instalację zewnętrzną deszczową wykonać z rur i kształtek PVC –U o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE) o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek i sztywności obwodowej nominalnej min. 8KN/m2, zgodnie z PN EN 1401-1. System kształtek– sztywność obwodowa minimum 4kN/m2.

Wykonanie studzienek rewizyjnych z rury karbowanej D 600mm z kinetą PP typu przepływowego. Wejścia rur kanalizacyjnych do studni należy wykonać przy zastosowaniu tulei ochronnej z uszczelką. Zwieńczenia studni wykonać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa szarego płytkowego. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min. 50mm. Studnie przekryć włazem żeliwnym klasy D-125 kN ( z wkładką tłumiącą drgania w pokrywie).

Układanie rur wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią rur PVC. Odcinki projektowanej kanalizacji deszczowej ułożone w strefie przemarzania ocieplić warstwą keramzytu budowlanego.

3.1.3. Roboty ziemne

Układanie rur winno odbywać się w wykopach suchych wąskoprzestrzennych odeskowanych, z zastosowaniem rozpór. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia) rodzimego podłoża na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzić starannie, szybko, nie trzymając otwartego wykopu zbyt długo.

W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika oraz zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem.

Prace budowlane prowadzić w taki sposób aby nie spowodować pogorszenia stosunków wodnych na gruntach sąsiednich, zachować ewentualne napotkane urządzenia melioracyjne, ich drożność oraz właściwy stan techniczny. W przypadku uszkodzenia urządzeń  melioracyjnych  wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu.

Kanalizację układać na dobrze zagęszczonej podsypce z piasku średnio lub gruboziarnistego o grubości warstwy co najmniej 20cm. Zasypkę do wysokości 30cm ponad rurę wykonać z piasku gruboziarnistego, starannie zagęszczając. Do poziomu terenu zasypkę wykonać warstwami z gruntu rodzimego. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Po zasypaniu wykopów oraz odpowiednim zagęszczeniu należy doprowadzić teren do pierwotnego stanu poprzez uporządkowanie i odtworzenie. Przewody w stanie odkrytym  zinwentaryzować geodezyjnie.

Uwagi.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych, oraz przepisami BHP.

Odstępstwa od rozwiązań pokazanych w projekcie są dopuszczalne, jednak po ich uzgodnieniu z projektantem.

Projektowała: mgr inż. Ewa Mańko