Opis przedmiotu zamówienia 						zał A do SWZ

CZĘŚĆ I

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości: Mierzeszyn ul. Łąkowa

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych  pełnych (MON)  na drodze gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- ułożenie płyt drogowych pełnych 300x150x15,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy (min 50 cm z każdej strony) i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- geodezja powykonawcza

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi.

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

- Mierzeszyn ul. Łąkowa kontynuacja o długości 150 m x szerokość 4,5m = 675 m2,

Dodatkowo:

- Na zakończeniu płyt zostanie wbudowany betonowy krawężnik leżący w łącznej ilości 9 mb

- Pobocza zostaną utwardzone mieszanką kruszywa o frakcji 0-31,5

Część II

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje miejscowości: Gołębiewo Wielkie ul. Azaliowa

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ułożenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych  ażurowych typu JOMB na drogach gruntowych lub częściowo utwardzonych (płyty betonowe, destrukt, kruszywo sztuczne) gminy Trąbki Wielkie

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie i pomiar

- przygotowanie podłoża we wskazanym odcinku drogi,

- korytowanie na całej powierzchni na głębokości 0,2 m,

- wykonanie podbudowy z zagęszczeniem o grubości 0,1 m z pospółki żwirowej niepłukanej,

- ułożenie płyt typu „JOMB” 100x75x12,5 podwójnie zbrojonych,

- ułożenie płyt drogowych pełnych 300x150x15,

- zamulenie piaskiem. Wymaga się ułożenia gładkiej niespękanej powierzchni płyty od strony jezdnej,

- umocowanie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy i istniejących zjazdów, kruszywem zebranym z wierzchniej warstwy drogi, przed korytowaniem wykonanego odcinka drogi.

- geodezja powykonawcza

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi.

Płyty zostaną ułożone zgodnie z poniżej przedstawionymi parametrami:

W miejscowości:

- Gołębiewo Wielkie ul. Azaliowa długość 60 mb szerokość 4 metry = 240 m2.

Dodatkowo:

- Na zakończeniu płyt zostanie wbudowany betonowy krawężnik leżący o łącznej ilości 8 mb (2 x 4m)

Wspólne dla Części I i II:

Napotkane studnie wymagają obudowania kostką betonową i regulacji do poziomu warstwy ścieralnej nawierzchni.

Początek odcinka objętego robotami budowlanymi zostanie wskazany przez osobę reprezentującą zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.

Wymagania odnośnie wymaganej przez Zamawiającego jakości płyt drogowych:

Wytrzymałość na ściskanie – klasa C30/37 i powyżej,

Nasiąkliwość – do 5% wg PN-B-06250:1988,

Odporność na działanie mrozu – stopień F150,

Odporność na ścieranie – do 18000/5000 [mm3/mm2] wg PN-EN 1339:2005

Grubość otuliny głównych prętów zbrojeniowych powinna spełniać wymagania: 30+/- 5mm,

Stopień zbrojenia płyt powinien być wystarczający do zapewnienia wytrzymałości na zginanie elementu. Wytrzymałość na zginanie płyt drogowych powinna wynosić odpowiednio:

-50 kN dla płyt drogowych pełnych,

-30 kN dla płyt drogowych wielootworowych

Przy badaniu zgodnie z BN-80/6775-03/01 p. 5.5.7.

W przypadku wątpliwości odnośnie jakości dostarczonych materiałów Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia badania wytrzymałości materiału (płyty JOMB, płyty MON, kruszywo) w akredytowanym laboratorium celem weryfikacji zgodności dostarczonych elementów z wymaganiami przetargowymi. W przypadku gdy jakość materiałów będzie niezgodna z parametrami wymaganym przez Zamawiającego wykonawca usunie wadliwe partie materiału z terenu budowy i zamieni na zgodny z wymaganiami przetargowymi na swój koszt. W przypadku niezgodności Wykonawca pokrywa w pełnej wysokości koszt zlecenia oraz badań.

Układanie płyt:

Płyty należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża. Powierzchnie płyty nie powinny wystawać lub być zagłębione względem siebie.

Układanie płyt na odcinkach prostych: Płyty na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki każdej z nich były prostopadłe do osi drogi.  Układanie płyt na łukach: Płyty na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. W przypadku możliwości powstania szczelin między płytami na łukach większych niż 4 cm (po jednej stronie)  wymagane będzie cięcie płyt, bądź ich wypełnienie trwałą masą nie podlegającą wypłukaniu. Wybór rozwiązania wymaga konsultacji i ostatecznej decyzji przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru).

Pomiędzy płytami zostanie zachowania odpowiednia dylatacja, która powinna wynosić 0,5-1cm.

- wykonawca ułoży płyty zapewniając odpowiednie odwodnienie nawierzchni.

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.

Układanie płyt na istniejącej nawierzchni brukowej z kamienia polnego: Minimalna warstwa piasku 10 cm. Wykonawca w wycenę wkalkuluje nierówności, które mogą spowodować większą ilość wymaganego materiału na podbudowę.

Nadmiar materiału z korytowania zostanie wbudowany w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w obrębie danej miejscowości na której będą odbywały się prace dot. przebudowy drogi. - (nie dotyczy bruku).

Kruszywo sztuczne istniejące (wbudowane) w drodze przed korytowaniem zostanie starannie zebrane i ponownie wbudowane w pobocza lub dalsze odcinki. Nie dopuszcza się mieszania z warstwą korytowania, utylizacji, wywożenia kamienia wbudowanego w ślad drogowy (nie dotyczy bruku).

Wszystkie materiały (nie będące materiałem Zamawiającego) muszą być nowe. Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste. Otwory technologiczne o równych krawędziach w pełni owalne, całkowicie otwarte.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w SIWZ, Polską Normą. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi (należy umożliwić przejazd drogą bądź  zapewnić objazd oraz uprzednio zawiadomić mieszkańców o utrudnieniach – obowiązkowo sołtysa danej miejscowości). Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je odbudować. Po stronie Wykonawcy jest sporządzenie, złożenie i uzyskanie projektu organizacji ruchu.

Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. Wykonawca we własnym zakresie ustala przebieg uzbrojenia podziemnego i odpowiada za ewentualne uszkodzenia.

Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne).

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników.

Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad.

Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną  należy odtworzyć.

Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i normami, b) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, , c) gwarancje i atesty producentów na wbudowane materiały wraz z oświadczeniem, że te materiały zostały wbudowane, f) szkic powykonawczy obrazujący w sposób czytelny na jakim odcinku danej drogi zostały ułożone płyty.

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. pomiar powykonawczy, atesty, aprobaty, itp).

Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany sposobu oraz miejsca ułożenia płyt nie zwiększając przy tym ilości wymaganego materiału.