Załącznik nr 5 do SWZ

na dostawę gazów medycznych oraz technicznych

wraz z napełnieniem i dzierżawą zbiornika tlenu medycznego oraz butli na gazy medyczne i techniczne

Załącznik nr 2 do Umowy

Nr sprawy Szp/FZ – 32A/2021

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zwany dalej OPZ

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą dwóch zbiorników na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a wraz z jednostką zamiejscową przy ul. Poświęckiej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- sprzedaż i dostawę gazów medycznych i technicznych,

- wydzierżawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu dwóch zbiorników  na tlen ciekły o pojemności 11 000 kg +/- 5%  wraz z dostawą, montażem, napełnieniem i uruchomieniem zbiorników z kompletnym osprzętem oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń na użytkowanie,

- wydzierżawienie  przez Wykonawcę Zamawiającemu butli, wg  ilości i pojemności wskazanej przez Zamawiającego w formularzu asortymentowo-cenowym,

- transport, wyładunek pełnych oraz załadunek pustych butli 40 l do samochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP  u Zamawiającego (nie dotyczy czynności wewnątrz budynku tlenowni Zamawiającego oraz transportu na terenie Zamawiającego),

- Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionych butli i zbiorników na gazy:

- butle i zbiorniki na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru  technicznego,

- butle musza być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- butle i zbiorniki na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela,

- butle na gazy powinny być opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

- butle i zbiorniki muszą być zgodne z obowiązującą normą PN- EN 1089-3:2011 „Butle do gazów”,

- butle muszą być wyposażone w zwykłe/standardowe zawory.

- Szczegółowe wymogi dotyczące dzierżawionego zbiornika na tlen medyczny:

- zbiornik na tlen  medyczny powinien być dopuszczony do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,

- zbiornik na tlen medyczny powinien być oznakowany czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawy wszystkich gazów odbywać się będą sukcesywnie, według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

- Wielkość oraz asortyment dostaw będzie określony każdorazowo przy składaniu zamówienia przekazanego faxem, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

- Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie (w ramach poszczególnych asortymentów) uzależnionej od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy liczony od daty dostawy, w tym dla produktów leczniczych – min. ¾ pierwotnego terminu przydatności.

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca musi zaoferować gazy medyczne i techniczne spełniające warunki dotyczące obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- czystość oferowanego tlenu medycznego nie może być mniejsza niż 99,5 % zgodnie z aktualnymi przepisami obowiązujących w Farmakopea Polska,

- dostarczany dwutlenek węgla musi być wyrobem medycznym,

- gazy techniczne muszą odpowiadać wymaganym normom lub specyfikacjom technicznym.