Załącznik nr 3 do SWZ									Sprawa ZP 31/24

Parametry graniczne

PAKIET 1

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator podstawowy |  |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy nie starszy niż 2024 |  |  |
| 2 | Wykonywanie badań w formie monotestów (CLIA) zawierających wszystkie niezbędne składowe reakcji. |  |  |
| 3 | Możliwość wykonywania jednoczasowo 40 testów w 90 minut. |  |  |
| 4 | Możliwość załadowania 50 próbek badanych oraz 79 monotestów. |  |  |
| 5 | Możliwość ciągłego załadunku próbek oraz wyboru kolejności oznaczania |  |  |
| 6 | Automatyczne pobieranie próbek i wykonywanie rozcieńczeń |  |  |
| 7 | Rozpoznawanie próbek pacjentów oraz monotestów za pomocą skanowania kodów kreskowych |  |  |
| 8 | Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS – Marcel) na koszt wykonawcy |  |  |
| 9 | Automatyczna obróbka danych |  |  |
| 10 | Wymiary analizatora: szerokość, głębokość nie przekraczająca 75 cm |  |  |
| 11 | Test in vitro umożliwia ocenę ludzkich przeciwciał klasy IgM, IgA lub IgG przeciwko wymienionym czynnikom z odczytem techniką chemiluminescencji |  |  |
| 12 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (minimum 1 x w roku) |  |  |
|  | Analizator dodatkowy |  |  |
| 1 | Analizator do techniki ELISA/CLIA nie starszy niż 2020 rok |  |  |
| 2 | Wykonywanie badań na płytkach 96 dołkowych (możliwość dzielenia płytki na poszczególne studzienki) dla techniki ELISA lub w formie monotestów dla techniki CLIA |  |  |
| 3 | Możliwość wykonywania jednoczasowo minimum 2 płytek ELISA lub 24 monotestów |  |  |
| 4 | Automatyczne pobieranie próbek, odczynników i rozcieńczeń |  |  |
| 5 | Rozpoznawanie próbek pacjentów za pomocą skanowania kodów kreskowych |  |  |
| 6 | Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS – Marcel) na koszt wykonawcy |  |  |
| 7 | Wszystkie protokoły inkubacji wykonywanych testów zintegrowane z aparatem |  |  |
| 8 | Automatyczna obróbka danych |  |  |
| 9 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych (minimum 1 x w roku) |  |  |
| 10 | Zapasowy czytnik mikropłytek |  |  |
| SERWIS APARATÓW |  |  |  |
| 1 | Serwis aparatów będzie świadczony przez: |  | nazwa i adres: tel/faks: e-mail: |

PAKIET 2

| L.p. |  | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dwa analizatory: główny i pomocniczy |  |  |
| 1 |  | Analizator główny z pełnym wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2024 rok |  |  |
| 2 |  | Analizator pomocniczy z pełnym wyposażeniem, rok produkcji nie starszy niż 2015 rok, w przypadku awarii wymiana na nowszy rocznik bez podniesienia kosztów dzierżawy |  |  |
| 3 |  | Analizator wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS. |  |  |
| 4 |  | Analizator w pełni automatyczny, wolnostojący, typu random access, dający możliwość wykonania prób pilnych z oprogramowaniem w języku polskim |  |  |
| 5 |  | Analizator wykonujący wszystkie oznaczenia wymienione w pakiecie w technice chemiluminescencji |  |  |
| 6 |  | Wydajność aparatu nie mniejsza niż 170 testów na godzinę |  |  |
| 7 |  | Możliwość jednoczasowego badania/załadunku min 120 próbek badanych |  |  |
| 8 |  | Możliwość oznaczania jednoczasowo w próbce do 15 parametrów. |  |  |
| 9 |  | Rekalibracja dokonywana w laboratorium nie większa niż 3 punktowa |  |  |
| 10 |  | System wykrywania skrzepów i mikroskrzepów |  |  |
| 11 |  | Jednorazowe końcówki do pobierania materiału - całkowita eliminacja kontaminacji materiału badanego |  |  |
| 12 |  | Jednorazowe kuwety pomiarowe. |  |  |
| 13 |  | Aparat wyposażony w min 25 pozycji na odczynniki, chłodzonych (temperatura w zakresie 12-15 stopni) |  |  |
| 14 |  | Wykonywanie badań z próbek pierwotnych. |  |  |
| 15 |  | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla próbek umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym statywie próbek. |  |  |
| 16 |  | Odczynniki oznaczane kodami kreskowymi. |  |  |
| 17 |  | Oprogramowanie analizatora zapewniające stały automatyczny monitoring poziomu odczynników oraz materiałów zużywalnych |  |  |
| 18 |  | W ramach umowy dzierżawy dostarczenie wytrząsarki do testów w kale |  |  |
| 19 |  | Testy do oznaczania swoistych przeciwciał IgM i IgG przeciwko borrelia burgdorferi sensu lato przeznaczone do wykonania oznaczeń w surowicy, osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym oparta o antygeny rekombinowane w celu zwiększenia czułości. |  |  |
| 20 |  | Arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika specyficzności przeciwciał anty-borrelia dla klas IgM i IgG |  |  |
| 21 |  | Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa |  |  |
| 22 |  | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych. Przyjazd serwisu w ciągu 48h od zgłoszenia awarii w dni robocze |  |  |
| 23 |  | Oznaczenia przeciwciał w klasie IgM nie wymagają dodatkowych odczynników i/lub czynności związanych z eliminacją czynnika reumatologicznego. |  |  |
| 24 |  | Możliwość pracy za pomocą ekranu dotykowego i zewnętrznej klawiatury |  |  |
| 25 |  | Brak konieczności podłączania analizatora do stacji uzdatniania wody |  |  |
| 26 |  | W raz z aparatem Wykonawca dostarczy dodatkową stację roboczą wraz z oprogramowaniem do analizy badań Quantiferonu QTF |  |  |
| 27 |  | Stacja robocza oraz specjalistyczne oprogramowanie do interpretacji wyników badań współpracujące z analizatorem dodatkowym |  |  |
| SERWIS APARATÓW |  |  |  |  |
| 1 | Serwis aparatów będzie świadczony przez: (Należy wskazać szczegóły dla każdego urządzenia) |  |  | nazwa i adres: tel/faks: e-mail: |

PAKIET 3

| L.p. | Parametr | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do technik ELISA i mikroblot |  |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy |  |
| 2 | Załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych |  |
| 3 | Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania. |  |
| 4 | identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników, |  |
| 5 | Materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 μl, płyty do rozcieńczania odczynników (rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) |  |
| 6 | Funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku |  |
| 7 | Zakres pomiaru 400-700 nm |  |
| 8 | Czas odczytu < 15 sek. / płytkę |  |
| 9 | Filtry o długości fali: 405 nm, 450 nm, 492 nm, 570 nm, 620 nm, 690 nm, (możliwość dodania dwóch filtrów) |  |
| 10 | Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek |  |
| 11 | Wykrywanie poziomu cieczy |  |
| 12 | Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy |  |
| 13 | 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temp. pokojowej |  |
| 14 | Zakres temp. min. 20-50 stopni C |  |
| 15 | Możliwość użycia do 3 buforów płuczących |  |
| 16 | Głowica płucząca 8-kanałowa |  |
| 17 | Zakres objętości płukania 200-2500 μl na studzienkę reakcyjną |  |
| 18 | Objętość resztkowa buforu płuczącego: <2,5 μl na wypukłym dnie, < 4,0 μl na płaskim dnie |  |
| 19 | Alarm poziomu cieczy |  |
| 20 | Funkcja płukania z przepełnieniem |  |
| 21 | Różne szybkości pomp |  |
| 22 | Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe – definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe – algorytm dopasowania krzywej |  |
| 23 | Analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings |  |
| 24 | Własny procesor, niezależny od systemu IT |  |
| 25 | Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym (Centrum-Marcel) na koszt Wykonawcy |  |
| 26 | Monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach |  |
| 27 | Analizator wyposażony w specjalna osłonę ochronną |  |
|  | Automatyczna płuczka mikropłytek |  |
| 1 | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania |  |
| 2 | Wyświetlacz LCD z dwoma rzędami po 16 cyfr, 4-klawiszowa klawiatura membranowa |  |
| 3 | Pojemność dozowanego roztworu: 50 - 3000 μl w przyrostach co 50 μl dla funkcji przemywania, 50 - 400 μl w przyrostach co 50 μl dla dozowania |  |
| 4 | Dokładność dozowania: <= 2 % |  |
| 5 | Ilość pozostałości resztkowych: <= 2 μl / dołek (płaskodenna, 96-dołkowa mikropłytka typu Greiner), <= 5 μl / dołek (96-dołkowe mikropłytki okrągłodenne i typu V typu Greiner ) |  |
|  | Czytnik do testów ELISA |  |
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym |  |
| 2 | Zakres długości fali min. 340 – 900 nm |  |
| 3 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) |  |
| 4 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm |  |
|  | Automat do testów immunoblot |  |
| 1 | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów: 1) identyfikacja próbek 2) rozcieńczanie próbek 3) etapy inkubacji 4) płukanie 5) odczyt |  |
| 2 | Zintegrowany czytnik kodów kreskowych |  |
| 3 | Przepustowość do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji |  |
| 4 | Możliwość jednoczesnej inkubacji testów autoimmunologicznych i zakaźnych |  |
| 5 | Ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny pasków testowych, automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połączenia z LIS |  |
| 6 | Obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego |  |
| 7 | Minimum 40 pozycji na próbki badane |  |
| 8 | Mechanizm kołyszący co najmniej 3 prędkości |  |
| 9 | Objętość pipetowania reagentów 0,1 – 5 ml co 0,1 ml |  |
| 10 | Objętość pipetowania próbek 15 – 200 ul |  |
| 11 | Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej |  |
| 12 | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska |  |
| 13 | Półautomat do testów paskowych jako backup |  |
|  | Aparat do inkubacji szkiełek mikroskopowych do IIFT |  |
| 1 | Aparat umożliwiający zautomatyzowane przetwarzanie szkiełek mikroskopowych IIFT |  |
| 2 | System wykrywa i rozpoznaje kody kreskowe. |  |
| 3 | 96 próbek pacjentów |  |
| 4 | Możliwość łączenia testów w liście roboczej (do 20 na 1 listę roboczą) |  |
| 5 | Do 13 dowolnie zdefiniowanych rozcieńczeń na 1 test |  |
|  | Kompaktowy mikroskop do mikroskopii w czasie rzeczywistym |  |
| 1 | Pojemność dla 5 szkiełek |  |
| 2 | Automatyczna kontrola światła |  |
| 3 | Mikroskop współdziała z oprogramowaniem zarządzającym próbką lub oddzielnie |  |
| 4 | Automatyczne ustawianie ostrości lasera |  |
| 5 | Automatyczne pozyskiwanie obrazu |  |
| 6 | Samokalibrująca fluorescencyjna dioda LED o długiej żywotności |  |
| 7 | Czytnik kodów i automatyczny system pozycjonowania |  |
|  | Mikroskop fluorescencyjny ze światłem przechodzącym |  |
| 1 | Mikroskop rok produkcji: nie starszy niż 2010 rok |  |
| 2 | Moc wyjściowa 12V |  |
| 3 | Napięcie 100 do 240 V |  |
| 4 | Lampa diodowa typu LED |  |
| 5 | Długość fali źródła światła 460.- 490 nm |  |
| 6 | Żywotność 50 000 h |  |
| 7 | Lampa halogenowa |  |
| 8 | Strumień świetlny 280 lm |  |
| 9 | Żywotność 1000 h |  |
| 10 | Obszar świecenia 1,5 mm x 3,0 mm |  |
| 11 | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny 450-490 nm/515nm |  |
| 12 | Filtr rozpraszający 510 nm |  |
| 13 | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów Manualne , minimum 4 pozycje |  |
| 14 | Obiektyw 1 Plan – Achromat 20 x / 0.4 |  |
| 15 | Obiektyw 2 Plan - Achromat 40 x / 0. 65 |  |
| 16 | Obiektyw 3 Plan - Achromat 100 x / 1.25 oil |  |
| 17 | Obiektyw 4 Plan - Achromat 10 x / 0. 25 |  |
| 18 | Okular PL 10 x/ 20 Br. |  |
| 19 | Tubus dwuokularowy, ergonomiczna 30˚ /20 |  |
| 20 | Śruba makrometryczna 4 mm/U |  |
| 21 | Śruba mikrometryczna 0,5 mm/U |  |
| 22 | Stolik krzyżowy 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  |
| 23 | Pokrowiec na mikroskop |  |
| SERWIS APARATÓW |  |  |
| 1 | Serwis aparatów będzie świadczony przez: (Należy wskazać szczegóły dla każdego urządzenia) | nazwa i adres: tel/faks: e-mail: |

PAKIET 4

| L.p. |  | Parametr |  | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Skaner- niezbędny do wykonania wskazanych badań mikromacierzowych przeznaczony do wykorzystania szkiełek mikroskopowych zawierających 3 lub 5 pól reakcyjnych o wymiarach 9 x 7 mm². |  |  |
| 2 |  | Skaner mikromacierzy z automatycznym programem oceny i wydrukiem wyników badań |  |  |
| 3 |  | Skaner zawiera moduł naświetlający – laser klasy 1 zgodnym z normą EN60825-1:2003. |  |  |
| 4 |  | Skaner posiada Certyfikat CE do diagnostyki In vitro |  |  |
| 5 |  | Akcesoria niezbędne do przeprowadzenia procesu hybrydyzacji i analizy wyników - stacja hybrydyzacyjna min.45 oznaczeń, kuwety płuczące, komputer z oprogramowaniem, monitor, drukarka |  |  |
| 6 |  | Bezpłatna usługa serwisowa oraz wykonywania bezpłatnie przeglądów technicznych wymaganych przez producenta. Wydzierżawione urządzenia w czasie trwania umowy są objęte gwarancją. Czas reakcji serwisu 48 godzin. |  |  |
| 7 |  | Wszystkie mikromacierzowe na szkiełkach zawierających 3 lub 5 pól reakcyjnych o wymiarach 9 x 7 mm². |  |  |
| 10 |  | Dermatomykozy: Bezpośrednia detekcja 50 dermatofitów, w tym również dokładna identyfikacja 23 różnych gatunków dermatofitów i 6 gatunków drożdżaków/pleśni. |  |  |
| 11 |  | Metoda wykonywania badań bez konieczności pracy z mutagennym bromkiem etydyny |  |  |
| 12 |  | Kontrole wewnętrzne potwierdzające prawidłowe przeprowadzenie badania |  |  |
| 13 |  | Skaner i odczynniki posiadają Certyfikat CE do diagnostyki In vitro |  |  |
| 14 |  | Konsultacje merytoryczne ze specjalistami z zakresu biologii molekularnej |  |  |
| 15 |  | Szkolenie personelu Zamawiającego po zainstalowaniu urządzeń |  |  |
| 16 |  | Dwukierunkowe połączenie z LIS (Marcel) |  |  |
| 17 |  | HSV 1/2 opakowanie po 25 reakcji posiadające CE IVD |  |  |
| 18 |  | Możliwość oznaczania w PMR, surowicy, osoczu, krwi pełnej, wymazach, moczu |  |  |
| 19 |  | Ocena jakościowa i ilościowa |  |  |
| 20 |  | Opakowanie zawiera gotowy master mix, kontrolę wewnętrzną i co najmniej 4 standardy |  |  |
| SERWIS APARATÓW |  |  |  |  |
| 1 | Serwis aparatów będzie świadczony przez: |  | nazwa i adres: tel/faks: e-mail: |  |

PAKIET 5

|  | L.p. |  | Parametr |  | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Aparat do izolacji |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Automatyczna stacja robocza do izolacji kwasów nukleinowych metodą oparta na kulkach magnetycznych. Możliwość izolacji z różnych rodzajów próbek: krew, tkanki, komórki, bloczki parafinowe (deparafinizacja automatyczna bez udziału ksylenu). Możliwość izolacji wolnokrążącego DNA (cfDNA) oraz RNA z krwi, bloczków parafinowych i hodowli komórkowych. |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Możliwość jednoczesnej izolacji kwasów nukleinowych z 1-16 prób. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Wbudowane protokoły do izolacji DNA i RNA z materiałów takich jak: krew, osocze, komórki, tkanki miękkie, bakterie, tkanki roślinne, bloczki parafinowe, hodowle komórkowe i inne. Dostępny osobny zestaw przeznaczony do laboratoriów kryminalistycznych. |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Możliwość wyboru objętości próby (200µl, 400µl, 3000µli 1200µl) i objętości elucji (30µl, 40µl, 60µl, 100µl, 150µl i 200µl) w zależności od wybranego protokołu. |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Zestawy do izolacji przeznaczone do pracy ze stacją do izolacji kwasów nukleinowych w zamkniętych kartridżach otwieranych przez urządzenie po rozpoczęciu protokołu izolacji. Każdy zestaw musi posiadać certyfikat CE-IVD oraz zawierać wszystkie odczynniki wymagane do izolacji kwasów nukleinowych. Kartridże otwierane wewnątrz urządzenia bez ingerencji Użytkownika. |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Obsługa stanowisk za pomocą ekranu dotykowego o wielkości co najmniej 7 cali. Stanowisko musi posiadać gotowe protokoły dla wszystkich zestawów. |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Wbudowany moduł grzewczy w zakresie od temp. pokojowej do co najmniej 85°C. |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Wbudowana lampa UV do dekontaminacji blatu roboczego z kontrolowanym czasem pracy. |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Stacja wyposażona w port USB. |  |  |  |  |
|  | 10 |  | W przypadku awaryjnego zatrzymania urządzenia operator jest powiadamiany za pomocą sygnału wizualnego i dźwiękowego |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Możliwość izolacji wolnego DNA z minimum 3 ml materiału biologicznego. |  |  |  |  |
|  | 13 |  | Izolacja każdej próby odbywa się w osobnym kartridżu, bez potrzeby manualnej ingerencji operatora instrumentu. Izolacja DNA z krwi powinna trwać maksymalnie 40-76 minut w zależności od wielkości próbki. Izolacja DNA z tkanek utrwalonych w formalinie i parafinie ( bloczków parafinowych). Całkowity czas izolacji DNA z bloczków parafinowych nie może przekraczać dla małych próbek 175 min |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Przenoszenie izolowanego materiału i buforów pomiędzy studzienkami kartridża odbywa się wewnątrz końcówki jednorazowej. |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Mieszanie prób i buforów w trakcie izolacji odbywa się na zasadzie pipetowania za pomocą końcówki jednorazowej. |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Zestaw do izolacji z bloczków parafinowych umożliwia pełną deparafinizację wewnątrz urządzenia bez konieczności ingerencji Użytkownika. |  |  |  |  |
|  | 17 |  | Parametry wyizolowanych kwasów nukleinowych: - Wydajność: przeciętnie 6µg DNA z 200µl krwi pełnej/1µg RNA z 400µl krwi pełnej - Czystość OD A260/280: 1,8±0,1 dla DNA; 2,0±0,2 dla RNA |  |  |  |  |
|  | 18 |  | Stacja oraz wszystkie zestawy przeznaczone do izolacji kwasów nukleinowych muszą posiadać certyfikat CE-IVD. |  |  |  |  |
|  | 21 |  | Autoryzacja dystrybutora do sprzedaży instrumentu i odczynników. |  |  |  |  |
|  |  |  | Aparat do testów western blot (test potwierdzenia HIV 1/2 ) |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Aparat wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku |  |  |  |  |
|  | 2 |  | Możliwość nastawienia 1-10 pasków testowych w przebiegu |  |  |  |  |
|  | 3 |  | W pełni automatyczne dozowanie i odsysanie odczynników |  |  |  |  |
|  | 4 |  | Nocne przetwarzanie bez dozoru |  |  |  |  |
|  | 5 |  | W zestawie 20 pasków membrany nitrocelulozowej wzmocnionej plastikiem , opłaszczonych rekombinowanymi oraz syntetycznymi peptydami wirusa HIV-1 i HIV-2 i syntetycznym peptydem HIV-1 grupy 0. Antygeny HIV dla których określana ma być obecność przeciwciał: sgp120, gp41, p31, p24, p17, sgp105, gp36. |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Możliwość potwierdzania obecności w surowicy i osoczu krwi przeciwciał przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) łącznie z grupą O, typu 2 (HIV-2) i różnicowanie pomiędzy zakażeniem: HIV-1 i HIV-2 w jednym oznaczeniu na jednym pasku |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Ilość surowicy niezbędnej do wykonania oznaczenia 10-20 µl |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Zestaw zawiera 2 kontrole: kontrolę ujemną pod względem przeciwciał anty-HIV1i2 oraz kontrolę dodatnią pod względem przeciwciał anty-HIV 1i 2. Obie kontrole są ujemne pod względem przeciwciał anty-HCV i antygenu HBs. |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Dopracowany system kontroli - w tym zastosowanie 4 linii kontrolnych na każdym pasku, kontroli reakcji ze streptawidyną w celu wykluczenia wyników fałszywie dodatnich i trzech pasków kontroli dodatniej o malejącym stężeniu antygenów (różna intensywność zabarwienia) |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Test posiada certyfikat CE IVD |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Zestaw zawiera tacki wraz z pojedynczymi rynienkami potrzebnymi do przeprowadzenia badania |  |  |  |  |
|  | 12 |  | Wszystkie odczynniki wchodzące w skład zestawu, z wyjątkiem roztworu płuczącego, gotowe do użycia. |  |  |  |  |
| SERWIS APARATÓW |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Serwis aparatów będzie świadczony przez: |  | nazwa i adres: tel/faks: e-mail: |  |  |  |

Parametry oceniane

| L.p. | Parametr | Punktacja | Potwierdzenie / opis Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| # PAKIET 1 |  |  |  |
| 1 | Możliwość łamania pasków | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Jednodniowa procedura wykonania testu Western blot | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Dla monotestów kontrola i kalibrator zawarte w pasku | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Ważność monotestów co najmniej 15 miesięcy od daty produkcji | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  | 40 |  |
| # PAKIET 2 |  |  |  |
| 1 | Jednoetapowe oznzcznie antygenu i przeciwciał dla wirusa HIV z oddzielnymi wynikami | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Możliwość tworzenia paneli oznaczeń | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Wydłużenie okresu stabilności odczynników na pokładzie analiztora powyżej 30 dni | < 30 dni – 10 pkt > 30 dni – 0 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  | 30 |  |
| # PAKIET 3 |  |  |  |
| 1 | W zestawach do przeciwciała w PMR kmplet kalibratorów dedykowanych PMR | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Jednodniowa procedura wykonania testu Western blot | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Możliwość przeprowadzania analiz typu end-point i kinetycznych | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  | 30 |  |
| # PAKIET 4 |  |  |  |
| 1 | Dla HSV DNA całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej nie większa niż 40 ul | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Dla HSV DNA Czas reakcji do 80 min | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Dla HSV DNA Liniowość 102 do 1010 | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  | 30 |  |
| # PAKIET 5 |  |  |  |
| 1 | Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z prób o objętości 200µl, 400µl przy użyciu tych samych zestawów | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | Waga stanowiska do izolacji kwasów nukleinowych nie może być większa niż 70 kg. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Instrument nie większy niż 60x60x60 cm (szerokość x głębokość x wysokość) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Maksymalna liczba punktów w kryterium |  | 30 |  |