Chojnice, dnia 13.05.2021 r.

SOP.271.2.2021

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

„Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak w Chojnicach”

ZMIANA DO SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany SWZ. Zmienia się treść Rozdziału XX SWZ w ten sposób, że dodaje się ustęp 6 o następującej treści:

„6. Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie wymogów, dotyczący systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, które zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca:

a.	autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona (w oryginale) na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b.	kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta 
(w oryginale) z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c.	Karta techniczna maty amortyzującej potwierdzająca wymagane minimalne parametry

potwierdzona przez producenta;

d.	Karta techniczna wypełnienia korkowego (naturalnego) potwierdzająca wymagane minimalne parametry potwierdzona przez producenta;

e.	Atest PZH dla trawy i maty amortyzującej i wypełnienia;

f.	Raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, zasyp, mata), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FlFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej, wypełnienia naturalnego oraz maty amortyzującej dla poziomu FIFA Quality PRO;

g.	aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub aktualny certyfikat FIFA Licencee wystawiony dla producenta trawy;

h.	próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,

i.	próbkę oferowanego wypełnienia (min. 5 gr) z określeniem nazwy i rodzaju;

j.	próbka maty amortyzującej z nazwą produktu (wymiary 25cm*20 cm).

k.	raport wykonany przez niezależne laboratorium zgodności z normą EN 71-3 kategoria III na zawartość metali ciężkich dla wypełnienia.

I.	raport wykonany przez niezależne laboratorium potwierdzający gęstość nasypową oraz wartość współczynnika ścieralności;

ł.	Certyfikat uzyskany dla poziomu FIFA Quality PRO

m.	badanie przeprowadzone przez niezależne laboratorium potwierdzające niepalność systemu (trawa + wypełnienie naturalne) na poziomie Bfl