Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odbiór i transport odpadów zmieszanych, bioodpadów, odpadów wystawkowych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania

Urząd Miasta Poznania

SPIS TREŚCI

I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	4

II.	CHARAKTERYSTYKA SEKTORA OBJĘTEGO REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	6

III.	FORMALNE WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY	7

IV.	SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, NIEZBĘDNYM DO WYKONYWANIA USŁUGI	8

V.	SYSTEM MONITORINGU WYKONAWCY	11

VI.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM MGO W POJEMNIKI	21

VII.	MYCIE POJEMNIKÓW	26

VIII.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM NIERUCHOMOŚCI W WORKI ORAZ ODBIOREM WORKÓW	28

IX.	OGÓLNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH	30

X.	CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH	34

XI.	ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH	37

XII.	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	38

XIII.	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH	39

XIV.	HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH	40

XV.	RAPORTY MIESIĘCZNE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ USŁUGI (RAPORTY MIESIĘCZNE)	44

XVI.	RAPORT PRZYPADKÓW NIENALEŻYTEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI	46

XVII. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM – SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ (SOZ)	47

XVIII. ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI W  SYSTEMIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ	50

XIX.	SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ	52

SŁOWNIK POJĘĆ

- Akty Prawa Miejscowego – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania (Uchwała nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania) oraz Uchwała szczegółowa (Uchwała nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od Właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez Właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

- Bioodpady (BIO) – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Zgodnie z ucpg do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych lub cmentarzy, a także z targowisk, stosuje się przepisy dotyczące postępowania z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne;

- Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) – instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zlokalizowana przy ul. Energetycznej 5, 61-016 Poznań, do której Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane Odpady zmieszane;

- Kompostownia – Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych (w tym odpadów zielonych) zlokalizowana przy ul. Meteorytowej 3, 61-680 Poznań zarządzana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu lub inna instalacja znajdująca się na terenie Poznania, lub oddalona 20 km od granic Poznania wyznaczona przez Zamawiającego, do której Wykonawca zobowiązany jest przekazywać odebrane Bioodpady;

- Kontrahent – osoba lub podmiot, którą Zamawiający uznaje za bezpośredniego odbiorcę realizowanej Usługi (Kontrahentem jest zazwyczaj Właściciel nieruchomości);

- Miejsce gromadzenia odpadów (MGO) – część nieruchomości przeznaczona do  gromadzenia odpadów komunalnych, w której znajdują się pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych. MGO musi spełniać wymogi określone w § 22 - § 24 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, w zakresie w jakim przepisy te mają do niego zastosowanie;

- Nieruchomości – wszystkie nieruchomości objęte przedmiotem zamówienia, tj. nieruchomości zamieszkane, nieruchomości niezamieszkane, nieruchomości mieszane oraz nieruchomości rekreacyjne;

- Nieruchomości zamieszkane – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w ucpg;

- Nieruchomości niezamieszkane – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w ucpg objęte przedmiotem zamówienia. Przez nieruchomość niezamieszkaną rozumie się również Rodzinne Ogrody Działkowe, zgodnie z ucpg;

- Nieruchomości mieszane – należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkaną, a w części nieruchomość niezamieszkaną, o których mowa w  ucpg;

- Nieruchomości rekreacyjne – należy  przez to rozumieć nieruchomości, na których znajduje się domek/ki letniskowy/e lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, o których mowa w ucpg;

- Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (Odpady zmieszane) – odpady komunalne zbierane nieselektywnie powstałe po wydzieleniu lub zmieszaniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce;

- Numer Kontrahenta – ciąg znaków identyfikujący określonego Kontrahenta, nadawany przez Zamawiającego;

- Numer MGO – unikalny ciąg znaków przyporządkowany przez Wykonawcę określonemu miejscu gromadzenia odpadów lub jego części, przeznaczonego dla jednej lub kilku nieruchomości;

- Numer obiektu – ciąg znaków identyfikujący określonego Kontrahenta na określonej Nieruchomości lub jej części;

- Numer Nieruchomości – ciąg znaków przyporządkowany określonemu adresowi nieruchomości lub jego części, nadawany przez Zamawiającego;

- Odpady wystawkowe – należy przez to rozumieć meble i inne odpady wielkogabarytowe, materiały ceramiczne i elementy wyposażenia, zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie Aktami Prawa Miejscowego.

- RFID – system radiowej identyfikacji pojemników oparty na falach radiowych odpowiedniej częstotliwości;

- Sektor – wydzielona część obszaru miasta Poznania, o którym mowa w art. 6d ust. 2 Ucpg, zgodnie Uchwałą nr LII/969/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. w sprawie podziału obszaru miasta Poznania na sektory;

- Słowniki referencyjne – uporządkowane nazewnictwo miejscowości, ulic i prefiksów w oparciu o słownik referencyjny Teryt i Geopoz-u; zdefiniowane słownictwo typów pojemników na odpady komunalne, częstotliwości odbiorów odpadów, nazewnictwa typów odpadów, słownictwa typów nieruchomości oraz zabudowy, typów pojazdów, które powinny być używane przez Wykonawcę w komunikowaniu się i raportowaniu do Zamawiającego;

- System Obsługi Zgłoszeń (SOZ) – informatyczny system udostępniany przez Zamawiającego, służący do komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą w zakresie realizacji Usługi;

- System Monitoringu Wykonawcy (SMW) – system informatyczny udostępniony Zmawiającemu przez Wykonawcę, służący do gromadzenia i analizy danych otrzymywanych z pojazdów Wykonawcy;

- Termin interwencyjny – liczba Dni roboczych, jaką Wykonawca ma na odbiór odpadów z terenu wszystkich nieruchomości, w przypadku gdy z jego winy w dniu wskazanym w harmonogramie, odpady nie zostały odebrane. Termin liczony jest od następnego dnia występującego po planowanym odbiorze (np. odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem odbywa się we wtorek, a Wykonawca go nie zrealizował wówczas – Wykonawca musi zrealizować odbiór w terminie interwencyjnym określonym w OPZ czyli – 2 Dni robocze, tj. odbiór musi odbyć się najpóźniej do czwartku.  Jeżeli Wykonawca wskaże w Ofercie termin interwencyjny – 1 Dzień roboczy, wówczas w takiej sytuacji jak opisana powyżej, odbiór musi nastąpić najpóźniej do środy).

- Transponder (chip) – elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów montowane przez Wykonawcę na wszystkich pojemnikach;

- Trasówka - wykaz ulic i MGO, z których zaplanowane zostały odbiory odpadów komunalnych dla jednego pojazdu Wykonawcy na dany Dzień roboczy;

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg) - należy  przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);

- Umowa – umowa zawarta między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i transport odpadów zmieszanych, bioodpadów, odpadów wystawkowych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania;

- Usługa – stanowiąca przedmiot zamówienia usługa odbioru i transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów, odpadów wystawkowych oraz odbioru, transportu i zagospodarowania  pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości położonych na terenie Sektora;

- Ustawa o odpadach (UO) – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.);

- Właściciel nieruchomości – należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości w rozumieniu przepisów ucpg;

- Zabudowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, w którym  wydzielone zostały więcej niż dwa lokale mieszkalne, bądź zespół takich budynków;

- Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) – instalacja zlokalizowana przy ul. Meteorytowej 1, 62-002 Suchy Las, do której Wykonawca zobowiązany jest przekazać odebrane Odpady wystawkowe,

- Zgłoszenie – rozumie się wszystkie zgłoszenia pytania, wątpliwości, uwagi, dyspozycje przekazywane przez Zamawiającego w SOZ.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport Odpadów zmieszanych, Bioodpadów, Odpadów wystawkowych oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania.

Poniższa tabela określa rodzaje odpadów komunalnych stanowiących przedmiot zamówienia.

Tabela 1. Rodzaje odpadów komunalnych objętych Usługą

| RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH OBJĘTYCH USŁUGĄ |  |
| --- | --- |
| ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH | ODBIÓR, TRANSPORT ORAZ ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH |
| 1) Odpady zmieszane 2) Bioodpady (w tym drzewka świąteczne) 3) Odpady wystawkowe | 1) papier 2) tworzywa sztuczne* 3) metale* 4) opakowania wielomateriałowe* 5) szkło |

* odpady zbierane selektywnie wymienione w pkt 2) – 4) gromadzone są łącznie, a dalej w OPZ występują pod nazwą frakcji – metale i tworzywa sztuczne.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje:

Odbiór odpadów komunalnych z Nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów komunalnych przez Miasto Poznań, z podziałem na następujące frakcje:

- Odpady zmieszane,

- Bioodpady (w tym drzewka świąteczne),

- papier,

- metale i tworzywa sztuczne,

- szkło,

- Odpady wystawkowe,

- w zakresie następujących kodów odpadów:  15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 
15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07;

Transport odebranych Odpadów zmieszanych do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Transport odebranych Bioodpadów do Kompostowni.

Transport odebranych Odpadów wystawkowych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.

Transport i zagospodarowanie odebranych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) do miejsca zbierania lub zagospodarowania odpadów, zapewnionego przez Wykonawcę.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki wraz z utrzymaniem ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz dostarczania worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi.

Sporządzania i dystrybucji harmonogramów odbioru odpadów.

Zapewnienie i udostępnienie Zamawiającemu Systemu Monitoringu Wykonawcy oraz wyposażenie wszystkich pojemników w Transpondery (TAGI RFID).

Komunikację z Zamawiającym poprzez System Obsługi Zgłoszeń (SOZ).

Realizacja zamówienia musi nastąpić w sposób zapewniający:

Przestrzeganie przepisów prawa, w szczególności:

- Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.),

- Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

- Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122),

- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów z dnia 7 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742)

- Uchwała Nr LII/968/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania (Dz. U. WW poz. 7580 z dn. 12.10.2021 r.),

- Uchwała Nr LII/970/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. U. WW poz. 7582 z dn. 12.10.2021 r.)

# CHARAKTERYSTYKA SEKTORA OBJĘTEGO REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Ogólną charakterystykę Sektora objętego przedmiotem zamówienia prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 2. Charakterystyka Sektora

| CZĘŚĆ | NR SEKTORA | NAZWA SEKTORA | LICZBA MIESZKAŃCÓW | POWIERZCHNIA SEKTORA [km2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Grunwald | 103 077 | 27,95 |
| 2 | II | Jeżyce | 51 730 | 27,95 |
| 3 | III | Piątkowo | 80 145 | 67,04 |
| 4 | IV | Nowe Miasto | 51 200 | 92,91 |
| 5 | V | Rataje | 70 799 | 12,84 |
| 6 | VI | Winogrady | 77 640 | 15,61 |
| 7 | VII | Stare Miasto | 26 654 | 3,91 |
| 8 | VIII | Wilda | 55 930 | 14,96 |

Zamawiający na podstawie własnych danych oszacował masy odpadów komunalnych przewidziane do odbioru i transportu (Odpady zmieszane, Bioodpady, Odpady wystawkowe) oraz odbioru, transportu i zagospodarowania (Odpady zbierane selektywnie – papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) w trakcie trwania Umowy. Szacunkowe masy odpadów komunalnych prezentuje poniższa Tabela.

Tabela 3. Szacunkowe masy odpadów komunalnych w podziale na frakcje przewidziane do odbioru w okresie 24 miesięcy [w Mg]

| CZĘŚĆ | NR SEKTORA | NAZWA SEKTORA | ZM | BIO | CHO | WYST | PAP | TWS | SZK | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I | Grunwald | 46 919 | 15 241 | 98 | 4 884 | 6 824 | 6 684 | 6 594 | 87 244 |
| 2 | II | Jeżyce | 26 948 | 8 194 | 18 | 1 285 | 4 569 | 3 268 | 3 598 | 47 880 |
| 3 | III | Piątkowo | 35 239 | 16 589 | 91 | 2 447 | 6 087 | 4 821 | 5 660 | 70 934 |
| 4 | IV | Nowe Miasto | 26 451 | 15 734 | 53 | 2 374 | 4 058 | 4 115 | 3 376 | 56 161 |
| 5 | V | Rataje | 30 938 | 7 504 | 60 | 3 046 | 4 185 | 3 085 | 3 283 | 52 101 |
| 6 | VI | Winogrady | 37 046 | 7 583 | 61 | 1 838 | 5 894 | 4 686 | 5 148 | 62 256 |
| 7 | VII | Stare Miasto | 13 017 | 2 665 | 21 | 646 | 2 024 | 1 609 | 1 768 | 21 750 |
| 8 | VIII | Wilda | 25 700 | 6 746 | 41 | 1 779 | 3 351 | 3 898 | 3 496 | 45 011 |

# FORMALNE WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest, o ile SWZ nie stanowi inaczej, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa dla prowadzenia tego typu działalności, w  szczególności:

Przepisów określonych w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmującego co najmniej następujące rodzaje odpadów komunalnych, o kodach:  15 01 01, 15 01 02, 
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 17 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07;

Posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 779 ze zm.) i który to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących co najmniej rodzaje i kody odpadów w zakresie objętym przedmiotem Umowy.

Posiadać zezwolenie na przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwianie), o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o odpadach, jeśli Wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie i posiadanie takiego zezwolenia będzie wymagane przepisami prawa. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady komunalne innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie (o ile takie obowiązki wynikają z przepisów prawa). W przypadku, gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę we wskazanym zakresie z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć kopię tej umowy do Zamawiającego;

Dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia powyższych wymagań przez cały okres trwania Umowy.

# SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DYSPONOWANIA POTENCJAŁEM TECHNICZNYM, NIEZBĘDNYM DO WYKONYWANIA USŁUGI

- Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowiązany jest do:

Spełniania wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od Właścicieli nieruchomości.

Zamawiający zastrzega, przez cały okres trwania Umowy, prawo kontroli dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę wymagań określonych w Rozporządzeniu, o którym mowa powyżej. Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie do 5 Dni roboczych, zobowiązany jest przedłożyć te dokumenty.

Wymagania Zamawiającego w zakresie pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania pojazdów spełniających aktualne wymagania wynikające z przepisów prawa.

Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę w okresie trwania Umowy muszą pozostawać w pełni sprawne, posiadać aktualne badania techniczne, być dopuszczone do ruchu. Ponadto muszą być w stanie technicznym i sanitarnym umożliwiającym prawidłową i zgodną z prawem realizację przedmiotu zamówienia.

W razie awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy, który powinien zrealizować zaplanowaną Trasówkę.

Jeżeli jeden pojazd stosowany jest do odbioru odpadów różnych frakcji to przed zmianą frakcji zbieranych odpadów komory muszą zostać oczyszczone z odpadów poprzedniej frakcji.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pojazdów wyposażonych w przegrody zabezpieczające przed mieszaniem poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny w przypadku odbioru kilku frakcji tych odpadów jednocześnie (dot. odbioru odpadów zbieranych selektywnie z pojemników).

Pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych przed wykonaniem Usługi powinny być opróżnione, czyste (w środku i na zewnątrz).

Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych muszą spełniać wymagania Dyrektywy 98/69/EC – min. norma Euro 5.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pojazdów spełniających wymogi wynikające z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczególności zapewnić by udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia wynosił co najmniej 10% przez cały okres trwania Umowy.

Minimalna liczba i rodzaj pojazdów wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi dysponować wymaganą przez Zamawiającego minimalną liczbą pojazdów przystosowanych do odbioru Odpadów zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), Odpadów wystawkowych oraz innych odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Minimalna liczba pojazdów wymagana przez Zamawiającego dla Sektora objętego Umową  wraz z podziałem na typy pojazdów została określona w poniższej tabeli.

Tabela 4. Minimalna liczba pojazdów jaką musi dysponować Wykonawca w celu realizacji Usługi na poszczególnych Sektorach

| CZĘŚĆ | NR SEKTORA | NAZWA SEKTORA | MINIMALNA LICZBA POJAZDÓW |  |  | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pojazdy bezpylne | Pojazdy bez funkcji kompaktowania | Pojazd z funkcją HDS |  |
| 1 | I | Grunwald | 18 | 4 | 1 | 23 |
| 2 | II | Jeżyce | 10 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | III | Piątkowo | 12 | 3 | 2 | 17 |
| 4 | IV | Nowe Miasto | 10 | 4 | 2 | 16 |
| 5 | V | Rataje | 7 | 2 | 3 | 12 |
| 6 | VI | Winogrady | 10 | 3 | 3 | 16 |
| 7 | VII | Stare Miasto | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | VIII | Wilda | 10 | 2 | 1 | 13 |

Liczba pojazdów wskazana w tabeli powyżej stanowi wymagane minimum. Wykonawca zapewnia w trakcie trwania Umowy taką liczbę i rodzaj pojazdów jaka jest niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na uwarunkowania techniczne związane z odbiorem odpadów komunalnych występujące na danym Sektorze objętym Umową.

W ramach posiadanej floty pojazdów Wykonawca zobowiązany jest dysponować pojazdem/ami przeznaczonym/i do obsługi pojemników podziemnych/ półpodziemnych do gromadzenia odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia: Odpady zmieszane, Bioodpady, odpady zbierane w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło).

W ramach posiadanej floty pojazdów Wykonawca zobowiązany jest dysponować i realizować Usługę szczelnym/i pojazdem/ami do odbioru Bioodpadów, o konstrukcji niedopuszczającej do wycieku płynów charakterystycznych dla tych odpadów. Wykonawca zapewnienia szczelność pojazdów poprzez m.in. regularną wymianę uszczelek odwłoków zapobiegających wydostawaniu się odcieków na zewnątrz.

Inne wymagania dotyczące pojazdów.

Pojazdy powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów komunalnych, w trakcie załadunku i ich transportu, w tym odcieków w przypadku odbioru Bioodpadów.

Pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

Każdy z pojazdów podczas pracy musi być wyposażony w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników.

Pojazdy wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Umowy powinny być trwale oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację nazwy i numeru telefonu Wykonawcy. Dodatkowo Wykonawca, zobowiązany jest nakleić na swoich pojazdach naklejkę identyfikacyjną na pojazd, zgodnie z przykładowym wzorem stanowiącym Załącznik 1 do OPZ. Zamawiający ostateczny wzór naklejki przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy.

Czynności przed rozpoczęciem Usługi.

Wykonawca zrealizuje czynności związane z przygotowaniem się do właściwej realizacji Umowy w zakresie poczynienia prac organizacyjno–technicznych, nie później niż w terminie 15 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi:

  - przeprowadzi inwentaryzację terenową MGO umożliwiającą prawidłowe rozpoczęcie świadczenia Usługi, o której mowa w Rozdziale VI pkt 1.1.,

  - poinformuje Właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o konieczności udostępnienia MGO (przekazanie kluczy, pilotów itp.) w celu podstawienia pojemników oraz umożliwienia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić listę Właścicieli nieruchomości, którzy nie przekazali kluczy, pilotów lub innych środków technicznych, mimo podejmowanych prób przez Wykonawcę, co uniemożliwia prawidłowe rozpoczęcie świadczenia Usługi,

  - Wykonawca zobowiązany jest dysponować pojemnikami w ilości niezbędnej do prawidłowego świadczenia Usługi,

  - Wykonawca zobowiązany jest dysponować pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowego świadczenia Usługi, na potwierdzenie czego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do Zamawiającego Wykaz pojazdów, zgodnie z Załącznikiem 2 do OPZ wraz z dowodami potwierdzającymi podstawę dysponowania tymi pojazdami,

  - Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu bazę magazynowo – transportową w celu  kontroli infrastruktury technicznej bazy pod względem spełnienia wymogów  oraz zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Nieruchomości (zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 2) w pojemniki do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów w dniu ostatniego odbioru odpadów dla danej frakcji wynikającym z aktualnego harmonogramu odbioru obowiązującego w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie świadczenia usługi, za wyjątkiem sytuacji, w których Właściciel nieruchomości posiada swoje pojemniki. Zamawiający deklaruje współpracę w zakresie współdziałania pomiędzy wykonawcami w celu przeprowadzenia sprawnej wymiany pojemników.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli posiadanego przez Wykonawcę taboru na terenie bazy magazynowo – transportowej, o którym mowa w pkt. 
5.1. lit. b), nie wcześniej niż w terminie 15 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie kontroli w terminie do 3 Dni roboczych przed planowanym terminem jej przeprowadzenia. Jeśli po przekazaniu Wykazu pojazdów, Wykonawca dokona zmiany/uzupełnienia wykazanych tam pojazdów Wykonawca musi przekazać niezwłocznie aktualizację Wykazu pojazdów wraz z dokumentami. Zamawiający ma prawo ponownego przeprowadzenia kontroli posiadanych pojazdów przez Wykonawcę w przypadku przekazania aktualizacji Wykazu pojazdów.

# SYSTEM MONITORINGU WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego na czas trwania Umowy w System Monitoringu Wykonawcy, umożliwiający bieżącą i nieprzerwaną kontrolę Usługi, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń zamontowanych na pojazdach Wykonawcy za pośrednictwem sieci internetowej z serwera oraz codzienne archiwizowanie danych przez Wykonawcę.

Dane w Systemie Monitoringu Wykonawcy muszą być w pełni zintegrowane z pozostałymi systemami zainstalowanymi na pojazdach.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dostęp do Systemu Monitoringu Wykonawcy umożliwiającego całodobowy monitoring online pracy pojazdów oraz realizacji odbiorów.

Zamawiający wymaga przekazania jednego Systemu Monitoringu Wykonawcy  obejmującego dane z kilku Sektorów, w przypadku świadczenia Usługi przez Wykonawcę na kilku Sektorach;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania dostępu do kilku Systemów Monitoringu Wykonawcy w ramach jednego Sektora;

Udostępniony przez Wykonawcę System Monitoringu Wykonawcy traktowany będzie przez Zamawiającego jako jedyny dla danego Sektora, musi zatem zawierać wszystkie niezbędne dane wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza prezentowania przez Wykonawcę danych pochodzących z jakiegokolwiek innego systemu niż System Monitoringu Wykonawcy;

Wykonawca zobowiązany jest przekazać dane dostępowe do Systemu Monitoringu Wykonawcy (w tym konta dostępowe) w terminie do 15 Dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi i umożliwiać Zamawiającemu korzystanie z Systemu Monitoringu Wykonawcy przez cały okres trwania Umowy;

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 40 kont dostępu do Systemu Monitoringu Wykonawcy. W przypadku obsługiwania przez Wykonawcę większej liczby Sektorów, Wykonawca nie jest zobowiązany do przekazania kolejnych kont, z zastrzeżeniem że przekazane konta mają mieć dostęp do wszystkich obsługiwanych przez Wykonawcę Sektorów;

Loginy do kont dostępowych muszą mieć format umpX, gdzie X stanowi kolejną liczbę porządkową (np. ump1, ump2 itd.). Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca przekaże Zamawiającemu dwa dodatkowe konta o loginach umpadmin1 i umpadmin2, o rozszerzonych uprawnieniach, które pozwolą Zamawiającemu na zmianę haseł oraz odblokowywanie kont innych użytkowników Zamawiającego;

Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia osób (max. 10 osób) wybranych przez Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu Monitoringu Wykonawcy, jak i przekazanych urządzeń dedykowanych do odczytu RFID oraz przekazania instrukcji obsługi Systemu Monitoringu Wykonawcy. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 7 Dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia Usługi. Brak przeprowadzenia szkolenia jest równoznaczny z brakiem zapewnienia pełnej funkcjonalności systemu;

Dostęp do Systemu Monitoringu Wykonawcy musi być zapewniony 
przez 3 miesiące od dnia zakończenia Usługi.

Wyposażenie pojazdów niezbędne dla zapewnienia funkcjonalności Systemu Monitoringu Wykonawcy – system identyfikacji RFID oraz video-rejestratory/ rejestratory zdjęć.

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy do odbioru odpadów komunalnych w elektroniczny system monitoringu bazujący na GNSS rejestrujący przebieg trasy pojazdów – punkty nie rzadziej niż co 100 metrów i 15 sekund;

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji Usługi w terminale/komputery pokładowe systemu identyfikacji RFID, umożliwiające wybranie MGO lub pojemnika w celu przypisania notatki lub zatwierdzenia odbioru odpadów, zbieranych w workach lub luzem (Odpady wystawkowe lub drzewka świąteczne);

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w czytniki RFID na mechanizmie załadunkowym pojazdu, który umożliwi automatyczne odczytywanie Transponderów;

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w czujnik rejestrujący odebranie odpadów komunalnych (mechanizmu wrzutu);

W przypadku pojazdów bezpylnych, Wykonawca zapewni automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na mechanizmie załadunkowym został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej Trasówki. Ponadto System Monitoringu Wykonawcy powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez czytnik RFID na pojeździe;

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy wykorzystywane do realizacji Usługi odbioru odpadów z pojemników wyposażonych w Transponder (inne niż pojazdy bezpylne) w urządzenia umożliwiające odczyt Transponderów oraz przesył danych do Systemu Monitoringu Wykonawcy;

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia odczytu Transpondera przez ręczne wybranie pojemnika z listy dostępnej w terminalu pojazdu. Ręczny wybór występować może tylko dla odpadów komunalnych odbieranych w workach lub luzem (Odpady wystawkowe i drzewka świąteczne). Wyjątek stanowić będzie awaria Transpondera lub jego brak. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do przypisania odpowiedniej notatki oraz wymiany lub wyposażenia pojemnika w Transponder w terminie do 5 Dni roboczych. W przypadku braku wymiany lub wyposażenia pojemnika w Transponder w tym terminie uznaje się, że jeżeli kolejny odczyt Transpondera odbędzie się poprzez ręczne wybranie pojemnika z listy, wówczas w przypadku wątpliwości dot. odbioru odpadów Zamawiający rozstrzygnie wątpliwość na niekorzyść Wykonawcy, z uwagi na brak potwierdzenia odebrania odpadów;

Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w video-rejestratory/rejestratory zdjęć (dalej: kamery). Pojazdy bezpylne wyposażone zostaną w zestaw czterech kamer (z przodu, z tyłu, z lewego i prawego boku pojazdu), natomiast inne pojazdy użytkowane przez Wykonawcę wyposażone zostaną w zestaw dwóch kamer (z przodu i z tyłu pojazdu);

Kamery muszą zostać zamontowane w taki sposób, aby gwarantować bezawaryjność i stabilność pracy. System kamer musi swoim kątem widzenia obejmować drogę, chodnik/pobocze drogi oraz moment wysypania odpadów komunalnych do pojazdu. Kamery muszą być umieszczone na wysokości minimum 1,5 m od ziemi;

W przypadku pojazdów o nietypowej konstrukcji montaż kamer zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

System Monitoringu Wykonawcy musi posiadać następujące funkcjonalności:

Bieżące śledzenie pozycji pojazdów w trybie online w oparciu o wykorzystanie systemów GNSS i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu zbieranych danych;

Monitorowanie wykonania Usługi poprzez zapewnienie jednoznacznego opisu jaką frakcję odpadów odbiera dany pojazd;

Identyfikację pojemników za pomocą Transponderów;

Odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu na cyfrowej mapie z dokładnością umożliwiającą określenie miejsca wykonywanych prac (również trasy historyczne). Po najechaniu na ślad trasy pojazdu powinna wyświetlać się prędkość z jaką w danym miejscu poruszał się pojazd;

Zapewnienie widocznej listy pojazdów zawierającej minimum dane przedstawione poniżej:

    - nr rejestracyjny pojazdu,

    - stan pojazdu (np. postój, ruch itp.),

    - aktualnie odbierana frakcja odpadów,

    - data ostatniej aktualizacji danych z pojazdu,

    - Wykonawca;

Prezentowanie wszystkich odebranych przez pojazdy pojemników, worków lub odpadów odbieranych luzem, bez względu na to czy znajdowały się one w Trasówkach przypisanych do pojazdów;

Opcję umożliwiającą, w momencie prezentacji listy pojazdów świadczących usługę po wybraniu danego pojazdu, prezentowanie  podglądu obrazu/zdjęć z kamer zainstalowanych na tym pojeździe dla wybranego zakresu czasowego (np. lista przesuwanych miniatur zdjęć z możliwością przejścia do pełnego formatu).

Przypisywanie notatki do konkretnego pojemnika lub MGO. Notatka musi w sposób jednoznaczny i czytelny określać zdarzenie, datę  i godzinę jej dodania oraz być wykonana bezpośrednio po stwierdzeniu danego zdarzenia w miejscu jego zaistnienia. W niektórych przypadkach wstawienie notatki warunkuje konieczność podjęcia przez Wykonawcę określonych czynności. Poniżej lista notatek, wymaganych przez Zamawiającego wraz z opisem sytuacji oraz czynnością do zrealizowania w związku z tą notatką (jeżeli dotyczy):

Tabela 5. Wykaz notatek przypisywanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Usługi

| LP. | TREŚĆ NOTATKI | OPIS SYTUACJI KTÓREJ DOTYCZY | CZYNNOŚĆ DO REALIZACJI | WYMAGA ZDJĘCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uszkodzony pojemnik* | Np. brak klapy, brak kółka, pęknięcie pojemnika | Wymiana pojemnika (jeżeli jest to pojemnik zapewniany przez Wykonawcę) *jeżeli jest to pojemnik Właściciela nieruchomości, wówczas Wykonawca sporządza tylko notatkę | TAK |
| 2 | Pojemnik/worek/ odpad niewystawiony | Pojemnik/worek nie był wystawiony, nie znajdował się w zasięgu wzroku lub znajdował się np. za ogrodzeniem |  | TAK |
| 3 | Awaria transpondera | Transponder jest uszkodzony lub pojemnik go nie posiada | Wymiana obecnego lub założenie nowego Transpondera | NIE |
| 4 | Brak dojazdu do MGO | Dotyczy pojazdu, np. zastawienia bram/wjazdu innym pojazdem itp. |  | TAK |
| 5 | Brak dostępu do pojemnika/MGO | Dotyczy np. zmiany zamka w MGO, zamkniętej bramy, itp. |  | TAK |
| 6 | Remont | Dotyczy utrudnień lub braku dojazdu spowodowanego pracami remontowymi, przebudową ulic itp. | Ustalenie z Właścicielem alternatywnego sposobu odbioru odpadów, wyznaczenie zastępczego MGO (po konsultacji z WGK) i poinformowanie Właścicieli nieruchomości. Odbiór odpadów. | TAK |
| 7 | Pomarańczowa Kartka | Dotyczy sytuacji, w których w pojemnikach znajdują się odpady nie objęte Usługą, zgodnie Rozdziałem XII | Nieodebranie odpadów | TAK |
| 8 | Żółta Kartka | Dotyczy sytuacji opisanej w Rozdziale XIII | Przyklejenie naklejki, wykonanie dokumentacji i postępowanie zgodnie z w Rozdziałem XIII pkt. 2 | TAK |
| 9 | Czerwona Kartka | Dotyczy sytuacji opisanej w Rozdziale XIII | Przyklejenie naklejki, wykonanie dokumentacji i postępowanie zgodnie z Rozdziałem XIII pkt. 3.2 | TAK |
| 10 | Odebrano jako zmieszane | Dotyczy sytuacji opisanej w Rozdziałem XIII | Postępowanie zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3.2 | TAK |
| 11 | Pusty pojemnik | W pojemniku nie znajdują się odpady (nawet mała ilość) |  | TAK |
| 12 | Przesyp | Oprócz pojemnika/ worka notorycznie właściciel wystawia dodatkowe odpady lub przesyp dotyczy nieruchomości niezamieszkanej (w tym nieruchomości mieszanej w części niezamieszkanej) | Odbiór przesypu za wyjątkiem sytuacji, w której przesyp zdiagnozowano na terenie nieruchomości niezamieszkanej (w tym nieruchomości mieszanej w części niezamieszkanej), a nie wynika on z wcześniejszego braku odbioru. | TAK |
| 13 | Odpady niewłaściwe | Dotyczy sytuacji w których Właściciel, np.: wraz z Odpadami wystawkowymi wystawił odpady nieobjęte Usługą, wystawił choinkę wraz z doniczką/stojakiem lub ozdobami itp. | Odbiór Odpadów wystawkowych określonych w Aktach Prawa Miejscowego. | TAK |
| 14 | Inne (wymagany opis zdarzenia) | Dotyczy sytuacji niewymienionych powyżej | Poinformowanie Zamawiającego | TAK |

Możliwość pobrania pliku zdjęcia utworzonego dla danej notatki (jeżeli taki obraz istnieje) za pomocą odnośnika umieszczonego obok jej treści;

Możliwości sprawdzenia dla wybranego zakresu czasowego wszelkich zdarzeń (odbiory odpadów, notatki, podgląd obrazu z kamer itp.) dla następujących danych:

  - Nr obiektu,

  - Adres nieruchomości/ MGO,

  - TAG RFID,

  - Nr pojemnika (naklejka identyfikacyjna),

  - Nr MGO;

System powinien prezentować podgląd obrazu/zdjęć z kamer zainstalowanych na pojazdach dla wybranego zakresu czasowego (np. lista przesuwanych miniatur zdjęć z możliwością przejścia do pełnego formatu).

Możliwość zapisania wyszukanych danych tekstowych do plików .xls/.xlsx;

Zapewnienie Zamawiającemu narzędzia pozwalającego na weryfikację Trasówek (historycznych, jak i zaplanowanych), na cyfrowej mapie;

Możliwość przesyłania do Systemu Monitoringu Wykonawcy odzyskanych danych, w przypadku, gdy pojazd Wykonawcy zgubi sygnał GSM/GNSS, w wyniku specyfiki obsługiwanego terenu (garaż, tunel itp.), niezwłocznie jednakże nie później niż do końca dnia, w którym pojazd świadczył Usługę;

Możliwość generowania raportów, opisanych w Tabeli 7;

Umożliwiać wyszukanie każdego adresu, wraz ze wskazaniem go na mapie;

Umożliwiać weryfikację odbiorów po punktach wywozowych;

Rejestrować zdarzenia zgodnie z danymi wskazanymi w poniższej tabeli:

Tabela 6. Typy rejestrowanych zdarzeń w Systemie Monitoringu Wykonawcy

| TYP | REJESTROWANE DANE | CZĘSTOTLIWOŚĆ AKTUALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Ruch pojazdu | Trasa przejazdu, maksymalna prędkość od poprzedniego punktu jazdy | Gdy pojazd jest w ruchu, nie rzadziej niż co 100 m lub 15 sekund oraz po zmianie kierunku jazdy |
| Postój | Miejsce i czas postoju | Nie rzadziej niż co 5 minut |
| Załadunek pojemnika | Typ pojemnika, frakcja, TAG RFID, Nr MGO, czas i miejsce | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Uruchomienie mechanizmu wrzutowego | Typ pojemnika, frakcja, TAG RFID, Nr MGO, czas i miejsce | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Wyładunek pojazdu bezpylnego | Frakcja, czas i miejsce wyładunku | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Załadunek/wyładunek kontenera | Typ pojemnika, frakcja, TAG RFID, Nr MGO, czas i miejsce | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Załadunek worków, odpadów wystawkowych/drzewka świąteczne | Frakcja, Nr MGO, czas i miejsce | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Wyładunek worków, odpadów wystawkowych/drzewka świąteczne | Frakcja, czas i miejsce wyładunku | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |
| Notatka z załadunku | TAG RFID, typ pojemnika, frakcja, Nr MGO, czas i miejsce, treść notatki | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |

Możliwość rozszerzenia wszystkich zarejestrowanych zdarzeń i notatek o dokładną datę i czas oraz o współrzędne geograficzne na podstawie GNSS. Długość i szerokość geograficzna powinna być zapisywana w formacie DDEG Decimal Degree;

Musi zawierać harmonogram zgodny z harmonogramem roboczym oraz uwzględniać jego aktualizacje dokonywane zgodnie z Rozdziałem XIV, pkt. 7.1.;

Możliwość generowania raportów zgodnych z poniższą tabelą oraz ich zapisania do plików .xls/.xlsx. Szczegółowy zakres Raportów określa Załącznik 3 do OPZ.

Tabela 7. Rodzaje raportów jakich generowanie musi umożliwiać System Monitoringu Wykonawcy

| Lp. | RODZAJ RAPORTU | OPIS RAPORTU I JEGO PREZENTACJA W SMW | DANE, KTÓRE MUSI ZAWIERAĆ RAPORT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Raport inwentaryzacji pojemników | Raport zawierający wykaz wszystkich obsługiwanych pojemników/worków dla wybranego Sektora, wraz z przypisanymi do niego danymi inwentaryzacyjnymi | Arkusz 1.1 Załącznika 3 do OPZ |
| 2 | Raport odebranych odpadów dla pojazdów | Raport zawierający wykaz odebranych odpadów dla wybranego pojazdu lub pojazdów. W raporcie powinny być prezentowane wszystkie odebrane odpady komunalne (z pojemników/ kontenerów /worków/ luzem) dla wybranego przedziału czasowego. Wygenerowany raport powinien wskazywać na mapie wszystkie odebrane odpady (z pojemników/ kontenerów /worków/ luzem), jak i nieodebrane zgodnie z zaplanowaną Trasówką/Harmonogramem (za pomocą kolorów). Raport musi zawierać także dane o odebranych odpadach (z pojemników/ kontenerów/ worków/luzem) nieuwzględnionych w Trasówce/Harmonogramie. Kliknięcie na pojemnik na mapie, powinno zaznaczyć pojemnik na wygenerowanej liście i odwrotnie | Arkusz 1.2. Załącznika 3 do OPZ |
| 3 | Raport odebranych odpadów dla Sektora | Raport zawierający wykaz odebranych odpadów dla wybranego Sektora. W raporcie powinny być prezentowane wszystkie odebrane odpady komunalne (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem) dla wybranego przedziału czasowego. Wygenerowany raport powinien wskazywać na mapie wszystkie odebrane odpady (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem), jak i nieodebrane zgodnie z zaplanowaną Trasówką/Harmonogramem (za pomocą kolorów). Raport musi zawierać także dane o odebranych odpadach (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem) nieuwzględnionych w Trasówce/ Harmonogramie. Kliknięcie na pojemnik na mapie, powinno zaznaczyć pojemnik na wygenerowanej liście i odwrotnie. Raport musi umożliwić wygenerowanie go dla miesiąca kalendarzowego lub dla wybranego przedziału czasowego | Arkusz 1.3. Załącznika 3 do OPZ |
| 4 | Raport miejsc wyładunku | Raport zawierający dane na temat wyładunku z wszystkich pojazdów (zarówno bezpylnych, jak i innych użytkowanych przez Wykonawcę). Raport musi być wizualizowany na mapie za pomocą ikon prezentujących rzeczywiste miejsce zdarzenia | Arkusz 1.4. Załącznika 3 do OPZ |
| 5 | Raport czynności Wykonawcy dla danego adresu | Raport zawierający wykaz odebranych odpadów dla wybranego adresu. W raporcie powinny być prezentowane wszystkie odebrane odpady komunalne (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem) dla wybranego przedziału czasowego. Wygenerowany raport powinien wskazywać na mapie wszystkie odebrane odpady (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem), jak i nieodebrane zgodnie z zaplanowaną Trasówką/Harmonogramem (za pomocą kolorów). Raport musi zawierać także dane o odebranych odpadach (z pojemników/ kontenerów/ worków/ luzem) nieuwzględnionych w Trasówce/ Harmonogramie oraz innych czynnościach wykonanych dla danego adresu. Kliknięcie na pojemnik na mapie, powinno zaznaczyć pojemnik na wygenerowanej liście i odwrotnie. Raport musi umożliwić wygenerowanie go dla miesiąca kalendarzowego lub dla wybranego przedziału czasowego | Arkusz 1.5. Załącznika 3 do OPZ |
| 6 | Raport mycia pojemników | Raport generowany dla wybranego przedziału czasowego i Sektora, wskazujący wszystkie umyte pojemniki | Arkusz 1.6. Załącznika 3 do OPZ |
| 7 | Raport podstawionych pojemników | Raport generowany dla wybranego przedziału czasowego i Sektora, wskazujący wszystkie podstawione pojemniki | Arkusz 1.7. Załącznik 3 do OPZ |
| 8 | Raport notatek | Raport generowany dla wybranego przedziału czasowego i adresu lub Sektora, wskazujący wszystkie notatki, wraz z przypisanymi do nich zdjęciami | Arkusz nr 1.8. Załącznika 3 do OPZ |
| 9 | Proponowana wizualizacja danych w wyszukiwarce odbiorów | Zamawiający proponuje zawarty w Załączniku układ kolumn | Arkusz nr 1.9. Załącznika 3 do OPZ |
| 5 | Szczegółowy raport drogowy pojazdu | Raport przedstawia zapis trasy pojazdu zawierający następujące informacje: jazda, postój, odbiór odpadów, wyładunek. Raport musi uwzględniać współrzędne geograficzne, datę (RRRR-MM-DD), godzinę (GG:MM:SS) przy każdym z punktów, jak i odległości w metrach pomiędzy punktami | Dane zgodne z opisem w kolumnie Opis raportu i jego prezentacja |

Maksymalny czas generowania się Raportu odebranych odpadów dla Sektora dla miesiąca kalendarzowego nie może być dłuższy niż 1 godzina, a dla dnia nie dłuższy nić 5 minut;

Możliwość zwiększenia ilości rodzajów raportów (max. 5 raportów w okresie trwania Umowy), wyłącznie w zakresie gromadzonych i posiadanych przez Wykonawcę danych w Systemie Monitoringu Wykonawcy określonych w OPZ.

Wykonawca odpowiada za wykonywanie i przywrócenie bezpiecznych kopii zapasowych Systemu Monitoringu Wykonawcy oraz zawartych w nich danych.

Cała transmisja oraz dostęp do danych w Systemie Monitoringu Wykonawcy odbywać się musi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym system ten i dane w nim zawarte muszą zachować: poufność, integralność, dostępność, rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność, niezawodność.

System Monitoringu Wykonawcy musi być dostępny dla Zamawiającego całodobowo.

Zamawiający wymaga, aby dostęp do Systemu Monitoringu Wykonawcy odbywał się za pośrednictwem przeglądarki internetowej funkcjonującej w środowisku Windows. Zamawiający nie dopuszcza instalowania jakiegokolwiek zewnętrznego oprogramowania na urządzeniach Zamawiającego.

Wymagania w zakresie stosowania Słowników referencyjnych.

Wykonawca zobowiązany jest do komunikowania się z Zamawiającym za pomocą Słowników referencyjnych określonych w Załączniku 4 do OPZ;

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji stosowanych Słowników referencyjnych;

Wykonawca na bieżąco będzie aktualizować słownik nazw miejscowości, prefiksów, ulic z danych udostępnionych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ na stronie http://sip.geopoz.pl/;

W przypadku braku nazwy ulicy w Systemie Monitoringu Wykonawcy w polu nazwa ulicy Wykonawca zobowiązany jest stosować nazwę miejscowości;

W przypadku dodania nowego typu pojemnika oraz częstotliwości odbioru odpadów Wykonawca zobowiązany jest do uaktualniania Słowników referencyjnych w terminie do 15 Dni roboczych. Aktualizacja może być dokonywana na wniosek Zamawiającego lub w porozumieniu z Zamawiającym.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór usługodawcy GNSS oraz za prawidłowe działanie systemu GNSS.

Awaria u usługodawcy skutkująca nieprawidłowym funkcjonowaniem Systemu Monitoringu Wykonawcy u Zamawiającego będzie traktowana jako leżąca po stronie Wykonawcy, za którą odpowiada on jak za własne działania lub zaniechania.

Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia rejestrujące na pojazdach, tak aby wykonanie każdej usługi odbioru odpadów komunalnych z Nieruchomości zostało przez nie zarejestrowane.

Wszystkie dane znajdujące się w Systemie Monitoringu Wykonawcy muszą być dostępne dla Zamawiającego przez cały okres udostępniania systemu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości usuwania i zmiany  jakichkolwiek danych, z zastrzeżeniem pkt. 18.3.

W przypadku braku możliwości odtworzenia jakichkolwiek danych z Systemu Monitoringu Wykonawcy (np. braku zdjęć, braku notatek, braku śladu pojazdu itp.) wszelkie wątpliwości będą rozstrzygane na niekorzyść Wykonawcy.

Obowiązek Wykonawcy związany z przekazaniem Mobilnych terminali RFID:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu Mobilne terminale RFID dedykowane do odczytywania Transponderów zamontowanych na pojemnikach (Zamawiający nie dopuszcza przekazania innych urządzeń mobilnych, w których wykorzystano tylko aplikację z przystawką do odczytu Transpondera);

Mobilny terminal RFID musi być zintegrowany z Systemem Monitoringu Wykonawcy;

Odczytany z Transpondera TAG RFID musi zostać wyświetlony, nawet jeżeli nie został on sparowany z danymi w Systemie Monitoringu Wykonawcy;

Po odczytaniu Transpondera za pomocą Mobilnego terminala RFID, Zamawiający powinien zobaczyć na urządzeniu następujące dane:

  - TAG RFID,

  - Nr pojemnika odzwierciedlony na naklejce identyfikacyjnej,

  - Frakcja odpadów,

  - Typ pojemnika,

  - Adres Nieruchomości/MGO,

  - Nr MGO,

  - Nr Kontrahenta,

  - Nr Nieruchomości (opcjonalnie),

  - Nr Obiektu,

  - Współrzędne geograficzne,

  - Datę ostatniego odbioru odpadów z pojemnika;

Mobilny terminal RFID powinien umożliwić ręczne wyszukiwanie pojemników po Nr pojemnika odzwierciedlonym na naklejce identyfikacyjnej , w sytuacji, kiedy jest to niemożliwe poprzez wyszukanie pojemnika za pomocą odczytu TAG-u RFID;

Zamawiający będzie logować się do Mobilnego terminala RFID za pomocą tych samych kont dostępu, co do Systemu Monitoringu Wykonawcy;

Mobilny terminal RFID musi służyć tylko do pobierania danych z Systemu Monitoringu Wykonawcy, tzn. Zamawiający nie może mieć możliwości wysyłania z niego danych do tego Systemu;

Mobilny terminal RFID  musi mieć dostęp do Internetu za pomocą WI-FI lub karty SIM (w przypadku karty SIM – Wykonawca zapewnia na cały okres trwania Umowy kartę zapewniającą swobodny, ciągły dostęp do Internetu);

Wykonawca przekaże Zamawiającemu po jednym Mobilnym terminalu RFID na każdy obsługiwany przez niego Sektor. Jeżeli ten sam Wykonawca świadczy Usługę na więcej niż jednym Sektorze Zamawiający wymaga przekazania po jednym urządzeniu dla każdego obsługiwanego Sektora – jednak nie więcej niż cztery urządzenia. Urządzenia powinny być przekazane w terminie do 10 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi. W przypadku kiedy Wykonawca obsługiwać będzie kilka Sektorów, przekazane urządzenia muszą działać na wszystkich obsługiwanych przez niego Sektorach. Przekazanie nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzającego dostarczenie urządzeń;

W przypadku uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub braku prawidłowego działania urządzenia Zamawiający niezwłocznie zgłasza ten fakt do Wykonawcy. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do naprawy, wymiany lub dostarczenia nowego mobilnego terminala RFID na swój koszt w terminie do 10 Dni roboczych do siedziby Zamawiającego. Dowodem wywiązania się przez Wykonawcę z powyższego obowiązku będzie protokół podpisany przez Koordynatorów Umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy potwierdzający dostarczenie sprawnego urządzenia zgodnie z wymaganiami OPZ;

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia urządzeń na wypadek ich uszkodzenia, zagubienia, kradzieży lub innych sytuacji losowych;

Zamawiający zwróci urządzenia Wykonawcy w terminie do 10 Dni roboczych od dnia zakończenia Umowy.

Wymagania w zakresie dokumentacji zdjęciowej dot. realizowanych czynności.

Wszystkie zdjęcia muszą zawierać datę i godzinę wykonania wraz z geolokalizacją. Zamawiający dopuszcza, aby znacznik geolokalizacji zastąpić funkcją geotagowania. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu oryginalnych plików ze zdjęciami, dla których dane geotagowania będą zachowane;

Zdjęcia muszą być wykonane w sposób niebudzący wątpliwości co do interpretacji sytuacji i miejsca zdarzenia. Muszą umożliwiać ich przypisanie do Właściciela nieruchomości;

Wykonawca może wykonać kilka zdjęć dokumentujących wybrane zdarzenie;

Wszelkie wątpliwości będące efektem nieprawidłowego lub niedokładnego sposobu dokumentowania zdarzeń przez Wykonawcę rozstrzygane będą na niekorzyść Wykonawcy;

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do wykonania zdjęcia dokumentującego określone notatki, zgodnie z Tabelą 5;

W przypadku notatek: Pomarańczowa Kartka, Żółta Kartka, Czerwona Kartka, Odebrano jako zmieszane Wykonawca musi postępować zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziałach XII i XIII;

W przypadkach niewskazanych w pkt. 17.6, w których wymagana jest dokumentacja zdjęciowa, Wykonawca może zastosować dokumentację z urządzeń zainstalowanych na pojeździe, którym świadczona była Usługa pod warunkiem, że spełnia ona wymogi w zakresie niezaprzeczalności i adekwatności dowodu i jest zgodna z pozostałymi wymogami dotyczącymi przygotowywania dokumentacji fotograficznej;

Zamawiający zostawia Wykonawcy dowolność w wyborze  jednego z dwóch sposobów dostarczania dokumentacji fotograficznej dla notatek:

  - Wykonawca może dostosować swój System Monitoringu Wykonawcy, tak aby zdjęcia prezentowane w nim były widoczne przy przypisanych notatkach (wraz z ich generowaniem w raporcie),

  - Wykonawca może przesyłać zbiorcze zestawienie zdjęć (plik .xls/.xlsx) przypisanych do konkretnych notatek raz w tygodniu (za tydzień ubiegły) tj. w każdy następny poniedziałek (w przypadku, kiedy poniedziałek wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, w kolejnym dniu roboczym), na wskazany przez Zamawiającego adres email. Przesyłany plik musi zawierać zestawienie notatek, tj. adres nieruchomości, data zdarzenia, treść notatki oraz nazwę pliku/ów (zdjęcia/zdjęć) obrazujących dane zdarzenie. Nazwa plików (zdjęć) musi obligatoryjnie zawierać datę zdarzenia oraz adres nieruchomości. Przesyłany plik zbiorczy i zdjęcia muszą umożliwiać jednoznaczne ich powiązanie ze sobą;

Wykonane zdjęcia muszą mieć minimalną rozdzielczość 3 Mpix i maksymalny rozmiar pliku 3 MB.

Wymagania w zakresie rejestracji obrazu z kamer.

Obraz z kamer musi być czytelny, nie może być zabrudzony, zasłonięty itp. Wykonawca w trakcie realizacji Usługi odbioru odpadów zobowiązany jest do bieżącego kontrolowania stanu czystości kamery i czytelności obrazu.

Obraz z kamer musi być rejestrowany w sposób ciągły od momentu opuszczenia przez pojazd bazy Wykonawcy, do momentu powrotu na bazę;

Zapis z kamer należy przechowywać przez 90 dni, z zastrzeżeniem, że Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zgrania zapisów dot. odbioru ze wskazanych nieruchomości w sposób uzgodniony z Zamawiającym dla 300 nieruchomości w okresie trwania Umowy;

Zamawiający dopuszcza jeden z dwóch poniższych sposobów rejestracji przez kamery zgodnie z wyborem Wykonawcy:

  - rejestracja obrazu z systemu kamer (nagranie wideo) w minimalnej rozdzielczości 480p i 20 fps,

  - wykonywanie zdjęć w interwałach czasowych, co 3 sekundy, o minimalnej rozdzielczości 1280x720.

Na każdym nagraniu musi być widoczna data, godzina, minuta, sekunda oraz nr rejestracyjny pojazdu dokonującego odbioru odpadów komunalnych;

Każdy pojazd wyposażony w kamery musi posiadać w widocznym miejscu oznaczenie „Pojazd i obszar wokół pojazdu monitorowany wizyjnie” zgodnie z przykładowym wzorem stanowiącym Załącznik 1 do OPZ. Zamawiający ostateczny wzór naklejki przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy. Pojazdy należy wyposażyć w ww. naklejki w terminie do 5 Dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia  Usługi.

Sposób przekazywania nagrań z kamer.

Zamawiający umożliwia Wykonawcy wybranie jednego z dwóch poniższych sposobów dostarczania nagrań:

  - Online do Systemu Monitoringu Wykonawcy,

  - Offline do Systemu Monitoringu Wykonawcy;

Wykonawca dostosuje udostępniony System Monitoringu Wykonawcy w taki sposób, by możliwe było przeglądanie nagrań bezpośrednio z poziomu Systemu Monitoringu Wykonawcy. W przypadku punktu 19.1 lit. b) Wykonawca powinien udostępniać nagrania najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, po dniu realizacji Usługi.

Zamawiający musi mieć możliwość pobrania nagrania z zasobów Wykonawcy, np. z Systemu Monitoringu Wykonawcy.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM MGO W POJEMNIKI

- W zakresie wyposażenia MGO w pojemniki, Wykonawca zobowiązany jest do:

Przeprowadzenia pierwszej inwentaryzacji terenowej MGO umożliwiającej prawidłowe rozpoczęcie świadczenia Usługi w zakresie:

    - podstawienia pojemnika/ów,

    - miejsc ustawienia pojemników i gromadzenia odpadów,

    - niezbędnej liczby pojemników,

    - częstotliwości odbioru odpadów,

    - rodzajów i pojemności pojemników,

    - dostępu do MGO;

przy uwzględnieniu wymagań OPZ oraz innych obowiązków wynikających z Aktów Prawa Miejscowego;

Uwzględnienia informacji przekazanych przez Zamawiającego w zakresie liczby i pojemności pojemników, częstotliwości ich odbioru stanowiących Załącznik 5 do OPZ;

Uwzględnienia tworzenia wspólnych MGO dla kilku nieruchomości (właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników do gromadzenia wybranych frakcji odpadów);

Uzgodnienia z Właścicielem nieruchomości możliwości udostępnienia i/lub dostępu do pojemników w sytuacjach, gdy MGO zlokalizowane jest na zamkniętej części nieruchomości, do której Wykonawca nie ma swobodnego dostępu (np. zamykane wiaty śmietnikowe, MGO w podwórzu kamienic/bloków, strzeżone lub zamknięte osiedla, przedsiębiorstwa, instytucje itp.).

Obowiązki Wykonawcy związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki:

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego wg następujących zasad: (z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Rozdziale VIII).

Tabela 8. Zestawienie dotyczące obowiązku Wykonawcy w zakresie podstawienia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów w zależności od rodzaju nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | FRAKCJA ODPADÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZM | TWS | SZK | PAP | BIO |
| Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej | TAK | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej (w tym nieruchomości powyżej dwóch lokali mieszkalnych) | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| Nieruchomości mieszane (w tym niezamieszkana część nieruchomości mieszanej, gdy złożono dla niej oddzielną deklarację) | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| Nieruchomości niezamieszkane | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Nieruchomości rekreacyjne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |

Wykonawca nie wyposaża nieruchomości w pojemniki półpodziemne i podziemne;

Wykonawca wyposaża wszystkie pojemniki (zarówno te dostarczane przez Wykonawcę, jak i stanowiące własność Właściciela nieruchomości) w  Transponder, naklejkę informacyjną oraz naklejkę identyfikacyjną;

W przypadku gdy pojemniki, w które Właściciel nieruchomości zamieszkanej i mieszanej wyposażył się samodzielnie (np. pojemniki półpodziemne/ podziemne), nie spełniają wymagań Aktów Prawa Miejscowego, a odbiór odpadów z nich jest niemożliwy, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemników zgodnie z pkt. 2.1. o czym informuje Właściciela nieruchomości i Zamawiającego. Powyższa sytuacja dotyczy tylko pojemników, w które Wykonawca ma obowiązek wyposażyć właściciela danego rodzaju nieruchomości;

Pojemniki będące własnością Właściciela nieruchomości muszą być obsługiwane przez Wykonawcę zgodnie z instrukcją obsługi pozyskaną od Właściciela. Wykonawca może nie pozyskiwać od Właściciela nieruchomości takiej instrukcji, jeżeli posiada wiedzę techniczną niezbędną do obsługi danego pojemnika. Brak przekazania instrukcji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku obsługi takiego pojemnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu brak możliwości dokonywania odbiorów z powodu braku przekazania instrukcji obsługi. W takiej sytuacji na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemników na zasadach określonych w OPZ.

Termin wyposażenia nieruchomości w pojemniki:

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości przed rozpoczęciem świadczenia Usługi na zasadach określonych Rozdziale IV 
pkt. 5.2. za wyjątkiem sytuacji, w których Właściciel nieruchomości posiada swoje pojemniki;

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki przez cały okres trwania Umowy, w terminie do 5 Dni roboczych od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego w przypadku:

- powstania lub zidentyfikowania nowego miejsca odbioru odpadów komunalnych,

- stwierdzenia braku wcześniej podstawionego pojemnika,

- stwierdzenia uszkodzenia pojemnika,

- przekazania informacji o konieczności podstawienia dodatkowego pojemnika lub jego wymiany;

Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojemnika w terminie do 3 Dni roboczych, jeżeli Zgłoszenie jego podstawienia zostało oznaczone priorytetem „wysoki”;

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany pojemnika w terminie nie dłuższym niż 1 Dzień roboczy po przekazaniu informacji od Zamawiającego, gdy uszkodzenie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub dla środowiska, lub uniemożliwia ono gromadzenie i odbieranie odpadów komunalnych;

Podstawienie, naprawa, wymiana pojemnika/ów musi odbywać się za pomocą odczytania Transpondera (Wykonawca umożliwi sprawdzenie podstawionych pojemników za pomocą właściwego raportu opisanego w Tabeli 7);

Przy potwierdzeniu podstawienia, naprawy, wymiany pojemnika/ów Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia odczytu Transpondera przez zatwierdzenie podstawienia za pomocą wybrania ręcznego identyfikatora pojemnika przy użyciu listy dostępnej na urządzeniu służącym do zatwierdzenia czynności. Każda nieudana próba tych czynności powinna zostać udokumentowana poprzez notatkę i materiał zdjęciowy. W szczególnych, uzasadnianych przez Wykonawcę przypadkach ręczny odczyt Transpondera, przypisanie notatki oraz wysłanie danych do Systemu Monitoringu Wykonawcy, będzie uznawane za spełnienie wymogów.

Oznakowanie pojemników Transponderem

Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich pojemników (niezależnie od tego czy stanowią one własność Wykonawcy czy Właściciela nieruchomości) w Transponder, spełniający następujące wymogi:

  - zgodne z normą co najmniej PN-EN14803 lub równoważne,

  - stopnia ochrony IP67 lub IP68,

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji obowiązku wyposażenia pojemników w Transpondery. W przypadku stwierdzenia braku Transpondera, Zamawiający przekaże Wykonawcy dyspozycję  jego uzupełnienia w terminie do 5 Dni roboczych,

  - Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego sparowania Transpondera/ów w pojemniku/ach zgodnie z wymaganymi danymi występującymi w Systemie Monitoringu Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia braku sparowania lub niewłaściwego sparowania Transpondera, Zamawiający przekaże Wykonawcy dyspozycję właściwego sparowania Transpondera w terminie do 5 Dni roboczych.

Instalacja Transpondera musi odbywać się za pomocą odczytania Transpondera (Wykonawca umożliwia sprawdzenia podstawionych pojemników za pomocą właściwego raportu opisanego w Tabeli 7);

W terminie do 30 Dni roboczych od rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ze wszystkich pojemników (również tych, które nie zostały oznakowane zgodnie z pkt. 4.1. Po upływie tego terminu odbiór odpadów Wykonawca będzie realizował wyłącznie z pojemnika/ów wyposażonych w Transponder, chyba że brak Transpondera wynika z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę;

W przypadku sprzeciwu Właściciela nieruchomości na oznakowanie pojemnika/ów zgodnie z ww. wytycznymi, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji o tym fakcie Zamawiającemu za pomocą Zgłoszenia przez SOZ, najpóźniej następnego Dnia roboczego po podjętej próbie. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć w Transponder wszystkie pojemniki, w tym pojemniki podziemne/półpodziemne, w które Właściciel nieruchomości wyposaża się samodzielnie, nie później niż w terminie do 5 Dni roboczych od powzięcia przez Wykonawcę informacji o wyposażeniu Nieruchomości w te pojemniki. W przypadku jakichkolwiek problemów z oznakowaniem pojemników Wykonawca zobowiązany jest do ich rozwiązania poprzez kontakt z Właścicielem nieruchomości na podstawie danych otrzymanych od Zamawiającego. Brak możliwości rozwiązania problemu w zakresie oznakowania pojemnika Wykonawca zgłasza za pomocą Zgłoszenia w SOZ.

Oznakowanie i kolory pojemników:

Pojemniki dostarczane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, spełniać normy wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkie wymogi wynikające z Aktów Prawa Miejscowego;

Dostarczane pojemniki powinny być sprawne technicznie i czyste;

Dostarczane pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być koloru:

- czarnego/grafitowego – odpady zmieszane,

- żółtego – metale i tworzywa sztuczne,

- niebieskiego – papier,

- zielonego – szkło;

Zamawiający dopuszcza, aby pojemniki do gromadzenia odpadów pokryte były kolorem tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników. W przypadku wyposażania nieruchomości w nowe pojemniki ich oznakowanie musi być zgodne z Aktami Prawa Miejscowego;

Pojemniki wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji Usługi muszą posiadać odpowiednie oznakowanie:

- Naklejkę informacyjną - zawierającą oznaczenie frakcji odpadów, której przykładowy wzór stanowi Załącznik 1 do OPZ, w formacie A4 (297 x 210 mm). Zamawiający ostateczny wzór naklejki przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy.

- Naklejkę identyfikacyjną – zawierającą nr pojemnika i oznaczenie nieruchomości zgodnie z pkt 5.8, format naklejki musi zapewniać czytelność zawartych na niej informacji.

Naklejki, o których mowa w pkt 5.5. powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wykonane z foli samoprzylepnej odpornej na wilgoć, z zastosowaniem druku wysokoodpornego na promieniowanie UV, gwarantowanej trwałości, zapewniającej czytelność przez cały okres świadczenia Usługi;

Wykonawca oklei wszystkie pojemniki naklejką informacyjną i identyfikacyjną (niezależnie od tego, czy stanowią one własność Wykonawcy czy Właściciela nieruchomości) w terminie do 50 Dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia Usługi;

Naklejka identyfikacyjna  musi zawierać.

- numer pojemnika, który nadaje Wykonawca,

- adres MGO, w którym ustawiono pojemnik,

- Nr nieruchomości (opcjonalnie).

W przypadku, stwierdzenia braku oznaczenia pojemnika naklejką informacyjną lub identyfikacyjną lub ich uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany w terminie  do 10 Dni roboczych od daty stwierdzenia ich uszkodzenia lub braku, przez Wykonawcę, bądź od daty Zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

Inwentaryzacja pojemników.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania inwentaryzacji pojemników w terminie do 15 Dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego wezwania do przedłożenia takiej inwentaryzacji. Inwentaryzacja musi być przekazana przez Wykonawcę w formacie .xls/.xslx, zgodnie ze wzorem wskazanym w Załączniku 5 do OPZ;

Wykonawca w trakcie trwania Umowy na bieżąco aktualizuje dane dotyczące wyposażenia MGO/nieruchomości w pojemniki w Systemie Monitoringu Wykonawcy;

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o Nieruchomościach, na których powstają odpady komunalne, a które nie znajdują się w informacjach/danych przekazywanych przez Zamawiającego. Zbiorczy wykaz tych nieruchomości Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zgodnie z Rozdziałem XV pkt. 2.;

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zmiany danych dotyczycących MGO, tj. zmiany liczby i pojemności pojemników, powstania nowego MGO lub zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych wprowadzić aktualizację danych do Systemu Monitoringu Wykonawcy niezwłocznie po ich otrzymaniu od Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu przypadającym na odbiór odpadów z MGO, którego dotyczy zmiana.

Usuwanie pojemników na koniec świadczenia Usługi.

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania pojemników zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. Wykonawca przekaże harmonogram Zamawiającemu w terminie do 40 Dni roboczych przed datą zakończenia świadczenia Usługi;

Wykonawca zobowiązany jest do współdziałania z nowym Wykonawcą (który rozpocznie realizację usługi od 1 lipca 2024 roku) w zakresie niezbędnym dla zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi odbioru odpadów komunalnych polegającej na sprawnej wymianie pojemników na terenie Nieruchomości objętych systemem, w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w ppkt. 7.1.;

Zamawiający deklaruje współpracę w zakresie porozumienia pomiędzy wykonawcami w celu przeprowadzenia sprawnej wymiany pojemników, w tym zbierania pojemników przez Wykonawcę.

# MYCIE POJEMNIKÓW

- Wykonawca zapewnia mycie pojemników, w tym pojemników typu kontener lub dzwon zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 9. Pojemniki, jakie Wykonawca zobowiązany jest myć w trakcie realizacji Umowy

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | FRAKCJA ODPADÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZM | TWS | SZK | PAP | BIO |
| Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK |
| Nieruchomości zamieszkane w zabudowie wielorodzinnej (w tym powyżej dwóch lokali mieszkalnych) | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nieruchomości mieszane | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nieruchomości niezamieszkane | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |
| Nieruchomości rekreacyjne | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE |

Mycie pojemników, w tym pojemnika typu kontener lub dzwon rozumiane jest jako mycie z zewnątrz oraz wewnątrz, w taki sposób aby zapewnić czystość pojemnika.

Wykonawca w przypadku mycia pojemników o pojemności od 120l do 1100l zobowiązany jest do dokonywania mycia specjalistycznym pojazdem do mycia pojemników.

Zamawiający dopuszcza mycie pojemników odrębnym pojazdem, np. bramowcem lub hakowcem z zamontowanym urządzeniem będącym wyłącznie myjką do pojemników, jeśli zamontowany system myjący spełni wymagania określone w pkt. 6, a pojazd nie będzie jednocześnie odbierał odpadów.

Zamawiający nie wskazuje sposobu mycia pojemników typu kontener lub dzwon, jednakże ich mycie musi odbywać się zgodnie z pkt 2.

Pojazd myjący pojemniki powinien posiadać system myjący z zamkniętym obiegiem wody oraz podgrzaniem wody do min 60°C, przystosowany do mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych pojemników, z ciśnieniem roboczym min. 120 bar.

Zamawiający wyraża zgodę na mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) poprzez wykorzystanie przystawek myjących zamontowanych na pojazdach odbierających odpady (pojazdy bezpylne), czyli dokonujących w tym samym czasie odbioru odpadów komunalnych. Realizacja Usługi w taki sposób musi zapewnić czystość pojemnika.

Zamawiający wymaga, aby zatwierdzenie umycia każdego pojemnika, w tym pojemników do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie, mytych przy użyciu przystawki myjącej oraz pojemnika typu kontener lub dzwon odbywało się za pomocą odczytania Transpondera umytego pojemnika;

Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość sprawdzenia umytych pojemników za pomocą raportu mycia pojemników opisanego w Tabeli 7.

Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia odczytu Transpondera przez zatwierdzenie umycia za pomocą wybrania ręcznego identyfikatora pojemnika za pomocą listy dostępnej na urządzeniu służącym do zatwierdzenia czynności. Każda nieskuteczna próba umycia pojemnika powinna zostać udokumentowana notatką i materiałem zdjęciowym;

Zamawiający nie wymaga, by Wykonawca na każdym pojeździe służącym do mycia pojemników montował systemy pokładowe, takie jak na pojazdach odbierających odpady. Użycie ręcznego urządzenia z czytnikiem RFID, który umożliwia odczyt RFID, przypisanie notatki oraz wysłanie danych do Systemu Monitoringu Wykonawcy wraz ze współrzędnymi geograficznymi, będzie uznawane za spełnienie wymogów;

Wykonawca w szczególnych przypadkach, na żądanie Zamawiającego dokona mycia wskazanego pojemnika/ów w sytuacji, gdy jego zły stan sanitarny (powodujący zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne) wynikał będzie z braku odbioru odpadów w terminie wskazanym w Harmonogramie. Mycie może odbyć się na zasadach określonych w pkt 7, niezależnie od przeznaczenia pojemnika. Mycie odbędzie się nie później niż w kolejnym terminie odbioru odpadów z tego pojemnika.

Wykonawca dokonuje mycia pojemników zgodnie z Tabelą 9. oraz na poniższych zasadach:

W 2022 roku Wykonawca świadczy Usługę jednokrotnego mycia pojemników przeznaczonych do gromadzenia bioodpadów. Wykonawca w tym roku nie świadczy usługi mycia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło);

W 2023 roku Wykonawca świadczy usługę jednokrotnego mycia pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów zmieszanych, Bioodpadów oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) w okresie od marca do października;

W 2024 roku Wykonawca świadczy usługę jednokrotnego mycia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) do końca maja.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY ZWIĄZANE Z WYPOSAŻENIEM NIERUCHOMOŚCI W WORKI ORAZ ODBIOREM WORKÓW

- Wykonawca zobowiązany jest do wyposażania nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło), tj.:

Nieruchomości zamieszkane w zabudowie jednorodzinnej, z zastrzeżeniem, że jeżeli z nieruchomości zamieszkanej w zabudowie jednorodzinnej gromadzenie odpadów zbieranych selektywnie, odbywa się w systemie pojemnikowym zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego, Wykonawca nie wyposaża tej nieruchomości w worki;

Nieruchomości niezamieszkane – zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego;

Nieruchomości rekreacyjne – zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego;

Wykonawca dostarcza dla nieruchomości zamieszkanej w zabudowie wielorodzinnej (w tym nieruchomości powyżej dwóch lokali mieszkalnych) worki w przypadku przekazania przez Zamawiającego w SOZ dyspozycji zmiany sposobu gromadzenia odpadów z pojemnikowego na workowy na wskazanej nieruchomości. W takiej sytuacji Wykonawca nie wyposaża nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie.

Worki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania Aktów Prawa Miejscowego oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Wymagania dot. worków do gromadzenia odpadów:

Muszą umożliwiać identyfikację zebranego rodzaju odpadu;

Powinny uwzględniać poniższe wytyczne:

- worki do gromadzenia papieru – kolor niebieski - pojemność worków 120 l 
– grubość min. 40 mikronów,

- worki do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych – kolor żółty – pojemność  worków 120 l – grubość min. 30 mikronów,

- worki do gromadzenia szkła – kolor zielony – pojemność worków 120 l 
– grubość worków min. 70 mikronów.

Powinny być odporne na rozerwanie, posiadać wytrzymałość min. 30 kg;

Powinny posiadać taką samą średnicę;

Powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE, z zastrzeżeniem, że tworzywa sztuczne i barwniki użyte do wykonania worków nie mogą zawierać pierwiastków szkodliwych dla środowiska;

Powinny posiadać w górnym kołnierzu taśmę ściągającą umożliwiającą związanie worka;

Powinny posiadać nadruk w kolorze czarnym z informacją o przeznaczeniu worka, zgodnie z przykładowym wzorem określonym w Załączniku 1 do OPZ. Zamawiający ostateczny wzór nadruku przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy.

Dystrybucja startowych pakietów worków.

Wykonawca w terminie do 5 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi dostarczy wszystkim Właścicielom nieruchomości, zgodnie z pkt. 1. tzw. Startowy pakiet worków zawierający worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło);

Startowy pakiet worków dla Nieruchomości wskazanych w pkt 1.1, 1.3 i 1.4. zawiera:

- 3 worki do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,

- 3 worki do gromadzenia papieru,

- 2 worki do gromadzenia szkła.

Startowy pakiet worków dla Nieruchomości niezamieszkanej i nieruchomości mieszanej w części niezamieszkanej zawiera liczbę worków dla poszczególnych frakcji wynikającą z informacji/danych przekazywanych przez Zamawiającego;

Wykonawca dostarcza Startowy pakiet worków Właścicielom nieruchomość, które powstały  w trakcie trwania Umowy, objętych systemem workowym na zasadach określonych w pkt. 4.1 - 4.3.;

Wykonawca dystrybuuje startowe pakiety worków drogą pocztową lub poprzez kolportaż bezpośrednio na nieruchomość lub do jej Właściciela/zarządcy.

Dystrybucja worków w trakcie trwania Umowy.

Wykonawca w trakcie trwania Umowy zobowiązany jest zabezpieczać Nieruchomości wskazane w pkt. 1.1., 1.3. i 1.4. w worki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w systemie wymiennym (worek za worek). Po każdym odbiorze Wykonawca pozostawia taką samą liczbę worków przeznaczoną do gromadzenia danej frakcji, jaka została odebrana;

Wykonawca w trakcie trwania Umowy zobowiązany jest zabezpieczać Nieruchomości wskazane w pkt. 1.2. w worki do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w systemie wymiennym (worek za worek) zgodnym z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgodny na odbieranie z terenu Nieruchomości niezamieszkanych objętych workowym systemem odbioru odpadów większej liczby worków niż wynika z informacji/danych przekazanych przez Zamawiającego;

W przypadku, gdy Właściciel nieruchomości wystawił odpady w workach poprzedniego Wykonawcy lub workach przezroczystych (umożliwiających weryfikację zawartych w nim odpadów), wówczas Wykonawca odbiera odpady zdeponowane w tych workach i przy pozostawianiu worków uwzględnia liczbę tych worków;

W przypadku wystawienia przez Właściciela nieruchomości jednorodzinnej, obok niebieskich worków na papier, odpadów w postaci kartonów niemieszczących się w workach (np. kartony po sprzęcie rtv/agd meblach – jednoznacznie wskazujących na przygotowane do odbioru), a system odbioru odpadów przez Wykonawcę umożliwia odebranie wystawianych w ten sposób odpadów, wówczas Wykonawca odbiera te odpady;

Wykonawca pozostawia worki w systemie wymiennym w taki sposób, aby nie dochodziło do ich przemieszczania się, kradzieży, czy porwania przez wiatr;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Zamawiającego po 100 sztuk worków przeznaczonych do gromadzenia każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie, dla każdego z obsługiwanych Sektorów do dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi;

Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy dostarczenia  dodatkowej liczby worków przeznaczonych do gromadzenia każdej frakcji odpadów zbieranych selektywnie, dla każdego z obsługiwanych Sektorów, w liczbie nie większej niż 100 sztuk raz na kwartał. Wykonawca dostarczy worki w terminie do 10 Dni roboczych od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego.

# OGÓLNE ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych od Właścicieli Nieruchomości objętych przedmiotem Zamówienia zgodnie z poniższymi zasadami:

Wykonawca zobowiązany jest realizować Usługę odbioru odpadów komunalnych niezależnie od szczególnych uwarunkowań związanych z obsługiwaną Nieruchomością, w tym również w sytuacji utrudnionego lub ograniczonego dojazdu, czy też dostępu do Nieruchomości i zlokalizowanych na niej pojemników, itp.;

Wykonawca realizuje obowiązek odbierania odpadów komunalnych:

- zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego, we wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty w godz. od 6:00 do 16:00, z zastrzeżeniem lit. b),

- Zamawiający wymaga, aby na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto (Sektor VII), o którym mowa w uchwale Nr LXII/1151/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie utworzenia „Parku Kulturowego Stare Miasto” w Poznaniu odbiór odpadów odbywał się od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 oraz w soboty od 6:00 do 12:00, z wyłączeniem odbiorów realizowanych w ramach CZERWONEGO ALERTU, o którym mowa w pkt. 17.,

- w przypadku Nieruchomości niezamieszkanych dni odbioru odpadów muszą być dostosowane do dni prowadzenia działalności. W uzasadnionych przypadkach (na prośbę Właściciela nieruchomości lub Wykonawcy) dopuszcza się odbiór odpadów komunalnych przed godz. 6:00, jednakże tego typu sytuacje wymagają uprzedniego powiadomienia Zamawiającego oraz uzyskania jego zgody,

- niezależnie od warunków atmosferycznych lub innych przeszkód, w tym utrudnień komunikacyjnych,

- w terminach wynikających z harmonogramu,

- zapewniając przez cały okres trwania Umowy dostateczny zasób techniczny i osobowy, gwarantujący terminowe i jakościowe świadczenie Usługi.

Realizacja odbioru odpadów komunalnych przez Wykonawcę będzie następowała zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego wg następujących zasad:

Tabela 10. Frakcje odpadów odbierane z danego rodzaju nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | FRAKCJA ODPADÓW |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZM | TWS | SZK | PAP | BIO | WYST | CHO |
| Nieruchomości zamieszkane | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nieruchomości niezamieszkane | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| Nieruchomości mieszane w części zamieszkanej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Nieruchomości mieszane w części niezamieszkanej | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |
| Nieruchomości rekreacyjne | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE |

Wykonawca przed dokonaniem odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest do kontroli rodzaju odpadów komunalnych i ich zgodności z przeznaczeniem pojemnika lub  worka, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XII i XIII.

Wykonawcy zakazuje się mieszania odbieranych od Właścicieli nieruchomości Odpadów zmieszanych z odpadami gromadzonymi selektywnie oraz różnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie ze sobą.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w celu osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych przez Miasto Poznań.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Usługi w sposób niepowodujący szkody wobec osób trzecich i środowiska.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Usługi w sposób sprawny, ograniczając do minimum utrudnienia w ruchu drogowym oraz niedogodności dla Właścicieli nieruchomości.

Odbiór odpadów w sytuacjach utrudnionych.

W przypadku, gdy na trasie wykonywania Usługi występują utrudnienia w ruchu drogowym wynikające z remontów, warunków atmosferycznych, objazdów, imprez, itd. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Usługi pomimo tych utrudnień i nie będzie mu przysługiwać wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie wynikające z tego tytułu;

W przypadku wystąpienia sytuacji, wskazanych w pkt. 8.1, kiedy dostęp do pojemników lub MGO jest możliwy dla pracowników Wykonawcy, a nie ma możliwości dojazdu do nieruchomości lub MGO, Wykonawca wówczas zobowiązany jest do odbioru odpadów poprzez ręczne wytoczenie pojemników;

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą robót budowlanych w zakresie umożliwienia dojazdu do nieruchomości podczas prowadzonych prac remontowych lub z Właścicielem nieruchomości w zakresie zorganizowania, zastępczego MGO w przypadku:

- tymczasowej zmiany organizacji ruchu uniemożliwiającej dojazd do nieruchomości/MGO;

- wystąpienia innej sytuacji uniemożliwiającej zorganizowanie MGO na terenie Nieruchomości;

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o podjętych ustaleniach.

Wykonawca zabezpiecza przewożone odpady przed wysypaniem, rozwianiem lub wyciekiem. W przypadku wystąpienia jednego z ww. zdarzeń Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia w trybie natychmiastowym jego skutków.

Wykonawca w celu odbioru odpadów zobowiązany jest do:

Otwierania i zamykania MGO, w tym otwierania/zamykania furt, bram wjazdowych do MGO na terenie Nieruchomości;

Wystawiania i odstawiania pojemników z/do MGO;

Odstawiania pojemników uwzględniając ich dotychczasowe ustawienie (przed odbiorem odpadów);

Odstawiania pojemników w sposób umożliwiający właściwe ich użytkowanie oraz zapewniający widoczność naklejki informacyjnej;

Zamykania pokryw pojemników, w szczególności, gdy nie są one usytuowane w miejscu zadaszonym;

Zabezpieczenia pojemników przed ich niekontrolowanym lub samodzielnym przemieszczaniem np. poprzez blokowanie kół;

Uprzątnięcia odpadów komunalnych, które uległy wysypaniu podczas dokonywania odbioru przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia oraz odbierania z Nieruchomości/MGO lub zlokalizowanych przy MGO wszystkich odpadów komunalnych objętych Umową zgodnie z harmonogramem, w tym:

Umieszczonych w workach lub luzem, obok pojemników;

Odpadów komunalnych, które uległy wysypaniu z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku Nieruchomości zamieszkanych, Nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej oraz Nieruchomości rekreacyjnych do odbierania wszystkich odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z harmonogramem odbioru, w tym także do:

Odbioru wszystkich odpadów komunalnych umieszczonych w workach lub luzem, obok pojemników;

Odpadów komunalnych, które uległy wysypaniu.

Wykonawca zobowiązany jest w przypadku Nieruchomości niezamieszkanych, Nieruchomości mieszanych w części niezamieszkanej do odbierania odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z harmonogramem oraz informacją/danymi przekazanymi przez Zamawiającego. Jeżeli na Nieruchomości występuje przesyp stanowiący następstwo wcześniejszego braku odbioru odpadów, w terminie wskazanym w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru tych odpadów.

W Rozdziale X wskazano minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Wykonawca przy sporządzaniu oferty jest zobowiązany do kalkulacji ceny ofertowej, uwzględniającej częstotliwość odbioru dla poszczególnych Nieruchomości wskazanych w Załączniku 5 do OPZ przy uwzględnieniu typu zabudowy jak również indywidualnych potrzeb tych Nieruchomości. W przypadku, gdy na etapie realizacji Umowy zaistnieją czynniki, które będą wymagały zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów (np. względy sanitarne, zmiana liczby mieszkańców), wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów i zmiany harmonogramu w tym zakresie.

Jeżeli Zamawiający przesłał do Wykonawcy Zgłoszenie dot. deklaracji, którego data obowiązywania wskazuje na fakt, iż nieruchomość nie była przez dłuższy czas ujęta w systemie odbioru odpadów, Zamawiający może zażądać, aby pierwszy odbiór odpadów dotyczył odebrania przesypu lub po konsultacji z Wykonawcą dyspozycja może dotyczyć podstawienia i realizacji pierwszego odbioru z pojemników innej pojemności niż wynikające z przekazanych danych. Sytuacja taka może mieć miejsce tylko po przesłaniu takiego zlecenia przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do zgłaszania CZERWONEGO ALERTU, o którym mowa w pkt 17. Kolejne odbiory z tej Nieruchomości muszą się już odbywać zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego.

Interwencyjny odbiór odpadów.

Wykonawca, w przypadku braku realizacji odbioru odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu zobowiązany jest do wykonania odbioru odpadów niezwłocznie, jednak nie później niż do 2 Dni roboczych od daty wynikającej z harmonogramu tj. w Terminie interwencyjnym. Data przekazania Zgłoszenia i termin realizacji wskazany w tym Zgłoszeniu przez Zamawiającego w SOZ nie wpływa na datę wykonania odbioru odpadów w Terminu interwencyjnego, o którym mowa powyżej.

Tryb postępowania w przypadkach szczególnych tzw. CZERWONY ALERT.

Wykonawca uruchomi telefon i e-mail interwencyjny tzw. CZERWONY ALERT, na specjalne potrzeby Zamawiającego, który czynny będzie od godziny 6.00 do 22.00 w Dni robocze;

Wskazany numer telefonu i e-mail będzie dostępny tylko dla Koordynatorów Umowy ze strony Zamawiającego (lub innych pracowników wskazanych Wykonawcy przez Zamawiającego);

Telefon interwencyjny i e-mail – CZERWONY ALERT, wykorzystywany będzie w sytuacjach, kiedy Wykonawca nie zrealizuje odbioru odpadów w terminie określonym w pkt. 16., po wcześniejszym nadaniu przez Zamawiającego Zgłoszeniu dot. danej sytuacji priorytetu „wysoki”;

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania telefonu lub adresu e- mail do Zgłoszenia CZERWONEGO ALERTU w sytuacji wcześniej niezidentyfikowanej (nieprzekazanej wcześniej do Wykonawcy w Zgłoszeniu lub bez wcześniejszej zmiany priorytetu Zgłoszenia na „wysoki”), a wymagającej interwencji natychmiastowej z uwagi na bezpieczeństwo, zdrowie lub życie ludzi, występujące zagrożenie sanitarne, lub sytuacje mające szczególne znaczenie dla zachowania wizerunku, lub należytej czystości obszaru miasta;

Zamawiający w przypadku przekazania dyspozycji CZERWONEGO ALERTU telefonicznie, zobowiązany jest do wysłania wiadomości e-mail w tym samym dniu na wskazane adresy mailowe Wykonawcy o temacie „CZERWONY ALERT: (adres nieruchomości)” w celu potwierdzenia przekazania interwencji, o których mowa w pkt 17.3. i 17.4. Zgłoszeniom, dla których przekazano CZERWONY ALERT Zamawiający zmienia priorytet na „Czerwony alert” lub dodaje nowe Zgłoszenie z takim priorytetem w sytuacji określonej w pkt 17.4.;

Termin realizacji Zgłoszenia CZERWONY ALERT wynosi 24h od momentu otrzymania wiadomości e-mail zgodnie z pkt. 17.3. – 17.5. Do terminu realizacji zlecenia nie wlicza się niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Odbiór odpadów, a awarie pojazdów.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej awarii pojazdu oraz awarii zainstalowanych na nim urządzeń na wskazany adres e-mail;

Pojazd, który uległ awarii musi zaprzestać świadczenia Usługi do czasu usunięcia jej przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. 18.3.;

W przypadku awarii systemów pokładowych powiązanych z Systemem Monitoringu Wykonawcy oraz systemu monitoringu wizyjnego (kamer) po rozpoczęciu Trasówki, dalsza realizacja usługi przez ten pojazd wymaga Zgłoszenia do Zamawiającego;

Niedopuszczalne jest świadczenie usługi pojazdem niespełniającym wymagań OPZ, nawet jeśli spełnia on obowiązujące wymogi prawne w zakresie odbioru i transportu odpadów, z zastrzeżeniem sytuacji, w których Zamawiający wyrazi zgodę na realizację usługi takim pojazdem, z zastrzeżeniem pkt. 18.3. i 18.5.;

Pojazd, który w zastępstwie za uszkodzony pojazd, zostanie skierowany do pracy przez Wykonawcę, musi spełniać wszystkie wymogi OPZ. W sytuacjach szczególnych Zamawiający może wyrazić zgodę na kontynuowanie świadczenia Usługi pojazdem niespełniającym wymagań OPZ z zastrzeżeniem, że pojazd ten musi spełniać obowiązujące wymogi prawne w zakresie transportu odpadów;

Informowanie Zamawiającego o awarii po upływie 12 godzin od momentu wykrycia awarii (rozumianej jako moment, w którym dany pojazd zaprzestał świadczenia usługi lub zaistniały okoliczności, które zmusiły go do zmiany sposobu jej realizacji) będzie interpretowane jako brak Zgłoszenia.

W przypadku skierowania pojazdu zastępczego do realizacji Usługi, Wykonawca musi niezwłocznie (podczas trwania Trasówki) poinformować Zamawiającego, celem przekazania informacji do Instalacji.

# CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Odpady zmieszane.

Odbiór Odpadów zmieszanych odbywa się w systemie pojemnikowym, zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego oraz postanowieniami OPZ;

Częstotliwość odbioru Odpadów zmieszanych przez Wykonawcę oraz liczba pojemników musi być dostosowana do ilości powstających odpadów komunalnych, tak aby nie dopuszczać do przepełniania pojemników oraz zapewniać właściwy stan sanitarno-porządkowy MGO/Nieruchomości. Odbiór Odpadów zmieszanych odbywa się zgodnie z harmonogramem dla Sektora objętego Umową, przy uwzględnieniu minimalnych częstotliwości odbioru odpadów:

Tabela 11. Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych w podziale na rodzaj  nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU |
| --- | --- |
| Nieruchomość zamieszkana w zabudowie jednorodzinnej | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
| Nieruchomość zamieszkana w zabudowie wielorodzinnej | nie rzadziej niż raz w tygodniu |
| Nieruchomość rekreacyjna | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
| Nieruchomość niezamieszkana | nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego |
| Nieruchomość niezamieszkana: - targowiska, - nieruchomości, gdzie prowadzona jest działalność gastronomiczna | nie rzadziej niż raz na tydzień |

Odpady zmieszane z terenu Nieruchomości niezamieszkanych powinny być odbierane zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zamawiającego;

W przypadku braku możliwości technicznych ustawienia na terenie Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej odpowiedniej liczby pojemników do gromadzenia Odpadów zmieszanych o niezbędnej pojemności, Wykonawca dostosowuje częstotliwość odbierania odpadów z terenu tych nieruchomości, tak aby nie dopuszczać do przepełnień (nie dotyczy Nieruchomości niezamieszkanych oraz Nieruchomości mieszanej, w części niezamieszkanej);

W przypadku, gdy na Nieruchomości niezamieszkanej lub Nieruchomości mieszanej w części niezamieszkanej dochodzi do cyklicznego przepełnienia pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych, Wykonawca przekazuje do Zamawiającego informację w tym zakresie.

Bioodpady (w tym drzewka świąteczne).

Odbiór Bioodpadów odbywa się w systemie pojemnikowych, zgodnie Aktami Prawa Miejscowego oraz postanowieniami OPZ. Bioodpady odbierane w systemie pojemnikowym przekazywane są do Kompostowni zgodnie z pkt 22. lit. a Regulaminu Biokompostowni, określonym w Załączniku nr 6 do OPZ

Wykonawca nie odbiera Bioodpadów w workach znajdujących się obok pojemników;

Odbiór Bioodpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem dla Sektora objętego Umową, przy uwzględnieniu minimalnych częstotliwości tj.:

Tabela 12. Częstotliwość odbioru bioodpadów w podziale na rodzaj  nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU |
| --- | --- |
| Nieruchomość zamieszkana w zabudowie jednorodzinnej | Nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. W okresie od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
| Nieruchomość zamieszkana w zabudowie wielorodzinnej | - Dla Sektorów I, II, III, IV, V, VI, VIII w systemie pojemnikowym nie rzadziej niż raz w tygodniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może dopuścić do przepełnienia pojemników, - Dla Sektora VII w systemie pojemnikowym nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może dopuścić do przepełnienia pojemników, - w systemie pojemnikowym typu kontener dla bioodpadów w postaci trawy, liści oraz rozdrobnionych gałęzi – nie rzadziej niż raz w tygodniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może dopuścić do przepełnienia pojemników |
| Nieruchomość rekreacyjna | Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
| Nieruchomość niezamieszkana | Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |

- 2.4.  Odbiór drzewek świątecznych Wykonawca będzie realizował w okresie od początku stycznia do końca lutego wyłącznie z terenu Nieruchomości zamieszkanych oraz z Nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej wg następujących zasad:

  - organizowany odbiór drzewek świątecznych Wykonawca realizuje dwa razy w roku – jeden raz w miesiącu styczniu oraz jeden raz w miesiącu lutym w 2023 roku i 2024 roku, z zastrzeżeniem, że odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim odbiorem w styczniu i lutym powinien wynosić minimum 3 tygodnie dla danej Nieruchomości;

  - organizowany odbiór drzewek świątecznych Wykonawca realizuje zgodnie z harmonogramem;

  - Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naturalnych drzewek świątecznych w całości bądź w częściach;

  - Wykonawca zobowiązuje się pozostawić teren Nieruchomości w należytym porządku po dokonanym odbiorze.

  - Drzewka świąteczne przekazywane są do Kompostowni zgodnie z pkt 22. lit. b Regulaminu Biokompostowni, określonym w Załączniku nr 6 do OPZ.

Częstotliwość odbioru  Odpadów wystawkowych  i przekazanie ich do zagospodarowania

Odbiór Odpadów wystawkowych odbywa się zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego oraz postanowieniami OPZ;

Odbiór Odpadów wystawkowych odbywa się z Nieruchomości zamieszkanych oraz Nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej zgodnie z harmonogramem dla danego Sektora przy uwzględnieniu następujących częstotliwości:

Tabela 13. Częstotliwość odbioru Odpadów wystawkowych w podziale na rodzaj  nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU |
| --- | --- |
| Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz Nieruchomości zamieszkane zabudowane budynkami wielolokalowymi do 4 lokali | Raz na pół roku Odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim odbiorem powinien wynosić minimum 3 miesiące. Organizowane odbiory przez Wykonawcę rozpoczną się nie wcześniej niż 1 marca każdego roku kalendarzowego |
| Nieruchomości zamieszkane zabudowane budynkami wielolokalowymi powyżej 4 lokali | Raz na cztery tygodnie |

Wykonawca po każdym wykonanym odbiorze, zobowiązuje się pozostawić teren Nieruchomości w należytym porządku. Jeżeli Właściciel nieruchomości poza Odpadami wystawkowymi pozostawił również odpady nieobjęte przedmiotem Umowy, wówczas Wykonawca nie odbiera odpadów nieobjętych przedmiotem Umowy  i sporządza notatkę zgodnie z Tabelą 5.

Odpady wystawkowe przekazywane są do ZZO zgodnie z pkt. 4 Regulaminu Przyjęcia Odpadów Wystawkowych, określonym w Załączniku nr 6 do OPZ.

Częstotliwość odbioru, odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło).

Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) odbywa się w systemie pojemnikowym lub workowym, zgodnie z Aktami Prawa Miejscowego oraz postanowieniami OPZ;

Odbiór tych odpadów Wykonawca realizuje zgodnie z harmonogramem dla danego Sektora, przy uwzględnieniu następujących częstotliwości tj.:

Tabela 14 Częstotliwość odbioru odpadów zbieranych selektywnie w podziale na rodzaj  nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI | FRAKCJA | SPOSÓB ODBIORU ODPADÓW | CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieruchomość zamieszkana jednorodzinna | PAP, TWS | Worek (Pojemnik - tylko w przypadku zakupu na własny koszt pojemników przez Właściciela nieruchomości) | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
|  | SZK |  | nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie |
| Nieruchomość zamieszkana wielorodzinna | PAP, TWS | Pojemnik | nie rzadziej niż raz w tygodniu |
|  | SZK |  | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
| Nieruchomość niezamieszkana | PAP, TWS | Pojemnik lub worek – zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zmawiającego | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
|  | SZK |  | nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie |
| Nieruchomość rekreacyjna | PAP, TWS | Pojemnik lub worek – zgodnie z informacjami/danymi przekazanymi przez Zmawiającego | nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie |
|  | SZK |  | nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie |

# ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Wykonawca zobowiązany jest do transportu i przekazania odebranych od Właścicieli nieruchomości:

Odpadów zmieszanych – do ITPOK;

Bioodpadów i drzewek świątecznych – do Kompostowni;

Odpadów wystawkowych – do ZZO.

Procedury Instalacji, które zostały wymienione powyżej, określa Załącznik  6 do OPZ.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od Właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) bezpośrednio lub za pośrednictwem innego podmiotu zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.

Po wykonaniu Usługi odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) Wykonawca zapewni ich zagospodarowanie w ramach wynagrodzenia. Ewentualny przychód uzyskany przez Wykonawcę (np. z tytułu sprzedaży odpadów komunalnych zbieranych selektywnie) należy się Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych Odpadów zmieszanych, Bioodpadów, Odpadów wystawkowych do instalacji wskazanych przez Zamawiającego z uwzględnieniem godzin ich otwarcia oraz procedur w nich obowiązujących. Zagospodarowanie ww. odpadów komunalnych zapewnia Zamawiający na podstawie odrębnych umów z Instalacjami.

Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Instalacjami wskazanymi w pkt. 1 w zakresie przekazywania odpadów do zagospodarowania, w tym przestrzegania Procedur określonych w Załączniku nr 6 do OPZ.

Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji Usługi może wystąpić konieczność przekazania Bioodpadów w ilości nie większej niż 25% masy Bioodpadów określonych w Tabeli 3 do innej Instalacji niż wskazana przez Zamawiającego, oddalonej do 50 km od granic Miasta Poznania.

W szczególnych sytuacjach (m.in. awaria Instalacji wskazanej przez Zamawiającego), Zamawiający wskaże inne miejsce oddalone do 100 km od granic Poznania, zgodnie z zasadą bliskości, do której Wykonawca będzie zobowiązany w ramach wynagrodzenia dostarczyć Odpady  zmieszane w ilości nie większej niż 2% masy tych odpadów określonych w Tabeli 3. (koszt zagospodarowania pokrywa Zamawiający, natomiast koszt transportu do wskazanej instalacji pokrywa Wykonawca).

W szczególnych sytuacjach (m.in. awaria Instalacji wskazanej przez Zamawiającego), Zamawiający wskaże inne miejsce na terenie Poznania, do której Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Odpady Wystawkowe.

# PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEWŁAŚCIWEGO SPOSOBU GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Procedura stosowana jest przez Wykonawcę, gdy:

W strumieniu Odpadów zmieszanych znalazły się Odpady wystawkowe, odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i  odpady poremontowe, rozbiórkowe, odpady medyczne oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych;

W strumieniu odpadów zbieranych selektywnie znalazły się Odpady wystawkowe, odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i odpady poremontowe, rozbiórkowe, odpady medyczne oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych;

W strumieniu Bioodpadów znalazły się Odpady wystawkowe, odpady poprodukcyjne, części samochodowe, gruz i odpady poremontowe, rozbiórkowe, odpady medyczne oraz inne odpady niestanowiące odpadów komunalnych.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych przypadków Wykonawca:

Nie odbiera odpadów danej frakcji do czasu stwierdzenia dosegregowania odpadów podczas kolejnego terminu zgodnego z harmonogramem;

Nakleja naklejkę w kolorze pomarańczowym na pojemnik i uzupełnia na niej datę i godzinę stwierdzenia naruszenia;

Wprowadza w Systemie Monitoringu Wykonawcy notatkę „Pomarańczowa Kartka”, zgodnie z Tabelą 5.

Do notatki dołącza co najmniej 3 zdjęcia i/lub film posiadające znaczniki czasowe oraz geotagowanie/geolokalizację, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

    - na przynajmniej jednym zdjęciu widać zawartość pojemnika lub worka;

    - na przynajmniej jednym zdjęciu widać pojemnik lub worek na tle Nieruchomości/MGO, w taki sposób, aby była możliwa jego szybka lokalizacja;

    - na przynajmniej jednym zdjęciu jest widoczna naklejona na pojemnik lub worek naklejka;

    - w formie filmu Wykonawca dokumentuje elementy wskazane w lit. 
a)-c).

W przypadku otrzymania informacji od Właściciela nieruchomości o dosegregowaniu odpadów, Zamawiający przekazuje odpowiednie zgłoszenie do Wykonawcy w SOZ.

Podczas odbioru tej frakcji odpadów w kolejnym terminie zgodnie z harmonogramem Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy odpady w pojemniku/worku  zostały dosegregowane:

Jeżeli tak, zdziera naklejkę z pojemnika i odbiera odpady z  pojemnika lub worka;

Jeżeli nie,  nie odbiera opadów z pojemnika/worka i informuje o tym zdarzeniu Zamawiającego, zgodnie z pkt. 2.

Wzór przykładowej naklejki pomarańczowej, o której mowa w niniejszym Rozdziale zawiera Załącznik 1 do OPZ. Zamawiający ostateczny wzór naklejki przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy.

# PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Procedura stosowana jest przez Wykonawcę, gdy:

W żółtym pojemniku/worku na metale i tworzywa sztuczne znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady, papier, szkło;

W zielonym pojemniku/worku na szkło znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady,  metale i tworzywa sztuczne, papier;

W niebieskim pojemniku/worku na papier znalazły się Odpady zmieszane, Bioodpady, metale i tworzywa sztuczne, szkło;

W brązowym pojemniku na Bioodpady znalazły się odpady zmieszane, papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych przypadków Wykonawca:

Nakleja na pojemnik/worek naklejkę w kolorze żółtym, uzupełniając ją o dokładną datę i godzinę, kiedy stwierdzono nieprawidłowość;

Nie odbiera odpadów z tego pojemnika lub worka;

Wprowadza w Systemie Monitoringu Wykonawcy notatkę „Żółta Kartka”, zgodnie z Tabelą 5;

Do notatki dołącza co najmniej 3 zdjęcia i/lub film posiadające znaczniki czasowe oraz geotagowanie/geolokalizację, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

    - Na przynajmniej jednym zdjęciu widać zawartość pojemnika lub worka;

    - Na przynajmniej jednym zdjęciu widać pojemnik lub worek na tle Nieruchomości/MGO, w taki sposób, aby była możliwa jego szybka lokalizacja;

    - Na przynajmniej jednym zdjęciu jest widoczna naklejona  naklejka na pojemnik lub worek;

    - W formie filmu Wykonawca dokumentuje elementy wskazane w lit. 
a) – c).

W przypadku otrzymania informacji od Właściciela nieruchomości o dosegregowaniu odpadów, Zamawiający przekazuje odpowiednie zgłoszenie do Wykonawcy w SOZ. Wykonawca  realizując kolejny odbiór odpadów danej frakcji sprawdza pojemnik lub worek oznaczony żółtą nakleją, jeżeli:

Odpady zostały dosegregowane:

    - Zdziera naklejkę z pojemnika,

    - Odbiera pojemnik lub worek;

Odpady nie zostały dosegregowane:

    - Nie odbiera ich,

    - Na żółtą naklejkę nakleja czerwoną uzupełniając ją o  datę i godzinę wykonania czynności,

    - Wprowadza w Systemie Monitoringu Wykonawcy notatkę „Czerwona Kartka” (typy notatek określa Tabela 5)  określającą konieczność odbioru odpadów jako Odpady zmieszane. Do notatki dołącza zdjęcia lub film, zgodnie 
z pkt. 2.4.,

    - Wykonawca zobowiązany jest dopisać pojemnik/worek dla którego dodano notatkę „Kartka Czerwona” do najbliższej  Trasówki odbioru Odpadów zmieszanych,

    - Przypadek odebrania odpadów jako zmieszanych Wykonawca potwierdza notatką „Odebrano jako Zmieszane” Po odebraniu odpadów jako zmieszane Wykonawca zdziera czerwoną naklejkę z pojemnika.

Wzór przykładowej naklejki żółtej i czerwonej, o której mowa w niniejszym Rozdziale zawiera Załącznik 1 do OPZ. Zamawiający ostateczny wzór naklejki przekaże w terminie do 5 Dni roboczych po podpisaniu Umowy.

# HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

- Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania harmonogramów odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich Nieruchomości położonych na terenie danego Sektora.

Wykonawca sporządza harmonogram, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 7 do OPZ, uwzględniając:

Harmonogram dla Właściciela nieruchomości – harmonogram zawierający tylko dane o usługach świadczonych na poszczególnych nieruchomościach, dostarczany Właścicielom nieruchomości;

Harmonogram roboczy – harmonogram dostarczany Zamawiającemu;

Harmonogram na stronie Wykonawcy – harmonogram umieszczany przez Wykonawcę na stronie Internetowej Wykonawcy.

Terminy sporządzania harmonogramów:

Wykonawca przygotowuje pierwszy harmonogram roboczy, który obejmuje okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. i przekazuje Zamawiającemu w formie elektronicznej (format .xls/.xlsx), w terminie do 15 Dni roboczych przed dniem rozpoczęcia świadczenia Usługi;

Kolejne harmonogramy robocze powinny obejmować następne lata kalendarzowe, tj. rok 2023, a następnie rok 2024 – przy uwzględnieniu, że Umowa obowiązuje do dnia 30.06.2024 r. Wykonawca przekaże harmonogram roboczy Zamawiającemu w formie elektronicznej (format .xls lub .xlsx) w terminie do 30 Dni roboczych przed pierwszym dniem roku kalendarzowego, którego dotyczy.

Weryfikacja harmonogramu roboczego przez Zamawiającego:

Zamawiający może dokonać weryfikacji każdego przekazanego przez Wykonawcę  harmonogramu roboczego zgodnie z wytycznymi wskazanymi 
w pkt 5.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w harmonogramie roboczym, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, który w terminie do 10 Dni roboczych dokonuje wskazanych poprawek. Poprawki Wykonawca uwzględnia w kolejnych harmonogramach roboczych oraz nanosi na harmonogramy przekazywane Właścicielom nieruchomości.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, wskazane w pkt. 2., powinny być sporządzone, uwzględniając poniższe wytyczne:

Akty Prawa Miejscowego - zasady odbioru wynikające z Regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz Uchwały szczegółowej,  z zastrzeżeniem, że harmonogram dla Nieruchomości niezamieszkanych musi być dostosowany do informacji/danych przekazanych przez Zamawiającego.

Dni i godziny odbioru – odbiór zgodnie z Rozdziałem IX pkt 1. 2 lit. a)-c). Jeżeli częstotliwość odbioru odpadów z danej nieruchomości wynosi dwa razy w tygodniu to odstęp pomiędzy tymi odbiorami musi wynosić minimum dwa dni.

Powtarzalność dni tygodnia – odbiór danej frakcji odpadów komunalnych z Nieruchomości, powinien przypadać na ten sam dzień tygodnia (lub dni tygodnia).

Dni ustawowo wolne od pracy – w przypadku, gdy  ustalony  dzień  tygodnia  lub  miesiąca  dla  odbioru  odpadów komunalnych  przypada na dzień  ustawowo  wolny  od  pracy Wykonawca zapewni odbiór odpadów w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień, bądź w następnym dniu niebędącym dniem ustawowo wolnym od pracy.

Dni i godziny funkcjonowania instalacji, do których przekazywane będą odpady w dniu odbioru w celu ich właściwego zagospodarowania (zwłaszcza w okresach świątecznych).

Przejrzystość harmonogramu – harmonogram powinien być sformułowany w sposób zapewniający jak największą regularność i cykliczność odbioru poszczególnych frakcji odpadów oraz realizacji innych usług.

Treści umieszczone w harmonogramie:

Harmonogramy powinny zawierać jedynie te informacje, które wymaga Zamawiający, niedopuszczalnym jest umieszczanie reklam, czy innych treści nie wskazanych przez Zamawiającego.

Harmonogram powinien zawierać treści, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Tabela 15. Zakres danych w harmonogramach sporządzanych dla poszczególnych typów nieruchomości

| RODZAJ NIERUCHOMOŚCI ODBIÓR ODPADÓW/ MYCIE POJEMNIKÓW | NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKANA, NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA W CZĘŚCI ZAMIESZKANEJ | NIERUCHOMOŚĆ MIESZANA W CZĘŚCI NIEZAMIESZKANEJ | NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKANA, NIERUCHOMOŚĆ REKREACYJNA |
| --- | --- | --- | --- |
| Daty odbioru poszczególnych frakcji odpadów, które należy uwzględnić w harmonogramie | - Odpady zmieszane - papier - metale i tworzywa sztuczne - szkło - Bioodpady - drzewka świąteczne - Odpady wystawkowe | - Odpady zmieszane - papier - metale i tworzywa sztuczne - szkło - Bioodpady | - Odpady zmieszane - papier - metale i tworzywa sztuczne - szkło - Bioodpady |
| Mycie pojemników – wskazanie miesiąca mycia pojemników, z uwzględnieniem, że zaplanowany termin musi odpowiadać terminowi odpadów danej frakcji | Mycie pojemników na: - Odpady zmieszane - papier - metale i tworzywa sztuczne - szkło - Bioodpady | Mycie pojemników na: - Odpady zmieszane - papier - metale i tworzywa sztuczne - szkło - Bioodpady | Brak mycia pojemników, Wykonawca nie uwzględnia mycia w harmonogramie |

Aktualizacja i zmiana harmonogramu:

Wykonawca aktualizuje na bieżąco harmonogram roboczy i przekazuje go w wersji elektronicznej (format .xls lub .xslx) do Zamawiającego na wskazany adres mailowy, 1 i 15 dnia każdego miesiąca lub w pierwszym Dniu roboczym po nich następującym, jeżeli na 1 lub 15 przypadał dzień ustawowo wolny od pracy. W przypadku obsługi przez Wykonawcę więcej niż jednego Sektora, pliki należy przekazać oddzielnie dla każdego obsługiwanego Sektora;

Plik z aktualizacją harmonogramu roboczego, zgodnie z pkt. 7.1. musi zawierać dwa arkusze. Pierwszy z nich powinien zawierać zaktualizowany, pełny harmonogram, a drugi tylko zestawienie zmian wprowadzonych w okresie od poprzedniej aktualizacji;

Zamawiający, po wyrażeniu zgody, dopuszcza zmianę terminu odbioru odpadów komunalnych w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. Zmiana harmonogramu w takiej sytuacji wymaga przesłania zaktualizowanej wersji harmonogramu roboczego do Zamawiającego, dystrybucji harmonogramu dla Właściciela nieruchomości oraz aktualizacji informacji na stronie Internetowej Wykonawcy zgodnie z OPZ;

Tylko w przypadku rozpoczynania realizacji Usługi lub jej wznowienia na danej Nieruchomości Zamawiający wymaga wcześniejszego zamieszczenia harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy bez równoczesnej aktualizacji harmonogramu roboczego. Za rozpoczynanie realizacji Usługi lub jej wznowienie rozumie się tylko sytuacje, w której dla danego Kontrahenta na Nieruchomości nie przypisano jeszcze żadnego harmonogramu;

Zamieszczenie harmonogramu na stronie internetowej Wykonawcy musi nastąpić w terminie do 5 Dni roboczych od dnia przekazania informacji przez Zamawiającego. Aktualizacja harmonogramu roboczego następuje podczas kolejnego terminu aktualizacji zgodnie z pkt. 7.1.;

Uzupełnianie harmonogramu o Nieruchomości, na których rozpoczyna się świadczenie lub wznowienie Usługi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie może powodować zmiany częstotliwości odbioru odpadów na Nieruchomościach już obsługiwanych przez Wykonawcę. Harmonogram dla takiej Nieruchomości obejmuje zawsze pełen miesiąc, w którym rozpoczyna się świadczenie Usługi na danej Nieruchomości;

Wykonawca uwzględnia w aktualizowanym harmonogramie roboczym wszystkie zgłoszenia oraz wszystkie uwagi Zamawiającego dotyczące zmian harmonogramu przekazane do Wykonawcy w terminie do 5 Dni roboczych przed terminami określonymi w pkt. 7.1. Zmiany przekazane po tym terminie Wykonawca uwzględnia w kolejnej aktualizacji;

Wszystkie wprowadzone zmiany w harmonogramach muszą być jednocześnie odzwierciedlane w tym samym czasie zarówno w harmonogramie dostarczanym Właścicielom nieruchomości, harmonogramie roboczym oraz harmonogramie na stronie Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 7.5.

Umieszczenie harmonogramu przez Wykonawcę na stronie internetowej:

Wykonawca umieszcza na własnej stronie internetowej harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla wszystkich typów Nieruchomości wraz z oznaczeniem Sektora objętego Usługą (a dla Nieruchomości, na których funkcjonują różne Nr obiektów – dla każdego z nich);

Harmonogram umieszony na stronie internetowej Wykonawcy musi być czytelny i przejrzysty, umożliwiający łatwe zorientowanie się w dacie i dniu odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych. Harmonogram musi zawierać wszystkie daty w okresie na jaki został sporządzony;

Harmonogram umieszczony na stronie internetowej przez Wykonawcę powinien umożliwiać jego pobranie oraz wygenerowanie pliku .pdf w układzie tożsamym ze wzorem harmonogramu dla Właściciela nieruchomości;

Wykonawca umieszcza Harmonogram na własnej stronie internetowej 5 Dni roboczych przed  pierwszym dniem rozpoczęcia Usługi oraz odpowiednio 5 Dni roboczych przed dniem 01.01.2023 r. oraz przed dniem 01.01.2024 r.

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu odnośnik do harmonogramu umieszczonego na stronie Internetowej Wykonawcy, celem jego publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

Dystrybucja Harmonogramów:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Właścicielom nieruchomości: harmonogramu dla Właściciela nieruchomości wg poniższych zasad, z zastrzeżeniem pkt. 9.2.:

    - dla Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (w tym Nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej lub Nieruchomości mieszanych, dla których występuje wspólne MGO) – 1 egzemplarz w formie papierowej,

    - dla Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (w tym Nieruchomości mieszanych w części zamieszkanej lub Nieruchomości mieszanych dla których występuje wspólne MGO) – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

    - dla Nieruchomości niezamieszkanych (w tym Nieruchomości mieszanych, w części niezamieszkanych, dla których występuje oddzielne MGO) 
– 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

    - dla Nieruchomości rekreacyjnych – 1 egzemplarz w formie elektronicznej,

Wykonawca dostarczy harmonogramy dla Właścicieli nieruchomości wskazanych w ppkt. 9.1. lit. b)–d) na adresy mailowe przekazane przez Zamawiającego. Jeżeli w informacjach/danych przekazanych przez Zamawiającego nie ma adresu mail dla danej Nieruchomości – Wykonawca przekazuje harmonogram na zasadach określonych w pkt. 9.3.;

Wykonawca dostarczy harmonogram w wersji papierowej – drogą pocztową, lub poprzez kolportaż bezpośrednio na Nieruchomość;

Wykonawca dostarcza harmonogram Właścicielom nieruchomości wskazanych w pkt. 9.1. do 5 Dni roboczych przed  pierwszym dniem rozpoczęcia Usługi oraz odpowiednio do 5 Dni roboczych przed dniem 01.01.2023 r. oraz przed dniem 01.01.2024 r.

# RAPORTY MIESIĘCZNE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ USŁUGI (RAPORTY MIESIĘCZNE)

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu Raportów Miesięcznych przygotowanych, zgodnie z Załącznikiem 8 do OPZ.

Raporty Miesięczne powinny zawierać:

Masę odebranych i przekazanych do zagospodarowania Odpadów zmieszanych;

Masę odebranych i przekazanych do zagospodarowania Bioodpadów;

Masę odebranych i przekazanych do zagospodarowania Odpadów wystawkowych;

Masę odebranych i zagospodarowanych odpadów zbieranych selektywnie (papier, metale i  tworzywa sztuczne, szkło);

Wykaz Kart Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK) i/lub Kart Przekazania Odpadów (KPO);

Potwierdzenie wykonania prac dotyczących mycia i dezynfekcji pojazdów;

Informacje dot. niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (potwierdzające odbiór odpadów zbieranych selektywnie jako odpady zmieszane);

Wykaz nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a które nie zostały ujęte w informacjach/danych przekazywanych przez Zamawiającego;

Wykaz Instalacji, do których Wykonawca przekazuje odpady celem ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji;

Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji Usługi wraz ze wskazaniem pojazdów zastępczych i elektromobilnych;

Informacje dot. wyliczenia osiągniętych wskaźników recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów komunalnych, wykazane w Raportach Miesięcznych, muszą być klasyfikowane zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów: 15 01 01 (Opakowania z papieru i tektury), 15 01 02 (Opakowania z tworzyw sztucznych), 15 01 04 (Opakowania z metali), 15 01 05 (Opakowania wielomateriałowe), 15 01 06 (Zmieszane odpady opakowaniowe), 15 01 07 (Opakowania ze szkła), 16 01 03 (Zużyte opony), 20 01 01 (Papier i tektura), 20 01 02 (Szkło), 20 01 08 (Odpady kuchenne ulegające biodegradacji), 20 01 35* (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki), 20 01 36 (Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35), 20 01 39 (Tworzywa sztuczne), 20 01 40 (Metale), 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji), 20 03 01 (Odpady zmieszane), 20 03 07 (Odpady wielkogabarytowe),  17 01 03 (Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia).

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Raporty Miesięczne drogą elektroniczną w formacie .pdf opatrzonym podpisem kwalifikowanym (.pdf). oraz w wersji edytowalnej w formacie .xls lub .xlsx. Raporty należy dostarczać na adres mailowy, wskazany przez Zamawiającego po podpisaniu Umowy.

Wykonawca musi przekazać Raporty Miesięczne do 10 dnia kolejnego miesiąca od zakończenia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczyła realizacja Usługi. W przypadku, gdy 10 jest dniem wolnym od pracy, wówczas Wykonawca przekazuje raport w następującym po nim Dniu roboczym.

Zamawiający, najpóźniej w terminie do 10 Dni roboczych od dnia wpływu do Zamawiającego Raportu Miesięcznego, informuje Wykonawcę o akceptacji lub konieczności uzupełnienia/wyjaśnienia Raportu Miesięcznego.

Wykonawca w przypadku otrzymania informacji od Zamawiającego o konieczności  uzupełnienia/wyjaśnienia Raportu Miesięcznego, w terminie do 5 Dni roboczych uzupełnia Raport.

Zmawiający, najpóźniej w terminie do 5 Dni roboczych od dnia wpływu do Zamawiającego poprawionej i uzupełnionej dokumentacji, dokonuje ostatecznej weryfikacji Raportu i informuje Wykonawcę o jego akceptacji w części, w całości lub jej braku.

Brak akceptacji Raportu Miesięcznego lub jego części zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu dokumentacji uzupełniającej zgodnie z pkt 7.

Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport Miesięczny, stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę dot. realizacji Usługi w danym miesiącu rozliczeniowym. Jeżeli,  pomimo wyjaśnień Wykonawcy nadal istnieje spór odnośnie Raportu Miesięcznego, zostanie on rozstrzygnięty na zasadach określonych w Umowie, a Zamawiający – do czasu rozstrzygnięcia sporu – będzie zobowiązany do zapłaty części bezspornej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do stosownego skorygowania faktury VAT.

Zobowiązania Wykonawców w zakresie gromadzenia dokumentacji dot. przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega, aby dokumenty wystawiane przez Wykonawcę i Instalacje, do których Wykonawca przekazuje odpady, dotyczyły wyłącznie strumienia odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia;

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia innych dokumentów (np. raporty z ważeń, kwity wagowe itp.) wystawionych przez Instalacje, do których zostały przekazane odpady komunalne (np. w układzie miesięcznym). Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli ww. dokumentów przez cały okres obowiązywania Umowy. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w zakresie przekazania ww. danych w wybranym formacie przez Zamawiającego w terminie do 10 Dni roboczych od daty wezwania. Wykonawca powinien zapewnić także archiwizowanie wskazanych danych przez okres 5 lat od daty zakończenia Umowy, a w przypadku spraw spornych do czasu rozwiązania sporów.

# RAPORT PRZYPADKÓW NIENALEŻYTEGO ŚWIADCZENIA USŁUGI

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy Raportu przypadków nienależytego świadczenia Usługi (dalej Raport nieprawidłowości).

Raport nieprawidłowości będzie zawierał wykaz nieprawidłowości wynikających z przypadków nienależytego świadczenia Usługi oraz braku realizacji obowiązków wynikających z OPZ oraz Umowy, wraz z określeniem wysokości kar.

Raport nieprawidłowości przygotowany będzie na podstawie weryfikacji danych pochodzących z:

Systemu Obsługi Zgłoszeń,

Systemu Monitoringu Wykonawcy,

Monitoringu wizyjnego,

Czynności kontrolnych prowadzonych przez pracowników Zamawiającego lub przez Straż Miejską,

Korespondencji wpływającej do Zamawiającego,

Raportów miesięcznych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy Raport nieprawidłowości w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowana była Usługa. W przypadku, gdy 20 jest dniem wolnym od pracy, wówczas Zamawiający przekazuje Raport nieprawidłowości w następującym po nim Dniu roboczym. Zamawiający ma możliwość ujęcia w Raporcie nieprawidłowości przypadków nieprawidłowości, które miały miejsce w miesiącach wcześniejszych niż miesiąc, za który został on sporządzony.

Wykonawca najpóźniej w terminie do 15 Dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego Raportu nieprawidłowości, o którym mowa w pkt. 2 przekazuje weryfikację wskazanych w nim nieprawidłowości poprzez akceptację lub brak akceptacji danego rekordu. W razie braku akceptacji danego przypadku, Wykonawca przedkłada do Raportu nieprawidłowości dowody potwierdzające brak zasadności naliczonej kary. Zamawiający dokonuje analiz przedstawionych przez Wykonawcę wyjaśnień i dowodów w terminie do 10 Dni roboczych. Następnie Zamawiający informuje Wykonawcę o ostatecznej, naliczonej wysokości kar umownych.

W okresie weryfikacji Raportu nieprawidłowości, o którym mowa w pkt. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość kontaktu wyznaczonych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy w celu wyjaśnienia ewentualnych nieścisłości.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę weryfikacji Raportu nieprawidłowości w terminie określonym w pkt. 5, Zamawiający zastrzega sobie prawo uznania przypadków wskazanych w Raporcie nieprawidłowości za zaakceptowane.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór Raportu nieprawidłowości w formacie .xls oraz .xlsx najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

# SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z ZAMAWIAJĄCYM – SYSTEM OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ (SOZ)

- System Obsługi Zgłoszeń (SOZ) to system informatyczny, który stanowi narzędzie komunikacji pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą w zakresie bieżącej realizacji Usługi.

- Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy dostępu do SOZ oraz przeprowadzenia szkolenia w zakresie jego obsługi.

- Zamawiający w SOZ będzie przekazywał Wykonawcy informacje dotyczące:

  - Informacji/danych stanowiących podstawę do realizacji Usługi jaką Wykonawca ma świadczyć na danej Nieruchomości, w tym informacji obejmujących dane ze składanych deklaracji lub wydanych decyzji, zwanych dalej Zgłoszeniem dot. deklaracji;

  - Nienależytego świadczenia Usług przez Wykonawcę, np. braku odbioru odpadów, braku podstawienia pojemnika, braku wymiany pojemnika, braku dostarczenia harmonogramów, odbioru odpadów niezgodnie z harmonogramem, itp., w  tym również Zgłoszenia zbiorcze, o których mowa w pkt. 6.;

  - Bieżącej realizacji Umowy tj. Zgłoszeń dot. oznakowania pojemników będących własnością Właścicieli nieruchomości, Zgłoszeń wspólnych MGO dla kilku Nieruchomości, Zgłoszeń wspólnego pojemnika itp.;

  - Skarg/pism dot. działalności Wykonawcy lub innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego pisemnie, jako załączniki do przekazanego zgłoszenia w postaci plików typu np. .jpg, .pdf, .docx (lub innych podobnych);

  - Sposobu realizacji Usługi dla Nieruchomości, jeżeli Zgłoszenie dot. deklaracji nie zostało jeszcze przekazane lub zawiera niepełne dane.

- Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zadań w SOZ  polegają na:

  - Przekazaniu Zamawiającemu w terminie do 30 Dni roboczych przed okresem rozpoczęcia świadczenia Usługi danych pracowników Wykonawcy, którzy będą obsługiwali SOZ wskazując imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu przypisane do konkretnego pracownika, oraz nazwę i NIP Wykonawcy, w imieniu którego będą oni odpowiadać na zgłoszenia. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże także inne dane niezbędne do uzyskania dostępu do SOZ.

  - Korzystaniu z SOZ zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozdziału XVIII OPZ.

  - Realizowaniu przekazanych Zgłoszeń oraz udzielaniu precyzyjnych informacji o sposobie ich realizacji.

  - Przekazywaniu przez cały okres trwania Umowy odpowiedzi na Zgłoszenia w SOZ.

  - Każdorazowym przekazywaniu w terminie do 2 Dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia odpowiedzi na wszystkie Zgłoszenia przekazywane przez Zamawiającego w SOZ. Wyjątek od tej reguły stanowią:

a)   Zgłoszenia wskazane w pkt. 5.2,

b) Zgłoszenia, którym nadano priorytet „wysoki”, na które Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie do 1 Dnia roboczego.

  - Każdorazowym wskazywaniu daty realizacji Zgłoszenia z podziałem na poszczególne jego części składowe (np. wszystkie frakcje), jeżeli wskazuje na to treść Zgłoszenia lub schemat odpowiedzi na to Zgłoszenie.

  - Uzgodnieniu z Zamawiającym alternatywnego sposobu przekazywania Zgłoszeń w przypadku długotrwałej awarii SOZ lub problemów z ich przesyłaniem.

  - Przekazywaniu odpowiedzi w sposób rzetelny, odzwierciedlający faktycznie zaistniałą sytuację i precyzyjnie wskazujący rodzaj wykonanych czynności lub jednoznacznie opisujący powód ich niewykonania.

  - Uwzględnianiu w realizacji usługi odbioru odpadów danych przekazywanych w Zgłoszeniach.

  - Konieczności kontaktu z Właścicielem nieruchomości, zgodnie z danymi kontaktowymi przekazanymi przez Zamawiającego, w przypadku braku pewności co do świadczenia usługi na danej Nieruchomości.

  - Bieżącym, rzetelnym informowaniu Zamawiającego o ewentualnych zmianach związanych z realizacją danego Zgłoszenia.

  - Umożliwieniu Zamawiającemu stałego kontaktu telefonicznego w celu ewentualnego doprecyzowania niejasności.

- Informacje/dane stanowiące podstawę do realizacji Usługi.

  - Zgłoszenia dot. deklaracji będą zawierały m.in:

- Nr Kontrahenta;

- Nr Obiektu;

- Adres Nieruchomości, na której powstają odpady komunalne,

- Datę obowiązywania deklaracji lub decyzji;

- Inne dane wynikające z deklaracji lub decyzji (np. liczba osób, liczba pojemników, dane dot. Nieruchomości rekreacyjnych, liczba domków letniskowych itp.);

- Imię i nazwisko/nazwa Kontrahenta;

- Dane kontaktowe (nieobligatoryjnie) np. adres email, nr telefonu, jeżeli zostaną podane w deklaracji.

  - Przekazanie Wykonawcy Zgłoszenia dot. deklaracji rozpoczyna bieg terminu do 5 Dni roboczych, w którym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z rozpoczęciem lub zmianą świadczenia Usługi na danej nieruchomości, w szczególności:

- Pozyskania urządzeń dostępowych (np. kluczy, pilotów do bram), ustalenia możliwości realizacji Usługi na terenie nieruchomości. W przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji Usługi na danej Nieruchomości Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego za pomocą Zgłoszenia wskazując dokładną przyczynę oraz kontaktuje się z Kontrahentem mailowo lub osobiście,

- Podstawienia i oznakowania pojemnika/ów i/lub dostarczenia worków,

- Dostarczenia harmonogramu,

- Rozpoczęcia odbiorów odpadów zgodnie z dostarczonym harmonogramem.

  - Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku możliwości nadania przez Zamawiającego Nr Kontrahenta lub Nr Obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi, wynikającej z zawartej Umowy na podstawie pozostałych danych zawartych w pkt. 5.1. Po otrzymaniu od Zamawiającego uzupełnionych danych dotyczących Nr Kontrahenta lub Nr Obiektu, Wykonawca w terminie do 10 Dni roboczych aktualizuje dane w Systemie Monitoringu Wykonawcy.

  - W przypadku braku możliwości przesyłania danych stanowiących podstawę do realizacji Usługi za pomocą SOZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo przekazywania zestawienia danych w postaci arkusza kalkulacyjnego (format .xls lub .xlsx) drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez Wykonawcę do kontaktu lub w inny sposób ustalony z Zamawiającym.

- Zamawiający zastrzega, że jeżeli brak odbioru odpadów komunalnych dotyczył będzie większego obszaru (np. większej liczby punktów adresowych na ulicy), wówczas Zamawiający może przekazać jedno, tzw. Zgłoszenie zbiorcze. Zgłoszenie zbiorcze to Zgłoszenie przypisane do przykładowego adresu i wirtualnego Kontrahenta, którego nazwę wskaże Zamawiający. W Zgłoszeniu tym zawarta może być treść dyspozycji dotycząca innych Nieruchomości niż przypisanej do Zgłoszenia. W takiej sytuacji Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia osobno kary umownej dla każdej z Nieruchomości wskazanych w treści Zgłoszenia zbiorczego, których Zgłoszenie dotyczy.

- Wymagania dotyczące kontaktu w zakresie bieżącej realizacji usługi poza SOZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz pisemnego poprzez ePUAP z Wykonawcą w zakresie bieżącej realizacji usługi (w tym zgłaszania interwencji) przez wskazanych pracowników Zamawiającego,

  - Wykonawca musi udzielać odpowiedzi na przekazywane przez Zamawiającego pisma/skargi dotyczące bieżącej realizacji usługi poprzez ePUAP w terminie do 5 Dni roboczych od dnia otrzymania takiej korespondencji, chyba że treść pisma/skargi stanowi inaczej,

  - Wykonawca musi udzielać odpowiedzi na korespondencję dotyczącą bieżącej realizacji usługi przekazaną drogą elektroniczną (e-mail) bez zbędnej zwłoki, chyba że treść maila stanowi inaczej,

  - Wykonawca zobowiązany jest wskazać dedykowaną osobę/osoby do kontaktów w zakresie realizowanej usługi na terenie danego Sektora tzw. opiekuna Sektora, wraz z przekazaniem danych kontaktowych: adresu mailowego oraz bezpośredniego nr telefonu,

  - Opiekun Sektora musi mieć niezbędną wiedzę w  zakresie danego Sektora, a także możliwość podjęcia skutecznej reakcji na przedstawiane problemy (np. brak odbioru odpadów, brak podstawienia pojemników, błędy w harmonogramach lub inne nieprawidłowości świadczonej usługi). Skuteczność reakcji w tym zakresie definiowana jest jako przedstawienie, w danym Dniu roboczym, w kontakcie zwrotnym (telefonicznym lub mailowym) planowanego działania naprawczego dla zgłoszonej interwencji wraz z datą jego planowanego wdrożenia. Zamawiający dopuszcza przydzielenie do danego Sektora więcej niż jednego opiekuna.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować obowiązki zgodnie z terminami wynikającymi z OPZ. Terminy prezentowane w SOZ mają charakter pomocniczy i odnoszą się do dat przekazania Zgłoszenia.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany nazw powodów Zgłoszeń oraz nazw priorytetów i innych określeń w SOZ po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o takiej zmianie.

# ZASADY UDZIELANIA ODPOWIEDZI W  SYSTEMIE OBSŁUGI ZGŁOSZEŃ

- Wykonawca zobowiązany jest korzystać z Systemu Obsługi Zgłoszeń w sposób uwzględniający  poniższe instrukcje:

  - Wykonawca w ramach SOZ zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na następujące statusy: „przekazano firmie”, „przekazano firmie (aktualizacja)”;

  - Wykonawca udziela odpowiedzi Zamawiającemu z zastosowaniem statusów dostępnych dla niego w SOZ;

  - Każdorazowo w Zgłoszeniu, które dotyczy Usługi zrealizowanej (na moment otrzymania Zgłoszenia), Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 Dni roboczych: podać dokładną datę jej wykonania w odniesieniu do każdej z części opisanej Usługi (np. frakcji, powodu itp.), nadając odpowiedni status;

  - Każdorazowo w Zgłoszeniu, które dotyczy usługi jeszcze nie zrealizowanej Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2 Dni roboczych:

    - wskazać termin jej planowanej realizacji, nadając odpowiedni status,

    - po wykonaniu usługi, podać datę jej wykonania, nadając odpowiedni status.

  - Wykonawca na każde pytanie Zamawiającego, udziela w SOZ odpowiedzi w terminie do 2 Dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.;

  - Na każdą prośbę Zamawiającego przekazywać w Zgłoszeniu dowód potwierdzający wykonanie usługi w SOZ;

  - Uwzględniać priorytety wskazywane w Zgłoszeniach przez Zamawiającego, a na wszystkie Zgłoszenia oznaczone przez Zamawiającego priorytetem „wysoki” udzielić odpowiedzi w terminie do 1 Dnia roboczego;

  - W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących sposobu realizacji Usługi Wykonawca rozpoczyna realizację Usługi w sposób zgodny z zapisami Aktów Prawa Miejscowego, właściwy dla danego rodzaju i typu Nieruchomości przy częstotliwości jak najbardziej zbliżonej do wynikających z przekazanych danych (lub minimalnej częstotliwości wynikających z Aktów Prawa Miejscowego w przypadku braku ich przekazania). W razie dalszych wątpliwości kieruje pytanie do Zamawiającego;

  - W przypadku otrzymania Zgłoszenia bezpośrednio od Właściciela Nieruchomości,  Wykonawca przekazuje Zgłoszenia do Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail: odpady@um.poznan.pl (lub inny adres wskazany przez Zamawiającego). Jeżeli Zgłoszenie dotyczy wymiany/naprawy/podstawienia pojemnika, braku wcześniej podstawionego pojemnika, braku odbioru odpadów, Wykonawca rozpoczyna jego realizację niezwłocznie w terminach wynikających z OPZ. W innym wypadku wstrzymuje realizację Zgłoszenia do czasu weryfikacji przez Zamawiającego i przekazania tego Zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy przez SOZ.

- Wykonawca każdorazowo odpowiadając na Zgłoszenia Zamawiającego w SOZ zobowiązany jest:

  - W pierwszej kolejności po analizie treści ustalić, który z poniższych statusów powinien mu zostać nadany:

- Zgłoszenie zasadne – gdy usługi pierwotnie nie zrealizowano w terminie (np. odbiór odpadów nastąpił po terminie wskazanym w harmonogramie lub pojemnik został podstawiony po terminie wynikającym z OPZ, lub Zgłoszenie dotyczące innego powodu zostało zrealizowane po terminach realizacji określonych w OPZ);

- Zgłoszenie niezasadne – gdy usługa wskazana w Zgłoszeniu została wykonana prawidłowo i w terminie realizacji (np. w  przypadku Zgłoszeń dotyczących braku odbioru odpadów – gdy odpady zostały odebrane w terminie wynikającym z harmonogramu) lub Usługa nie została zrealizowana w terminie z powodu braku możliwości jej realizacji nieleżących po stronie Wykonawcy;

- Pytanie firmy do gminy – jeżeli pomimo próby ustalenia okoliczności (np. w trakcie kontaktu z Klientem poprzez przekazany przez Zamawiającego nr telefonu, 
e-mail) Wykonawca ma uzasadnione wątpliwości dotyczące sposobu realizacji Zgłoszenia.

  - W przypadku Zgłoszenia zasadnego Wykonawca:

    - W terminie do 2 Dni roboczych potwierdza („przyjmij do realizacji” poprzez nadanie statusu „w toku (firma)”), że Zgłoszenie zostało przyjęte wraz z adnotacją o tym, w jaki sposób planowana jest realizacja zgłoszenia (np. pojemnik zostanie podstawiony, odpady zostaną odebrane, harmonogram zostanie zmieniony, itp.) oraz podaje planowany dzień realizacji usługi (data), z zastrzeżeniem pkt 1.7.;

    - Zmienia status Zgłoszenia na „zgłoszenie zasadne”, wskazując termin wykonania Usługi (data) wraz z krótkim, dokładnym opisem wykonanej czynności [np. Odpady zmieszane odebrano, pojemnik (o pojemności x) na odpady (frakcja) podstawiono, itp.] lub problemu [np. MGO zastawione pojazdem, brak dostępu do MGO (powód)].

  - W przypadku Zgłoszenia niezasadnego Wykonawca:

    - W terminie do 2 Dni roboczych zmienia status Zgłoszenia na „zgłoszenie niezasadne” i wskazuje termin wykonania usługi (data) wraz z krótkim, dokładnym opisem wykonanej czynności [np. odpady zmieszane odebrano, pojemnik (o pojemności x) na odpady (frakcja) podstawiono, itp.] lub problemu [np. MGO zastawione pojazdem, brak dostępu do MGO (powód)], z zastrzeżeniem pkt 1.7.

  - W przypadku pytania firmy do gminy Wykonawca:

    - Przed nadaniem powyższego statusu, w pierwszej kolejności próbuje ustalić we własnym zakresie na podstawie przekazanych danych oraz innych dostępnych środków sposób postępowania (analiza sytuacji w  terenie, kontakt z Klientem), z zastrzeżeniem pkt 1.7.;

    - W przypadku braku możliwości podjęcia/dokonania ustaleń z Klientem Wykonawca  przekazuje do Zamawiającego precyzyjne pytanie („zadaj pytanie”)  w terminie do 2 Dni roboczych, z zastrzeżeniem pkt. 1.7, zmieniając status Zgłoszenia na „pytanie firmy do gminy”. Pomimo zadanego pytania Wykonawca ma obowiązek realizować usługę jeżeli posiadana wiedza pozwala mu ją realizować zgodnie  z pkt. 1.8.

- Nadanie Zgłoszeniom przez Wykonawcę na którymkolwiek etapie statusu o nazwach Zgłoszenie zasadne oraz Zgłoszenie niezasadne nie wpływa na możliwość naliczenia kary umownej.

- W przypadku Zgłoszenia dot. deklaracji Wykonawca:

  - Realizuje Zgłoszenie zgodnie Rozdziałem XVII pkt. 5.2.;

  - Nie udzielenia odpowiedzi na to Zgłoszenie, z zastrzeżeniem pkt. 4.3.;

  - Na osobne pytanie zadane przez Zamawiającego udziela odpowiedzi o terminie wykonania poszczególnych czynności lub zakończenia wykonania wszystkich czynności, do których zobligowany jest Wykonawca w ramach Zgłoszenia dot. deklaracji;

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość automatycznego zamknięcia Zgłoszenia po ustalonym terminie.

# SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO OPZ

      - Załącznik 1 – Wzory naklejek

      - Załącznik 2 – Wykaz pojazdów

      - Załącznik 3 -  Raporty System Monitoringu Wykonawcy

      - Załącznik 4 – Słowniki Referencyjne

      - Załącznik 5 – Wykaz nieruchomości i pojemników

      - Załącznik 6 – Procedury Instalacji

      - Załącznik 7 – Harmonogramy

      - Załącznik 8 – Raport Miesięczny