„Dostawa 2 samochodów osobowych w wersji nieoznakowanej o podwyższonych parametrach przeznaczonych pod adaptację na pojazd RD-VIDEO”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  POJAZDU OSOBOWEGO W WERSJI NIEOZNAKOWANY O PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH PRZEZNACZONEGO POD ADAPTACJĘ NA POJAZD RD VIDEO

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno - techniczne dla pojazdu osobowego nieoznakowanego o podwyższonych parametrach przeznaczonego pod pojazd RD Video. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późń. zm.).

3. Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594).

III. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do realizacji zadań służbowych.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1	Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s,

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.2	Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3   Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4   Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych lub ręcznych.

1.3	Wymagania formalne

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie pojazdów specjalnych 
i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 r., poz. 594).

- Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/683 z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów o oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, (Dz. U Dz. U UE.L.163/1).

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE przykładowego pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

- Oferowany pojazd musi posiadać raport z badań potwierdzający, że sposób montażu sprzętu (dla wersji RD-VIDEO z VIDEORAPID 2A wraz z zestawem sygnalizacji uprzywilejowania) w pojeździe jest zgodny z wytycznymi Regulaminu EKG ONZ nr 21 oraz, że nie koliduje z poduszkami powietrznymi pojazdu i gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Spełnienie warunku musi być potwierdzone badaniem wykonanym przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą (dokument potwierdzający zgodność musi być dostarczony na etapie składania oferty).

- Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

- Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego 
w sposób, co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

- Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 jako szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych np. w formie oficjalnego katalogu (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierającego dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego.
Dokumenty te muszą być  przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego dokonane przez Zamawiającego w trakcie eksploatacji pojazdu nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji producenta samochodu bazowego. Stosowny zapis w tej kwestii musi znaleźć się w książkach gwarancyjnych pojazdu i musi być respektowany przez stację obsługi samochodu, których wykaz został wskazany przez Wykonawcę w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe dodatkowego wyposażenia specjalnego (innego niż w SWZ).

1.4      Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

Rok produkcji pojazdu 2024.

1.4.1    Wymagania techniczne dla nadwozia

- Pojazd o nadwoziu typu sedan, kombi, hatchback lub liftback  homologowanym wg. kategorii M1. i kodzie nadwozia AA, AB, AC lub AF o nadwoziu zamkniętym z dachem o konstrukcji oraz poszyciu wykonanym z metalu, całkowicie przeszklonym.

- Nadwozie zamknięte całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących (w tym miejsce kierowcy) dla 5 osób.

- Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa    przestrzeni bagażowej.

- Wszystkie drzwi przeszklone.

- Rozstaw osi nie mniejszy niż 2.650 mm (według danych z pkt 4 świadectwa zgodności WE).

- Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4.350 mm (według danych z 5 świadectwa zgodności WE).

    - Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (według danych z pkt 24 świadectwa zgodności WE) o zapłonie iskrowym (według danych z pkt 22 świadectwa zgodności WE)  spełniający, co najmniej normę emisji spalin Euro 6 na poziomie obowiązującym na dzień odbioru pojazdu (według danych z pkt 47 świadectwa zgodności WE).

- pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 950 cm3 (według danych z pkt. 25 świadectwa zgodności WE).

- maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 180 kW (według danych z pkt. 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.3	Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, co najmniej w:

a) układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

b) asystenta siły hamowania,

c) rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu.

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

- Regulacja kolumny kierowniczej w płaszczyznach: góra – dół, przód – tył.

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Kolumna kierownicza po lewej stronie pojazdu.

    - Wymagania techniczne dla układu napędowego

- Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 230 km/h (według danych z pkt 29 świadectwa zgodności WE).

- Napędzana przednia i tylna oś pojazdu (napęd 4X4).

- Skrzynia biegów automatyczna.

- Przyśpieszenie od 0 do 100 km/h nie więcej niż 7 s.

- Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

- Układ zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

- Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

- Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.                      W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło zapasowe, bieżnik nie może być kierunkowy.

- Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) z oferty producenta/ importera pojazdów, o rozmiarze identycznym jak opony letnie.

- Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe identyczne 
z kołami (obręcz + opona) opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koło dojazdowe. W przypadku braku koła dopuszcza się zastosowanie w całym pojeździe opon typu Run on Flat.

- Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni co najmniej klasy B zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych parametrów, zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1222/2009. Zamawiający wymaga dostarczenia takich samych opon śniegowych (zimowych) dla wszystkich dostarczonych pojazdów.

- Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane 
w pkt 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE. 
W przypadku gdy prędkość maksymalna pojazdu bazowego wynosi co najmniej 241 km/h Zamawiający dopuszcza wyposażenie pojazdu w opony śniegowe (zimowe) z indeksem prędkości, co najmniej „V” pod warunkiem, że rozmiary i indeksy nośności opon będą zgodne z danymi z pkt 35 świadectwa zgodności WE.

- Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

- Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie  dopuszcza opon bieżnikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

      - Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować 
z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

      - Akumulator o największej pojemności i największym prądzie rozruchowym z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

      - Alternator o najwyższej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8	Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu

- Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc siedzących.

- Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzędu siedzeń.

- Pełno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujące swym działaniem przestrzeń  I-go i II-go rzędu siedzeń.

- Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych 
z możliwością blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

- Szyba tylna podgrzewana.

- Pojazd musi być wyposażony w:

- Reflektory przednie ksenonowe lub bi-ksenonowe lub wykonane w technologii LED,

- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED,

- Przednie światła przeciwmgłowe lub równoważne np. zastosowanie świateł adaptacyjnych o zmiennej dynamice i charakterystyce pracy.

- Gniazdko zapalniczki o napięciu 12V DC.

- Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.

- Centralny zamek sterowany pilotem.

- Zderzaki oraz klamki zewnętrzne drzwi w kolorze nadwozia.

- Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyznach: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokrętła) lub automatycznie.

- Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

- Klimatyzacja co najmniej dwustrefowa sterowana elektronicznie/automatycznie.

- Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz przestrzeni bagażowej.

- Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposażony w kolorowy monitor o przekątnej min. 5 cali, zintegrowany (zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). Radioodbiornik musi być wyposażony, co najmniej w cztery głośników i bezprzewodowy zestaw głośnomówiący telefonii komórkowej działający w systemie Bluetooth.

- Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wyświetlająca obszar za pojazdem na kolorowym monitorze radioodbiornika, o którym mowa w pkt 1.4.8.16.

- Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami foteli kierowcy i pasażera.

- Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

- Przestrzeń bagażowa pojazdu musi być wyposażona w składaną żaluzje                         lub roletę.

- Czujniki parkowania przednie i tylnie, montowane na linii montażowej pojazdów 
z sygnalizacją akustyczną i wizualną.

- Podłokietnik ze schowkiem, umieszczony pomiędzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasażera.

- Aktywny tempomat.

    - Kolorystyka nadwozia i wnętrza pojazdu

      - Wykonawca przedstawi propozycję stonowanego koloru lakieru z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający dokona zatwierdzenia lakieru zaoferowanego przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy. 
W przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca przedstawi inny kolor. Próbnik zaoferowanego koloru dla pojazdu bazowego musi być przedstawiony przez Wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy.

      - Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

    - Wymagania techniczne dla dodatkowego wyposażenia pojazdu.

      - Zestaw pierwszej pomocy (apteczka R0 – wraz ze spisem wyposażenia),

w którego skład wchodzą, co najmniej::

| Lp. | Nazwa/rodzaj sprzętu | Jednostka miary | Liczba | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży | szt. | 2 |  |
| 2 | Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym | szt. | 2 |  |
| 3 | Opatrunek hemostatyczny na gazie | szt. | 2 |  |
| 4 | Opatrunek wentylowy z zastawką | szt. | 2 |  |
| 5 | Rękawiczki nitrylowe | para | 20 |  |
| 6 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK | szt. | 2 |  |
| 7 | Rurki ustno - gardłowe w różnych rozmiarach | kpl. | 1 | 8 szt. |
| 8 | Rurka nosowa - gardłowa (rozmiar:6 i 7) | szt. | 2 |  |
| 9 | Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) | szt. | 1 |  |
| 10 | Chusta trójkątna bawełniana | szt. | 2 |  |
| 11 | Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm | opakowanie | 5 | 15 szt. |
| 12 | Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 | szt. | 4 |  |
| 13 | Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 | szt. | 4 |  |
| 14 | Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m | szt. | 4 |  |
| 15 | Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m | szt. | 4 |  |
| 16 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m | opakowanie | 2 |  |
| 17 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m | opakowanie | 2 |  |
| 18 | Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1m | szt. | 1 |  |
| 19 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m | szt. | 1 |  |
| 20 | Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm | szt. | 2 |  |
| 21 | Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm | szt. | 2 |  |
| 22 | Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml | szt. | 1 |  |
| 23 | Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml | szt. | 1 |  |
| 24 | Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm | szt. | 2 |  |
| 25 | Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości | szt. | 1 |  |
| 26 | Kołnierz ratowniczy dla dzieci z możliwością regulacji wysokości | szt. | 1 |  |
| 27 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm | szt. | 2 |  |
| 28 | Nożyczki ratownicze | szt. | 1 |  |
| 29 | Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów | szt. | 1 |  |

Torba transportowa do apteczki:

- wykonana z CORDURY,

- w kolorze granatowym,

- posiadająca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odblaskowym pasie,

- z oznaczeniem w postaci białego krzyża na zielonym tle,

- posiadająca zamki YKK oraz nylonowe klamry,

- z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu.

      - Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg, posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Dwa urządzenia zintegrowane służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa oraz latarką, zamontowane w zasięgu ręki kierowcy 
i dysponenta.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

a)	podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b)	klucz do kół,

c)	wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe,

d)	klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora.

      - Pojazd musi być wyposażony w osłonę komory silnika zabezpieczającą dolną część silnika i skrzyni biegów przed uszkodzeniami mechanicznymi.Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika.

      - Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwałtownego ruszania i hamowania.

1.5	    Wymagania konstrukcyjne

1.5.1	Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.5.2	Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.5.3	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów  i urządzeń.

1.5.4	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

1.6	Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.6.1	Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a)	tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane   o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

b)	tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie  z kierowcą.

1.7	Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.7.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

1.7.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego  w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

1.7.3	Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

    - Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania  i obsługi pojazdu.

    - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

    - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały  
w widocznych miejscach.

    - Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

    - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

    - Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. 1.4.10.2.

    - Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.4.10.1.

    - Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

- GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

      - Pojazd musi być objęty gwarancją na okres:

- min. 24 miesięcy bez limitu kilometrów lub w przypadku uzależnienia okresu gwarancji od limitu kilometrów, na okres min. 36 miesięcy lub 100 000 km 
w zależności co pierwsze nastąpi – gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

- min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

- min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

      - Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, 
z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, 
w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

      - Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

      - Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywane przez Zamawiającego Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje 
o wystąpieniu wady e-mailem ………………………… .

      - Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

      - Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

      - Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- urządzeń łączności radiowej;

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa;

- innego sprzętu służbowego.

9.	Naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 1 realizowane będą  bezpłatnie 
w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów 
w województwie świętokrzyskim.

10.   Wykonywanie obsług technicznych i napraw samochodów odbywać się może w policyjnych stacjach obsługi oraz w innych serwisach, przy zachowaniu procedury serwisowej oraz przy użyciu części zamiennych o jakości porównywalnej z jakością części oryginalnych w okresie trwania gwarancji bez jej utraty, z wyłączeniem napraw gwarancyjnych. W przypadkach, w których producent pojazdu wymaga, aby przeglądy okresowe wykonywane poza siecią autoryzowanych stacji obsługi (w okresie gwarancji) były ewidencjonowane w elektronicznej książce przeglądów na ogólnym portalu producenta pojazdu, Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do tego portalu bez dodatkowych kosztów.

VI.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1	Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.

    - Kopia świadectwa zgodności WE przykładowego pojazdu bazowego,

    - Dokument z badań potwierdzający, że sposób montażu sprzętu (dla wersji RD-VIDEO z VIDEORAPID 2A wraz z zestawem sygnalizacji uprzywilejowania).

    - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej,