Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest  „Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak 
w Chojnicach”

2.Zakres robót:

Modernizacja boiska piłkarskiego BNN Modrak przy ul. Bałtyckiej 1 w Chojnicach 
obejmuje :

- 	wymianę na istniejącym boisku piłkarskim BNN Modrak 
o  wymiarach  ok. 74 x 111m na nową nawierzchnię sztucznej murawy wypełnionej EPDM (nie dopuszcza się granulatu SBR) wraz z utylizacją zdemontowanej nawierzchni oraz starego wypełnienia,

- 	zabezpieczenie krawężników betonowych odgradzających sztuczną murawę poprzez nałożenie nakładek gumowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z boiska,

-		wymianę bramek stacjonarnych wraz z odciągami i siatkami na bramki tego samego rodzaju posiadającymi odpowiednie certyfikaty i dopuszczone przez PZPN,

-	konserwację istniejącej konstrukcji piłkochwytów i demontaż, zabezpieczenie 
i ponowne zawieszenie siatek ochronnych zamontowanych na istniejących piłkochwytach,

-		wymianę niesprawnych żarników w istniejącym oświetleniu boiska

rewizję i udrożnienie odwodnienia,

-		montaż wiaty wraz ze stojakami rowerowymi.

Całość robót ma być wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

Załącznik Nr 8 do SWZ		- Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 9 do SWZ	- Przedmiar robót  (forma pomocnicza)

Zamawiający złożył w dniu 15.03.2021 r. wniosek do Starostwa Powiatowego w Chojnicach dotyczący zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

3. Wymagania Zamawiającego

3.1. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową oraz  wnieść ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

3.2. Należy zapewnić codzienne dojście i dojazd do przyległych nieruchomości oraz  informować o bieżących zamierzeniach i mogących wystąpić utrudnieniach mieszkańców

i interesantów podmiotów zlokalizowanych przy  ulicy Bałtyckiej.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy przewidzieć objazdy i dojazdy tymczasowe.

Sprawy związane z funkcjonowaniem  BNN Modrak należy uzgadniać z Zarządcą 
tj. Wydziałem Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego 
w Chojnicach oraz Użytkownikiem tj. Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.

3.3. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze

sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami  nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

3.4. Wykonawca urządzi zaplecze budowy we własnym zakresie i poniesie koszty z tym     związane.

3.5. Wykonawca wykona tymczasową organizację ruchu na potrzeby budowy.

3.6. Włączenia i wyłączenia urządzeń, sieci itp. niezbędne do realizacji budowy Wykonawca  uzyska we własnym zakresie i również poniesie koszty z tym związane.

3.7. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje, świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania

w budownictwie.

3.8. Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych na  teren budowy  i przechowywanych  tam materiałów budowlanych.

3.9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
w tym także ruchem pojazdów.

3.10. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, 
a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych jak: badania, sprawdzenia, obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą itp. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Dlatego nie przypisuje się przedmiarowi decydującego znaczenia z punktu widzenia sposobu obliczenia ceny ofertowej. Zapis ten należy odnieść również do art.632  § 1 kc. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia  umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”.

3.11. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

3.12. W przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych do projektu, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać zgodę Projektanta i aprobatę Zamawiającego.

3.13. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 3 lata na  roboty budowlane licząc od dnia pozytywnego odbioru przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy.

3.14. Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje, dokumentacja projektowa powykonawcza) łącznie z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (w 2 egz. zgłoszoną w Starostwie Powiatowym w Chojnicach).

3.15. Zamawiający ustanowi Nadzór Inwestorski, który winien być informowany na bieżąco              o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3.16. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii                          i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorom nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

3.17. Tam, gdzie na rysunkach, w Specyfikacjach Technicznych lub opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane  w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 99 i 16 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych 
i technologicznych Zamawiającego.

3.18. Materiały  rozbiórkowe przeznaczone do utylizacji, należy unieszkodliwić przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić przy odbiorze końcowym kartę przekazania danego odpadu. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca. Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, których zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

- wymiana nawierzchni boiska

- wykonanie chodników z kostki betonowej

- rewizja i udrożnienie istniejącego odwodnienia.

- W trakcie realizacji zamówienia  zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów 
i dokonania ich ocen,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia  spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaje umowy 
o pracę i wymiary etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności zamawiający przewiduje sankcje w postaci zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 wzoru umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanie w punkcie 1) czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.