SPIS ZAWARTOŚCI

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI – 2

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – 3-7

RZUT DACHU – 8

PRZEKROJE PIONOWE – 9

ELEWACJE - 10

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓ  - 11

KOPIE UPRAWNIEŃ WRAZ Z ZAŚWIADCZENIAMI Z IZB ZAWODOWYCH – 12

III. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie oględziny.

1.4.Obowiązujące normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.

Inwestor:	Urząd Gminy w Kleszczewie.

Inwestycja: 	Wzmocnienie i remont dachu nad budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z  
                        lokalem mieszkalnym.

Lokalizacja:	Miejscowość: Markowice 1.

Obręb ewidencyjny 302106_2.0007 Markowice.

Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznański, 
Województwo Wielkopolskie.

Działka o numerze ewidencyjnym: 121/1.

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Budynek którego przebudowa dachu jest przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje się w miejscowości Markowice 1, na działce o numerze ewidencyjnym 121/1.

Parter budynku wykorzystywany jest jako świetlica wiejska. W obiekcie znajduje się także lokal mieszkalny, zlokalizowany na parterze i poddaszu. Pozostała część poddasza jest nieużytkowa.

Działka znajduje się w obrębie typowej zabudowy wiejskiej. Od strony zachodniej przylega do drogi gminnej łączącej miejscowości Krerowo i Węgierskie, zaś od strony południowej do drogi prowadzącej do miejscowości Zielniki.

Od strony wschodniej nieruchomość graniczy z boiskiem oraz polami uprawnymi.

Na działce, oprócz budynku którego przebudowa dachu jest przedmiotem niniejszego opracowania, znajduje się także parterowy budynek gospodarczy oraz plac zabaw dla dzieci i siłownia terenowa.

Budynki funkcjonują w oparciu o przyłącza instalacyjne łączące go z sieciami zlokalizowanymi w obrębie przylegającej drogi (energia elektryczna, gaz, woda). Ścieki sanitarne odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

Działka jest w sposób trwały ogrodzona, zaś jej powierzchnia pokryta jest roślinnością oraz częściowo wysoką.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. Bilans terenu. Obszar oddziaływania obiektu.

Planowane przedsięwzięcie polegające na przebudowie dachu głównego budynku, nie wpłynie w jakikolwiek sposób na zmianę zagospodarowania działki, nie spowoduje zmiany bilansu terenu oraz zmiany dotychczasowego obszaru oddziaływania obiektu na działki sąsiednie.

IV. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem.

1.2.Uzgodnienie z Inwestorem podstawowych rozwiązań techniczno-materiałowych.

1.3.Wizje lokalne i dokonane w ich trakcie pomiary inwentaryzacyjne.

1.4.Obowiązujące normy i przepisy.

2. Dane ewidencyjne.

Inwestor:	Urząd Gminy w Kleszczewie.

Inwestycja: 	Wzmocnienie i remont dachu nad budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z 
                        lokalem mieszkalnym.

Lokalizacja:	Miejscowość: Markowice 1.

Obręb ewidencyjny 302106_2.0007 Markowice.

Jednostka ewidencyjna: Gmina Kleszczewo, Powiat poznański, 
            Województwo Wielkopolskie.

Działka o numerze ewidencyjnym: 121/1.

3. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie architektoniczno-budowlanym, przedstawiającym sposób wzmocnienia i remontu dachu istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym.

Projekt stanowił będzie załącznik do zgłoszenia wykonania robót budowlanych.

4. Charakterystyka obiektu.

4.1. Opis ogólny.

Obiekt którego przebudowa dachu jest przedmiotem niniejszego opracowania, jest budynkiem niepodpiwniczonym, o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter + częściowo użytkowane jako lokal mieszkalny poddasze).

Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej tj. ściany konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej, dach stromy o konstrukcji drewnianej, wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną zakładkową, na łatach drewnianych.

Strop międzykondygnacyjny betonowy, wylewany na podciągach stalowych – wg. projektu wykonawczego konstrukcji.

W trakcie swojej eksploatacji budynek poddawany był pracom remontowym i konserwacyjnym, dzięki czemu znajduje się w dość dobrym stanie technicznym, pozwalającym na kontynuowanie w nim dotychczas realizowanych funkcji tj. świetlicy wiejskiej (funkcja zasadnicza) oraz lokalu mieszkalnego, jednorodzinnego (funkcja uzupełniająca).

4.2. Ocena techniczna konstrukcji drewnianej dachu.

Zasadniczym elementem konstrukcji drewnianej dachu są wiązary krokwiowo-jętkowe, podparte dwoma ścianami stolcowymi, składającymi się z płatwii, słupów i mieczy. Wiązary główne wzmocnione są dodatkowo zastrzałami.

Uzupełnienie drewnianych elementów konstrukcji dachu stanowią krokwie koszowe, wymiany przy kominach oraz murłaty i płatwie w obrębie ścian kolankowych poddasza.

Przekroje geometryczne każdego elementu opisano na rysunku inwentaryzacyjnym schematu konstrukcji dachu.

Elementy drewnianej konstrukcji dachu są w dobrym stanie technicznym. Poza sporadycznymi przypadkami nie wykazują pęknięć, zwichrzeń oraz korozji biologicznej.

Aktualnie pokrycie dachu stanowi dachówka ceramiczna zakładkowa, ułożona na łatach drewnianych. Pokrycie wymienione zostanie na nowe, lecz jego rodzaj pozostanie bez zmiany.

Nośność wszystkich elementów została sprawdzona, zgodnie z obowiązującymi normami. Część drewnianych elementów konstrukcyjnych wymaga wzmocnienia. Sposób dokonania wzmocnień – wg. projektu wykonawczego konstrukcji.

4.3. Zakres robót do realizacji.

Wzmocnienie i remont dachu budynku, związane są z koniecznością wykonania wymienionych poniżej robót budowlanych.

1. Rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej.

2. Demontaż łat drewnianych, desek czołowych, obróbek blacharskich.

3. Oczyszczenie i pomalowanie odsłoniętych elementów konstrukcji drewnianej dachu, środkiem impregnującym drewno, stanowiącym zabezpieczenie przed korozją owado i grzybobójczą oraz środkiem ogniochronnym, np. FOBOS M-4 lub materiał równoważny.

4. Wykonanie wzmocnień elementów konstrukcyjnych – wg. projektu wykonawczego konstrukcji.

5. Montaż na krokwiach drewnianych folii dachowej wstępnego krycia.

6. Montaż kontrłat (na każdej krokwi) i łat drewnianych.

7. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

8. Montaż dachówki ceramicznej zakładkowej.

UWAGA: w trakcie realizacji robót stosować zabezpieczenia chroniące budynek przed zagrożeniami wynikającymi ze złych warunków atmosferycznych.

4.4. Przebudowa dachu nie ma wpływu na sposób użytkowania obiektu i nie zmienia jego programu funkcjonalno-użytkowego oraz podstawowych parametrów technicznych.

Przedsięwzięcie nie spowoduje także jakiejkolwiek zmiany kształtu dachu oraz jego gabarytów.

5. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

5.1. Dach – warstwowa budowa, pokrycie, obróbki, konstrukcja.

Zaprojektowano pokrycie z dachówki ceramicznej zakładkowej na łatach i kontrłatach drewnianych oraz izolacji z folii dachowej wstępnego krycia (wg. pkt.5.2.).

Odprowadzenie wody z dachu zewnętrzne, za pomocą rynien Ø150 i rur spustowych Ø110 z PCV. Rynny mocować hakami rynnowymi do łat drewnianych, w rozstawie co 
50 - 60 cm.

Obróbki dachu z blachy stalowej, powlekanej, grub.0,6 mm (w kolorze pokrycia).

Okapy dachu wykończyć deskami wiatrowymi i czołowymi oraz podbitką z desek.

Pozostawić istniejące elementy konstrukcji dachowej. Niektóre elementy wzmocnić w sposób pokazany w projekcie wykonawczym konstrukcji.

Całą konstrukcję drewnianą dachu oczyścić i pomalować środkiem impregnującym drewno, stanowiącym zabezpieczenie przed korozją owado i grzybobójczą oraz środkiem ogniochronnym, np. FOBOS M-4 lub materiał równoważny.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa.

Jako izolację przeciwwilgociową zastosować folię dachową wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalną, o wymienionych poniżej parametrach technicznych:

- paroprzepuszczalność co najmniej 800 g/m2/24h,

- gramatura co najmniej 100 g/m2,

- zakres temperatury od -40ºC do +150ºC,

- odporność na przesiąkanie W1,

- wytrzymałość na rozdarcie co najmniej 200N/5cm.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego – nie dotyczy.

Zakres przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością prowadzenia jakichkolwiek robót fundamentowych i pozostaje bez wpływu na posadowienie obiektu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie – nie dotyczy w zakresie:

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych,

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się,

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – w fazie eksploatacji,

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektro- magnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

W trakcie remontu dachu wytworzone zostaną następujące rodzaje i ilości odpadów:

•gruz budowlany (17 01 07) - około 1 Mg,

•drewno (15 01 03) - około 1 Mg,

•metale (15 01 04) - około 0,5 Mg,

•odpady komunalne po pracownikach (grupa 20) - około 0,5 Mg.

Nie przewiduje się magazynowania odpadów na terenie inwestycji. Wszystkie powstałe odpady będą gromadzone tylko dla potrzeb organizacyjnych ich dalszego wykorzystania i transportu.

Postępowanie z odpadami:

1. Gruz budowlany przekazany uprawnionym odbiorcom i wywieziony z terenu budowy.

2. Pozostałe odpady będą gromadzone selektywnie w przystosowanych do tego typu odpadów pojemnikach lub miejscach składowych, zapewniających nieprzedostawanie się zanieczyszczeń (ewentualne wycieki, pylenie) do środowiska i przekazywane uprawnionym odbiorcom, Nie przewiduje się zanieczyszczenia ziemi substancjami ropopochodnymi. Zanieczyszczenie takie może nastąpić tylko w przypadkach awaryjnych np. uszkodzenia sprzętu budowlanego. Na terenie budowy należy zabezpieczyć środki do neutralizowania skutków takich zdarzeń, a pracowników przeszkolić w procedurze postępowania w razie awarii.

8. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii z odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepła – nie dotyczy.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej – nie dotyczy.

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu.

Remont dachu nie zmienia w jakikolwiek sposób warunków ochrony ppoż. obiektu.

Opracowanie:					mgr  inż. arch. Marta Wachowiak

uprawnienia numer 58/WPOKK/UpB/2011

mgr inż. Maciej Janicki

uprawnienia numer WKP/0059/PWOK/06