VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Zakres robót:

•zagospodarowanie placu budowy, ogrodzenie tymczasowe terenu budowy,  
 wydzielenie i zabezpieczenie bezpiecznych dojść do budynku,

•rozebranie istniejącego pokrycia dachu oraz fragmentów jego konstrukcji,

•zabezpieczenie istniejących elementów konstrukcyjnych oraz ich uzupełnienie o  
 nowe elementy (wzmocnienie),

•wykonanie robót dekarskich związanych z montażem poszycia i pokrycia dachu,

•roboty porządkowe.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Obiekt którego przebudowa dachu jest przedmiotem niniejszego opracowania jest budynkiem świetlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym jednorodzinnym. Jest to obiekt niepodpiwniczony, o dwóch kondygnacjach naziemnych (parter + poddasze, częściowo użytkowane jako lokal mieszkalny).

Na działce znajduje się także parterowy budynek gospodarczy oraz plac zabaw dla dzieci z siłownią terenową.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na działce brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji  robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

•Roboty na wysokości: montaż elementów  konstrukcyjnych, krycie i obróbka dachu, roboty elewacyjne.

Zagrożenia: upadek pracownika z wysokości, uderzenie spadającym przedmiotem.

•Roboty transportowe: podawanie materiałów na pomosty robocze, transport elementów wielkowymiarowych.

Zagrożenia: uderzenie (przygniecenie) pracownika przedmiotem spadającym z wysokości, zapylenie i zaprószenie oczu.

•Eksploatacja urządzeń, maszyn i narzędzi.

Zagrożenia: porażenie prądem, uszkodzenia ciała.

•Komunikacja na placu budowy: ciągi piesze i drogi kołowe, komunikacja pionowa za pomocą schodów i drabin.

Zagrożenia: potrącenie pracownika przez pojazd na placu budowy, upadek w trakcie wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracowników przystępujących do robót na terenie budowy należy przeszkolić na   stanowisku pracy, zwracając ich uwagę na istotne zagrożenia wynikające z charakteru robót. Dotyczy to zwłaszcza  robót szczególnie niebezpiecznych, wymienionych w pkt.4.

W przypadku zatrudniania firm podwykonawczych, kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia czy ich pracownicy posiadają odpowiednie przeszkolenie.

Fakt przeprowadzenia instruktażu z zakresu bhp oraz sprawdzenia pod tym kątem firm podwykonawczych odnotować należy w dzienniku budowy.

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z   wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

•Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia:

-otwory w dachu należy w sposób trwały zabezpieczyć,

-wokół obiektu w odległości  6,0 m od ścian lub rusztowań zewnętrznych, wykonać oporęczowania i zawiesić tablice ostrzegające o możliwości upadku przedmiotu z wysokości,

-należy wydzielić strefy niebezpieczne wokół pracy dźwigu, wyciągu i innych urządzeń,

-należy wydzielić i oznakować miejsca składowania materiałów łatwopalnych oraz powiesić tablice zakazujące używania otwartego ognia.

•Używanie odpowiednich narzędzi i maszyn:

-wykorzystywane w robotach narzędzia i maszyny muszą być całkowicie sprawne, wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego,

-rozdzielnice budowlane muszą być wyposażone w wyłączniki różnicowo-prądowe oraz muszą być uziemione,

-pracownicy stosować muszą właściwy strój roboczy, w tym kaski ochronne, a także odpowiednie zabezpieczenia np. okulary ochronne, uprzęże zabezpieczające przed upadkiem z wysokości itp.,

-obsługa maszyn i urządzeń odbywać się musi przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie,

-stanowiska pracy maszyn i urządzeń lokalizować należy poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów z wysokości.

•Stosowanie odpowiednich środków technicznych zabezpieczających przed niebezpieczeństwami:

-pomosty i rusztowania wymagają prawidłowego zmontowania i odbioru przez  kierownika budowy,

-w czasie eksploatacji rusztowań i pomostów należy zapewnić ich pełną sprawność, kompletność oraz utrzymanie w odpowiednim porządku, a także zwracać uwagę aby obciążenie pomostów mieściło się w dopuszczalnych granicach,

-drogi i ciągi komunikacji wewnętrznej utrzymywać należy w odpowiednim porządku, z zapewnieniem ich właściwego oświetlenia,

-wewnątrz obiektu zapewnić należy dogodne dojście do stanowisk pracy, dojścia  znajdujące się w strefie zagrożonej upadkiem przedmiotów z wysokości zabezpieczyć daszkami ochronnymi,

-do komunikacji pionowej stosować należy w pełni sprawne drabiny, o wysokości 75 cm ponad poziom na który prowadzą,

-należy wyposażyć budowę w podręczny sprzęt gaśniczy i umieścić go w specjalnie oznakowanych miejscach.

Opracowanie:						       Marta Wachowiak

uprawnienia numer 58/WPOKK/UpB/2011