OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DRZWI WEWNĘTRZNE

„Dostawa i montaż 2 szt. drzwi wewnętrznych ”

- Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej:

- rozmiar – 90 cm (2 szt.);

- drzwi wewnętrzne wejściowe antywłamaniowe;

- ramiak drewniany wzmocnionym sklejką;

- wypełnienie: pakiet płyt wiórowych wzmocnionych prętami stalowymi;

- grubość skrzydła:  50 mm;

- ościeżnica stała;

- zamek listwowy wpuszczany z czteropunktowym ryglowaniem (2 rygle, 2 haki);

- zawiasy czopowe regulowane w 3 płaszczyznach;

- bolce antywyważeniowe - 5 szt.;

- odporność na włamanie: klasa RC4 wg PN-EN 1627:2012.

- Zakres robót do wykonania:

- demontaż:

- demontaż skrzydeł drzwiowych;

- rozebranie opasek drzwiowych;

- wyjęcie metalowych ościeżnic;

- wywiezienie zdemontowanych elementów stolarki drzwiowej i gruzu.

- montaż:

- dostosowanie otworów drzwiowych pod nowe drzwi;

- montaż ościeżnic;

- obróbka tynków i malowanie wokół ościeżnic;

- montaż skrzydeł drzwiowych;

- montaż wkładek bębenkowych;

- założenie klamek z szyldami.

- Miejsce demontażu i montażu:

- budynek administracyjny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. 
ul. Czysta 5, 96-300 Żyrardów (1 szt.);

- budynek administracyjny Stacji Uzdatniania Wody „Mokra” w Żyrardowie ul. Mokra 18, 96-300 Żyrardów (1 szt.).

- Dodatkowe wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed wyceną robót i złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków 
i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający wymaga minimum 2 -letniego okresu gwarancji i rękojmi od daty wskazanej 
w protokole odbioru przedmiotu zamówienia.