OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp

CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń

CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania

1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Zimowe utrzymanie dróg [ZUD| - zespół działań organizacyjnych, technicznych i technologicznych mających na celu złagodzenie i docelowo likwidację skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w okresie zimowym a powodujących utrudnienia bądź przerwy w ruchu drogowym;

Standard zimowego utrzymania dróg - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej , jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw

ZGK JEZIERZYCE – Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach  SP z o.o.- Zarząd drogi, koordynujący pracę przy ZUD

Odśnieżanie - zgarnianie śniegu z jezdni, poboczy utwardzonych, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego drogi kołowej przy pomocy pługa odśnieżnego, ładowarki, równiarki - mechanicznie lub/ i ręczne zgarnianie śniegu

Likwidacja śliskości - rozsypywanie na jezdnię drogi kołowej materiałów uszorstniających lub środków chemicznych (piasku, mieszaniny piasku i soli drogowej) przy użyciu solarek, piaskarek.

W przypadku likwidacji śliskości na chodnikach, ciągu- pieszo-rowerowym - mechaniczne lub ręczne posypywanie piaskiem.

Jednostka sprzętowa - pojazd-nośnik wraz z solarką, piaskarką, pługiem odśnieżnym, ładowarka, równiarka, spycharka i inny sprzęt specjalistyczny przystosowany do wykonywania zadań z zakresu ZUD;

Nośnik - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia zamocowanie płyty czołowej pługa odśnieżnego oraz umieszczenie solarki bądź piaskarki, spełniający wymagania Zamawiającego.

Piaskarka, posypywarka, posypywarko-solarka - urządzenie przystosowane do rozsypywania materiałów uszorstniających lub środków chemicznych wykorzystanych w celu zwalczania śliskości zimowej, umieszczone na nośniku.

Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, przystosowane do odśnieżania.

Pługopiaskarka, pługoposypywarka, pługoposypywarko-solarka - zespół urządzeń do jednoczesnego odśnieżania i posypywania dróg.

Sprzęt zud - piaskarka, posypywarka, posypywarko- solarka, pługi.

Pojazd zud - nośnik wraz z zamontowanym sprzętem zud.

Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.

Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków powstawania, a mianowicie:

-gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej temperaturze.

-lodowica ( oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu

-zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej, nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku centymetrów zalęgającej na nawierzchni

-śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała w skutek nie usunięcia z nawierzchni śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.

2. Standardy ZUD obowiązujące dla dróg objętych niniejszym zamówieniem :

- IV STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

dotyczy dróg urządzonych, prowadzących do obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy

Jezdnia jest  odśnieżana  na całej  szerokości a  śliskość zimowa  likwidowana  jest na  odcinkach decydujących o możliwości odbywania się ruchu (na spadkach podłużnych drogi  oraz w miejscach ustalonych przez zarząd drogi. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 8 godz. Gołoledź i lodowicę należy zlikwidować do 8 godzin od ich wystąpienia, a śliskość pośniegową w ciągu 10 godzin.  Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypanie wyznaczonych miejsc - w czasie nieprzekraczającym 8 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.

- V STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

dotyczy dróg urządzonych  dojazdowych do nieruchomości zamieszkałych

Zakłada się, po intensywnych opadach śniegu, znacznie większe utrudnienia dla ruchu pojazdów, miedzy innymi występowanie na jezdni po zakończeniu pracy sprzętu zajeżdżonej warstwy śniegu, odśnieżenie drogi po intensywnych opadach tylko na szerokości jednego pasa ruchu, z wykonaniem mijanek oraz możliwość przerw w ruchu trwających do 24 godzin. Na drogach tych zwalczanie śliskości prowadzone jest wyłącznie w miejscach decydujących o możliwości ruchu pojazdów.

- VI STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA

dotyczy dróg nieurządzonych, gruntowych

Na drogach o tym standardzie odśnieżanie będzie prowadzone w sposób interwencyjny, zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi. Po intensywnych opadach śniegu dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin.

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości. Czas występowania odstępstw od ustalonego standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów śniegu lub pojawienia się śliskości i jest zróżnicowany dla różnych standardów.

Przy  intensywnych  i długotrwałych  opadach  śniegu  i  silnych  wiatrach  powodujących  zawieje  i zamiecie śnieżne, służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do wyższego standardu.

W miejscach newralgicznych, w których na drogach  może dochodzić do powstawania zasp śnieżnych Spółka ustawia bariery przeciwśniegowe. Działanie odnosi się do dróg wyższej kategorii,  o większym znaczeniu komunikacyjnym.

Na drogach wewnętrznych posiadających nawierzchnię utwardzoną  zakłada się  V standard zimowego utrzymania. Na drogach wewnętrznych  nie posiadających nawierzchni utwardzonej (drogi   nieurządzone ) prowadzących do nieruchomości zamieszkałych  zakłada się  VI  standard zimowego utrzymania. Przy  intensywnych  i długotrwałych  opadach  śniegu  i  silnych  wiatrach  powodujących  zawieje  i zamiecie śnieżne, służby drogowe koncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejezdności dróg zaliczonych do wyższego standardu.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje w ramach każdego z nw. rejonów stanowiących części zamówienia :

| Podział zamówienia na części | Numer rejonu | Nazwa rejonu | Miejscowości należące do rejonu: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II | „BYDLINO“ | Bydlino, Strzelinko, Gałęzinowo, Wielichowo, Gajki „Schetynówka“ |
| 2 | III | „GŁOBINO“ | Kusowo, Głobino, Głobino strefa, Stanięcino, Warblewo, Warblewko, Łupiny |
| 3 | IV | „KRĘPA“ | Krępa, Płaszewko, Kusowo |

- całodobowe usługi sprzętowe (wynajem sprzętu wraz z operatorem) w zakresie ZUD na terenie wiejskiej gminy Słupsk w sezonie 2022/2023, tj. mechanicznego odśnieżania wskazanych przez Zamawiającego dróg gminnych, chodników, zatok i pętli autobusowych oraz parkingów we wskazanych miejscowościach oraz pomiędzy nimi na  terenie wiejskiej Gminy Słupsk poprzez usuwanie śniegu i lodu oraz zwalczanie śliskości - usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w postaci gołoledzi i/lub lodowicy w miejscach niebezpiecznych. Zamówienie obejmuje także utrzymanie dróg i chodników oraz ciągów pieszo jezdnych na terenie danego rejonu, które zostaną oddane do użytkowania w trakcie obowiązywania umowy.

- odśnieżanie i usuwanie gołoledzi i /lub lodowicy bądź w razie potrzeby obie w/w czynności jednocześnie - zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia wykonywanej usługi, tj. w razie konieczności likwidacji śliskości tuż po opadach śniegu  wymagane jest jednoczesne,  tj. za jednym przejazdem, wykonywanie odśnieżania i posypywania wskazanych  przez zamawiającego nawierzchni;

-odśnieżanie (śnieg, błoto pośniegowe, lód) dróg dojazdowych do miejscowości, dróg i ulic osiedlowych w miejscowościach, dróg łączących miejscowości oraz usuwanie lokalnie występujących oblodzeń w miejscach niebezpiecznych (wzniesienia, zakręty, skrzyżowania;

-na odśnieżonych ciągach komunikacyjnych posypywanie piaskiem, solą lub mieszanką drogową piasek/sól dostarczoną Wykonawcy przez Zamawiającego.

Uwaga! Sól i piasek dostarcza Zamawiający natomiast Wykonawca w cenie ofertowej wykona mieszankę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.

III. USTALENIA ORGANIZACYJNE

1. Zamawiający wymaga rozpoczęcie prac w danym rejonie w czasie do maksymalnie 2 h od telefonicznie otrzymanego zamówienia.

Uwaga! Czas reakcji stanowi kryterium wyboru ofert!

2. Zimowe utrzymanie poszczególnych rejonów Wykonawca prowadził będzie na podstawie podpisanej z Zamawiającym umowy oraz bezpośrednich uzgodnień z Zamawiającym. Usługi stanowiące przedmiot Zamówienia należy prowadzić posiadanym, sprawnym, przystosowanym do zimowego utrzymania dróg oraz  dopuszczonym do ruchu drogowego sprzętem drogowym w  ilości i parametrach co najmniej wskazanych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku zalegania dużych ilości śniegu, w pasach utrzymywanych dróg  danego rejonu powodujących brak możliwości  skutecznego odśnieżania, Wykonawca winien  posiadać możliwość zapewnienia pracy, po uśrednionej  (np. wywiad telefoniczny) cenie „rynkowej dla powiatu słupskiego“ i za zgodą Zamawiającego dodatkowego sprzętu typu koparko – ładowarka. Zamawiający przewiduje także możliwość wykorzystania do tego celu własnych koparko – ładowarek w przypadku ich „postoju“ i/ lub koparko – ładowarek zewnętrznych Wykonawców z którymi wcześniej Zamawiający podpisał stosowne umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

-alternatywnego (np. w przypadku awarii) wykorzystywania sprzętu wskazanego w ofercie do zimowego utrzymania dróg na terenie  wiejskiej Gminy Słupsk, poza danym rejonem, za cenę określoną w złożonej przez Wykonawcę ofercie bez dodatkowych roszczeń ze strony Wykonawcy. Kalkulacja ceny wskazanej w ofercie winna obejmować koszty ewentualnego  świadczenia usług ZUD na terenie wiejskiej  Gminy Słupsk, poza miejscowościami wchodzącymi w skład umownego rejonu zimowego utrzymania dróg na które ofertę złożył dany Wykonawca;

-zamontowania, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody ze strony Wykonawcy i/lub właściciela danego pojazdu,  na koszt zamawiającego, w pojeździe/ pojazdach wykonawcy używanych na potrzeby ZUD,  urządzenia lub urządzeń umożliwiających satelitarną kontrolę pracy i położenia  danego pojazdu (urządzenia typu GPS). Strony odrębnym porozumieniem/umową określą prawa i obowiązki wykonawcy dotyczące zamontowanego urządzenia GPS.

5. Minimalne wymagania sprzętowe upoważniające do złożenia oferty na jeden rejon zgodnie z SWZ oraz umową:

5.1 Złożenie oferty na większą liczbę rejonów wymaga odpowiedniej krotności nw. sprzętu.

5.2 Wykonawca winien wskazać w ofercie jaki pojazd zostaje przeznaczony na dany rejon w przypadku, gdy oferta składana jest na więcej niż jeden rejon.

5.3 Wykonawca winien dysponować możliwością zastąpienia sprzętu podstawowego w przypadku jego awarii innym sprzętem o zbliżonych parametrach technicznych do wymaganych niniejszą SWZ.

5.4 Wymagania sprzętowe jednostki na jeden rejon uprawniające do złożenia oferty.

Wymagane: na każdą część ciągniki rolnicze 4 x 4, sprawne technicznie, oznakowane zgodnie z wymogami prawa, w tym światło pomarańczowe tzw. Kogut.

Rejon: II Bydlino

-minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 100 KM, rok produkcji – pojazd nie starszy niż 2005r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy – pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m,

-minimum jedna piaskarka (rozsiewacz) do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg.

Rejon: III Głobino

-minimum dwa ciągniki rolnicze o mocy od 80 KM każdy, napęd 4x4, z pługiem do odśnieżania o szerokości minimum 2,70m  zawieszony z przodu ciągnika każdy. Rok produkcji – pojazdy  nie starsze niż z 2005r.,

-minimum jedna piaskarka do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum 3000 kg na każdy ciągnik,

-minimum jeden pług wirnikowy.

Rejon: IV - Krępa

-minimum jeden ciągnik rolniczy o mocy co najmniej 90KM, rok produkcji – pojazd nie starszy niż 2005r. napęd 4x4, wyposażony w pług odśnieżny wielofunkcyjny trzystopniowy (trzy warianty robocze pracy – pług składany HYDRAULICZNIE z możliwością tzw. przebijania zasp śnieżnych) o szerokości minimum 2,70 m,

-minimum jedna piaskarka (rozsiewacz )do posypywania piaskiem lub piaskiem z solą o pojemności minimum  3000 kg,

-minimum jeden pług wirnikowy.

Wykonawca winien mieć dostęp do w pełni sprawnych środków transportu i jednostek sprzętowych w ilościach minimalnych określonych powyżej.

UWAGA: Przy dużych opadach śniegu w przypadku konieczności użycia dodatkowego sprzętu i za dodatkowym uzgodnieniem z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza pracę więcej niż jednego zestawu sprzętu na każdym z rejonów czy w każdej z miejscowości wiejskiej Gminy Słupsk pod warunkiem, iż każdy z dodatkowych pojazdów i jego wyposażenie dotyczące ZUD spełniają minimalne wymagania określone niniejszą SWZ.

6. Wyłoniony w ramach postępowania Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu odpis (kopię) umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług objętych urnową.

7. Wykonawca powinien wyposażyć na koszt własny, swoje pojazdy w urządzenia wymagane przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w inne urządzenia wskazane przez Zamawiającego np. środki łączności.

- 8. Wykonawca wyposaży kierowców / operatorów w sprawne telefony komórkowe celem zapewnienia kontaktu z Zamawiającym, kamizelki odblaskowe a pojazdy w liny holownicze, łopaty, łańcuchy na koła itp.

9. Zamawianie jednostki sprzętowej do pracy przy ZUD dokonywane będzie wg potrzeb przez
Zamawiającego poprzez telefoniczne powiadomienie właściwego kierowcy -
operatora lub dyspozytora Wykonawcy, o konieczności stawienia się wraz z jednostka sprzętową na
danym placu / bazie, w danej lokalizacji na drodze wojewódzkiej, na podaną godzinę.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić podstawienie pojazdu ZUD maksymalnie do 2h
 od otrzymania wezwania niezależnie od pory dnia i nocy we wszystkie dni tygodnia, w
wyznaczone miejsca wykonywania usługi.

10. W przypadku wezwania kierowcy/operatora z jednostką sprzętową na daną bazę / plac/ lokalizację na drodze, jednostka sprzętowa powinna być w pełni gotowa do podjęcia w każdej chwili usługi ZUD.

11. Natychmiastowemu zgłoszeniu do Zamawiającego podlega wystąpienie ewentualnych awarii jednostek sprzętowych w czasie wykonywania usługi bądź na dojeździe do miejsca świadczenia usługi.

12. Natychmiastowemu zgłoszeniu do Kierownika Zarządu Dróg podlega wystąpienie ewentualnych awarii jednostek sprzętowych w czasie wykonywania usługi bądź na dojeździe do miejsca świadczenia usługi.

13. W przypadku awarii pojazdu zud Wykonawca zobowiązany jest podstawić inny pojazd zud zastępczy bądź dokonać przełożenia piaskarek, solarek i pługów Zamawiającego na inny nośnik Wykonawcy, niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 5 godzin od wystąpienia awarii, na wezwanie Zamawiającego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD.

14. Zamawiający określa, że zapłacie nie podlega czas awarii pojazdu i dojazdu uszkodzonego pojazdu na warsztat, jak również awarii sprzętu zud Wykonawcy,

15. Wykonanie usługi ZUD przez pojazdy zud to całkowity czas pracy efektywnej, która obejmuje:

- czas dojazdu na składowisko (pod załadunek) od momentu otrzymania dyspozycji od dyżurnego,

- dojazd do miejsca świadczenia usługi,

- wykonanie usługi na drodze w ramach danego rejonu

- powrót do Bazy z niezwłocznym powiadomieniem Kierownika Zarządu Dróg  o

zakończeniu usługi.

16.  Czas pracy efektywnej będzie zaokrąglany zgodnie z zasadami zaokrąglania w dół / lub górę do 15 minut, i płatny za niepełną godzinę jako ułamek stawki godzinowej. Podstawą do rozliczenia będzie odnotowana godzina rozpoczęcia i zakończenia wykonania usługi zgłoszona  Zamawiającemu.

17. W związku z ewentualną zmianą kategorii drogi, długości drogi, zaleceniami MON lub zmianą standardów ZUD, Wykonawcy będą świadczyć usługi ZUD wg cen jednostkowych zawartych w ofertach