Cctv

| Kamera tulejowa | - Kamera tubowa 4.0 MPx z promiennikiem podczerwieni - Rozdzielczość: 2688 x 1520 px - Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS - Obiektyw: 4 mm (około 83º) - Kodowanie: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Oświetlacz IR: zasięg do 50 metrów - Funkcje: ROI, AGC, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, ICR - Klasa szczelności obudowy: IP67 - Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af - Wymiary: Ø 105 x 299.7 [mm] |
| --- | --- |
|  | Camera Image Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS Min. Illumination Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR Shutter Speed 1/3 s to 1/100,000 s Slow Shutter Yes Auto-Iris No Day & Night IR Cut Filter Digital Noise Reduction 3D DNR WDR 120dB 3-Axis Adjustment Pan: 0°to 360°, tilt: 0°to 100°, rotate: 0°to 360° Lens Focal length 2.8/4/6/8 mm Aperture F1.6 Focus Fixed FOV 2.8 mm, horizontal FOV: 103°, vertical FOV: 58°, diagonal FOV: 123° 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 99° 6 mm, horizontal FOV: 51°, vertical FOV: 29°, diagonal FOV: 58° 8 mm, horizontal FOV: 39°, vertical FOV: 22°, diagonal FOV: 45° Lens Mount M12 IR IR Range -I5: Up to 50 m -I8: Up to 80 m Wavelength 850nm Compression Standard Video Compression Main stream: H.265/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 H.264 Type Main Profile/High Profile H.264+ Main stream supports H.265 Type Main Profile H.265+ Main stream supports Video Bit Rate 256 Kbps to 16 Mbps Smart Feature-set Behavior Analysis Line crossing detection, intrusion detection Face Detection Yes Region of Interest 1 fixed region for main stream and sub-stream Image Max. Resolution 2688 × 1520 Main Stream 50Hz:25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) Sub-Stream 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Third Stream 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) Image Enhancement BLC/3D DNR/HLC Image Setting Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable by client software or web browser Target Cropping No Day/Night Switch Day/Night/Auto/Schedule Network Network Storage Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR Alarm Trigger Motion detection, video tampering, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error Protocols TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour General Function One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter Firmware Version V5.5.52 API ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI Simultaneous Live View Up to 6 channels User/Host Up to 32 users 3 levels: Administrator, Operator and User Client iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 Web Browser IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ Interface Communication Interface 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port Video Output No On-board storage Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB SVC H.264 and H.265 encoding Reset Button Yes General Operating Conditions -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) Power Supply 12 VDC ± 25%, Φ 5.5 mm coaxial power plug PoE (802.3af, class 3) Power Consumption and Current -I5: 12 VDC, 0.6A, max. 7.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.2A to 0.1A, max. 9.5W -I8: 12 VDC, 0.95A, max. 11.5W PoE (802.3af, 37V to 57V), 0.35A to 0.1A, max. 12.5W Protection Level IP67 TVS 2000V Lightning Protection, Surge Protection and Voltage Transient Protection Material Metal Dimensions Camera: Φ 105 × 299.7 mm (Φ 4.1" × 11.8") Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1") Weight Camera: Approx. 1180 g (2.6 lb.) With Package: Approx. 1700 g (3.7 lb.) |
| Kamera kopułowa ip | - Czujnik Obrazu1/3 cala CMOS ze skanowaniem progresywnym - Min. OświetlenieKolor: 0,01 luksa @ (F2,0, AGC WŁ.), Czarno-biały: 0 luksa z IR - Czas Otwarcia MigawkiOd 1/3 s do 1/100 000 s - Wolna Migawkatak - Szeroki Zakres Dynamiki120 dB - Dzień NocFiltr odcinający IR - Regulacja KątaPan: 0 ° do 355 °, pochylenie: 0 ° do 75 ° - Obiektyw - Ogniskowa I Pole Widzenia - 2,8 mm, FOV w poziomie 98,0 °, FOV w pionie 53,1 °, FOV po przekątnej 114,7 ° - 4 mm, poziome FOV 78,7 °, pionowe FOV 43,1 °, przekątne FOV 92,3 ° - OtwórF2.0 - Iluminator - Długość Fali IR850 nm - Zasięg PodczerwieniDo 30 m - Wideo - Maks. Rozkład2560 × 1440 - Główny Strumień - 50 Hz: 20 klatek na sekundę (2560 × 1440) - 25 klatek na sekundę (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) - 60 Hz: 20 klatek na sekundę (2560 × 1440) - 30 klatek na sekundę (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) - Strumień Podrzędny - 50 Hz: 25 kl./s (640 × 480, 640 × 360) - 60 Hz: 30 klatek na sekundę (640 × 480, 640 × 360) - Kompresja Wideo - Strumień główny: H.265 / H.264 - Strumień pomocniczy: H.265 / H.264 / MJPEG - Szybkość Transmisji Wideo32 Kb / s do 8 Mb / s - Typ H.264Profil podstawowy / Profil główny / Profil wysoki - H.265 TypeGłówny profil - H.264 +Główny strumień obsługuje - H.265 +Główny strumień obsługuje - Region Zainteresowania (ROI)1 stały region dla głównego strumienia - Sieć - ProtokołyTCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP ™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL / TLS - Jednoczesny Podgląd Na ŻywoDo 6 kanałów - APIOtwarty sieciowy interfejs wideo, ISAPI - Użytkownik / HostDo 32 użytkowników. 3 poziomy: administrator, operator i użytkownik - KlientiVMS-4200, Hik-Connect - Przeglądarka Internetowa - Podgląd na żywo wymagany przez wtyczkę: IE 10+ - Podgląd na żywo bez wtyczek: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ - Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ - Wizerunek - Ustawienia Obrazu - Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli regulowany przez klienta - oprogramowanie lub przeglądarka internetowa - Przełącznik Dzień / NocAuto, harmonogram, dzień, noc - Poprawa Jakości ObrazuBLC, 3D DNR - Berło - Interfejs Ethernet1 samodostosowujący się port Ethernet RJ45 10 M / 100 M. - Zdarzenie - Wydarzenie PodstawoweDetekcja ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek - Generał - Metoda PowiązaniaPrześlij na FTP, powiadom centrum monitoringu, wyślij e-mail - Materiał AparatuKorpus ze stopu aluminium - Wymiar AparatuØ111 mm × 82,4 mm (Ø 4,4 "× 3,2") - Wymiar Paczki134 mm × 134 mm × 108 mm (5,3 cala × 5,3 cala × 4,3 cala) - Waga AparatuOkoło. 360 g (0,8 funta) - Z Wagą OpakowaniaOkoło. 560 g (1,2 funta) - Warunki Przechowywania-30 ° C do 60 ° C (-22 ° F do 140 ° F). Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) - Uruchomienie I Warunki Pracy-30 ° C do 60 ° C (-22 ° F do 140 ° F). Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) - Język Klienta Sieci WebAngielski, ukraiński - Funkcja OgólnaAnti-migotanie, bicie serca, lustro, ochrona hasłem, maska ​​prywatności, znak wodny, filtr adresów IP - Wersja OprogramowaniaV5.5.120 - Pobór Mocy I Prąd - 12 VDC, 0,4 A, maks. 5 W. - PoE: (802.3af, 36 V do 57 V), 0,2 A do 0,15 A, maks. 6,5 W. - Zasilacz - 12 V DC ± 25% - PoE: 802.3af, klasa 3 - Interfejs ZasilaniaWspółosiowa wtyczka zasilająca o średnicy 5,5 mm - Zatwierdzenie - EMCFCC SDoC (47 CFR część 15, podpunkt B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 + A1: 2014); RCM (AS / NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: wydanie 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) - BezpieczeństwoUL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + poprawka 1: 2009 + poprawka 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + poprawka 1: 2009 + poprawka 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); BIS (IS 13252 (część 1): 2010 + A1: 2013 + A2: 2015) - ŚrodowiskoCE-RoHS (2011/65 / UE); WEEE (2012/19 / UE); Zasięg (rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) - OchronaIP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002) |
| Rejestrator 32 kanałowy + min dwa dyski twarde 6GB | Podstawowe parametry - Rejestrator sieciowy IP 32 kanałowy - Pasmo (bitrate): 256 Mbps / 160 Mbps - Obsługiwana rozdzielczość kamer: do 8 Mpx - Obsługa dysków twardych: do 4x SATA (max. 6 TB każdy) - Wyjścia video: 1x VGA (1080p), 1x HDMI (4K) - Interfejsy: 2x RJ-45 (10M/100M/1000M), 1x RS-232, 1x RS-485, audio, alarm, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Switch | # Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP - Przeznaczenie; - SF116 to 16-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania kamer IP pracujących w standardzie IEEE 802.3af/at. Switch na portach od 1 do 16 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE/PoE+.. - Typ switcha; - standard. - Zasilanie; - 100÷240VAC. - Porty; - 18. - Porty PoE; - 16 x 10/100 Mb/s - IEEE 802.3af/at, PoE+ 52VDC, 30W/port, 160W/wszystkie porty. - Porty UPLINK; - 2 x 1Gb/s - G1/TP, G2/TP. - Gniazda SFP UPLINK; - 2 x 1Gb/s - G1/SFP, G2/SFP G1/TP i G1/SFP – nie mogą pracować jednocześnie G2/TP i G2/SFP – nie mogą pracować jednocześnie. - Wymiary; - 442 x 44 x 224 [+/-2 mm]. - Montaż; - standard / RACK 19". - Sygnalizacja; - sygnalizacja optyczna LED. |