# dodatek nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dalsza rozbudowa systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego w celu zwiększenia odporności posiadanych zasobów informatycznych na cyberzagrożenia.

Zamawiający wymaga dostaw urządzeń i oprogramowania kompatybilnego z już posiadanymi rozwiązaniami, dlatego też w opisie przedmiotu zamówienia wskazywane są nazwy własne i określenia konkretnych rozwiązań.

Zakupy dokonane w ramach postępowania realizowane są w ramach programu Ministerstwa Zdrowia wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia numer 8/2023/BBIICD ze zmianami, określające warunki przyznawania i rozliczania środków na finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zaoferowany przedmiot zamówienia winien być kompatybilny z następującymi zasobami Zamawiającego:

- oprogramowanie bazodanowe Oracle 11 Standard Editio oraz Oracle Standar Editio 2 CUP1 year- ASFU

- oprogramowanie do wirtualizacji VMwere ESXi 7.0.3, zwane dalej VMware.

# Pakiet 1 pozycja 1 – Klaster HA firewall

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia *) | Wymóg do spełnienia (wymogi graniczne *) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| FW-001 | Urządzenie musi być dostarczone jako samodzielne, dedykowane fizyczne urządzenie zabezpieczeń sieciowych (appliance). W architekturze sprzętowej rozwiązania musi występować moduł zarządzania i moduł przetwarzania danych. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-002 | W ramach postępowania należy dostarczyć dwa identyczne urządzenia z zestawami licencji: - Do zdalnego dostępu poprzez protokół VPN - URL filtering - Threat prevention i supportu działające w klastrze HA. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-003 | Urządzenie musi być wyposażone w dedykowany port zarządzania out-of-band. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-004 | Brak ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-005 | Urządzenie musi realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-006 | Obsługa dla IPv6. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-007 | Funkcjonalność statycznej i dynamicznej translacji adresów NAT między IPv4 i IPv6. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-008 | Reguły zabezpieczeń firewall muszą być tworzone zgodnie z ustaloną polityką opartą o profile oraz obiekty. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-009 | Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać przynajmniej takie parametry jak: adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły i usługi sieciowe, aplikacje, kategorie URL, użytkowników, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-010 | Identyfikacja aplikacji nie może wymagać podania w konfiguracji urządzenia numeru lub zakresu portów na których dokonywana jest identyfikacja aplikacji. Należy założyć, że wszystkie aplikacje mogą występować na wszystkich 65 535 dostępnych portach. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-011 | Interfejs administracyjny urządzenia musi być w języku polskim lub angielskim. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-012 | Firewall musi działać w następujących trybach: - routera (tzn. w warstwie 3 modelu OSI), - przełącznika (w warstwie 2 modelu OSI), - transparentnym - pasywnego nasłuchu. Funkcjonując w trybie transparentnym urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych biorących udział w transmisji. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-013 | Zarządzanie firewallem musi odbywać się z linii poleceń (CLI) oraz z graficznej konsoli GUI. Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Dopuszcza się, aby polityki mogły być tworzone tylko z graficznej konsoli GUI. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-014 | Urządzenie musi wykonywać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP, mapowanie 1 adres publiczny na 1 adres prywatny oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-015 | Urządzenie musi zapewniać zarządzanie pasmem sieci (QoS) w zakresie oznaczania pakietów znacznikami DiffServ, a także ustawiania dla dowolnych aplikacji priorytetu, pasma maksymalnego i gwarantowanego. Urządzenia muszą umożliwiać stworzenie co najmniej 6 klas dla różnego rodzaju ruchu sieciowego. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-016 | Firewall musi zapewniać kształtowania ruchu sieciowego (QoS) dla poszczególnych użytkowników. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-017 | Obsługa protokołu Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez tagowanie zgodne z IEEE 802.1q. Subinterfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-018 | Obsługa protokołów routingu dynamicznego, nie mniej niż RIP, OSPF oraz BGP. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-019 | Firewall musi zapewniać inspekcję szyfrowanej komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu wykrywania tunelowania innych protokołów w ramach usługi SSH. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-020 | Urządzenie musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący ruch zaszyfrowany SSL oraz SSH, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-021 | Urządzenie musi posiadać funkcjonalność automatycznego pobierania listy stron WWW lub adresów IP z zewnętrznego systemu oraz używania ich w politykach bezpieczeństwa. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-022 | Ochrona przed atakami typu „Drive-by-download” poprzez możliwość konfiguracji strony informującej użytkownika o próbie pobrania pliku i możliwości kontynuowania lub zaniechania pobrania. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-023 | Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-024 | Firewall musi identyfikować co najmniej 2500 różnych aplikacji, w tym aplikacji tunelowanych w protokołach HTTP i HTTPS m.in.: Skype, Tor, BitTorrent, eMule. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-025 | Urządzenie musi zapewniać definiowanie własnych wzorców aplikacji poprzez zaimplementowane mechanizmy lub z wykorzystaniem serwisu producenta. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-026 | System zabezpieczeń firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików, nie mniej niż: bat, cab, pliki MS Office, rar, zip, exe, gzip, hta, pdf, tar, tif. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie nagłówka i typu MIME, a nie wyłącznie na podstawie rozszerzenia. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-027 | Urządzenie musi zapewniać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację tuneli VPN w trybie route-based VPN. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-028 | Dostęp VPN dla użytkowników mobilnych musi odbywać się na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-029 | Firewall musi zapewniać konfigurację jednolitej polityki bezpieczeństwa dla użytkowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz niezależnie od obszaru sieci, z którego uzyskują dostęp (zasady dostępu do zasobów wewnętrznych oraz do Internetu są takie same zarówno podczas pracy w sieci korporacyjnej jak i przy połączeniu do Internetu poza siecią korporacyjną). | Tak, potwierdzić |  |
| FW-030 | Producent urządzenia musi udostępniać dedykowanego klienta binarnego VPN przynajmniej dla platform Windows oraz macOS. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-031 | Urządzenie musi transparentnie ustalać tożsamość użytkowników sieci co najmniej w oparciu o Active Directory oraz Ms Exchange. Polityka kontroli dostępu (firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i jest utrzymana nawet gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym Citrix oraz Windows Terminal Services, tym samym mających wspólny adres IP, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-032 | Urządzenie musi zapewniać uwierzytelnienie dwuskładnikowe (MFA - multi factor authentiaction) i zastosowanie tego mechanizmu w politykach. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-033 | Urządzenie musi obsługiwać nie mniej niż 5 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-034 | Urządzenie musi zapewniać czytanie oryginalnych adresów IP stacji końcowych z nagłówka X-Forwarded-For i wykrywania na tej podstawie użytkowników generujących daną sesje w przypadku, gdy ruch przechodzi przez serwer Proxy zanim dojdzie do urządzenia. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-035 | Musi zapewniać wybór sposobu blokowania ruchu w politykach bezpieczeństwa. Musi istnieć możliwość ustawienia cichego blokowania ruchu bez wysyłania RST, blokowanie z wysłaniem RST tylko do klienta, blokowanie z wysłaniem RST tylko do serwera, blokowanie z wysłaniem RST do klienta i serwera jednocześnie. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-036 | Firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów bazując na ich atrybutach. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-037 | Urządzenie musi pozwalać na korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach i kategorii stron WWW. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-038 | Urządzenie musi pozwalać na stworzenie raportu o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni kilku ostatnich dni. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-039 | Urządzenie musi być dostarczone w konfiguracji z minimum 8 portami Ethernet 1Gb/s | Tak, podać liczbę portów |  |
| FW-040 | Firewall musi posiadać przepustowość w ruchu nie mniej niż 2,9 Gbps (dla ruchu appmix) dla kontroli firewall z włączoną funkcją kontroli aplikacji. Przepustowość dla ruchu rzeczywistego z włączoną pełną funkcjonalnością (ochrona IPS, antywirus, antyspyware, identyfikacja aplikacji) nie może być mniejsza niż 1,6 Gbps (dla ruchu appmix). | Tak, potwierdzić |  |
| FW-041 | Urządzenie musi obsłużyć minimum 270 000 jednoczesnych sesji oraz 50 000 nowych połączeń na sekundę. | Tak, podać liczbę jednoczesnych sesji oraz nowych połączeń na sekundę |  |
| FW-042 | Urządzenie musi zapewniać wydajność przynajmniej 2,2 Gbps dla ruchu IPSec VPN i umożliwiać zestawienie przynajmniej 2500 równoczesnych tuneli site-to-site. | Tak, podać wydajność liczbę tuneli |  |
| FW-043 | Urządzenie musi zapewniać inspekcję komunikacji szyfrowanej HTTPS (HTTP szyfrowane protokołem SSL) dla ruchu wychodzącego do serwerów zewnętrznych (np. komunikacji użytkowników surfujących w Internecie) oraz ruchu przychodzącego do serwerów firmy. System musi umożliwiać deszyfracje niezaufanego ruchu HTTPS i poddania go dalszej inspekcji. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-044 | Urządzenie musi zapewniać wykluczenie z inspekcji komunikacji szyfrowanej ruchu wrażliwego na bazie co najmniej: kategoryzacji stron URL oraz dodania własnych wyjątków. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-045 | Urządzenie musi pozwalać na definiowanie i przydzielanie różnych profili ochrony (IPS, AV, URL, blokowanie plików) per aplikacja. Musi być możliwość przydzielania innych profili ochrony (AM, IPS, URL, blokowanie plików) dla dwóch różnych aplikacji pracujących na tym samym porcie. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-046 | Urządzenie musi zapewniać zestawienie przynajmniej 1500 sesji SSL VPN. | Tak, podać |  |
| FW-047 | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów w warstwie 7 modelu OSI (IPS). W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 60 miesięcy. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-048 | Urządzenie musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji inspekcji antywirusowej, kontrolującej przynajmniej protokoły: SMTP, HTTP, POP3, IMAP oraz podstawowe rodzaje plików. Baza AV musi być przechowywana na urządzeniu i regularnie aktualizowana w sposób automatyczny. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga subskrypcji tej usługi na okres minimum 60 miesięcy. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-049 | Moduł filtrowania stron WWW musi zapewniać możliwość ręcznego tworzenia własnych kategorii filtrowania stron WWW i używania ich w politykach bezpieczeństwa bez użycia zewnętrznych narzędzi i wsparcia producenta. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-050 | Urządzenie musi zapewniać moduł przechwytywania i przesyłania do zewnętrznych systemów typu „Sand-Box” plików wykonywalnych przechodzących przez firewall w celu ochrony przed zagrożeniami typu zero-day. Informacja zwrotna na temat wykrytego złośliwego oprogramowania musi zostać dostarczona na firewall w czasie nie dłuższym jak 1 dzień. Systemy zewnętrzne, na podstawie przeprowadzonej analizy, muszą aktualizować system firewall sygnaturami nowo wykrytych złośliwych plików. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-051 | Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie w trybie Active-Passive i Active-Active w przypadku pracy z drugim takim samym urządzeniem posiadającym taki sam zestaw licencji. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-052 | Urządzenie musi być fabrycznie nowe, aktualnie obecne w linii produktowej producenta. Data produkcji nie starsza niż 6 miesięcy od daty dostawy. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-053 | Urządzenie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedażowego producenta na terenie Unii Europejskiej. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-054 | Urządzenie nie może znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-055 | Serwis dostępu do najnowszej wersji oprogramowania, serwis sprzętowy i ewentualne licencje/subskrypcje na aktualizacje bazy aplikacji muszą być ważne przynajmniej przez okres 60 miesięcy (zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę). | Tak, potwierdzić |  |
| FW-056 | Szkolenia z produktu w formie szkolenia online w języku polskim w terminie nieprzekraczającym 48 godzin od momentu uruchomienia sprzętu i jego zainstalowania. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-057 | Oferowane urządzenie jest objęte gwarancją w okresie 60 miesięcy. Wsparcie realizowane jest w siedzibie klienta w następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii w godzinach pracy Zamawiającego lub zdalna interwencja internetowa w godzinach pracy zamawiającego oraz wsparcie w godzinach pracy serwisu. Zgłaszanie awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub helpdesk. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-058 | Wymagane jest wykonanie pełnej migracji z obecnie eksploatowanego urządzenia Palo-Alto PA-220. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-059 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z konfiguracji i zarządzania dostarczonym rozwiązaniem. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-060 | Program szkolenia musi obejmować przynajmniej: - Architekturę rozwiązania, - Konfigurację podstawową urządzenia, - Konfigurację interfejsów sieciowych, - Polityki bezpieczeństwa oraz translacja adresów, - Identyfikację aplikacji, - Mechanizmy IPS, AV, Anty-Spyware, - Kategoryzację stron Internetowych URL filtering, - Deszyfracja ruchu szyfrowanego SSL, - Identyfikację użytkowników w sieci User-ID, - Zdalne zarządzenie, - Konfiguracja VPN Site2Site, Client2Site, w oparciu o wspierane protokoły tunelowania, - Monitorowanie urządzenia oraz tworzenie raportów, - Konfiguracja i monitorowanie klastra niezawodnościowego w trybach Active/Passive, - Najlepsze praktyki konfiguracyjne. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-061 | Wykonawca zobowiązany jest wskazać jakie zmiany w PBI/SZBI Zamawiającego należy wprowadzić do istniejących polityk w związku z dostarczanym rozwiązaniem. | Tak, potwierdzić |  |
| FW-062 | Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego, nie więcej niż 5 osób. | Tak, potwierdzić |  |

Wskazówki:

- *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- **) W kolumnie "Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego:

- „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- „TAK, podać”-  należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego asortymentu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego;

- Niewpisanie w kolumnie nr 4  potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty.

- Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4 potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie urządzenia z wymaganą minimalną wartością parametru.

# Pakiet 2 poz. 1 – Serwer aplikacyjny

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia *) | Wymóg do spełnienia (wymogi graniczne *) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| SRV-001 | Obudowa: Obudowa RACK o wysokości maksymalnie 2U umożliwiającą instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych. | Tak, podać model |  |
| SRV-002 | Płyta główna: Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i dedykowana do pracy w serwerach | Tak, podać model |  |
| SRV-003 | Chipset: Do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Tak, podać model |  |
| SRV-004 | Procesor: Zainstalowane dwa procesory minimum ośmiordzeniowe minimum 2.8GHz, klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem zapewniające osiągnięcie wyniku min. 134 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów. Dla oferowanego serwera. | Tak, podać model |  |
| SRV-005 | Pamięć RAM: Minimum 256GB DDR4 RDIMM minimum 3200MT/s, w maksymalnie 8 modułach, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna gwarantuje obsługę do 1TB pamięci RAM. | Tak, podać model |  |
| SRV-006 | Zabezpieczenia pamięci RAM: Advanced ECC, Memory Health Check, Memory Page Retire, lub równoważnych, zapewniających nie gorszy poziom bezpieczeństwa. | Tak, podać oferowane zabezpieczenia |  |
| SRV-007 | Gniazada PCIe: Minimum dwa sloty PCIe z czego przynajmniej jeden 4 generacji. | Tak, podać parametry |  |
| SRV-008 | Interfejsy sieciowe/FC/SAS: Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T. Dodatkowo zainstalowane: - dwa interfejsy 10GbE w standardzie Base-T; - dwa interfejsy SAS 12Gb/s wyprowadzone na zewnątrz obudowy. | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-009 | Dyski twarde: - Zainstalowane 2 dyski 480GB SSD SATA; - Przygotowane do zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 nośniki typu Flash o pojemności minimum 64GB, z funkcjonalnością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde; - Przygotowane do instalacji dwóch dysków hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1. | Tak, podać model i pojemność |  |
| SRV-010 | Kontroler RAID: Sprzętowy kontroler dyskowy z pojemnością cache minimum 2GB, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0,1,10, JBOD. | Tak, podać pojemność |  |
| SRV-011 | Wbudowane porty: Minimum: - 1 port USB 2.0; - 1 port USB 3.0; - 1 port VGA. | Tak, podać liczbę i rodzaj portów |  |
| SRV-012 | Video: Zintegrowana karta graficzna gwarantująca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | Tak, podać rozdzielczość |  |
| SRV-013 | Wentylatory: Redundantne | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-014 | Zasilacze: Redundantne, Hot-Plug minimum 750W | Tak, podać moc |  |
| SRV-015 | Bezpieczeństwo: Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Funkcjonalność wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Moduł TPM 2.0 | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-016 | Serwer gwarantuje jego zarządzenie poprzez: - zdalny dostęp do interfejsu Webowego Panelu zarządzania; - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - funkcjonalność podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; - zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, dane historyczne dostępne przynajmniej z ostatnich 24 godzin; | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-017 | Certyfikaty: - Serwer musi posiadać deklarację zgodności UE oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z Dyrektywą 2014/35/UE. - Urządzenia wyprodukowane są przez producenta zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną. - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022. - Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, VMware vSphere | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-018 | Oferowane urządzenie jest objęte gwarancją w okresie minimum 60 miesięcy. Wsparcie realizowane jest w trybie 5x9 NBD, tj. serwis w siedzibie klienta w następny dzień roboczy od zgłoszenia awarii w godzinach pracy Zamawiającego lub zdalna interwencja internetowa w godzinach pracy zamawiającego oraz wsparcie w godzinach pracy serwisu. Zgłaszanie awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta lub helpdesk. | Tak, potwierdzić |  |
| SRV-019 | Dokumentacja użytkownika: Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Telefoniczne sprawdzenie konfiguracji sprzętowej oferowanego serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Tak, potwierdzić |  |

Wskazówki:

- *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- **) W kolumnie "Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego:

- „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- „TAK, podać”-  należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego asortymentu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego;

- Niewpisanie w kolumnie nr 4  potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty.

- Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4  potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie urządzenia z wymaganą minimalną wartością parametru.

# Pakiet 2 poz.2 – Oprogramowanie SIEM rozwój systemu o funkcjonalność XDR

Zamawiający posiada system SIEM (SIEM COMP Security Center), którego zakres obejmuje skonfigurowany system  wraz z instalacją i konfiguracją agentów na infrastrukturze serwerowej (Serwer Huawei RH2288 - 2 szt., Serwer Dell PowerEdge R550).

| L.p. | Wymagane minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia *) | Wymóg do spełnienia (wymogi graniczne *) | Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| XDR-001 | Monitorowanie infrastruktury posiadanym oprogramowaniem SIEM (SIEM COMP Security Center) należy rozszerzyć na wszystkie zasoby będące w posiadaniu Zamawiającego, tj. infrastruktura serwerowni oraz 150 szt. stacji roboczych. Ponadto na zasobach należy wdrożyć funkcjonalności XDR (ang. extended detection and response). | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-002 | Musi być zapewnione uruchomienie funkcjonalności XDR przynajmniej na systemach Windows, Linux, MacOS. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-003 | Moduł musi zapewniać automatyczną blokadę konta użytkownika na podstawie zdefiniowanej reguły. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-004 | Moduł musi zapewniać automatyczną blokadę IP na podstawie zdefiniowanej reguły zarówno w przypadku systemu z zaporą, jak i bez zapory (null route, hosts.deny). | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-005 | Moduł musi zapewniać automatyczny restart agenta na podstawie zdefiniowanej reguły. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-006 | Moduł musi zapewniać wykrycie i zablokowanie ataków typu ransomware, celem ograniczenia ryzyk wynikających z utraty danych. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-007 | Moduł musi zapewniać definiowanie własnych skryptów oraz reguł ich uruchamiania w odpowiedzi na zidentyfikowane przez SIEM zagrożenia. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-008 | W ramach wdrożenia Wykonawca opracuje nie więcej niż 3 dodatkowe reguły wraz ze skryptami realizujące odpowiedź systemu na wskazane przez Zamawiającego zagrożenia. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-009 | Proponowana funkcjonalność XDR musi być w pełni kompatybilne z systemem SIEM zainstalowanym u Zamawiającego. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-010 | Okres utrzymanie funkcjonalności określonych wymaganiami wskazanymi w punktach XDR-001-XDR-009 wynosi minimum 5 lat. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-011 | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z konfiguracji i zarządzania dostarczonym rozwiązaniem. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-012 | Program szkolenia musi obejmować przynajmniej: - Wprowadzenie do XDR, - Główne komponenty XDR, - Konsolę zarządzania, - Profile i polityki bezpieczeństwa, - Ochronę przed malware, - Ochronę przed exploit, ransomware, - Alarmy w XDR, - Modyfikację polityk z wykorzystaniem wyjątków, - Odpowiedzi na ataki, - Instalacja i rozwiązywanie problemów z agentem | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-013 | Wykonawca zobowiązany jest wskazać jakie zmiany w PBI/SZBI Zamawiającego należy wprowadzić do istniejących polityk w związku z dostarczanym rozwiązaniem. | Tak, potwierdzić |  |
| XDR-014 | Szkolenie obejmie osoby wskazane przez Zamawiającego – nie więcej niż 5 osób. | Tak, potwierdzić |  |

Wskazówki:

- *) Parametry opisane w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi/wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- **) W kolumnie "Oferowane parametry -odpowiedź Wykonawcy" Wykonawca zobowiązany jest wpisać dla potwierdzenia spełnienia oferowanego parametru co najmniej wymagane wyrażenie wg poniższego:

- „TAK, potwierdzić” - należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK

- „TAK, podać”-  należy spełnić wymóg, wystarczy potwierdzić spełnienie wymogu wpisując TAK oraz podać wartość wymaganego parametru oferowanego asortymentu w jednostkach miary wskazanych przez Zamawiającego;

- Niewpisanie w kolumnie nr 4  potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, będzie traktowane jako brak wymaganego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu oferty.

- Jeżeli wykonawca w kolumnie nr 4  potwierdzi spełnienia wymaganego parametru wpisując „TAK”, ale nie poda wymaganej wartości oferowanego parametru, będzie traktowane jako oferowanie oprogramowania z wymaganą minimalną wartością parametru.