Przedmiar robót

Przebudowa drogi ul.Ficka

| 1. Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 110,00 m |  |
| 2 | KNR 2-31 0813-05-040 Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 450,00 m |  |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki |  |  |  |  | 50,40 m3 |  |
| 1. |  | (110+450)*0,09 |  |  |  |  | 50,40 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin |  |  |  |  | 110,00 m2 |  |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 110,00 m2 |  |
| 6 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 7 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 280,00 m2 |  |
| 1. |  | 40*7 |  |  |  |  | 280,00 |
| 8 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 40,00 m2 |  |
| 9 | KNR 2-31 0815-06-050 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych. Płyty betonowe o na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 625,00 m2 |  |
| 1. |  | 150*2,5+100*2,5 |  |  |  |  | 625,00 |
| 10 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 625,00 m2 |  |
| 11 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 160,00 m |  |
| 12 | KNR 2-31 0810-05-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Grubość nawierzchni 12 cm |  |  |  |  | 20,00 m2 |  |
| 13 | KNR 2-31 0810-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 360,00 m2 |  |
| 1. |  | 20*18 |  |  |  |  | 360,00 |
| 14 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 16,00 kpl |  |
| 15 | KNR 2-31 0806-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej |  |  |  |  | 590,00 m2 |  |
| 1. |  | 50+90*6 |  |  |  |  | 590,00 |
| 16 | KNR 2-31 0811-02-050 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem. Grubość płyt 15 cm |  |  |  |  | 1 020,00 m2 |  |
| 1. |  | 70*6+600 |  |  |  |  | 1 020,00 |
| 17 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm |  |  |  |  | 1 610,00 m2 |  |
| 1. |  | 590+1020 |  |  |  |  | 1 610,00 |
| 18 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 24 150,00 m2 |  |
| 1. |  | 1610*15 |  |  |  |  | 24 150,00 |
| 19 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko |  |  |  |  | 877,99 m3 |  |
| 1. |  | 110*0,15*0,3 |  |  |  |  | 4,95 |
| 2. |  | 50,4 |  |  |  |  | 50,40 |
| 3. |  | 110*0,08 |  |  |  |  | 8,80 |
| 4. |  | 110*0,15 |  |  |  |  | 16,50 |
| 5. |  | 40*0,03 |  |  |  |  | 1,20 |
| 6. |  | 280*0,01 |  |  |  |  | 2,80 |
| 7. |  | 40*0,15 |  |  |  |  | 6,00 |
| 8. |  | 625*0,07 |  |  |  |  | 43,75 |
| 9. |  | 625*0,15 |  |  |  |  | 93,75 |
| 10. |  | 160*0,08*0,3 |  |  |  |  | 3,84 |
| 11. |  | 20*0,12 |  |  |  |  | 2,40 |
| 12. |  | 360*0,01 |  |  |  |  | 3,60 |
| 13. |  | 16*0,5*0,5 |  |  |  |  | 4,00 |
| 14. |  | 1020*0,15 |  |  |  |  | 153,00 |
| 15. |  | 1610*0,15 |  |  |  |  | 241,50 |
| 16. |  | 24150*0,01 |  |  |  |  | 241,50 |
| 17. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 18. |  | Suma |  |  |  |  | 877,99 |
| 20 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 7 901,91 m3 |  |
| 1. |  | 877,99*9 |  |  |  |  | 7 901,91 |
| 21 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji |  |  |  |  | 877,99 m3 |  |
| 2. Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. |  |  |  |  | 0,25 km |  |
| 23 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 595,00 m3 |  |
| 1. |  | 850 | 850,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 850,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 595,00 |
| 24 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. |  |  |  |  | 255,00 m3 |  |
| 1. |  | 850 | 850,00 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Suma | 850,00 |  |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 255,00 |
| 25 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 15 300,00 m3 |  |
| 1. |  | 850*18 |  |  |  |  | 15 300,00 |
| 26 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji |  |  |  |  | 850,00 m3 |  |
| 27 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 564,00 m2 |  |
| 1. |  | 410+60+1250+160 |  |  | 1 880,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 880,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,3 |  |  |  |  | 564,00 |
| 28 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV |  |  |  |  | 1 316,00 m2 |  |
| 1. |  | 410+60+1250+160 |  |  | 1 880,00 |  |  |
| 2. |  |  |  |  | ------------- |  |  |
| 3. |  | Suma |  |  | 1 880,00 |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0,7 |  |  |  |  | 1 316,00 |
| 29 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 1. |  | 280+20+120 |  |  |  |  | 420,00 |
| 30 | KNR 2-01 0510-02-050 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 3. Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 625,00 m |  |
| 1. |  | 435+150+40 |  |  |  |  | 625,00 |
| 32 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV |  |  |  |  | 265,00 m |  |
| 1. |  | 265 |  |  |  |  | 265,00 |
| 33 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III |  |  |  |  | 85,60 m3 |  |
| 1. |  | 625*0,3*0,4 |  |  |  |  | 75,00 |
| 2. |  | 265*0,2*0,2 |  |  |  |  | 10,60 |
| 3. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 4. |  | Suma |  |  |  |  | 85,60 |
| 34 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 770,40 m3 |  |
| 1. |  | 85,6*9 |  |  |  |  | 770,40 |
| 35 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 85,60 m3 |  |
| 36 | KNR 2-31 0404-03-040 Krawężniki kamienne wystające 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 435,00 m |  |
| 1. |  | 120+115+200 |  |  |  |  | 435,00 |
| 37 | KNR 2-31 0404-03-040 Krawężniki kamienne wystające 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 150,00 m |  |
| 38 | KNR 2-31 0404-03-040 Krawężniki kamienne obniżone 2 cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 40,00 m |  |
| 39 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki |  |  |  |  | 68,75 m3 |  |
| 1. |  | (435+150+40)*(0,35*0,20+0,20*0,20) |  |  |  |  | 68,75 |
| 40 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża kamienne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |  | 265,00 m |  |
| 1. |  | 80+60+25+100 |  |  |  |  | 265,00 |
| 41 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża |  |  |  |  | 7,95 m3 |  |
| 1. |  | 265*0,2*0,15 |  |  |  |  | 7,95 |
| 4. Wjazdy |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 160,00 m2 |  |
| 43 | KNR 2-31 0106-04-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 640,00 m2 |  |
| 1. |  | 160*4 |  |  |  |  | 640,00 |
| 44 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 160,00 m2 |  |
| 45 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 800,00 m2 |  |
| 1. |  | 160*5 |  |  |  |  | 800,00 |
| 46 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 160,00 m2 |  |
| 47 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 1 120,00 m2 |  |
| 1. |  | 160*7 |  |  |  |  | 1 120,00 |
| 48 | KNR 2-31 0302-03-050 Nawierzchnie z kostka kamienna 19/21 cm płomieniowana koloru ( z odzysku ) |  |  |  |  | 160,00 m2 |  |
| 5. Jezdnia |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 1 250,00 m2 |  |
| 50 | KNR 2-31 0106-04-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 5 000,00 m2 |  |
| 1. |  | 1250*4 |  |  |  |  | 5 000,00 |
| 51 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 1 250,00 m2 |  |
| 52 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 6 250,00 m2 |  |
| 1. |  | 1250*5 |  |  |  |  | 6 250,00 |
| 53 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 1 250,00 m2 |  |
| 54 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 8 750,00 m2 |  |
| 1. |  | 1250*7 |  |  |  |  | 8 750,00 |
| 55 | KNR 2-31 0302-03-050 Nawierzchnie z kostka kamienna 19/21 cm płomieniowana koloru ( z odzysku - materiał po stronie Wykoanwcy - zgodnei z decyzjaKonserwatora Zabytkó nie dopuszcza siekostki nowej) |  |  |  |  | 1 250,00 m2 |  |
| 6. Utwardzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odsączajaca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 57 | KNR 2-31 0106-04-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 240,00 m2 |  |
| 1. |  | 60*4 |  |  |  |  | 240,00 |
| 58 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 59 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 300,00 m2 |  |
| 1. |  | 60*5 |  |  |  |  | 300,00 |
| 60 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 61 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 420,00 m2 |  |
| 1. |  | 60*7 |  |  |  |  | 420,00 |
| 62 | KNR 2-31 0204-05-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm |  |  |  |  | 60,00 m2 |  |
| 63 | KNR 2-31 0204-06-050 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm |  |  |  |  | 480,00 m2 |  |
| 1. |  | 60*8 |  |  |  |  | 480,00 |
| 7. Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | KNR 2-31 0106-03-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 410,00 m2 |  |
| 65 | KNR 2-31 0106-0301-050 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie miałem kamiennym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm |  |  |  |  | 1 640,00 m2 |  |
| 1. |  | 410*4 |  |  |  |  | 1 640,00 |
| 66 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm |  |  |  |  | 410,00 m2 |  |
| 67 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm |  |  |  |  | 2 050,00 m2 |  |
| 1. |  | 410*5 |  |  |  |  | 2 050,00 |
| 68 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm |  |  |  |  | 410,00 m2 |  |
| 69 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm |  |  |  |  | 820,00 m2 |  |
| 1. |  | 410*2 |  |  |  |  | 820,00 |
| 70 | KNR 2-31 0302-05-050 Nawierzchnie z kostki nieregularnej 9x9cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 150,00 m2 |  |
| 71 | KNR 2-31 0302-05-050 Nawierzchnie z kostki nieregularnej 6x6cm na podsypce cementowo-piaskowej |  |  |  |  | 30,00 m2 |  |
| 72 | KNR 2-31 0302-05-050 Nawierzchnie z płyty granitowe 40/60, 50/50,60/40, płomieniowane, koloru szarego |  |  |  |  | 230,00 m2 |  |
| 8. Odwodnienie |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko.Grunt kategorii IV. |  |  |  |  | 371,25 m3 |  |
| 1. |  | 1,5*1*1*16 |  |  |  |  | 24,00 |
| 2. |  | 80*1,5*0,5 |  |  |  |  | 60,00 |
| 3. |  | 180*1*1,5 |  |  |  |  | 270,00 |
| 4. |  | 46*0,5*0,5*1,5 |  |  |  |  | 17,25 |
| 5. |  |  |  |  |  |  | ------------- |
| 6. |  | Suma |  |  |  |  | 371,25 |
| 74 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 10 395,00 m3 |  |
| 1. |  | 371,25*28 |  |  |  |  | 10 395,00 |
| 75 | Kalkulacja indywidualna Koszt utylizacji na wysypisku |  |  |  |  | 371,25 m3 |  |
| 76 | KNR 2-18 0625-01-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem |  |  |  |  | 16,00 szt |  |
| 77 | Kalkulacja indywidualna Studzienki systemowe zgodnei z projektem |  |  |  |  | 46,00 szt |  |
| 78 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich |  |  |  |  | 280,00 m2 |  |
| 1. |  | 80*1,2 |  |  |  |  | 96,00 |
| 2. |  | 0,5*0,5*16 |  |  |  |  | 4,00 |
| 3. |  | 180*1 |  |  |  |  | 180,00 |
| 79 | KNNR 1 0318-010-060 Obsypka rur piaskiem gr 30 cm |  |  |  |  | 198,00 m3 |  |
| 80 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 80,00 m |  |
| 81 | KNR 2-18W 0408-01-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk |  |  |  |  | 180,00 m |  |
| 82 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm |  |  |  |  | 150,00 r-g |  |
| 83 | KNR 2-01 0610-06-060 Zasypanie wykopu piasiem |  |  |  |  | 350,00 m3 |  |
| 84 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) |  |  |  |  | 350,00 m3 |  |
| 85 | KNR 2-18W 0527-02-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 260 mm |  |  |  |  | 32,00 szt |  |
| 86 | Kalkulacja indywidualna Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 100 mm |  |  |  |  | 75,00 szt |  |
| 9. Roboty różne |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych |  |  |  |  | 38,00 szt |  |
| 88 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych |  |  |  |  | 48,00 szt |  |
| 89 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych |  |  |  |  | 20,00 szt |  |
| 90 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych |  |  |  |  | 16,00 szt |  |
| 91 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm |  |  |  |  | 2,50 m3 |  |
| 1. |  | 50*0,05 |  |  |  |  | 2,50 |
| 92 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |  | 50,00 m2 |  |
| 93 | Kalkulacja indywidualna Rury ochronne śr 110 mm |  |  |  |  | 178,00 m |  |
| 94 | Kalkulacja indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |