Rozdział II.

Opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa soli drogowej do zwalczania skutków zimy do siedziby Zamawiającego, w ilości do   2000 Mg (ton)”.

według klasyfikacji CPV: 34927100-2

- Przedmiot dostawy.

Sól drogowa luzem do zwalczania skutków zimy na terenie miasta  Koszalina.

  - Cena musi być wyrażona w zł. PLN.

  - Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, akcyza, cło, podatki itp.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Sól drogowa luzem bez opakowania.

  - Parametry soli drogowej do zwalczania skutków zimy:

  - Skład chemiczny:

    - NaCl 					– minimum	 95,0 %,

    - SO4 					– maksymalnie 2,0 %,

    - H2O 					– maksymalnie 1,0 %,

    - K4Fe(Cn) 6 (antyzbrylacz) 			– minimum  40,0 mg/kg,

    - Części nierozpuszczalne w wodzie 	– maksymalnie 3,0 %.

  - Granulacja

    - Ziarna powyżej 6 mm			– maksymalnie 5,0 %,

    - Ziarna poniżej 1mm 			– maksymalnie  50,0 %.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości kupowanej soli drogowej, a tym samym do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim roszczenie o zapłatę za ilość soli niedostarczonej.

  - Zamawiający zamierza wykorzystać minimum 60% ilości soli wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie do dnia 15 marca 2022 roku.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy własnym środkiem transportu wraz z załadunkiem i rozładunkiem do siedziby Zamawiającego lub w miejsce przez niego wskazane wraz z dokumentacją wymienioną w opisie przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca realizował będzie dostawy w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia zapotrzebowania faksem lub mailem.

  - Dostawy będą dokonywane sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego, jednorazowo nie mniej niż 260 Mg (ton).

  - Pierwsza dostawa soli w ilości do 600 Mg (ton) zrealizowana będzie w terminie do 15 października 2021 roku.

- Dokumenty.

Wykaz dokumentów stanowiących załączniki do formularza ofertowego:

  - Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

  - Opinię techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

- Gwarancja:

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi; 24 miesiące.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia  w terminie 
do dnia 15 marca 2022 roku.

- Warunki płatności.

Minimalny wymagany termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni, a maksymalny termin płatności, jaki zostanie uwzględniony (punktowany) przez Zamawiającego przy ocenie ofert wynosi 30 dni.

*Uwaga: Oferowane Warunki płatności stanowią kryterium oceny oferty.

- Kryteria i ocena kryteriów.

  - Kryterium cena całego zamówienia (CZ) – waga 90 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

--------------------------------------------------------------- x 90 = ilość uzyskanych punktów

Cena brutto badanej oferty

  - Kryterium termin płatności (TP) – waga 10 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie terminem płatności w jakim zostaną przelane środki finansowe na konto Wykonawcy od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym faktury.

  - Ocena liczona będzie następująco:

  - Dla terminu płatności  21 dni Wykonawca otrzyma 10 pkt.

  - Dla terminu płatności  30 dni Wykonawca otrzyma 0 pkt.

  - Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = CZ + TP

Gdzie:

LP	– liczba punktów łącznie.

CZ	– liczba punktów w kryterium „cena całego zamówienia”

TP	– liczba punktów w kryterium „termin płatności”

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.