Załącznik nr 2 do umowy nr ………………… z dnia …………………

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa dachu sali sportowo – widowiskowej (budynek nr 27) w Zakładzie Karnym w Krzywańcu”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dla zadania pod nazwą „ Przebudowa dachu sali sportowo-widowiskowej (budynek nr 27) w Zakładzie Karnym w Krzywańcu” położonego na działce 10/13.

- Opis obiektu:

| Obiekt | Budynek Nr 27 |
| --- | --- |
| Rok budowy | 1963 |
| Typ konstrukcji | Technologia murowa, tradycyjna |
| Liczba kondygnacji | 2 |
| Podpiwniczenie | częściowe |
| Dach | Dwuspadowy, konstrukcja drewniana kryty dachówką ceramiczną |
| Powierzchnia netto | 2747,22 m2 |
| Kubatura pow. ogrzewanej | 16095,00 m3 |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewana | 2747,22 m2 |
| Rysunek poglądowy widok z góry |  |
| Wymiary zewnętrzne część „A” | Długość ok. 55,8 m Szerokość ok . 15,6 m Wysokość (do kalenicy) – ok. 13,9 m Wysokość do pasa podrynnowego – ok. 4,14 m |
| Wymiary zewnętrzne część „B” | Długość ok. 41,5 m Szerokość ok . 12 m Wysokość (do kalenicy)– ok. 11,60 m Wysokość do pasa podrynnowego – ok. 4,40 m W części B ściana szczytowa przylega do części A |

- Projekt powinien uwzględniać między innymi:

- Wykonanie niezbędnych prac związanych z przygotowaniem terenu inwestycji;

- Przebudowa dachu „części A” wg rysunku poglądowego budynku nr 27 sali sportowo-widowiskowej wraz z wymianą pokrycia dachowego o powierzchni ok. 1375 m2 ;

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej;

- Wykonanie nowego orynnowania wraz z systemem kanalizacji deszczowej;

- Prace porządkowe wraz z odtworzeniem nawierzchni o długości ok. 80 m.

- Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej powinien obejmować:

- opracowanie dokumentacji projektowej ( projekt budowlany zawierający projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu jeżeli będzie wymagany);

- opracowanie przedmiaru robót wraz z kosztorysem inwestorskim;

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem niezbędnych wymaganych obowiązującym prawem uzgodnień, decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy oraz o dopuszczeniu obiektu do użytkowania bądź uzyska zaświadczenie o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane.

- wydawanie opinii i udzielanie odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2 ust. 2 ppkt. d umowy, składane w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 24 godziny od dokonanego zgłoszenia.

- Wykonawca musi korzystać z legalnego oprogramowania.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z umową, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Nadzór autorski obejmuje w szczególności:

- kontrolę zgodności prowadzenia robót budowlanych z opracowaną dokumentacją projektową,

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,

- uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy,

- udział w komisjach, naradach technicznych oraz odbiorze inwestycji organizowanych przez Zamawiającego,

- udział w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym,

- Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić kontrolę prac na placu budowy 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych.

- Każdorazową obecność na placu budowy Wykonawca jest obowiązany potwierdzić w dzienniku budowy.

- Nadzór autorski wykonywany będzie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy.

- Komplet opracowanej w/w dokumentacji projektowej, winien zawierać w szczególności:

- Projekt budowlany – 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG i DOC) i nieedytowalnej (PDF);

- Projekt wykonawczy – 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej edytowalnej (DWG i DOC) i nieedytowalnej (PDF);

- Kosztorys inwestorski - 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, ATH i KOS;

- Przedmiar robót - 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF, ATH i KOS;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 4 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej w formacie PDF i edytowalnej (DOC).

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy uzyska wymagane obowiązującym prawem uzgodnienia, decyzje administracyjne niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli będą wymagane.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

  - Opisem Przedmiotu Zamówienia,

  - Polskimi Normami oraz przepisami p.poż, sanitarnymi, przepisami prawa budowlanego,

  - Zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami, przy zachowaniu troski o mienie Zamawiającego,

  - Obowiązującymi przepisami w Służbie Więziennej,

  - Zachowaniem przepisów wynikających z art. 101-102 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. opisanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, bez podawania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne będzie podanie wyżej wymienionych, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności,

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z kompletem dokumentów, jakie na dzień dzisiejszy znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, a także z miejscem i warunkami prowadzenia prac.

- Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaproponowania w ofertach złożonych w procedurze przetargowej na wykonanie robót budowlanych materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.

- Strony ustalają wykonanie części przedmiotu umowy dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy i uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do którego nie zostaną wniesione uwagi.

- Strony ustalają termin realizacji całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy do dnia 31.12.2022 r.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, aby projektowana dokumentacja budynku była przekazana w celu sprawdzenia.

- Za termin zakończenia realizacji części umowy uznaje się datę protokolarnego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanym zgłoszenia, do którego nie zostaną wniesione uwagi lub pozwolenie na budowę, jeżeli będzie wymagane.

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wypłata wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy następować będzie według następujących zasad:

- 80 % - będzie płatne po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisanym bez uwag przez strony protokołem odbioru częściowego,

- 20 % - będzie płatne po podpisaniu protokołu końcowego wykonania usługi nadzoru autorskiego (tj. końcowy odbiór robót budowlanych objętych nadzorem autorskim).

- Płatność nastąpi przelewem, w oparciu o podpisany bez uwag przez Zamawiającego protokół odbioru częściowego dokumentacji projektowej lub po podpisaniu protokołu końcowego poprawności wykonania usługi w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury na rachunek wskazany na fakturze.

Sporządził: