Zestawienie parametrów granicznych, jakościowo-technicznych

odczynników do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury.

Nazwa sprzętu: ………………………………………………..........................................................................................

Typ/ model oferowanego sprzętu: ………………………………………………………………………………………

Producent : ………………………………………………………………………………………………………………

Kraj produkcji / pochodzenia: …………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: ……………………………………………….…………………………………………………………

| Lp. | Wymagania Zamawiającego, których spełnienie jest koniecznie wymagane |  | Wymagane | Parametry oferowane, określić TAK/NIE lub wg. tabeli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY JAKOŚCIOWO-TECHNICZNE |  |  |  |  |
| I. ODCZYNNIKI |  |  |  |  |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań podanych w arkuszu asortymentowo-cenowym |  | Tak |  |
| 2. | Wymagane jest badanie grupy krwi noworodka (anty-A, anty-B, anty- AB anty-DVI+, ctl, BTA) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Karta składa się z 6 mikrokolumn. |  | Tak Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |  |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0 RhD (anty-A, anty-B, anty-D) mikrometodą kolumnową. Wymagane są odczynniki anty-D (VI-) z innych klonów niż wymienione w pkt. 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. |  | Tak Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników. |  |
| 4. | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych pośrednim testem antyglobulinowym Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. |  | Tak |  |
| 5. | Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi - pośredni test antyglobulinowy. |  | Tak |  |
| 6. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia, surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi naniesione na kolumienki przez producenta. |  | Tak |  |
| 7. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych – zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1%. |  | Tak |  |
| 8. | Wymagane jest, aby odczynniki były gotowe do użycia (krwinki wzorcowe zawieszone w roztw. o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%) i pochodziły od jednego producenta, a karty składały się z 6 mikrokolumn. |  | Tak |  |
| 9. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych (wg harmonogramu) transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (krwinki 2-8 st. C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty. |  | Tak Załączyć do oferty |  |
| 10. | Wymagane jest przechowywanie wszystkich mikrokart w temp. pokojowej (od 18°C do 25°C). |  | Tak |  |
| 11. | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej- krajowej kontroli jakości. IHiT Warszawa – 2 razy do roku potwierdzonej certyfikatem bezpłatne. I dwa razy do roku w międzynarodowej bezpłatnie, potwierdzonej certyfikatem |  | Tak |  |
| 12. | Wszystkie oferowane produkty od jednego producenta |  | Tak |  |
| 13. | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności. |  | Tak |  |
| 14. | Odczynnik do weryfikacji słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą. |  | Tak |  |
| 15 | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów. |  | Tak Załączyć do oferty |  |
| II. DZIERŻAWA NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU MANUALNEGO |  |  |  |  |
| 16. | Wirówka 12 kart-24 karty – 2 szt.. O stałym czasie i prędkości wirowania, monitorowane przez mikroprocesor z wyjmowanym bez narzędzi rotorem. |  | Tak Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |  |
| 17. | Inkubator do mikrokart ze stałą temperaturą inkubacji 37 st C – 1 sztuka, możliwość inkubacji głowicy wirówki, min trzy niezależne pomiary czasu inkubacji . |  | Tak Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |  |
| 18. | Manualna automatyczna pipeta multidozująca dedykowana do systemu – 2 szt. |  | Tak Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |  |
| 19. | Dozownik do diluentu odmierzający min. 2 obj. (0,5 ml i 1 ml). |  | Tak Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |  |
| 20. | Statyw – 1 szt. |  | Tak Podać typ, model, producenta sprzętu, dokładny opis parametrów technicznych załączyć do oferty |  |
| 21. | Pojemnik na końcówki do pipety (tipsy)-1 szt |  | Tak |  |
| 22. | Rok produkcji oferowanego sprzętu (wymagany nie starszy niż 2018 rok). |  | Tak |  |
| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |  |
| 22. |  | Termin ważności mikrokart od daty dostawy. | 9 miesięcy – 0 pkt 9-12 miesięcy - 5 pkt |  |
| 23. |  | Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości od tego samego producenta co oferowane karty-bezpłatne 2 razy w roku | Tak -5 pkt Nie - 0 pkt Podać rodzaj programu oraz nazwę własną. |  |
| 24. |  | Wirówka główna na 24 karty o stałym czasie i prędkości wirowania z możliwością wirowania próbek, z wyjmowanym bez narzędzi rotorem; dotykowy ekran , automatyczny wybór odpowiedniego programu wirowania | Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 25. |  | Inkubator z niezależnymi strefami inkubowania do mikrokart i probówek . Możliwość inkubacji głowicy wirówki; 3 niezalezne pomiary czasów inkubacji | Tak - 15 pkt Nie - 0 pkt |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |