Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Na przedmiot zamówienia składają się sukcesywne dostawy peletu drzewnego Ø 6 i/lub 8mm jakości minimum zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę  ważnym certyfikatem DIN PLUS na potrzeby zasilania kotłów o mocy od 100 do 250 KW.

- Wykonawca winien  posiadać minimum dwa aktualne certyfikaty jakości, tj. obowiązkowy  DIN PLUS dla oferowanego peletu 6 i/lub 8mm oraz dodatkowy, innej niezależnej, minimum krajowej, jednostki certyfikującej niż dla DIN PLUS, potwierdzający powtarzalność jakości oferowanego peletu FI 8mm.

- Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza mieszania peletu drzewnego o średnicy 6 z 8 mm w jednym transporcie i/lub w jednym worku BIG-BAG w ramach jednej dostawy od 20-24 ton.

- Czas trwania  zamówienia: 6  miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Podstawowe wymagane, minimalne parametry dotyczące jakości dostarczanego paliwa – peletu:

| L.p. | Parametr | Jednostka | Wymagane minimalne parametry oferowanego paliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica | mm | 6mm i/lub 8mm +- 1 |
| 2 | Długość | mm | 3,15-40mm |
| 3 | Gęstość nasypowa | kg/m3 | Minimum 600 |
| 4 | Zawartość popiołu | % | Maksimum 0,7 |
| 5 | Wilgotność | % | Maksimum 10 |
| 6 | Wartość opałowa | MJ/kg | Minimum 18,00 |
| 7 | Zawartość siarki | % | Maksimum 0,03 |
| 8 | Ilość pyłu w worku | % | Maksimum 1 |

6.   Wykonawca powinien wycenić dostawę peletu zgodnie z poniższymi warunkami wraz z kosztami załadunku i transportu do siedziby Zamawiającego- Jezierzyce ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk.

7.    Produkt stanowiący przedmiot dostawy, sposób realizacji dostaw:

- pelet drzewny jakości minimum DIN PLUS – jak wyżej. Granulat o średnicy: 6 i/lub 8 mm - nie dopuszcza się składania oferty na pelet o  innych średnicach,

- Zamawiający dopuści dostawy jedynie paliwa - peletu o jakości spełniającej wszystkie w/w wymagania dotyczące jakości,

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń będących bezpośrednim następstwem dostawy niewłaściwej jakości peletu drzewnego,

- 8.  Opakowanie: obowiązkowo typu big bag nowe!!!, bez jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych – 1 szt: 1 tona netto, opakowania nieużywane, identyczne pod względem wymiarów, plombowane po załadunku, oznaczone etykietą z nazwą producenta, rodzajem surowca, etc..

- 9.  Szacowane łączne zapotrzebowanie na czas trwania umowy –  ok. 200 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości  zmiany szacowanego zapotrzebowania w trakcie obowiązywania umowy, zaś Wykonawca nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń.   Zmiana zapotrzebowania nie będzie powodowała zmiany ofertowej ceny jednostkowej.

- 10. Stała cena jednostkowa w zł/t na czas realizacji zamówienia.

- 11. Prognozowane rozpoczęcie dostaw: grudzień 2021.

- 12. Transport na koszt Wykonawcy ( koszt transportu doliczony do jednostkowych cen ofertowych zł/t ).

- 13. Jednorazowa dostawa: jednorazowo 20-24 tony - 20-24 BIG- BAGI - rozładunek na bazie Zamawiającego na koszt Zamawiającego (wymagany samochód z otwieraną w całości minimum jedną boczną kurtyną).

- 14. Dostawy powinny być realizowane sukcesywnie, wg potrzeb Zamawiającego w terminie do maks. 6 dni roboczych od telefonicznie złożonego zamówienia. Realizacja dostawy  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

15.  Istotne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia oraz  płatności:

Rozliczenie za dostarczony pelet – płatność przelewem bankowym na podstawie faktury VAT po zrealizowaniu dostawy  w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty uznawany będzie wpływ na rachunek bankowy Wykonawcy.