ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wozu asenizacyjnego

Oznaczenie sprawy: ZP.271.20.2023.GKM

Rodzaj zamówienia: DOSTAWY

I. Dostawa wozu asenizacyjnego

- Przedmiotem zapytania jest dostawa samochodu asenizacyjnego wraz z zabudową i wyposażeniem, przeznaczonego do opróżniania szamb, zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków i wywozu nieczystości ciekłych.

- Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym i być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.).

- Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji dla pojazdów skompletowanych oraz spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) i deklaracje zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

- Minimalne wymagania dla pojazdu ( podwozie):

a) sam. Scania, rok produkcji 2014, bezwypadkowy

b) emisja spalin: EURO 5 lub wyższe

c) skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej zmiany biegów

d) ogumienie o rozmiarze nie mniejszym niż R 22,5 z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych, jak również w warunkach terenowych, pełnowartościowe koło zapasowe do stałego przewożenia na pojeździe

e) układ kierowniczy ze wspomaganiem

f) blokada mostu

g) kabina dzienna minimum dwu osobowa

h) zainstalowana pomarańczowa belka świetlna ostrzegawcza dł. min 1m oraz lampa sygnalizacyjna z tyłu i na kabinie pojazdu

i) błotniki z chlapaczami

j) układ hamulcowy ze wspomaganiem wyposażony w ABS

- Minimalne parametry zabudowy asenizacyjnej:

a) Zbiornik cylindryczny o pojemności całkowitej ok 10 m3 wykonany z blachy o grubości mim. 6 mm, zabezpieczony antykorozyjnie na  zewnątrz i wewnątrz, nachylony ku tyłowi, zamontowany na dodatkowej ramie pośredniej na podwoziu;

b) Dwa lub trzy pierścienie wzmacniające na zewnątrz zbiornika;

c) Zbiornik wyposażony w 2 przegrody „falochrony” - w przedniej i tylnej części

d) Tylna dennica z blachy min. 6 mm, otwierana i ryglowana, celem czyszczenia wnętrza. W  tylnej dennicy zamontowane wzierniki.

e) możliwość bocznego  i tylnego zassania medium

f) tylna dennica zbiornika wyposażona w: przyłącze strażackie oraz zasuwę. Króciec zasuwy wyposażony w zawór odpowietrzający, który umożliwia łatwe wyjęcie węży ssących z opróżnianego zbiornika (szamba), króciec DN 110

g) Zbiornik wyposażony w urządzenie do pomiaru pobranej ilości ścieków (w przedniej części zbiornika wyskalowany płynowskaz wykonany z poliwęglanu) oraz  manowakuometr, wskazujący aktualne ciśnienie w zbiorniku;

h) zbiornik zabezpieczony przed przelaniem się nieczystości podczas jazdy;

i) Zbiornik wyposażony w zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ciśnieniem, ustawiony na 0,05MPa;

j)Po obu stronach zbiornika stelaże na węże wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminiowej grubości min 3 mm;

k) Kompresor dobrany do pojemności zbiornika;

l) Kompresor co najmniej podwójnie zabezpieczony przed zalaniem;

m) Zainstalowany wychwytywacz oleju smarującego oraz tłumik hałasu.

n) na podwoziu zamontowana  myjka ciśnieniowa z zasobnikiem wody

o) dołączone węże ssawne

- Pozostałe wymagania:

a) Pojazd musi być wyposażony co najmniej w 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę, dwa komplety kluczyków

b) Do pojazdu musi być dostarczona następująca dokumentacja w języku polskim:

- instrukcja obsługi i konserwacji podwozia i zabudowy,

- książki gwarancyjne  samochodu oraz wyposażenia, homologacja na pojazd skompletowany, certyfikaty

c) Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników obsługi pojazdu w zakresie eksploatacji pojazdu, zainstalowanej armatury i BHP.