Aparat EKG ze stolikiem -– 2 szt.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| LP | ## OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja techniczna • prezentacja na wyświetlaczu 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci • rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG • wydruk w trybie 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG; drukowanie wybranej grupy: - 1 kanał – ( I,II,III, aVR, a VL,a VF,V1,V2,V3,V4,V5,V6), - 3 kanały w układzie standardowym-(I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6), - 3 kanały w układzie Cabrera (aVL-I-aVR, II-aVF-III, V1-V2-V3,V4-V5-V6), - 6 kanałów w układzie standardowym( I-II-III- aVR- a VL-a VF, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - 6 kanałów w układzie Cabrera(a VL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6), - 12 kanałów w układzie standardowym- (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6), - 12 kanałów w układzie Cabrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III- V1-V2-V3-V4-V5-V6), • możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka • zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy, • regulowana długość zapisu badania automatycznego-w przedziale od6 do 30 sekund • wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarcePCL5/PCL6 • wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie • klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi • ukrywanie paska ustawień • możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku, • menu obsługiwane za pomocą panelu dotykowego, • baza pacjentów i badań; pamięć do 2000 pacjentów lub 2000 badań, • przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń , wzmocnienia i prędkości, • automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta • wykonanie do 300 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej • ciągły pomiar częstości akcji serca(HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu • praca na otwartym sercu-aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu • możliwość włączania i wyłączania filtrów: - zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry:50 Hz,60 Hz, - zakłóceń mięśniowych ;do wyboru filtry:25 Hz,35 Hz,45 Hz - izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz,0,45 Hz,0,75 Hz,1,5 Hz • detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału • wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących • dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca • zabezpieczenie przed impulsem defibrującym • eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL • przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet • wykonywanie spirometrycznego badania przesiewowego przy użyciu przystawki SPIRO-31 • EDM-archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) • możliwość podłączenia klawiaturyPS2 | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - elektrody kończynowe 4 sztuki (typ EKK) - elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP) - kabel EKG KEKG-30R - kabel zasilania sieciowego - papier R210 szerokość 210 mm (5 rolek) -żel do EKG - stolik/wózek | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, podać |  |

Termin dostawy: max. 28 dni od daty podpisania umowy

c.d. Załącznik nr 1 do SIWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG ze stolikiem | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN