Nr sprawy:  RG.271.10.00.2023.ZJ        						     załącznik nr 12 do SWZ

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w obszarze administracyjnym Gminy Lwówek (z wyłączeniem obszaru miasta Lwówek) od dnia podpisania umowy na okres zima 2023/2024 oraz 2024/2025 oraz 2025/2026, 
nr sprawy RG.271.10.00.2023.ZJ.

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg (przewidziany do wykorzystywania wyłącznie na drogach gminnych na obszarze miasta i gminy Lwówek)

1. W celu wykonywania usług (robót) zimowego utrzymania dróg w założonym standardzie Wykonawca przedłoży zbilansowaną ilość sprzętu do świadczenia przedmiotowej usługi.

2. Wykonawca powinien dysponować sprzętem w ilości oraz rodzaju umożliwiającym należyte wykonanie usługi w przypadku wystąpienia zwykłych, trudnych oraz bardzo trudnych zimowych warunków atmosferycznych.

3. Wykonawca powinien dysponować minimum:

- pługami średnimi lub ciężkimi sterowanymi hydraulicznie z kabin pojazdu w ilości co najmniej jednej (1) sztuki na jeden obwód zimowego utrzymania dróg gminnych,

- samochodami ciężarowymi lub innymi pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia zamontowanie odpowiedniego osprzętu przeznaczonego do zwalczania śliskości zimowej oraz odśnieżania, w ilości co najmniej jednej (1) sztuki na jeden obwód zimowego utrzymania dróg gminnych.

4. Zamawiający dopuszcza użycie wspólnego nośnika jednocześnie do pługa i piaskarki.

5. Posypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą być łatwe w montażu i demontażu na środkach transportu, zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej.

6. Środki do usuwania śliskości na drogach powinny być rozprowadzane równomiernie i niezależnie od prędkości jazdy.

7. Talerz lub talerze rozsypujące muszą mieć możliwość regulacji wysokości.

8. Zwilżanie soli powinno odbywać się podczas zsypywania na talerz lub na talerzu, albo w obydwu miejscach.

9. Wykonawca winien przygotować sprzęt na dwa tygodnie przed terminem określającym gotowość do prac zimowych.

10. Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i do odśnieżania należy wyposażyć w:

- telefony komórkowe,

- światła ostrzegawcze pulsujące.

Materiały

1. Środki chemiczne oraz inne materiały niezbędne do wykonania zamówienia wykonawca zakupuje we własnym zakresie w ilości pozwalającej na należyte wykonanie usługi. 
2. Przed terminem gotowości do prac zimowych jak również w trakcie trwania sezonu zimowego wykonawca winien przygotować i posiadać stały zapas materiałów do usuwania śliskości w ilości pozwalającej na minimum 10-krotne zwalczanie śliskości zimowej.
3. Materiałami stosowanymi przy zwalczaniu śliskości zimowej są:

- solanka, wodny roztwór chlorku sodu (roztwór soli drogowej z wodą o stężeniu 20% -25%, chlorek sodu wymagana PN-86/C-
  84081/02);

- sól zwilżona – powinna zawierać 30% solanki oraz 70% suchej soli NaCl;

- mieszanina piasku z solą o stężeniu soli drogowej w ilości 10 %, (sól drogowa - wymagana PN-86/C-84081/02);
- sam piasek (piasek o uziarnieniu do 2mm, wymagana PN-B-11113:1996);

4. W przypadku takiej potrzeby po wykonaniu mieszanki Wykonawca winien wykonać badania laboratoryjne (w laboratorium niezależnym) na zawartość soli w mieszance i przedstawić  Zamawiającemu.

5. Zamawiający dopuszcza użycie mieszanki piasku z solą, w przypadku wystąpienia warunków niekorzystnych (przy temperaturach powyżej -10OC ) w których użycie solanki staje się nieskuteczne.

Wykonywanie robót

1. Wykonawca usługi przy robotach przygotowawczych do sezonu zimowego zobowiązany jest do przestrzegania terminów, sporządzenia wykazu sprzętu z podaniem nr rejestracyjnych pojazdów i nazwisk kierowców obsługujących dany sprzęt (operatorów) ze wskazaniem do nich numerów telefonów kontaktowych.

2. Wykonawca usługi powinien posiadać doświadczenie w utrzymaniu przejezdności dróg w okresie zimowym.

3. Wykonawca usługi winien zapoznać się z drogami na których będzie świadczył usługi przed nastaniem i rozpoczęciem okresu zimy.

4. Wykonawca usługi zobowiązany jest do uzyskania zgody na rozpoczęcie pracy sprzętu od Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek lub upoważnionego przez niego pracownika Gminy Lwówek.

5. Po zakończeniu akcji zimowej Wykonawca w ramach obowiązującej umowy posprząta piasek z ulic i dróg na terenie zabudowanym i wywiezie na wskazane przez zamawiającego miejsce składowania odpadów przewidując odległość odwozu maksymalnie do 50km (koszt odwozu należy przewidzieć i zaliczyć do ogólnego kosztu usługi).

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

1) odśnieżanie - km odśnieżonej jezdni – drogi (bez względu na szerokość drogi i jej nawierzchnię)

2) usuwanie śliskości zimowej – km (bez względu na szerokość drogi i jej nawierzchnię);

- skutecznie skropionej jezdni – drogi, posypanej jezdni – drogi solą zwilżoną, lub

- posypanej jezdni – drogi mieszanką piaskowo – solną (10%),

- posypanej jezdni – drogi samym piaskiem,

3) rozliczenia za wykonaną usługę będą dokonywane w km w ułamkach dziesiętnych do drugiego miejsca po przecinku.

Płatności

Płatność za skutecznie wykonaną usługę dokonywana będzie raz w miesiącu.

UWAGI DODATKOWE - SKUTECZNIE WYKONANA USŁUGA

Odśnieżanie

1) Skuteczne odśnieżanie - to usunięcie śniegu (z całości szerokości jezdni, zatok autobusowych i miejsc postojowych znajdujących się w granicach pasa drogowego) w taki sposób, aby pojazdy mogły poruszać się bezkolizyjnie i bezpiecznie.

2) Zakres prac niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z warunków atmosferycznych i aktualnego stanu technicznego dróg (po uzgodnieniu upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z upoważnionym koordynatorem zimowego utrzymania dróg – przedstawicielem Gminy Lwówek).

3) W zależności od ilości zalegającego śniegu na jezdni należy używać odpowiednich pługów  lub ich zespołów. 
W przypadku zespołu składającego się z dwóch pługów należy zachować pomiędzy nimi bezpieczną odległość (min. 50 m), przesunięcie między lemieszami powinno być takie, aby nie pozostawał śnieg na jezdni.

Odśnieżanie należy prowadzić na całej szerokości jezdni. Należy zwracać szczególną uwagę na dokładne odśnieżanie skrzyżowań ulic i odcinków w odległości 10 m od przejść dla pieszych oraz spadków podłużnych i poprzecznych.

Przy zgarnianiu śniegu z jezdni nie należy zasypywać przejść, przystanków autobusowych oraz skrzyżowań.

4) Przy odśnieżaniu należy usuwać śnieg w taki sposób, aby pryzmy powstające na poboczu nie utrudniały widoczności i nie stwarzały zagrożenia dla ruchu kołowego. Zabrania się składowania śniegu w rejonach skrzyżowań i zakrętów. W przypadku nadmiaru śniegu oraz gdy warunki pogodowe wskazują, że nie stopnieje Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym wywiezie go na miejsce wskazane przez Zamawiającego w obszarze obwodu zimowego utrzymania obsługiwanego przez Wykonawcę.

Skrapianie nawierzchni solanką, posypywanie nawierzchni solą zwilżoną, posypywanie mieszanką piaskowo-solną

1) Skuteczne spryskiwanie lub posypywanie - to pokrycie całej nawierzchni jezdni środkami chemicznymi lub uszorstniającymi, które usuną z nawierzchni jezdni niezwłocznie gołoledź, szron, zlodowaciały śnieg , zbity śnieg lub  lód.

2) Grubych warstw lodu, zlodowaciałego i ubitego śniegu nie należy usuwać za pomocą samych środków chemicznych. Warstwy takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 							              /-/ Piotr Długosz