SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

STB - 00.08

ROBOTY ŚLUSARSKO - KOWALSKIE

CPV - 45450000 - 6

###### SPIS TREŚCI

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE

Opracowanie :

mgr inż arch .  Jadwiga Bartnik

mgr inż. arch. Maria Gajda -Kucharz

27 maja  2024 r

- I. WSTĘP

- 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST- są wymagania dotyczące sposobu wykonania i odbioru robót ślusarsko-kowalskich w ramach zadania związanego z

PRZEBUDOWA  I REMONT  SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH  DO BUDYNKU UNIWERSYTETU  WROCŁAWSKIEGO MUZEUM PRZYRODNICZEGO  WRAZ Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW

50-335 WROCŁAW  UL. HENRYKA SIENKIEWICZA  21

Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, dz nr 25/2 AR_27.25/2

1.2.  Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna ST jest dokumentem pomocniczym w postępowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robót  wymienionych w punkcie 3. Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej ST- dotyczą zasad prowadzenia i odbioru robót ślusarsko-kowalskch dla zadania jw.

- 1.3. Zakres robót objętych ST

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót:

- wykonanie nowych fragmentów stalowych balustrad ochronnych schodów zewnętrznych  na wzór  istniejącej  balustrady stalowej

- 1.4  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne".

- 1.5  Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  ST-00. 00 - „Wymagania ogólne."

II. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – ST-00.00

2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów

Do wykonania robót ślusarsko-kowalskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego materiału: jakim są  kęsy stalowe

-   detale ozdobne

-   płaskowniki ,

-   słupki  kwadratowe

-   rury prostokątne

-   pochwyt  rurowy

-   podkładki

-   śruby z nakrętkami

-   uchwyty do mocowania

UWAGA

Wszystkie elementy stalowe nowych fragmentów balustrady należy stosować , wykonać i mocować na wzór istniejących, zabytkowych .

-   tarcze szlifierskie do cięcia i szlifowania stali

- . kołki rozporowe

-   materiał pomocniczy – papier ścierny

III . SPRZĘT

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2.2 Do wykonania robót ślusarsko-kowalskich przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego

sprzętu: spawarka elektryczna 300 A, szlifierka kątowa z tarczami do cięcia i szlifowania stali, pędzle, papier ścierny, młotek murarski, poziomica długości 2,0 m, elektryczny młot udarowy, wiertarka elektryczna z SDS, wiertła do metalu oraz podłoży ceglanych i betonowych, elektrowkrętarka.

IV. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania ogólne”.

Materiały niezbędne do wykonania robót dowieźć na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach, w sposób określony przez producenta, w sposób który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia - łów .

Rozładunek materiałów należy prowadzić w sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających

niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robót. Do rozładunku można używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, żurawi samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych, taczek. Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego.

V. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Stalowe konstrukcje budowlane zapewniające odpowiedni poziom jakości i niezawodności należy realizować zgodnie z zasadami przygotowywania, wytwarzania i montażu zawartymi w PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane lub równoważne Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.2. Materiał

Elementy stalowe ślusarki użytkowej wykonać ze stali St3SX z zaświadczeniem „2.1” wg PN-B-06200 lub równoważne Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki podstawowe.

5.3 .Wymagania i tolerancje dokładności wykonania konstrukcji spawanych

• Elementy konstrukcyjne spawane wykonać w klasie B,

• Spoiny kontrolować metodą magnetyczno - proszkową lub penetracyjną.

5.4 Elementy ślusarsko-kowalskie

Balustrady ochronne klatki schodowej  należy wykonać jako spawane z walcowanych profili prętowych  i płaskowników  o przekrojach, wzorze   i wymiarach jak  istniejąca balustrada i zgodnie z rysunkami  w dokumentacji projektowej.

Elementy ślusarki wykończyć przez zeszlifowanie gradów i zadziorów. Należy zabezpieczyć  je antykorozyjnie i  malować specjalistycznymi farbami: podkładową ftalową dwukrotnie i nawierzchniową ftalową lub olejną dwukrotnie. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich  Malowanie w  kolorze jak balustrada istniejąca   RAL-7026.

UWAGA

Przed wykonaniem malowania należy próbkę  farb uzgodnić z Inwestorem, projektantem i Konserwa torem.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych

a) Przygotowanie powierzchni

• Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być oczyszczona nie mniej niż do 2 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) lub równoważne

- Powierzchnie metalizowane metodą natryskową powinny być piaskowane,

- Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) lub równoważne  i pozostawione nie malowane, jeżeli w projekcie nie podano inaczej.

b) Wykonywanie powłok

- Stan przygotowania powierzchni należy sprawdzić bezpośrednio przed nakładaniem powłok wg PN-H-97052   lub równoważne (PN-70/H-97052).lub równoważne

- Malowanie konstrukcji należy wykonać zgodnie z  PN-H-97053 lub równoważne  (PN-71/H-97053) lub porównywalne wg wymagań podanych w gwarancji  trwałości powłok. Poszczególne powłoki powinny różnić się kolorami.

- Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory technologiczne powinny być uzgodnione z cynkownią.

- Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN 22063 lub równoważne

c) Zalecenia szczegółowe

- Strefa malowana nie powinna zachodzić na strefę nie malowaną głębiej niż 30 mm,

- Strefa o szerokości 150 mm wzdłuż krawędzi przygotowanych do spawania montażowego powinna mieć powłokę spawalną lub powinna być zabezpieczona taśmą,

- Powierzchnie niedostępne po montażu powinny być pomalowane przed montażem.

- Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie stosując powłoki malarskie. Powierzchnie elementów stalowych oczyścić do II stopnia czystości. Na przygotowaną powierzchnię nałożyć dwie warstwy specjalistycznej farby  miniowej 60%. Następnie po wyschnięciu malować dwoma warstwami emalii chloro-kauczukowej  nawierzchniowej w kolorze RAL - 7026   wg systemu  Po montażu – uzupełnić ubytki farby powstałe w procesie transportu i montażu.

VI. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne"

Sprawdzenie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontro li szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- zgodność wymiarową z dokumentacją oraz dopasowanie w miejscu wbudowania,

- równość i prostolinijność elementów ślusarki użytkowej, pozbawionych deformacji skrzywień i wypaczeń elementów spawanych,

- sposób wykonania powłok malarskich oraz ich stan techniczny po zamontowaniu,

- stabilność zamontowania elementów ślusarki w murze oraz biegach klatki schodowej,

- estetykę wykończenia i połączenia elementów kotwiących w murze.

VII. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostką obmiaru dla robót ślusarsko-kowalskich jest [kg] masy elementów ślusarki.

VIII. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00. Czynności odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie kontroli jakości dostarczonych materiałów, wykonanych robót potwierdzonych odpowiednimi protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem robót.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne.

- Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob zgodnie z dokumentacją projektową i ST.

- Przy odbiorze elementów ślusarsko kowalskich przed ich wbudowaniem należy sprawdzić: wymiary elementów i ich części składowych,  prawidłowość wykonanych połączeń,oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń, zabezpieczenie wyrobu przed korozją  zgodność z dokumentacją techniczną,

- Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich po ich wbudowaniu należy sprawdzić:  prawidłowość     i trwałość osadzenia elementów kotwiących zgodność wbudowanego elementu z projektem oraz dopasowanie

- w miejscu wbudowania, wykończenie powierzchni (brak zadziorów, gładkość, dokładność powłok i za- mocowanie elementów).

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 3. niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych.

9.1. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót na miejsce wbudowania,

- wykonanie i montaż elementów ślusarsko-kowalskich,

- poprawa powłok malarskich po czynnościach montażowych,

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy.

X. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niżej wymienione przepisy i normy.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz. 1118),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881),

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane lub równoważne  Warunki wykonania i odbioru.

- Warunki podstawowe. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych t.1

UWAGA

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .

Przedmiotowe środki dowodowe

W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.