Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Specyfikacja materiałowa/ sprzętowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera stacjonarna tubowa GV-BL4702 GV-BL4702 Kamera IP typu bullet, IP67 wandaloodporna IK10, oświetlacz 50m, 4.0M-20 kl./s, H.265, WDR PRO, PoE, SDXC, 2.8~12mm P-iris, super-czuła 0.02lx Gwarancja: 36 Mies 1/3” progresywne skanowanie CMOS o bardzo niskim natężeniu światła - min. oświetlenie przy 0,02 luksa - Potrójne strumienie z H.265, H.264 i MJPEG - Do 20 kl./s przy 2592 x 1520, 24 kl./s przy 2560 x 1440, 30 kl./s przy 2048 x 1520 - Inteligentna IR - Zasięg podczerwieni do 50 m (164,04 stopy) - Wyjmowany filtr IR-cut dla funkcji Dzień/Noc - Odporność na wandalizm (IK10 dla obudowy metalowej) - Stopień ochrony (IP67) - Tolerancja na ekstremalne temperatury (-30°C ~ 60°C/-22°F ~ 140°F) - Jedno wejście czujnika i wyjście alarmowe - Wbudowane gniazdo kart micro SD (SD/SDHC/SDXC/UHS-I, klasa 10) - Dwukierunkowe audio - Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro) - Redukcja szumów 3D - Odmgławianie - Wykrywanie ruchu - Alarm sabotażowy - Maska prywatności - Filtrowanie adresów IP - DC 12V / AC 24V / PoE (IEEE 802.3af) - obsługa w języku polskim - Zgodny z ONVIF (Profil S) | szt | 3 |
| 2 | Kamera obrotowa GV-SD2722-IR Kamera GV-SD2722-IR Kamera IP szybkoobrotowa IP66 wandaloodporna IK10, oświetlacz 200m, 2.0M-60 kl./s, H.265, WDR PRO, SDXC, 6.5-143mm, moto-zoom 22x, -40°C, śledzenie Gwarancja: 36 mies. Przetwornik CMOS o bardzo niskim natężeniu oświetlenia 1/1,9" ze skanowaniem progresywnym - min. oświetlenie na poziomie 0,001 luksa - Potrójne strumienie z H.265, H.264 lub MJPEG - Do 60 fps przy 1920 x 1080 - 22-krotny zoom optyczny i nieograniczony zoom cyfrowy - Inteligentna IR - Zasięg IR do 200 m (656 stóp) - Funkcja dzień i noc (z wymiennym filtrem IR-cut) - Dwa wejścia czujników i jedno wyjście alarmowe - Szeroki zakres dynamiki Pro (WDR Pro) - Odporność na wandalizm (IK10 dla obudowy metalowej) - Stopień ochrony (IP66) - Szeroka tolerancja temperatury (-40 ° C ~ 70 ° C / -40 ° F ~ 158° F) - Wsparcie dla TV-out - Dwukierunkowe audio - Wbudowane gniazdo kart micro SD (SDHC/SDXC, klasa 10) do przechowywania lokalnego - DC 24V / AC 24V - Przesuwaj 360° bez końca - Pochylenie od -15° do 195° - Prędkość obrotu i pochylania odpowiednio do 300 ° / s i 240 ° / s - Ruch PTZ (Preset, Auto Pan i Patrol) - Patrol PTZ według harmonogramu - Inteligentne ustawienia (Cross line, Intrusion, Auto tracking) - Inteligentny Znak - Autofokus - Redukcja szumów 3D - Wykrywanie ruchu - Maska prywatności | szt | 2 |
| 3 | GV-Joystick GV-Joystick V2 to urządzenie typu plug-and-play, służące do obracania, pochylania, powiększania i ustawiania ostrości kamery PTZ. Może współpracować z oprogramowaniem GeoVision i niezależnie od sprzętu, a jego kompatybilność z GV-Keyboard V3 umożliwia również działanie aplikacji GV. | szt | 1 |

3. Wymagania dodatkowe:

  - dostarczany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy – nieużywany, wolny od wad,

  - transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie,

  - w przypadku instalacji konieczność skonfigurowania zestawu oraz przetestowania pod obciążeniem.

  - gwarancja na okres nie krótszy niż 24 miesiące,

  - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

  - oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.

  - Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanym w jednostce

- Serwer/ Rejestrator PV-RAVMSGV/32 zakupiony w 2016r z oprogramowaniem Multicam System 8.7.0.0
- Stacja monitorowania PV-RACMS8 z oprogramowaniem Control Center
- moduł wejść/wyjść zamontowany w wyżej wymienionym serwerze
- Serwer/ Rejestrator PV-RANVRGV/32 zakupiony w 2021r z oprogramowaniem Multicam System 8.9.1.0
- współpraca z kamerami geovision i hikvision