Załącznik nr 3 do SIWZ

- przetarg nieograniczony

ZP/OA/12/20

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH ANALIZATORA IMMUNOLOGICZNEGO I WARUNKI PODLEGAJĄCE OCENIE

Producent/ Firma /Kraj………………………………………………………………………..

Rok produkcji……………………………………….

Model/Typ:………………………………………………….

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wieloparametrowy, automatyczny analizator do badań diagnostycznych metodą immunochemiczną, rok produkcji – nie starszy niż 2008 | Tak (podać) |  | x |
| 2 | Analizator wyposażony w UPS | Tak |  | x |
| 3 | Możliwość wykonywania automatycznej analizy na jednym analizatorze badań hormonów tarczycy, płciowych, markerów nowotworowych, markerów sercowych, chorób zakaźnych, markerów wątrobowych, HIV oraz D-dimerów, przeciwciał przeciwtarczycowych | Tak |  | x |
| 4 | Zakres liniowości testu D-dimer – do 10 000 ng/ml | Tak (podać) |  | 10 pkt za największy zakres liniowości, pozostałe proporcjonalnie |
| 5 | Możliwość wykonywania pojedynczych badań bez zwiększania kosztów | Tak |  | x |
| 6 | Możliwość wykonywania w tym samym czasie kilku parametrów | Tak |  | 15 parametrów i powyżej – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie |
| 7 | W zestawie odczynnikowym załączone kalibratory i kontrole jakości | Tak |  | x |
| 8 | Stała gotowość aparatu do pracy | Tak |  | x |
| 9 | Zminimalizowanie czynności przy wykonywaniu testów. Całkowicie automatyczny proces analizy. | Tak |  | x |
| 10 | Odczynniki w postaci gotowej do użycia. Zamawiający dopuszcza w przypadku kilku z odczynników (kalibratory i kontrole zawarte w opakowaniu testów) postać liofilizowaną do rozpuszczenia w wodzie destylowanej lub odpowiednim, dołączonym do zestawu rozpuszczalniku. | Tak |  | x |
| 11 | Krzywa kalibracyjna opracowana przez producenta w formie kodu paskowego, wprowadzana do pamięci komputera automatycznie. | Tak |  | x |
| 12 | Automatyczne testowanie odczynników i systemu | Tak |  | x |
| 13 | Średni czas wykonania oznaczeń 15-60 min. | Tak |  | x |
| 14 | Wykluczone ryzyko kontaminacji –aparat bezigłowy | Tak/Nie |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt. |
| 15 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim. | Tak |  | x |
| 16 | Termin przydatności odczynnika na pokładzie analizatora. Zamawiający odstępuje od wymogu aby na ulotkach znajdował się termin przydatności odczynnika. | Tak |  | x |
| 17 | Czułość testu HBsAg wystarczająca do wykrywania mutagenów oraz antygenów w okresie okienka serologicznego | Tak |  | x |
| 18 | Możliwość włączenia analizatora do LIS – komunikacja dwukierunkowa koszt włączenia po stronie Wykonawcy | Tak |  | x |
| 19 | Należy dołączyć do oferty oświadczenie, że analizator oraz odczynniki posiadają deklaracje zgodności i Wykonawca zobowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  | x |
| 20 | Instalacja, uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt Wykonawcy | Tak |  | x |
| WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| 21 | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie Polski – podać nazwę firmy, adres i dane kontaktowe | Tak (podać) |  | x |
| 22 | Czas przystąpienia do naprawy maks. 48 h (w dni robocze). | Tak (podać) |  | x |
| 23 | Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | Tak |  | x |
| 24 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | Tak |  | x |
| 25 | Koszty napraw, konserwacji, przeglądów, itp., analizatora w okresie dzierżawy wraz z kosztami dojazdów, pokrywa w całości Wykonawca | Tak |  | x |

UWAGA!

- Wartości określone w wymaganiach jako „TAK” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Kolumna „Parametry oferowane przez Wykonawcę” musi być w całości wypełniona. Niewypełnienie w całości spowoduje odrzucenie oferty.

.............................................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy