Załącznik nr 11 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Rozbudowa drogi gminnej nr 300553W w miejscowości Dłutowo

- Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi gminnej nr 300553W w miejscowości Dłutowo.

- Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej długości 999, 00 mb.

- Charakterystyka:

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- Droga gminna zamiejska,

- Długość projektowanej drogi 999, 00 mb,

- Szerokość jezdni 4,00 - 5, 00,

- Pobocza obustronne szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego,

- Ilość jezdni – 1 i 2 (mijanki),

- Zjazdy z kruszywa łamanego,

- Lokalizacja: początek w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3055W relacji Przybojewo – Pieścidła – Krysk – Postróże, natomiast koniec w km 0+999,00.

- Odwodnienie: jako urządzenie odwadniające oraz odprowadzające wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego zaprojektowano drenaż.

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z decyzją udzielającą pozwolenia wodnoprawnego znak WA.ZUZ.1.4210.215.2023.IR z dn. 19.10.2023 r.

- Zamawiający posiada decyzję ZRID.

- Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w:

  - Projekcie budowlanym (Załącznik nr 11a do SWZ),

  - Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 11b do SWZ),

  - Projekcie stałej organizacji ruchu (Załącznik nr 11c do SWZ),

  - Przedmiarze robót (Załącznik nr 11d do SWZ).