ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 53 112,50 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1 340,34 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 13 403,40 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 13 237,45 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 13 068,25 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 3 210,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 3 210,00 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 2 140,00 |
| 10. | Wykonanie koryta pod perony na głębokości 10 cm | m2 | 48,00 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod perony | m2 | 48,00 |
| 12. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 | m3 | 1,04 |
| 13. | Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 0,92 |
| 14. | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 | m | 20,00 |
| 15. | Ułożenie krawężników betonowych 15x22/30x100 | m | 4,00 |
| 16. | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 28,00 |
| 17. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm | m2 | 48,00 |
| 18. | Ułożenie nawierzchni na peronach z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 48,00 |
| 19. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 484,13 |
| 20. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 484,13 |
| 21. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 484,13 |
| 22. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 484,13 |
| 23. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań | m2 | 490,06 |
| 24. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o śr. grubości 7 cm | Mg | 42,88 |
| 25. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm | m2 | 245,03 |
| 26. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 45,00 |
| 27. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 44,00 |
| 28. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 44,00 |
| 29. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 45,00 |
| 30. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 80,00 |
| 31. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 80,00 |
| 32. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 887,96 |
| 33. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 415,00 |
| 34. | Wykonanie regulacji barier | m | 156,00 |
| 35. | Regulacja rowów | m | 345,00 |
| 36. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 80,00 |
| 37. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 40 |
| 38. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

OPIS TECHNICZNY

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km”

CPV -  45233140-2 ROBOTY DROGOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objęto projekt wykonawczy odnowy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne, odc. obiekt S5 - Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km

- STAN ISTNIEJĄCY

  - szerokość nawierzchni od 5,90 do 7.20 m,

  - nawierzchnia mocno spękana, z dużą ilością  wykruszeń,

  - pobocza gruntowe w 10 % zawyżone lub zaniżone o około 5 cm,

  - kategoria ruchu KR3 – KR4

- OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ WYKONAWCZYCH

- Roboty nawierzchniowe:

Remont polegający na odnowie nawierzchni DW 244 na odcinku m. Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km

  - frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W 
o grubości 4,00 cm  (średnio 0,100 Mg/m2)

  - skropienie nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej,

  - ułożenie siatki wzmacniającej do nawierzchni – siatka z włókna szklanego

  - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm,

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o gr. 4,00 cm,

- Pobocza:

- wykonanie ścinki poboczy o szer. 0,75 m i o grubości 10 cm,

- wykonanie poboczy o szer. 0,75 m z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm,

- wykonanie uzupełnienia poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu gr. 12cm po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza).

- Perony autobusowe (odtworzenie/remont)

  - wykonanie korytowania pod peron na głębokości 10 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod perony,

  - wykonanie ław betonowych,

  - ustawienie krawężników i obrzeży,

  - wykonanie warstwy podbudowy MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm,

  - wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1:4 o grubości 5 cm,

  - wykonanie peronów z kostki betonowej o gr. 8 cm,

- Nawierzchnie skrzyżowań:

  - skropienie nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne,

  - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o grubości 7,00 cm

  - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm,

- Nawierzchnie zjazdów z tłucznia kamiennego (odtworzenie/remont):

  - wykonanie korytowania pod zjazdy na głębokości 17 cm,

  - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod zjazdy,

  - wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy o grubości 10 cm,

  - wykonanie zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm,

- Odwodnienie:

  - wykonanie regulacji rowów,

- Oznakowanie pionowe:

  - Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM

  - Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu”

- Bariery stalowe

  - Wykonanie regulacji istniejących barier stalowych

- Oznakowanie poziome:

  - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego,

  - montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni,

PRZEDMIAR ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. obiekt S5 - Bożenkowo od km 20+930 do km 22+430, dł. 1,500 km”

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT | JEDN. MIARY | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Frezowanie nawierzchni na głębokość 4,00 cm | m2 | 160,00 |
| 2. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod ułożenie warstwy przeciwspękaniowej z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg i warstwy konstrukcyjne. | m2 | 53 112,50 |
| 3. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W średnio 0,100 Mg/m2 – nawierzchnia jezdni | Mg | 1 340,34 |
| 4. | Ułożenie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki wzmacniającej do nawierzchni dróg – siatka szklana | m2 | 13 403,40 |
| 5. | Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na polimeroasfalcie PMB 25/55-60 o grubości 5,00 cm | m2 | 13 237,45 |
| 6. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo – mastyksowej SMA 8 na polimeroasfalcie PMB 45/80-55 o grubości 4,00 cm | m2 | 13 068,25 |
| 7. | Wykonanie ścinki poboczy o grubości 10 cm | m2 | 3 210,00 |
| 8. | Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 23 cm | m2 | 3 210,00 |
| 9. | Uzupełninie poboczy o szer. 0,50 m warstwą gruntu po zagęszczeniu wraz z obsianiem trawą (dla zabezpieczenia przed osypywaniem krawędzi ww. utwardzonej części pobocza). | m2 | 2 140,00 |
| 10. | Wykonanie koryta pod perony na głębokości 10 cm | m2 | 48,00 |
| 11. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod perony | m2 | 48,00 |
| 12. | Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki 15x30x100 | m3 | 1,04 |
| 13. | Wykonanie ławy betonowej pod obrzeża 8x30 | m3 | 0,92 |
| 14. | Ułożenie krawężników betonowych 15x30x100 | m | 20,00 |
| 15. | Ułożenie krawężników betonowych 15x22/30x100 | m | 4,00 |
| 16. | Ułożenie obrzeży betonowych 8x30x100 | m | 28,00 |
| 17. | Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej MN C90/3 0/31,5 o grubości 10 cm | m2 | 48,00 |
| 18. | Ułożenie nawierzchni na peronach z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm | m2 | 48,00 |
| 19. | Wykonanie koryta pod zjazdy z tłucznia na głębokości 17 cm | m2 | 484,13 |
| 20. | Wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża pod zjazdy z tłucznia | m2 | 484,13 |
| 21. | Wykonanie warstwy odsączającej pod zjazdy z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm | m2 | 484,13 |
| 22. | Remont zjazdów z tłucznia kamiennego 0/31,5 o grubości 20 cm | m2 | 484,13 |
| 23. | Wykonanie skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań | m2 | 490,06 |
| 24. | Ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W na skrzyżowaniach o śr. grubości 7 cm | Mg | 42,88 |
| 25. | Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC8S na skrzyżowaniach o grubości 4,00 cm | m2 | 245,03 |
| 26. | Demontaż tablic znaków drogowych | szt. | 45,00 |
| 27. | Demontaż słupków do znaków drogowych | szt. | 44,00 |
| 28. | Montaż słupków do znaków drogowych | szt. | 44,00 |
| 29. | Montaż tablic znaków drogowych | szt. | 45,00 |
| 30. | Montaż słupków prowadzących U-1a oraz znaków KM i HM | szt. | 80,00 |
| 31. | Przymocowanie do słupków prowadzących elementów odblaskowych tzw. „wilczych oczu” | szt. | 80,00 |
| 32. | Wykonanie znakowania poziomego - grubowarstwowe | m2 | 887,96 |
| 33. | Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO (barwa: biała/biała) w osi jezdni | szt. | 415,00 |
| 34. | Wykonanie regulacji barier | m | 156,00 |
| 35. | Regulacja rowów | m | 345,00 |
| 36. | Roboty ziemne zmechanizowane | m3 | 80,00 |
| 37. | Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego | szt. | 40 |
| 38. | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1 |

ZESTAWIENIA ROBÓT

„Odnowa nawierzchni DW 244 odc. m.  Bożenkowo od km 22+430 do km 24+570, dł. 2,140 km”

ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI DO FREZOWANIA NA GŁ. 4 CM

Frezowanie nawierzchni na powierzchni  160,00 m2 –  miejsca frezowania zostaną wyznaczone bezpośrednio przed rozpoczęciem robót. Materiał z frezowania jest własnością Inwestora. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD UŁOŻENIE WARSTWY PRZECIWSPĘKANIOWEJ  Z SIATKI WZMACNIAJĄCEJ DO NAWIERZCHNI DRÓG I WARSTWY KONSTRUKCYJNE

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia skropienia nawierzchni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 22+430 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 2 | 0+050 | 22+480 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 3 | 0+100 | 22+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 4 | 0+150 | 22+580 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 5 | 0+200 | 22+630 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 6 | 0+250 | 22+680 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 7 | 0+300 | 22+730 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 8 | 0+350 | 22+780 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,36 | 50,00 | 318,00 |
| 9 | 0+400 | 22+830 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 |
| 10 | 0+425 | 22+855 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 |
| 11 | 0+450 | 22+880 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,60 | 25,00 | 165,00 |
| 12 | 0+475 | 22+905 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
| 13 | 0+500 | 22+930 | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 14 | 0+525 | 22+955 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
| 15 | 0+550 | 22+980 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
| 16 | 0+575 | 23+005 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 17 | 0+600 | 23+030 | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 50,00 | 312,50 |
| 18 | 0+650 | 23+080 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 19 | 0+700 | 23+130 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 20 | 0+750 | 23+180 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 21 | 0+800 | 23+230 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 22 | 0+850 | 23+280 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 23 | 0+900 | 23+330 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 24 | 0+950 | 23+380 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 25 | 1+000 | 23+430 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,17 | 50,00 | 308,50 |
| 26 | 1+050 | 23+480 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 27 | 1+100 | 23+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 28 | 1+150 | 23+580 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 29 | 1+200 | 23+630 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 30 | 1+250 | 23+680 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 31 | 1+300 | 23+730 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 32 | 1+350 | 23+780 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 33 | 1+400 | 23+830 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 34 | 1+450 | 23+880 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 35 | 1+500 | 23+930 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 36 | 1+550 | 23+980 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 37 | 1+600 | 24+030 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 38 | 1+650 | 24+080 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 39 | 1+700 | 24+130 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 40 | 1+750 | 24+180 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 41 | 1+800 | 24+230 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 25,00 | 154,00 |
| 42 | 1+825 | 24+255 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,56 | 25,00 | 164,00 |
| 43 | 1+850 | 24+280 | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,90 | 25,00 | 172,50 |
| 44 | 1+875 | 24+305 | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,05 | 25,00 | 176,25 |
| 45 | 1+900 | 24+330 | 7,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,80 | 25,00 | 170,00 |
| 46 | 1+925 | 24+355 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 47 | 1+950 | 24+380 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 48 | 2+000 | 24+430 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 49 | 2+050 | 24+480 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 50 | 2+100 | 24+530 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 40,00 | 246,40 |
| 51 | 2+140 | 24+570 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.403,40 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod ułożenie siatki: 13 403,40 m2

Łączna powierzchnia skropienia nawierzchni: 13.403,40 + 13.403,40 + 13.237,45 + 13.068,25 = 53.112,50 m2

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ ŚREDNIO 0,100 Mg/m2

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wyrównawczej | Ilość mieszanki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0+000 | 22+430 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 2 | 0+050 | 22+480 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 3 | 0+100 | 22+530 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 4 | 0+150 | 22+580 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 5 | 0+200 | 22+630 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 6 | 0+250 | 22+680 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 7 | 0+300 | 22+730 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 8 | 0+350 | 22+780 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,36 | 50,00 | 318,00 | 31,800 |
| 9 | 0+400 | 22+830 | 6,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 | 20,750 |
| 10 | 0+425 | 22+855 | 10,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 | 20,750 |
| 11 | 0+450 | 22+880 | 6,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,60 | 25,00 | 165,00 | 16,500 |
| 12 | 0+475 | 22+905 | 6,60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,50 | 25,00 | 162,50 | 16,250 |
| 13 | 0+500 | 22+930 | 6,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 | 15,625 |
| 14 | 0+525 | 22+955 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 | 15,500 |
| 15 | 0+550 | 22+980 | 6,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 | 15,500 |
| 16 | 0+575 | 23+005 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 | 15,625 |
| 17 | 0+600 | 23+030 | 6,40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 50,00 | 312,50 | 31,250 |
| 18 | 0+650 | 23+080 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 19 | 0+700 | 23+130 | 6,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 20 | 0+750 | 23+180 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 21 | 0+800 | 23+230 | 6,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 22 | 0+850 | 23+280 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 23 | 0+900 | 23+330 | 6,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 24 | 0+950 | 23+380 | 6,10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 25 | 1+000 | 23+430 | 6,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,17 | 50,00 | 308,50 | 30,850 |
| 26 | 1+050 | 23+480 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 27 | 1+100 | 23+530 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 28 | 1+150 | 23+580 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 29 | 1+200 | 23+630 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 30 | 1+250 | 23+680 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 31 | 1+300 | 23+730 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 32 | 1+350 | 23+780 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 33 | 1+400 | 23+830 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 34 | 1+450 | 23+880 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 35 | 1+500 | 23+930 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 36 | 1+550 | 23+980 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 37 | 1+600 | 24+030 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 38 | 1+650 | 24+080 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 39 | 1+700 | 24+130 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 40 | 1+750 | 24+180 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 | 31,000 |
| 41 | 1+800 | 24+230 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 25,00 | 154,00 | 15,400 |
| 42 | 1+825 | 24+255 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,56 | 25,00 | 164,00 | 16,400 |
| 43 | 1+850 | 24+280 | 7,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,90 | 25,00 | 172,50 | 17,250 |
| 44 | 1+875 | 24+305 | 6,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,05 | 25,00 | 176,25 | 17,625 |
| 45 | 1+900 | 24+330 | 7,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,80 | 25,00 | 170,00 | 17,000 |
| 46 | 1+925 | 24+355 | 6,30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 | 15,625 |
| 47 | 1+950 | 24+380 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 48 | 2+000 | 24+430 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 49 | 2+050 | 24+480 | 6,20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 | 30,800 |
| 50 | 2+100 | 24+530 | 6,12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 40,00 | 246,40 | 24,640 |
| 51 | 2+140 | 24+570 | 6,22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.403,40 | 1.340,34 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia siatki wzmacniającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 22+430 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 2 | 0+050 | 22+480 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 3 | 0+100 | 22+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 4 | 0+150 | 22+580 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 5 | 0+200 | 22+630 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 6 | 0+250 | 22+680 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 7 | 0+300 | 22+730 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 8 | 0+350 | 22+780 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,36 | 50,00 | 318,00 |
| 9 | 0+400 | 22+830 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 |
| 10 | 0+425 | 22+855 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,30 | 25,00 | 207,50 |
| 11 | 0+450 | 22+880 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,60 | 25,00 | 165,00 |
| 12 | 0+475 | 22+905 | 6,60 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
| 13 | 0+500 | 22+930 | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 14 | 0+525 | 22+955 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
| 15 | 0+550 | 22+980 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 25,00 | 155,00 |
| 16 | 0+575 | 23+005 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 17 | 0+600 | 23+030 | 6,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 50,00 | 312,50 |
| 18 | 0+650 | 23+080 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 19 | 0+700 | 23+130 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 20 | 0+750 | 23+180 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 21 | 0+800 | 23+230 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 22 | 0+850 | 23+280 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 23 | 0+900 | 23+330 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 24 | 0+950 | 23+380 | 6,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 25 | 1+000 | 23+430 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,17 | 50,00 | 308,50 |
| 26 | 1+050 | 23+480 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 27 | 1+100 | 23+530 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 28 | 1+150 | 23+580 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 29 | 1+200 | 23+630 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 30 | 1+250 | 23+680 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 31 | 1+300 | 23+730 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 32 | 1+350 | 23+780 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 33 | 1+400 | 23+830 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 34 | 1+450 | 23+880 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 35 | 1+500 | 23+930 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 36 | 1+550 | 23+980 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 37 | 1+600 | 24+030 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 38 | 1+650 | 24+080 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 39 | 1+700 | 24+130 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 40 | 1+750 | 24+180 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,20 | 50,00 | 310,00 |
| 41 | 1+800 | 24+230 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 25,00 | 154,00 |
| 42 | 1+825 | 24+255 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,56 | 25,00 | 164,00 |
| 43 | 1+850 | 24+280 | 7,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,90 | 25,00 | 172,50 |
| 44 | 1+875 | 24+305 | 6,80 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7,05 | 25,00 | 176,25 |
| 45 | 1+900 | 24+330 | 7,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,80 | 25,00 | 170,00 |
| 46 | 1+925 | 24+355 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 47 | 1+950 | 24+380 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 48 | 2+000 | 24+430 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 49 | 2+050 | 24+480 | 6,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 50,00 | 308,00 |
| 50 | 2+100 | 24+530 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,16 | 40,00 | 246,40 |
| 51 | 2+140 | 24+570 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.403,40 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY WIĄŻĄCEJ  O GR. 5 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy wiążącej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 22+430 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 2 | 0+050 | 22+480 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 3 | 0+100 | 22+530 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 4 | 0+150 | 22+580 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 5 | 0+200 | 22+630 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 6 | 0+250 | 22+680 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 7 | 0+300 | 22+730 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 8 | 0+350 | 22+780 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,30 | 50,00 | 315,00 |
| 9 | 0+400 | 22+830 | 6,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,22 | 25,00 | 205,50 |
| 10 | 0+425 | 22+855 | 9,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,22 | 25,00 | 205,50 |
| 11 | 0+450 | 22+880 | 6,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,52 | 25,00 | 163,00 |
| 12 | 0+475 | 22+905 | 6,52 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,47 | 25,00 | 161,75 |
| 13 | 0+500 | 22+930 | 6,42 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,25 | 25,00 | 156,25 |
| 14 | 0+525 | 22+955 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,15 | 25,00 | 153,75 |
| 15 | 0+550 | 22+980 | 6,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,15 | 25,00 | 153,75 |
| 16 | 0+575 | 23+005 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,23 | 25,00 | 155,75 |
| 17 | 0+600 | 23+030 | 6,38 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,23 | 50,00 | 311,50 |
| 18 | 0+650 | 23+080 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 19 | 0+700 | 23+130 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 20 | 0+750 | 23+180 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 21 | 0+800 | 23+230 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 22 | 0+850 | 23+280 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 23 | 0+900 | 23+330 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 24 | 0+950 | 23+380 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 25 | 1+000 | 23+430 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 26 | 1+050 | 23+480 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 27 | 1+100 | 23+530 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 28 | 1+150 | 23+580 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 29 | 1+200 | 23+630 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 30 | 1+250 | 23+680 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 31 | 1+300 | 23+730 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 32 | 1+350 | 23+780 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 33 | 1+400 | 23+830 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 34 | 1+450 | 23+880 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 35 | 1+500 | 23+930 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 36 | 1+550 | 23+980 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 37 | 1+600 | 24+030 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 38 | 1+650 | 24+080 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 39 | 1+700 | 24+130 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 40 | 1+750 | 24+180 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 41 | 1+800 | 24+230 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 25,00 | 152,00 |
| 42 | 1+825 | 24+255 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,50 | 25,00 | 162,50 |
| 43 | 1+850 | 24+280 | 6,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,82 | 25,00 | 170,50 |
| 44 | 1+875 | 24+305 | 6,72 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,97 | 25,00 | 174,25 |
| 45 | 1+900 | 24+330 | 7,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,68 | 25,00 | 167,00 |
| 46 | 1+925 | 24+355 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,13 | 25,00 | 153,25 |
| 47 | 1+950 | 24+380 | 6,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,10 | 50,00 | 305,00 |
| 48 | 2+000 | 24+430 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 49 | 2+050 | 24+480 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 50,00 | 304,00 |
| 50 | 2+100 | 24+530 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,08 | 40,00 | 243,20 |
| 51 | 2+140 | 24+570 | 6,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.237,45 |

ZESTAWIENIE UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ SMA8 O GR. 4 CM

| ##### Lp. | ##### Pikietaż projektowy | ##### Pikietaż | ##### Szerokość nawierzchni | Średnia szerokość | ##### Odległość | Powierzchnia warstwy ścieralnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m | m | mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0+000 | 22+430 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 2 | 0+050 | 22+480 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 3 | 0+100 | 22+530 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 4 | 0+150 | 22+580 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 5 | 0+200 | 22+630 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 6 | 0+250 | 22+680 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 7 | 0+300 | 22+730 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 8 | 0+350 | 22+780 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,22 | 50,00 | 311,00 |
| 9 | 0+400 | 22+830 | 6,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,14 | 25,00 | 203,50 |
| 10 | 0+425 | 22+855 | 9,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,14 | 25,00 | 203,50 |
| 11 | 0+450 | 22+880 | 6,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,44 | 25,00 | 161,00 |
| 12 | 0+475 | 22+905 | 6,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,39 | 25,00 | 159,75 |
| 13 | 0+500 | 22+930 | 6,34 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,17 | 25,00 | 154,25 |
| 14 | 0+525 | 22+955 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,07 | 25,00 | 151,75 |
| 15 | 0+550 | 22+980 | 6,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,07 | 25,00 | 151,75 |
| 16 | 0+575 | 23+005 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,15 | 25,00 | 155,75 |
| 17 | 0+600 | 23+030 | 6,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,15 | 50,00 | 307,50 |
| 18 | 0+650 | 23+080 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 19 | 0+700 | 23+130 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 20 | 0+750 | 23+180 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 21 | 0+800 | 23+230 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 22 | 0+850 | 23+280 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 23 | 0+900 | 23+330 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 24 | 0+950 | 23+380 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 25 | 1+000 | 23+430 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 26 | 1+050 | 23+480 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 27 | 1+100 | 23+530 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 28 | 1+150 | 23+580 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 29 | 1+200 | 23+630 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 30 | 1+250 | 23+680 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 31 | 1+300 | 23+730 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 32 | 1+350 | 23+780 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 33 | 1+400 | 23+830 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 34 | 1+450 | 23+880 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 35 | 1+500 | 23+930 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 36 | 1+550 | 23+980 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 37 | 1+600 | 24+030 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 38 | 1+650 | 24+080 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 39 | 1+700 | 24+130 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 40 | 1+750 | 24+180 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 41 | 1+800 | 24+230 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 25,00 | 150,00 |
| 42 | 1+825 | 24+255 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,42 | 25,00 | 160,50 |
| 43 | 1+850 | 24+280 | 6,84 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,74 | 25,00 | 168,50 |
| 44 | 1+875 | 24+305 | 6,64 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,89 | 25,00 | 172,25 |
| 45 | 1+900 | 24+330 | 7,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,60 | 25,00 | 165,00 |
| 46 | 1+925 | 24+355 | 6,06 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,05 | 25,00 | 151,25 |
| 47 | 1+950 | 24+380 | 6,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,02 | 50,00 | 301,00 |
| 48 | 2+000 | 24+430 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 49 | 2+050 | 24+480 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 50 | 2+100 | 24+530 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,00 | 40,00 | 240,00 |
| 51 | 2+140 | 24+570 | 6,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 13.068,25 |

ZESTAWIENIE ŚCINKI POBOCZY O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 str. lewa | 2 140,00 x 0,75 | 1 605,00 |
| 2. | 22+430 ÷ 24+570 str. prawa | 2 140,00 x 0,75 | 1 605,00 |
| RAZEM |  |  | 3 210,00 |

ZESTAWIENIE POBOCZY UTWARDZONYCH Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5 O GRUBOŚCI 23 CM

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 str. lewa | 2 140,00 x 0,75 | 1 605,00 |
| 2. | 22+430 ÷ 24+570 str. prawa | 2 140,00 x 0,75 | 1 605,00 |
| RAZEM |  |  | 3 210,00 |

ZESTAWIENIE UZUPEŁNIENIA POBOCZY O SZER. 0,50 M WARSTWĄ GRUNTU O ŚREDNIEJ GRUBOŚCI 12 CM PO ZAGĘSZCZENIU WRAZ Z OBSIANIEM TRAWĄ

| Lp. | Pikietaż | Wyliczenie powierzchni (m) | Powierzchnia pobocza |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 str. lewa | 2 140,00 x 0,50 | 1 070,00 |
| 2. | 22+430 ÷ 24+570 str. prawa | 2 140,00 x 0,50 | 1 070,00 |
| RAZEM |  |  | 2 140,00 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD PERONY AUTOBUSOWE NA GŁĘBOKOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia peronu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD PERONY AUTOBUSOWE

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia peronu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD KRAWĘŻNIKI 15x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,502 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00x(0,28x0,11+0,1x0,11) | 0,502 |
| RAZEM |  |  | ≈ 1,04 |

ZESTAWIENIE ŁAWY BETONOWEJ POD OBRZEŻA 8x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 14,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,462 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 14,00x(0,20x0,11+0,1x0,11) | 0,462 |
| RAZEM |  |  | ≈0,92 |

ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW 15x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 10,00 | 10,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 10,00 | 10,00 |
| RAZEM |  |  | 20,00 |

ZESTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW SKOŚNY 15x22/30x100

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 2,00 | 2,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 2,00 | 2,00 |
| RAZEM |  |  | 4,00 |

ZESTAWIENIE OBRZEŻY 8x30

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 14,00 | 14,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 14,00 | 14,00 |
| RAZEM |  |  | 28,00 |

ZESTAWIENIE WARSTWY PODBUDOWY ZASADNICZEJ 
MN C90/3 0/31,5 O GRUBOŚCI 10 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia peronu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE PODSYPKI PIASKOWO-CEMENTOWEJ 1:4 
O GRUBOŚCI 5 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia peronu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI NA PERONACH Z KOSTKI BETONOWEJ O GR. 8 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia peronu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+585 str. lewa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| 2. | 22+670 str. prawa | 12,00 x 2,00 | 24,00 |
| RAZEM |  |  | 48,00 |

ZESTAWIENIE WYKONANIA KORYTA POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA Z PODBUDOWĄ NA GŁĘBOKOŚCI 17 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 22+620 str. lewa | (12,00+5,0) x 6,00 2 | 51,00 |
| 2. | Zjazd 22+625 str. prawa | (12+5,00) x 8,00 2 | 68,00 |
| 3. | Zjazd 23+250 str. lewa | (12,00+5,00) x 9,00 2 | 76,50 |
| 4. | Zjazd 23+606 str. prawa | (7,00+3,50) x 3,50 2 | 18,38 |
| 5. | Zjazd 23+885 str. lewa | (7,00+3,50) x 6,00 2 | 31,50 |
| 6. | Zjazd 24+023 str. lewa | (6,00+4,00) x 3,00 2 | 15,00 |
| 7. | Zjazd 24+214 str. lewa | (7,00+3,50) x 9,00 2 | 42,50 |
| 8. | Zjazd 24+285 str. prawa | (14,00+5,00) x 10,00 2 | 95,00 |
| 9. | Zjazd 24+325 str. lewa | (8,00+4,00) x 10,00 2 | 60,00 |
| 10. | Zjazd 24+487 str. lewa | (7,00+3,5) x 5,00 2 | 26,25 |
| RAZEM |  |  | 484,13 |

ZESTAWIENIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZANIA PODŁOŻA 
POD ZJAZDY Z TŁUCZNIA

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 22+620 str. lewa | (12,00+5,0) x 6,00 2 | 51,00 |
| 2. | Zjazd 22+625 str. prawa | (12+5,00) x 8,00 2 | 68,00 |
| 3. | Zjazd 23+250 str. lewa | (12,00+5,00) x 9,00 2 | 76,50 |
| 4. | Zjazd 23+606 str. prawa | (7,00+3,50) x 3,50 2 | 18,38 |
| 5. | Zjazd 23+885 str. lewa | (7,00+3,50) x 6,00 2 | 31,50 |
| 6. | Zjazd 24+023 str. lewa | (6,00+4,00) x 3,00 2 | 15,00 |
| 7. | Zjazd 24+214 str. lewa | (7,00+3,50) x 9,00 2 | 42,50 |
| 8. | Zjazd 24+285 str. prawa | (14,00+5,00) x 10,00 2 | 95,00 |
| 9. | Zjazd 24+325 str. lewa | (8,00+4,00) x 10,00 2 | 60,00 |
| 10. | Zjazd 24+487 str. lewa | (7,00+3,5) x 5,00 2 | 26,25 |
| RAZEM |  |  | 484,13 |

ZESTAWIENIE WARSTW ODSĄCZAJĄCYCH POD ZJAZDY 
Z TŁUCZNIA O GRUBOŚCI 10,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 22+620 str. lewa | (12,00+5,0) x 6,00 2 | 51,00 |
| 2. | Zjazd 22+625 str. prawa | (12+5,00) x 8,00 2 | 68,00 |
| 3. | Zjazd 23+250 str. lewa | (12,00+5,00) x 9,00 2 | 76,50 |
| 4. | Zjazd 23+606 str. prawa | (7,00+3,50) x 3,50 2 | 18,38 |
| 5. | Zjazd 23+885 str. lewa | (7,00+3,50) x 6,00 2 | 31,50 |
| 6. | Zjazd 24+023 str. lewa | (6,00+4,00) x 3,00 2 | 15,00 |
| 7. | Zjazd 24+214 str. lewa | (7,00+3,50) x 9,00 2 | 42,50 |
| 8. | Zjazd 24+285 str. prawa | (14,00+5,00) x 10,00 2 | 95,00 |
| 9. | Zjazd 24+325 str. lewa | (8,00+4,00) x 10,00 2 | 60,00 |
| 10. | Zjazd 24+487 str. lewa | (7,00+3,5) x 5,00 2 | 26,25 |
| RAZEM |  |  | 484,13 |

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW Z TŁUCZNIA KAMIENNEGO 0/31,5   
O GRUBOŚCI 20 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 22+620 str. lewa | (12,00+5,0) x 6,00 2 | 51,00 |
| 2. | Zjazd 22+625 str. prawa | (12+5,00) x 8,00 2 | 68,00 |
| 3. | Zjazd 23+250 str. lewa | (12,00+5,00) x 9,00 2 | 76,50 |
| 4. | Zjazd 23+606 str. prawa | (7,00+3,50) x 3,50 2 | 18,38 |
| 5. | Zjazd 23+885 str. lewa | (7,00+3,50) x 6,00 2 | 31,50 |
| 6. | Zjazd 24+023 str. lewa | (6,00+4,00) x 3,00 2 | 15,00 |
| 7. | Zjazd 24+214 str. lewa | (7,00+3,50) x 9,00 2 | 42,50 |
| 8. | Zjazd 24+285 str. prawa | (14,00+5,00) x 10,00 2 | 95,00 |
| 9. | Zjazd 24+325 str. lewa | (8,00+4,00) x 10,00 2 | 60,00 |
| 10. | Zjazd 24+487 str. lewa | (7,00+3,5) x 5,00 2 | 26,25 |
| RAZEM |  |  | 484,13 |

ZESTAWIENIE SKROPIENIA NAWIERZCHNI POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE SKRZYŻOWAŃ

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 22+840 str. lewa | (10,00+3,50) x 8,00 2 | 54,00 |
| 2. | Skrzyżowanie 22+847 str. lewa | (22+6,30) x 13,50 2 | 191,03 |
| RAZEM |  |  | 245,03 |

Powierzchnia skropienia nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne skrzyżowań 490,06 m2

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ AC16W NA SKRZYŻOWANIACH ŚREDNIO O GR. 0,175 Mg/m2

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 | Mg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skrzyżowanie 22+840 str. lewa | (10,00+3,50) x 8,00 2 | 54,00 | 9,45 |
| 2. | Skrzyżowanie 22+847 str. lewa | (22+6,30) x 13,50 2 | 191,03 | 33,43 |
| RAZEM |  |  | 245,03 | ≈42,88 |

ZESTAWIENIE  UŁOŻENIA WARSTWY ŚCIERALNEJ 
Z MIESZANKI MINERALNO – BITUMICZNEJ AC8S NA SKRZYŻOWANIACH O GRUBOŚCI 4,00 CM

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Skrzyżowanie 22+840 str. lewa | (10,00+3,50) x 8,00 2 | 54,00 |
| 2. | Skrzyżowanie 22+847 str. lewa | (22+6,30) x 13,50 2 | 191,03 |
| RAZEM |  |  | 245,03 |

ZESTAWIENIE ZNAKÓW PIONOWYCH DO WYMIANY

| Symbol znaku | Folia generacji | Wielkość znaku | Uwagi | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A-2 | I gen. | Średnie |  | 2 |
| A-4 | I gen. | Średnie |  | 3 |
| A-7 | II gen. | Średnie |  | 1 |
| A-18b | I gen. | Średnie |  | 2 |
| B-20 | II gen. | Średnie |  | 1 |
| B-33 (40) | I gen. | Średnie |  | 4 |
| B-33 (60) | I gen. | Średnie |  | 3 |
| B-34 (40) | I gen. | Średnie |  | 2 |
| D-1 | I gen. | Średnie |  | 2 |
| D-15 | I gen. | Średnie |  | 2 |
| E-13 | I gen. | Wymiar indywidualny | Wtelno 5 Kamieniec 13 Żołędowo 7 Strzelce Dolne 14 | 1 1 |
| E-17a | I gen. | Wymiar indywidualny | „Bożenkowo” | 1 |
| E-18b | I gen. | Wymiar indywidualny | „Bożenkowo” | 1 |
| T-2 | I gen. | Wymiar indywidualny | „3,5 km” „2,0 km” „1,5 km” „4,5 km” | 1 1 1 1 |
| T-6a | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 4 |
| U-3a | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 3 |
| U-3b | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 8 |
| U-3c | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 1 |
| U-3d | I gen. | Wymiar indywidualny |  | 1 |
| U-18b |  |  | Wymiar 600x800 | 1 |

Zdemontowane znaki wraz ze słupkami są własnością Inwestora. Mogą być przewiezione dowolnymi środkami transportowymi w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 20 km.

ZESTAWIENIE SŁUPKÓW DO ZNAKÓW PIONOWYCH

Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 44 szt.

Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm – 44 szt.

ZESTAWIENIE BARIER STALOWYCH DO REGULACJI

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+836 ÷ 22+900 str. prawa | 64,00 | 64,00 |
| 2. | 22+840 ÷ 22+864 str. lewa | 24,00 | 24,00 |
| 3. | 23+218 ÷ 23+286 str. prawa | 68,00 | 68,00 |
| RAZEM |  |  | 156,00 |

ZESTAWIENIE REGULACJI ROWÓW

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Długość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+585 str. lewa | 155,00 | 155,00 |
|  | 22+430 ÷ 24+620 str. prawa | 190,00 | 190,00 |
| RAZEM |  |  | 345,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU SŁUPKÓW PROWADZĄCYCH U-1a

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 str. lewa | 40,00 | 40,00 |
| 2. | 22+430 ÷ 24+570 str. prawa | 40,00 | 40,00 |
| RAZEM |  |  | 80,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOPWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH – TZW. „WILCZYCH OCZU”

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 str. lewa | 40,00 | 40,00 |
| 2. | 22+430 ÷ 24+570 str. prawa | 40,00 | 40,00 |
| RAZEM |  |  | 80,00 |

ZESTAWIENIE MONTAŻU PUNKTOWYCH ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH PEO (BARWA: BIAŁA/BIAŁA)

| Lp. | Pikietaż | Obmiar | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | szt. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 22+430 ÷ 24+570 OŚ | 420,00 | 420,00 |
| RAZEM |  |  | 420,00 |

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO MALOWANIA

| Symbol znaku | Długość | Norma | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mb | m2/mb | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P-1a | 175 | 0,04 | 7,00 |
| P-1e | 36 | 0,12 | 4,32 |
| P-3a | 774 | 0,20 | 154,80 |
| P-4 | 691 | 0,24 | 165,84 |
| P-6 | 476 | 0,08 | 38,08 |
| P-7c | 92 | 0,06 | 5,52 |
| P-7d | 4188 | 0,12 | 502,56 |
| P-12 | 6 | 0,50 | 3,00 |
| P-17 | 60 | 1,71/15mb | 6,84 |
| RAZEM |  |  | 887,96 |

WYKAZ ZJAZDÓW I SKRZYŻOWAŃ

| Lp. | Lokalizacja | Rodzaj nawierzchni | Powierzchnia zjazdu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Zjazd 22+620 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 51,00 |
| 2. | Zjazd 22+625 str. prawa | nawierzchnia z kruszywa | 68,00 |
| 3. | Skrzyżowanie 22+840 str. lewa | nawierzchnia asfaltowa | 54,00 |
| 4. | Skrzyżowanie 22+847 str. lewa | nawierzchnia asfaltowa | 191,03 |
| 5. | Zjazd 23+250 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 76,50 |
| 6. | Zjazd 23+606 str. prawa | nawierzchnia z kruszywa | 18,38 |
| 7. | Zjazd 23+885 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 31,50 |
| 8. | Zjazd 24+023 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 15,00 |
| 9. | Zjazd 24+214 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 42,50 |
| 10. | Zjazd 24+285 str. prawa | nawierzchnia z kruszywa | 95,00 |
| 11. | Zjazd 24+325 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 60,00 |
| 12. | Zjazd 24+487 str. lewa | nawierzchnia z kruszywa | 26,25 |