Ogólna charakterystyka Inwestycji:

Przedmiotowa inwestycja pod nazwą „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Chociszewie – dostosowanie do potrzeb osób z niepełnoprawnościami” przewidziana jest do realizacji na działce nr ewid.: 200 oraz 174, obręb Chociszew na terenie gminy Parzęczew w Powiecie Zgierskim.

Projekt budowlany objęty kosztorysem:

Przebudowa istniejącej nawierzchni betonowej, utwardzenie terenu oraz przebudowa zjazdu.

W zakres opracowania kosztorysu wchodzi:

- Wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych,

- Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, wywóz urobku poza teren budowy,

- Wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,

- Ustawienie krawężników betonowych np. o wymiarach 100x30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

- Ustawienie obrzeży betonowych np. o wymiarach 100x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

- Wymiana przepustu na nowy z rur PEHD o tej samej średnicy i na tej samej rzędnej posadowienia.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,00 cm. na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie fakturowych oznaczeń nawierzchniowych

- Wykonanie pochylni z kostki betonowej gr. 6,00 cm. na podsypce cementowo – piaskowej,

- Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,00 cm. na podsypce cementowo – piaskowej,

- Roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, wykonanie oznakowania schodów listwą ostrzegawczą (nakładki krawędziowe - kontrastowe (np. żółto-czarne):

- Uporządkowanie terenu po zakończonych robotach ziemnych i brukarskich.

W ramach opracowania zaproponowano wewnętrzny układ dojść pieszych do schodów po stronie północnej budynku oraz do projektowanych pochylni zlokalizowanej po stronie południowo-zachodniej.

Nawierzchnia z kostki betonowej, z zastosowaniem elementów prostych oraz łukowych w kolorze szarym, grafitowym– do szczegółowego opracowania i uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji. Wszystkie nawierzchnie wyodrębnione obrzeżami betonowymi lub krawężnikami betonowymi. Układ wysokościowy nawierzchni komunikacyjnych wyniesiony w stosunku do istniejącego terenu, co jest konieczne dla sprawnego odwodnienia. Odwodnienie nawierzchni z kostki betonowej wykonane jako powierzchniowe na przyległe tereny zielone. W tym celu wykonane zostaną miejscowo obniżenia obrzeża betonowego oraz krawężników betonowych, zapewniające odpływ wód opadowych 
z powierzchni utwardzonych.

Sposób wykonania  nawierzchni utwardzonej przedstawia projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celów projektowych.

Parametry techniczne inwestycji:

- Powierzchnia terenów utwardzonych kostką betonową gr. 6 cm:   			~45 m2

- Powierzchnia terenów utwardzonych kostką betonową gr. 8 cm:   			~835 m2

- Powierzchnia warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm:		~535 m2

- Długość obrzeży betonowych 30 x 8 cm:  					 	~35 mb

- Długość krawężników betonowych 30 x 15 cm:  				 	~190 mb

- Powierzchnia fakturowych oznaczeń nawierzchniowych:			 	~10 m2

- Wymiana istniejącego przepustu fi 40 PEHD -12m (rozbiórka istniejącego

wraz z wywozem, wykonanie podsypki, ułożenie nowych rur, wykonanie

obustronnych ścianek prefabrykowanych):						1 kpl.

- Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej,

obramowanie z palisady, barierka chromowana:					1 kpl.

- Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc dla osób

niepełnosprawnych:  			 						1 kpl.

- Wykonanie oznakowania schodów listwą ostrzegawczą

(nakładki krawędziowe - kontrastowe (np. żółto-czarne): 				~40 mb

założenia wyjściowe do kosztorysowania

- Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowej.

- Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Podstawę sporządzenia kosztorysu stanowią:

  - Projekt budowlany;

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

  - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Ceny jednostkowe robót ustalono na podstawie kalkulacji szczegółowych.

- Kosztorys szczegółowy opracowano na podstawie średnich wartości aktualnych danych cen rynkowych od producentów i dostawców oraz uzyskanych informacji własnych;

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonywania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu i STWiORB. Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętej technologii robót. Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys (przedmiar) należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową. Kosztorys inwestorski sporządzono na podstawie dokumentacji projektowej, która została uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. Założenia wyjściowe do kosztorysowania są zgodne z metodami kosztorysowania robót budowlanych.

Załącznik do kosztorysu

- Oznakowanie schodów listwą ostrzegawczą (nakładki krawędziowe - kontrastowe (np. żółto-czarne)

Zdjęcia poglądowe

- Fakturowe oznaczenia nawierzchni betonowych

Zdjęcia poglądowe