- Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................

Postępowanie nr: 36 Z TP 23

Załącznik nr 5 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że oferowany sprzęt, akcesoria wielokrotnego użytku – Pakiet 1 pkt II. 25 
Opisu przedmiotu zamówienia mogą być poddane obowiązującym w Kujawsko 
– Pomorskim Centrum Pulmonologii procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

- Wstępne oczyszczanie sprzętu (jeśli zachodzi taka potrzeba)  w przepływowej myjni ultradźwiękowej - temp. mycia  40° C z zastosowaniem preparatu alkalicznego.

- Mycie i dezynfekcja sprzętu  w automatycznej myjni dezynfekcyjnej
z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min.
Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temp. 60° C w ciągu 5 min. z  zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego.

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min

- Wymagana jedna z metod sterylizacji:

- Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min.

- Tlenkiem etylenu – 100%, w parametrach:  55° C – 3 h (faza sterylizacji – 1 h), wilgotność względna 40 – 80 %

- Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge- stężenie H202 59% temp. ≤ 55° C do 50 min.