PROJEKT ROZBIÓRKI

ścian działowych i elementów wyposażenia obiektu w związku z projektowaną  zmiany sposobu użytkowania skrzydła północnego budynku oraz zmianami aranżacyjno – funkcjonalnymi w skrzydle południowym istniejącego Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103, zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 26 w Poznaniu

(część południowo – zachodnia dz. nr 14/2, obręb Łazarz)

CZĘŚĆ OPISOWA

1. 	PRZEDMIOT INWESTYCJI – LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka elementów zagospodarowania wewnętrznego (ściany działowe, stropy podwieszone, wykładziny, instalacje i armatura) istniejącego Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103, zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 26 w Poznaniu

(część południowo – zachodnia dz. nr 14/2, obręb Łazarz).

2. 	OPIS OGÓLNY STANU ISTNIEJĄCEGO

Na terenie południowo – zachodniej części działki nr 14/2, obręb Łazarz, w Poznaniu znajduje się obecnie budynek pawilonu promocyjno-biurowego nr 103 użytkowany jako obiekt Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych. Na poziomach parteru, pierwszego i drugiego piętra zlokalizowane są sale wykładowe, pracownie dydaktyczne, pomieszczenia zaplecza i administracji. Wszystkie kondygnacje obiektu łączy centralnie usytuowana otwarta klatka schodowa zlokalizowana w holu głównym obiektu.

3. 	DANE OGÓLNE

Kubatura  										20480,0 m3

Powierzchnia zabudowy           							1683,80 m2

Powierzchnia całkowita          							5051,40 m2

Powierzchnia użytkowa			     					3827,91 m2

Wysokość 	 	- 13,50 m, max wysokość attyki nad holem głównym – 15,30 m

Wysokość kondygnacji brutto							3,98 m

Poziom +/- 0,0  								= 81,00 m n.p.m

Instalacje w budynku

Budynek wyposażony jest w:

- instalację elektryczną

- instalację sygnalizacji pożaru

- instalację wodno – kanalizacyjną i c.o.

- instalację wentylacyjno - klimatyzacyjną

4. ZAKRES PRAC ROZBIÓRKOWYCH.

Zgodnie z załączonymi schematami kondygnacji pracom rozbiórkowym podlegać będą ściany działowe, sufity podwieszone, wykładziny posadzkowe oraz elementy instalacyjne i armatury zlokalizowane w tych przegrodach. Zakres prac rozbiórkowych instalacji technicznych w obiekcie opisano w projektach branżowych.

5. OGÓLNE WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Prace rozbiórkowe muszą być poprzedzone odcięciem zasilania obiektu lub obszaru w którym prace będą prowadzone w energię elektryczną i sygnalizacyjną, wodę, c.o. Przewody energetyczne, instalacje rurarzowe oraz elementy wyposażenia instalacyjnego obiektu należy przed przystąpieniem do właściwych robót rozbiórkowych zdemontować. Roboty rozbiórkowe instalacji należy rozpocząć od demontażu wodno – kanalizacyjnej, armatury, grzejników, okablowania instalacji elektrycznych zasilających i oświetleniowych, punktów odbiorczych instalacji gazowej itp. z jednoczesnym demontażem pionów instalacyjnych wg wskazań projektów branżowych. Piony instalacji kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zachować ich pełną sprawność.

Przed wykonaniem właściwych prac rozbiórkowych ścian działowych w obiekcie należy zdemontować wszystkie elementy stolarki i ślusarki drzwiowej oraz elementy ślusarskie.

Projektowane prace rozbiórkowe nie dotyczą elementów konstrukcyjnych budynku, stropów, ścian zewnętrznych, fasad, konstrukcji dźwigów, podkładów posadzek oraz innych elementów nie objętych zakresem opracowania.

Podczas prowadzenia prac niedopuszczalne jest składowanie gruzu oraz innych elementów na konstrukcji stropów obiektu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót rozbiórkowych poprzez podcinanie i obalanie ścian.

Urobek należy cyklicznie i systematycznie usuwać z terenu objętego robotami rozbiórkowymi. Zabrania się organizowanie składowisk materiałów rozbiórkowych na stopach poszczególnych kondygnacji obiektu.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP.

5.1. OPIS OGÓLNY WYKONYWANIA ROZBIÓREK

- Instalacje wewnętrzne

Prace rozbiórkowe muszą być poprzedzone odcięciem zasilania obiektu lub obszaru w którym prace będą prowadzone we wszelkie media oraz ich demontażem.

Roboty rozbiórkowe instalacji należy rozpocząć od demontażu armatury oraz wyposażenia instalacyjnego. Po przeprowadzeniu powyższych prac można przystąpić do demontażu właściwej instalacji przy użyciu palników acetylenowych lub innych narzędzi do cięcia.

- drzwi wewnętrzne i elementy ślusarskie

Elementy kotwiące odciąć szlifierką kątową lub innym narzędziem odpowiednio do charakteru prowadzonych robót przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed ich niekontrolowanym upadkiem.

Drzwi oraz elementy ślusarki drzwiowej – jeżeli jest to możliwe należy wyjąć z ram i składować w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku możliwości jw. elementy należy wykuć lub wyciąć ze  ścian przy użyciu sprzętu mechanicznego.

- ścianki działowe murowane

Ścianki działowe murowane po stwierdzeniu iż nie pełnią one własności konstrukcyjnych w obiekcie lub podpór dla elementów instalacyjnych należy wyburzyć ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego. Niedopuszczalne jest przewracanie ścianek.

- ścianki działowe w konstrukcji lekkiej

Konstrukcję szkieletu ścian lekkiej zabudowy należy zdemontować po usunięciu z ich całej powierzchni płyt pokrycia oraz instalacji prowadzonych w przestrzeni wewnętrznej przegród.

- wykładziny i okładziny posadzkowe

Zaleca się wykonanie ręczne rozbiórek oraz z wykorzystaniem sprzętu   pneumatycznego i mechanicznego. Podkłady jastrychowe oraz inne warstwy konstrukcji posadzek nie podlegają rozbiórce. W przypadku uszkodzeń warstw podbudowy posadzek decyzje o zakresie robót naprawczych demontażu podjęte zostaną przez nadzór inwestorski w porozumieniu z projektantem.

6. UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

Wszystkie materiały z rozbiórki należy przewieźć na składowisko odpadów a materiały które można ponownie wykorzystać należy poddać wtórnemu przerobowi.

Wywóz materiałów na składowisko winien być potwierdzony pisemnie z  wyspecyfikowaniem ich ilości i składu, przez specjalistyczne przedsiębiorstwo posiadające niezbędne uprawnienia i zezwolenia do składowania i przerobu odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych.

Uwagi dodatkowe

- należy przed przystąpieniem do rozbiórki dokonać inwentaryzacji i odkrywek istniejących systemów konstrukcyjnych i w razie rozbieżności z powyższym opisem lub schematem skonsultować się z projektantem

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca na podstawie wytycznych niniejszego opracowania, szczegółowej inwentaryzacji i odkrywek stanu istniejącego konstrukcji obiektów winien opracować szczegółowe projekty zabezpieczeń i rozbiórek wraz z harmonogramami prowadzenia prac uwzględniającymi ich etapowanie.

- ściany działowe, murowane lub ich fragmenty nie powinny pozostawać bez zabezpieczenia uniemożliwiającego ich przewrócenie w trakcie prowadzonych prac.

Opracował:

dr inż. Stanisław  Sipiński

upr. nr 158/86/Pw

Poznań, sierpień 2023 r.

## CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SCHEMATY:

- Rzut parteru								Skala 1:125

- Rzut I piętra								Skala 1:125

- Rzut II piętra								Skala 1:125