Przedmiot szacowania dotyczy kompleksowego wykonania altany z materiałów własnych wykonawcy wraz z transportem i montażem przy remizie OSP w miejscowości Stara Słupia 25a, 26-006 Nowa Słupia.

Opis przedmiotu zamówienia.

Budowa drewnianej altany o wymiarach po zewnętrznej stronie słupa 350x1000 cm, wysokość do kalenicy 323 cm. Altana zabudowana z trzech stron ażurowymi barierkami. Dach dwuspadowy z wypustem 60 cm, pokryty deską i 2 warstwowym gontem bitumicznym. Całość dachu wykończona obróbkami blacharskimi. Konstrukcja altanki posadowiona na betonowych stopach fundamentowych o głębokości 50 ‒ 60 cm. Wykonanie podłoża o powierzchni 42 m2 z kostki brukowej, po wcześniejszym przygotowaniu terenu pod utwardzenie.

Opis materiałowy:

Altana wykonana z drewna jodłowego, świerkowego, suszonego, struganego, szlifowanego i malowanego w wybranym kolorze. Elementy łączone przy pomocy starych ciesielskich zasad, wszystkie wkręty maskowane kołkami lub stosowane w miejscach niewidocznych. Dach 2 spadowy pokryty fabryczna świerkową deską na pióro-wpust o grubości 2 cm i szerokości 14 cm, całość pokryta 2 warstwowym gontem bitumicznym, gont montowany na zszywki żywicowane 16x22 mm.

Całość dachu wykończona obróbkami blacharskimi.

Przekroje materiału rodzaje materiału:

Słupy 17 x 17 cm,

Wieńce 17 x 15 cm

Krokwie 15 x 8  cm,

Ramka Barierki 8 x 10 cm

Zakosy 15 x 8 cm,

Deska w barierce 2 x 10 cm,

Deska na dach 2 x14 cm.

Przekroje: