Wymagania

1.  Zakres czynności związany z posadzeniem drzew:

Zakres czynności związany z posadzeniem krzewów:

  - Krzewy gatunku Różę ‘Maraton’ zakup materiału roślinnego, krzewy pojemnikowane, 
o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 cm wysokości 
i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej w koncepcji, 
planie lub projekcie nasadzeń, wymagane całkowite przerośnięcie bryły w pojemniku 
(co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), rośliny zdrowe, 
bez uszkodzeń na pędach (1758 sztuk)

  - Krzewy gatunku Sosnę górską ‘Winter Gold’ zakup materiału roślinnego, 
krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 cm wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej 
w koncepcji, planie lub projekcie nasadzeń, wymagane całkowite przerośnięcie bryły 
w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), 
rośliny zdrowe, bez uszkodzeń na pędach (438 sztuk)

  - Krzewy gatunku Jałowiec płożący ‘Blue chip’ zakup materiału roślinnego, 
krzewy pojemnikowane, o wykształconym pokroju, z minimum 3-5 pędami, co najmniej 30 cm wysokości i 30 cm szerokości (pojemnik C3) wg wielkości szczegółowo określonej 
w koncepcji, planie lub projekcie nasadzeń, wymagane całkowite przerośnięcie bryły 
w pojemniku (co najmniej roczne, niedopuszczalne zawinięte korzenie w donicy), 
rośliny zdrowe, bez uszkodzeń na pędach (449 sztuk)

Uwaga: Wymagana akceptacja materiału roślinnego przez inspektora ZDMiKP oraz WZiGK.

2. Miejsce sadzenia

- zgodnie z koncepcją, planem lub projektem nasadzeń, lokalizacja ustalona w terenie 
z inspektorem ZDMiKP w przypadku nasadzeń wg zatwierdzonego projektu budowlanego wymagane geodezyjne wyznaczenie miejsc nasadzeń.

3. Sadzenie krzewów:

  - przygotowanie gruntu pod rośliny (skupinę), poprzez wykorytowanie całej powierzchni przeznaczonej na skupiny na głębokość 30 cm,

  - wykorytowane powierzchnie zgłosić inspektorowi ZDMiKP celem dokonania odbioru przez niego kontroli i akceptacji,

  - obszary przeznaczone pod nasadzenia uzupełnić 15 cm warstwą ziemi ogrodniczej o pH właściwym dla sadzonego gatunku krzewów, o zawartości min. 15 % gliny i wymieszać 
z gruntem rodzimym, ziemia ogrodnicza winna mieć mieć strukturę gruzełkowatą i być wolna od chwastów trwałych (np. topinambur, perz, pokrzywa, oset itd.)

  - od strony gabionów na całej długości należy zabezpieczyć obszar nasadzeń  przed osypywaniem się kory plastikowym obrzeżem, w kolorze brązowym lub szarym.

  - zasilić grunt obornikiem granulowanym zgodnie z instrukcją producenta zastosowanego materiału,

  - uzupełnić wykopy ziemią ogrodniczą 5 cm poniżej przyległych terenów, zagęszczając poszczególne warstwy gruntu wodą,

  - powierzchnie skupin wyłożyć agrowłókniną,

  - w przygotowane podłoże, poniżej 5 cm od przyległych nawierzchni, posadzić rośliny, 
a następnie uzupełnić warstwą kory do wysokości przyległych nawierzchni  (ok. 5 cm grubości),

  - wykonać cięcia korygujące z posmarowaniem ran środkiem grzybobójczym,

  - wywieźć odpady.

4. Pielęgnacja nasadzonych krzewów:

- wskazane jest prowadzenie pielęgnacji przez Wykonawcę w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków zewnętrznych,

- w okresie pielęgnacji należy prowadzić: systematyczne podlewanie roślin w okresie wegetacji (od maja do września – minimum 2 razy w tygodniu), nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, odchwaszczanie skupin co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września), uzupełnianie kory w miarę potrzeby,

- w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się,

- zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiej konieczności  wykonawcy nasadzeń przez inspektora WGK lub w terminach określonych umową,

Ewidencja krzewów w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgłoszenie posadzonych krzewów do ewidencji.

- w okresie pielęgnacji należy prowadzić: systematyczne podlewanie roślin w okresie wegetacji (od maja do września – minimum 2 razy w tygodniu), nawożenie co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, odchwaszczanie skupin 
co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września), uzupełnianie kory 
w miarę potrzeby,

- w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się, zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14 dni 
od zgłoszenia takiej konieczności  wykonawcy nasadzeń przez inspektora WGK lub 
w terminach określonych umową,

Ewidencja krzewów w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej - wymagane zgłoszenie posadzonych krzewów do ewidencji.

5. Miejsce posadzenia:

Na załączonych rysunkach.

UWAGA:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmiany lokalizacji nasadzeń przy zachowaniu  identycznych warunków posadzenia. Zamawiający w przypadkach szczególnych może wymagać od wykonawcy wykonania odkrywek i ich zasypania na koszt wykonawcy 
(ok. 5 odkrywek).

- Wymagana akceptacja materiału roślinnego przed posadzeniem przez inspektora ZDMiKP oraz WZiGK.

- Wymagane potwierdzenie ilości szkółkowań na podstawie dokumentów zakupu materiału roślinnego (posadzonych drzew).