##### SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Opis techniczny

- Rysunki:

- zagospodarowanie terenu

- rzut piwnicy

- rzut  parteru

- rzut I piętra

- rzut II piętra

- rzut III piętra

- wizualizacje

OPIS TECHNICZNY

- Dane podstawowe

  - Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja konsolidacji obiektów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.

  - Zamawiający

Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

  - Podstawa opracowania

•  Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

•  Inwentaryzacja budynków istniejących

•  Koncepcja przebudowy i rozbudowy obiektów szpitala, Bydgoszcz 2005

•  Wytyczne i uzgodnienia Zamawiającego

•  Normy i przepisy

  - Wskaźniki powierzchniowe i kubatura

Budynek G

• powierzchnia zabudowy			1.560 m2

• powierzchnia całkowita			4.279 m2

• powierzchnia netto				3.637 m2

• kubatura					15.950 m3

Garaż zagłębiony

• powierzchnia zabudowy			2.150 m2

• kubatura					8.600 m3

- Stan istniejący

Główny kompleks budynków Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii zlokalizowany jest w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 1, pozostała część Centrum znajduje się w Bydgoszczy przy ulicy dra S. Meysnera 9. W budynkach przy ul. Meysnera znajdują się oddziały diagnozowania i leczenia gruźlicy oraz rehabilitacji oddechowej, neurologicznej i ogólnoustrojowej. Funkcjonowanie tak rozdzielonego podmiotu leczniczego jest niekorzystne ze względów medycznych, logistycznych, organizacyjnych, ekonomicznych i społecznych.

- Założenia podstawowe konsolidacji

Koncepcja konsolidacji zakłada przeniesienie oddziałów zlokalizowanych przy ul. dra S. Meysnera 9 w Bydgoszczy na ul. Seminaryjną 1. Wymaga to rozbudowy istniejącego na ul. Seminaryjnej kompleksu obiektów szpitalnych i przystosowania do zwiększonej liczby pacjentów. Możliwość rozbudowy istnieje w północnej części terenu Szpitala na działce nr 139/2.

- Założenia szczegółowe

  - Lokalizacja i układ przestrzenny

Koncepcja przewiduje usytuowanie po stronie północnej budynków B i C pawilonu G połączonego na trzech kondygnacjach z węzłem komunikacji pionowej w budynku B oraz w poziomie I piętra z projektowanym budynkiem E. Powstały w wyniku tego dziedziniec pomiędzy budynkami B, E i G przeznaczony jest na strefę dostaw.

Wjazd na projektowany dziedziniec prowadzi przez parter budynku G.

We wschodnim narożniku terenu zlokalizowano częściowo zagłębiony garaż na 82 samochody; na jego dachu odtworzone zostaną istniejące w tym miejscu parkingi.

  - Układ funkcjonalny budynku G

- PARTER

Na parterze zlokalizowano zespół wejścia głównego, laboratorium 	patomorfologiczne, szatnie personelu oddziału leczenia gruźlicy i pomieszczenie 	techniczne. Kondygnacja przedzielona jest na dwie odrębne części przejazdem 	dla samochodów dostawczych.

- I PIĘTRO

Na parterze znajduje się dyrekcja Centrum i oddział diagnostyczny na 34 łóżka.

- II PIĘTRO

Na II piętrze zlokalizowano oddział leczenia gruźlicy na 51 łóżek.

- III PIĘTRO

Na III piętrze, które zajmuje około 1/4 rzutu budynku, znajdują się 	pomieszczenia rekreacyjne pacjentów oddziału leczenia gruźlicy z rozległym 	tarasem oraz pomieszczenia techniczne. Pozostała część dachu nad II piętrem 	przeznaczona jest na panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.

  - Charakterystyka energetyczna inwestycji

Koncepcja zakłada, że projektowany budynek G będzie spełniał wymagania budownictwa  pasywnego i będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii:

- panele słoneczne,

- ogniwa fotowoltaiczne,

- pompy ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła.

Zmniejszone zużycie energii i wody zapewnią następujące rozwiązania techniczne:

- pełna wentylacja nawiewno-wywiewna w oparciu o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła,

- energooszczędne źródła światła o wysokiej sprawności i skuteczności świetlnej,

- systemy sterowania instalacjami dostosowujące ich wydajność do aktualnych wymagań użytkowych,

- retencja i wykorzystanie wód opadowych,

- armatura łazienkowa ograniczająca zużycie wody.

  - Obsługa komunikacyjna

Dojazd na teren Szpitala przewidziano z ulicy Seminaryjnej nowym wjazdem usytuowanym w północno-wschodnim narożniku terenu. Wyposażony on będzie w systemem kontroli dostępu i przeznaczony dla transportu sanitarnego, dostaw, pracowników i taksówek.

Drugi wjazd zlokalizowany we wschodnim narożniku terenu prowadzi do częściowo zagłębionego garażu na 82 stanowiska postojowe dla pacjentów i odwiedzających. Wyjście z poziomu garażu na teren przed budynkiem A schodami i podnośnikiem dla niepełnosprawnych. W kubaturze garażu przewidziano ponadto stację transformatorową i agregat prądotwórczy.

  - Parkingi

Projektuje się 204 stanowiska postojowe, z czego 122 na terenie, a 82 w garażu częściowo zagłębionym, z dwóch stron otwartym.

  - Zieleń i rekreacja

W północnej części terenu, gdzie możliwe jest zachowanie istniejącego drzewostanu, projektuje się park. Dodatkowo dla rekreacji pacjentów w budynku G projektuje się ogród zimowy i trzy tarasy.

- Efekty konsolidacji

  - Zalety medyczne

Konsolidacja Centrum w jednej lokalizacji zapewnia pacjentom przenoszonych oddziałów pełny dostęp do niezbędnej diagnostyki. Dotychczas szereg badań i konsultacji specjalistycznych wymagał transportowania pacjentów na ulicę Seminaryjną lub dojazdu konsultantów na ulicę Meysnera. W nowej lokalizacji poprawi się również dostęp do koniecznej diagnostyki w innych podmiotach leczniczych na terenie Bydgoszczy.

  - Walory ekonomiczno-organizacyjne

Konsolidacja obiektów pozwoli na:

- lepsze wykorzystanie potencjału Centrum,

- obniżenie kosztów zarządzania,

- obniżenie kosztów transportu i zaopatrzenia,

- zoptymalizowanie zatrudnienia,

- zmniejszanie kosztów eksploatacyjnych.

  - Korzyści społeczne

Wizerunek Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii po konsolidacji zyska dodatkowe walory, a w odbiorze społecznym Centrum wzmocni swoją pozycję podmiotu udzielającego kompleksowych, wysokospecjalistycznych świadczeń. Położenie blisko dużego węzła komunikacyjnego, jakim jest rondo Grunwaldzkie, lotniska i centrum miasta zapewni swobodny i łatwy dostęp wszystkim zainteresowanym stronom. W wyniku rozbudowy kompleks budynków Centrum zyska pełne dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

Opracował:

arch. Jacek Wiśniewski