# O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:

Oznakowanie dróg w Nadleśnictwie Mrągowo

- Zamawiający: Nadleśnictwa Mrągowo, ul. Warszawska 49,11-700 Mrągowo

- Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie dróg udostępnionych do ruchu publicznego, oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej oraz  dojazdów do leśniczówek w Nadleśnictwie Mrągowo

- Zakres przedmiotu zamówienia:

  - oznakowanie dróg u zgodnie z wykazem Zamawiającego (załącznik nr 1) oraz schematem oznakowania dróg (załącznik nr 2)

  - organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie terenu robót,

  - doprowadzenie terenu robót  i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót,

  - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót,

  - prowadzenie robót zgodnie z prawem budowlanym, przepisami bhp.

- Wszystkie wbudowywane materiały budowlane powinny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do wbudowania zgodnie z przepisami prawa (atesty, certyfikaty, aprobaty)

- Sposób umieszczenia znaków pionowych

Wzór 1

Znaki pionowe na ulicach umieszcza się w odległości 0,50 ÷2,00 m od krawędzi jezdni

Wzór 2

Znaki pionowe na poboczu należy umieszczać na wysokości nie mniejszej niż 2,00 m

- tablica informująca TL-2 o udostępnieniu drogi leśnej do ruchu publicznego ma być umieszczona z prawej strony jezdni w odległości około 20 m od granicy drogi publicznej lub drogi innej własności,

- znak drogowy D-52 łącznie ze znakiem B-33 i B-36 umieszczone na jednym słupku zlokalizowane są w odległości około 5 m od tablicy informującej TL-2 i umieszczone z prawej strony jezdni. Z drugiej strony znaku D-52 jest umieszczony znak D-53,

- tablice informujące TL-1 o nie udostępnieniu drogi leśnej do ruchu publicznego będą tylko w wyznaczonych miejscach wskazanym przez Zamawiającego.

- tablice informacyjne i znaki drogowe umieszcza się na trwałej konstrukcji z ocynkowanych rur metalowych (górny otwór zaślepiony) zakotwiczonych w gruncie (zabetonowanie)

- Znaki kierunkowy do leśniczówek – ma zostać umieszczony na słupku drewnianym,  czterostronnie struganym, impregnowanym, zabezpieczonym przed wpływami czynników atmosferycznych

- Znaki drogowe oraz  tablice zostaną przekazane Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego

(wykaz znaków – załącznik nr1)

- Termin wykonanie zamówienia:

- do 30.12.2024 r.

Opracowała:

Magdalena Kaczmarek