Załącznik nr 9 do SWZ

Wyciąg z Projektu zagospodarowania terenu parku na Górnym Borze wraz z budową kładki pieszej nad rzeką Bładnicą w ramach zadania: "Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną w gminie Skoczów".

ZESTAWIENIE NASADZEŃ

Opis techniczny - ogólny opis rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych zastosowanych rozwiązań projektowych

Zieleń

Projektuje się zachowanie starodrzewu na skwerze, również projektuje się nowe nasadzenia zieleni wg graficznej części opracowania. Projektuje się odsunięcie ścieżek od istniejącego drzewostanu w celu uniknięcia wrastania korzeni w projektowane ścieżki.

Wykaz nasadzeń

Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać niwelację terenu nieutwardzonego, przygotować podłoże (oczyścić teren z darń i pozostałości po budowie) pod nasadzenie trawy z rolki.

Zwalczanie gatunków inwazyjnych obcego pochodzenia

Na terenie objętym opracowaniem występują rośliny z gatunku:

Powyżej wymienione rośliny powszechnie uznawane są za gatunki obcego pochodzenia, inwazyjne,

zagłuszające i wypierające z środowiska naturalną florę.

W przypadku Górnego Boru zasadnie jest podjęcie działań zmierzających do dwóch gatunków:

— rdestowca ostrokończystego Reynoutriajaponica Houtt,

— winobluszcza zaroślowego Parthenocissus inserta(A.Kern.) Fritsch,

rosnących w jednym skupisku w południowej części analizowanego terenu.

Pozostałe gatunki, wymienione w powyższym zestawieniu pomimo ich zdolności do inwazyjności, na

analizowanym, silnie przekształconym terenie nie zagrażają utracie bioróżnorodności.

Zakres działania obejmuje ręczne koszenie (kosa tradycyjna, kosa spalinowa, maczeta, sekator) rdestowca oraz winobluszcza. Pierwsza wycinka powinna być przeprowadzona w pierwszej połowie maja, zanim rośliny w pełni wyrosną i zaczną transportować asymilaty do kłączy. Poza tym wycinka 
w tym okresie sezonu wegetacyjnego jest łatwiejsza, ponieważ pędy nie są jeszcze zdrewniałe. Częstość koszenia zależy od tempa wzrostu roślin. Optymalna wysokość roślin do koszenia to 40 cm, a cięcie powinno następować najniżej jak to możliwe. W pierwszym roku zabiegów koszenie powinno być wykonane około 8 razy, a w kolejnych latach około 6 razy w czasie sezonu wegetacyjnego. 
W okresie maj–czerwiec zaleca się wykonanie 4–6 wycinek (w miarę wzrostu roślin). Większa liczba zabiegów generuje dodatkowe koszty nie zwiększając efektywności metody. Po wykonaniu każdego zabiegu konieczne jest dokładne zebranie skoszonej biomasy do czarnych foliowych worków, transport i utylizacja.

Po przeprowadzonym koszeniu (wycince) konieczne jest pokrycie powierzchni wcześniej zajętej przez

rdestowce czarną, grubą, plastikową folią, geowłókniną lub kilkoma warstwami tektury, w razie potrzeby nawet na okres całego sezonu wegetacyjnego. Należy kontrolować, czy rdestowce nie przebijają się przez zastosowaną osłonę.

Zabieg należy prowadzić przez 4 kolejne sezony wegetacyjne.

Zabiegi pielęgnacyjne

Sugeruje się koszenie traw, chwastów i samosiewów na skarpach koryta rzeki Bładnicy. Koszenie powinno być wykonywane minimum dwukrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie – letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja (termin koszenia należy uzgodnić z Zamawiającym). Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane w terminie do końca sierpnia.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach trudno dostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

Należy dopilnować pierwszego terminu koszenia traw i chwastów, aby nie nastąpił wysyp dojrzałych nasion chwastów.

Działanie ma na celu przede wszystkim ograniczenie udziału niecierpka gruczołowatego (himalajskiego) Impatiens glandulifera, masowo porastającego skarpy Bładnicy, a także zmniejszenie zdolności do zasiedlania terenów znajdujących się nad Bładnicą poniżej Górnego Boru.