Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa Placu zabaw w Gminnym Przedszkolu w Zblewie

- Opis zamówienia:

- Wykonanie placu zabaw:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw, tj;, zakup, dostawa i montaż urządzeń zabawowych.

Plac zabaw będzie przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Zblewie przy pl. 700 - Lecia 5, 83-210 Zblewo, na działkach ewidencyjnych 398/7, 398/5, 1453. W ramach zamówienia należy zaproponować rozmieszczenie urządzeń wraz z zachowaniem stref bezpieczeństwa poszczególnych zabawek. Przy montowaniu urządzeń należy uwzględnić strefy bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń.

- Zamówienie zawiera min. następujące prace:

Zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac przed dostępem osób postronnych.

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

- Dane techniczne

Powierzchnia: ok. 534 m2

Nawierzchnia: piasek płukany o granulacji 0,2-2mm z korytowaniem na głębokość 30cm (wykonanie nawierzchni nie wchodzi w skład niniejszego zamówienia).

- Opis urządzeń zabawowych:

- 4 zestawy zabawowe;

- Huśtawka „podwójna ”- 1 szt.;

- Huśtawka bocianie gniazdo – 2 szt.;

- Bujak na sprężynie – 3 szt.;

- Karuzela 2 szt.;

- Ławka z oparciem – 3 szt.;

- Tablica z regulaminem na stelażu – 1 szt.;

- Kosz na śmieci o pojemności ok.80l – 3 szt.

Uwaga: Kolorystyka urządzeń zabawowych powinna być stonowana i nawiązująca do kolorów leśnych. Wszystkie urządzenia powinny być dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  - Zestawy zabawowe

Zestaw zabawowy 1:

wieża z dachem h= 3 m (podest h = 90 cm)

wieża z dachem h = 2,5 m (podest h = 45 cm)

3 x wieża h = 1,8 m (podest h = 90 cm)

2 x wieża min.  1,8 m (podest h = 45c m)

2 x zjeżdżalnia

przejście rurowe „TUNEL”

pomost min. 1,8 m h = 80 cm

belka balansująca z podestem min.  90x180 cm

wejście trap pochyły

wejście trap pochyły-schody

wejście wspinaczkowe

gra np. „KÓŁKO I KRZYŻYK”

tablica do rysowania

2 x wejście drabinka

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne min. 10 x 10 cm , podesty , trap- drewno lite;

montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo;

drabinki, łańcuchy, uchwyty , elementy łączeń  – stal cynkowana ogniowo;

zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne

dach, barierki - płyta HDPE

wejście wspinaczkowe – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „KAMIENIE” tworzywo sztuczne

schody –  płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa

przejście rurowe – tworzywo PP,

gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” – tworzywo PVC

Przykładowe zdjęcie:

Zestaw zabawowy 2:

wieża z dachem dwuspadowym (podest h=90cm),

wieża z dachem dwuspadowym (podest h=60cm),

2 x wieża (podest h=60cm) ,

2 x zjeżdżalnia

panel "AUTO" , panel „LABIRYNT”

panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM”

panel „LICZYDŁO”

gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” , tablica do rysowania

przejście liniowe + przejście rurowe ”TUNEL”

2 x wejście po schodach , podest h = 60 cm

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne min. 10x10 cm  - drewno klejone;

montaż na kotwach stalowych - cynkowanych ogniowo;

podesty , schody - drewno lite;

zjeżdżalnia , poręcza , elementy łączeń - stal nierdzewna;

tablica do rysowania - płyta sklejka wodoodporna;

pomalowana farbą tablicową;

dach ,panel np. „SKLEPIK” barierka , siedziska- płyta HPL;

boki zjeżdżalni , panele płyta HDPE;

gra np. „KÓŁKO I KRZYŻYK” , przejście rurowe – tworzywo sztuczne;

przejście linowe – lina zbrojona w oplocie min. PP 16mm.

Przykładowe zdjęcie:

Zestaw zabawowy 3:

Wieża z dachem dwuspadowym (podest h=90cm);

wieża  (podest h=90cm);

pomost;

balkonik;

zjeżdżalnia;

podest h = 45 cm;

panel np. „SKLEPIK”;

gra np. „KÓŁKO I KRZYŻYK”;

trap pochyły;

wejście po schodach.

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne min. 10 x 10 cm , podesty - drewno lite;

,montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo;

drabinki , zjazd strażacki , uchwyty ,balkonik , elementy łączeń  – stal cynkowana ogniowo;

Zjeżdżalnia, Gra np. „KÓŁKO I KRZYŻYK” – tworzywo sztuczne;

dach , barierki , Panel np. „SKLEPIK”– płyta HDPE;

schody – płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa.

Przykładowe zdjęcie:

Zestaw zabawowy 4:

wieża z dachem h=3m (podest h = 90 cm);
2 x wieża h = 1,8 m (podest h = 90 cm);
2 x zjeżdżalnia;
pomost min. 1,8 m h = 80 cm;
przejście rurowe „TUNEL”;
zjazd strażacki;
wejście trap pochyły;
wejście trap wspinaczkowy;
gra np. „Kółko i krzyżyk”;
panel np. „SKLEPIK”;
tablica do rysowania;

Specyfikacja materiałowa

słupy nośne min. 10 x 10 cm , podesty , trap- drewno lite ;
montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo;
zjazd strażacki, uchwyty , elementy łączeń  – stal cynkowana ogniowo;
zjeżdżalnia – tworzywo sztuczne; 
dach , barierki - płyta HDPE ;
schody –  płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa;
gra „KÓŁKO I KRZYŻYK” tworzywo PVC;
tablica do rysowania - płyta sklejka wodoodporna;
trap wspinaczkowy – płyta sklejka wodoodporna + „KAMIENIE” tworzywo sztuczne;
panel np. „SKLEPIK” – płyta HDPE;
przejście rurowe – tworzywo sztuczne.

Przykładowe zdjęcie

  - Huśtawka „podwójna ”- 1 szt.;

łańcuch atestowany - stal nierdzewna;
belki nośne min. 10 x10 cm - drewno lite; 
belka pozioma metalowa min.  80x80mm - cynkowana ogniowo;
kotwy stalowe - cynkowane ogniowo;

siedzisko płaskie x2.

Przykładowe zdjęcie:

  - Huśtawka bocianie gniazdo – 2 szt.;

siedzisko ok. 130 cm średnicy, łańcuch atestowany - stal nierdzewna, wytrzymałość min. 100 kg;

belki nośne min. 100x100 mm - drewno klejone;

belka pozioma metalowa min. 80x80mm - cynkowana ogniowo;

kotwy stalowe - cynkowane ogniowo.

Przykładowe zdjęcie:

  - Bujak na sprężynie z motywem zwierząt, np. wiewiórka, lis,  zając – 3 szt.;

płyta HDPE min.19mm dwukolorowa;

sprężyn amin. 20mm, min. fi 200mm, h=400mm;

stopa montażowa – stal ocynkowana;

uchwyty - poliamid PA 6.

Przykładowe zdjęcie:

  - Karuzela 2 szt.;

konstrukcja stalowa - podkład cynkowy, malowana proszkowo;

siedziska - sklejka wodoodporna – antypoślizgowa;

podstawa - aluminiowa blacha ryflowana.

Szerokość: ok. 1,50 m; Długość: ok. 1,50 m; Wysokość: ok. 0,80 m;

Przykładowe zdjęcie:

  - Ławka z oparciem – 3 szt.;

konstrukcja ławki wykonana z rury stalowej o średnicy min. 60 mm;

deski ławkowe wykonane z drewna świerkowego lub jesionowego o gr. min. 4cm.

Wymiary ławki: wysokość ok.75cm;

Głębokość siedziska	 ok. 55cm, długość ok. 150 cm.

Przykładowe zdjęcie:

  - Tablica z regulaminem na stelażu – 1 szt.;

Tablica wraz z regulaminem powinna zostać zamontowana na stelażu.

Stelaż powinien zostać wykonany z metalu. Tablica powinna zostać wykonana z tworzywa np. dibond.

Kolorystyka i wygląd tablicy oraz stelaża powinna zostać dopasowana i nawiązywać do stylistyki placu zabaw oraz przedszkola.

Przykładowe zdjęcie:

  - Kosz na śmieci o pojemności ok .80l – 3 szt.

Kosz o pojemności ok. 80l, wykonany ze stali bądź tworzywa np. plastik

Kolorystyka i wygląd koszy powinna zostać dopasowana i nawiązywać do stylistyki placu zabaw oraz  przedszkola.

Wzór oraz umiejscowienie koszy musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przykładowe zdjęcie

- Informacje dodatkowe

  - Dostawa i montaż urządzeń powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.

  - Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, muszą posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie ich zgodnie z normami bezpieczeństwa z grupy PN-EN 1176. Wykonawca zobowiązuje się załączyć do oferty dokumenty stwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają w/w normy i mogą być zastosowane jako urządzenia zabawowe i użytkowane na terenie przedszkola publicznego.

  - Okres gwarancji na zamontowane urządzenia winien wynosić co najmniej 36 miesięcy.

  - Wszystkie podane wymiary są wymiarami orientacyjnymi.

  - Rozmieszczenie urządzeń na placu musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Wszystkie szczegóły takie jak kształty, kolory, atesty, specyfikacje i charakterystyka, materiał wykonania urządzeń muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

  - Wszelkie reklamacje Zamawiający będzie zgłaszać Wykonawcy niezwłocznie po dostawie. Wymiana związana z reklamacją będzie dokonana na koszt Wykonawcy.

  - Zapłata zostanie dokonana na konto Dostawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury po prawidłowo wykonanych pracach wraz z montażem, odebranych bez uwag protokołem odbioru podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych urządzeń oraz plan ich rozmieszczenia na placu, który musi być zgodny z koncepcją Zamawiającego.

  - Termin zakończenia zadania: 60 dni od dnia podpisania umowy – zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu ze względu na brak wykonania nawierzchni placu zabaw w ramach odrębnego postępowania.