Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 356/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa wyposażenia pracowni syntezy dźwięku oraz urządzeń multimedialnych na potrzeby jednostek UWM w Olsztynie”

CZĘŚĆ 1- Wyposażenie pracowni syntezy dźwięku

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Klawiatura sterująca MIDI | Kontroler midi o parametrach nie gorszych niż: • Wyposażony w Mackie Control i protokół HUI; • Dwufunkcyjne pokrętło enkodera (wprowadzanie i obracanie) • 11-segmentowa dioda LED otaczająca enkoder, wskazująca położenie obrotowe • Klawiatura w stylu fortepianu czuła na prędkość nacisku • Mechaniczne koło modulacji • Mechaniczne pokrętło PitchBend (powracające samoczynnie do punktu wyjściowego) • Przyciski oktawy w górę/w dół • Przyciski transpozycji w górę/w dół • Dostępne krzywe prędkości do wyboru • Gniazdo wyjściowe MIDI (5-pin) • Złącza TRS pedału ekspresji i podtrzymania • Możliwość odwrócenia polaryzacji złącza pedału podtrzymania • Zgodny z klasą z Windows 7, 8 i 10 (32-bitowy i 64-bitowy), Mac OS X (IntelMac) i iOS • Szybka łączność USB 2.0 • Wbudowane sterowanie Mackie dla Cubase, Nuendo, Samplitude, Reason, Logic Pro i Ableton Live • Wbudowany protokół Mackie HUI dla Pro Tools • Dołączone oprogramowanie iMapTM umożliwiające łatwe mapowanie funkcji MIDI • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie USB • Solidna metalowa obudowa z portem blokady Kensington • maksymalne wymiary (szer./gł./wys.): 810x190x72mm • maksymalny ciężar: 3,7kg |  |  | szt | 4 |  |  |
| 2 | Syntezator analogowy (z klawiaturą) | 4-głosowy polifoniczny syntezator analogowy o parametrach nie gorszych niż: • 37 pełnowymiarowych klawiszy czułych na prędkość nacisku • 4-głosowa konstrukcja polifoniczna z trybem mono, unisono i polifonicznym • 4 analogowe VCO z przebiegami trójkątnymi, piłokształtnymi i impulsowymi • Generator szumu z szumem białym i różowym • Filtr drabinkowy 24 dB z rezonansem • Przełączany filtr dolnoprzepustowy/górnoprzepustowy • Analogowe LFO z przebiegami prostokątnymi/trójkątnymi • 2 koperty ADS dla VCF i VCA • Analogowy chorus stereo BBD • Zintegrowane przesterowanie z kontrolą tonu • 32-krokowy sekwencer • Arpeggiator • Enkoder obrotowy wysokości i modulacji • Regulowany panel sterowania i 84 elementy sterujące zapewniają intuicyjną obsługę • Zewnętrzny zasilacz (12V DC) |  |  | szt | 1 |  |  |
| 3 | Syntezator analogowy (desktop) | Analogowy syntezator półmodularny o parametrach nie gorszych niż: - Generowanie dźwięku monofonicznego - 2 VCO z 4 przebiegami i modulacją pierścieniową - Mikser VCO - Rezonansowe filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe - LFO z przebiegami trójkątnymi, piłokształtnymi i prostokątnymi - 2 obwiednie analogowe dla VCA i VCF - Procesor sygnałowy ze wzmacniaczem - Filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe z envelope followers - Półmodułowa konstrukcja umożliwia dostęp do wszystkich komponentów generujących dźwięk poprzez 25 gniazd (gniazdo 3,5mm) - Może być używany jako kompletny głos syntezatora Eurorack (szerokość: 80 HP) - Funkcja Poly-Chain umożliwiająca podłączenie do 16 urządzeń - 2 wyjścia liniowe: jack 6,3mm i jack 3,5mm - Wyjście słuchawkowe stereo: Jack 3,5mm - Wejście/przejście MIDI i USB MIDI - Wymiary max: 95x424x136mm - Waga: 1,8kg Zawiera zasilacz 12V DC |  |  | szt | 1 |  |  |
| 4 | Syntezator analogowy (desktop) | Półmodularny syntezator analogowy o parametrach nie gorszych niż: - VCO oparte na CEM3340 - Przebiegi piłokształtne i impulsowe z modulacją szerokości impulsu - Generator szumu - Filtr drabinkowy 24 dB z rezonansem, przełączany pomiędzy dolnoprzepustowym i górnoprzepustowym - Koperta ADSR - Analogowe LFO z przebiegami trójkątnymi i prostokątnymi - Sekwencer kroków z 32 krokami i 64 gniazdami pamięci - Arpeggiator - Panel krosowy z 18 wejściami i 14 wyjściami dla rozszerzonych opcji dźwiękowych i podłączenia do innych modułowych syntezatorów i sekwencerów - Wejście audio do przetwarzania dźwięku ze źródeł zewnętrznych - Możliwe poli-chainowanie do 16 urządzeń - Wyjście słuchawkowe jack 3,5mm - Wejście/wyjście MIDI - Port USB typu B - Wymiary max (szer. x gł. x wys.): 320x164x 47mm - Waga: 1,5kg Zawiera zasilacz 12V DC i 6 kabli połączeniowych |  |  | szt | 1 |  |  |
| 5 | Syntezator analogowy (desktop) | Monofoniczny syntezator analogowy o parametrach nie gorszych niż: - Autentyczna reprodukcja oryginalnego obwodu „Wasp Deluxe” ze skoordynowanymi tranzystorami i tranzystorami JFET. - Cyfrowy podwójny oscylator z przebiegiem piłokształtnym i impulsowym, regulowaną szerokością impulsu i szumem - Analogowy filtr wielomodowy z rezonansem i możliwością wyboru charakterystyki: dolnoprzepustowy, górnoprzepustowy, środkowoprzepustowy i wycinający - LFO z 6 przebiegami do modulacji wysokości tonu i filtra - Może być używany jako pełny głos syntezatora Eurorack (szerokość: 70 HP) - 2 obwiednie analogowe dla VCF i VCA - Wejście audio 3,5mm do przetwarzania dźwięku ze źródeł zewnętrznych - Funkcja Polychain umożliwiająca podłączenie do 16 urządzeń - Wyjścia jack 3,5 mm dla oscylatora 1 i 2 - Wyjście główne przez gniazdo 3,5mm i 2 gniazda 6,3mm (wysoki i niski poziom) - Regulowane wyjście słuchawkowe 3,5mm - MIDI In/Thru i USB-MIDI - Wymiary max: 87x374x136mm - Waga: 1,6kg Zasilacz w zestawie (12V DC, 1000 mA) |  |  | szt | 1 |  |  |
| 6 | Analogowy automat perkusyjny | Analogowy automat perkusyjny o parametrach nie gorszych niż: - Zoptymalizowana konstrukcja obwodu z emulacją BA662 VCA, zwiększonym stosunkiem sygnału do szumu i poprawionym fazowaniem poszczególnych wyjść i wyjścia głównego - 16 dźwięków perkusyjnych - 64-krokowy sekwencer z polimetrem, powtarzaniem kroków, powtarzaniem nut, wyzwalaniem w czasie rzeczywistym, wyciszaniem ścieżki i solo ścieżki - Wave designer - Filtr dwutrybowy - Można zapisać do 16 utworów i 256 wzorów - Funkcja automatycznego przewijania - Wyświetlacz LED - Wymiary max (wys. x szer. x gł.): 77x498x265 mm Waga: 3kg |  |  | Szt. | 1 |  |  |
| 7 | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych bliskiego pola (1 komplet) | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych bliskiego pola o parametrach nie gorszych niż: - konfiguracja monitora: dwudrożna - średnica głośnika niskotonowego: 8” materiał przetwornika niskotonowego: kompozyt szklano-aramidowy, kolor: żółty/czarny - średnica głośnika wysokotonowego: 1” materiał przetwornika niskotonowego: kopułka tekstylna, kolor: czarny - oddzielne wzmacniacze na zakresy nisko- i wysokotonowe (bi-amp w klasie A/B) - moc wzmacniacza niskotonowego: 25W moc wzmacniacza wysokotonowego: 75W - efektywny zakres częstotliwości: 35 Hz – 35 kHz - częstotliwość crossover: 2.0kHz - maks. ciśnienie akust. (SPL): 106dB poziom zniekształceń wzmacniacza (THD+N): < 0.1% / 20 Hz — 20 kHz (-3dB maks. moc) - Impedancja wejściowa: 10KΩ Balanced / 7KΩ Unbalanced - odstęp od szumów: > 100dB wbudowany automatyczny limiter, zabezpieczający głośniki przed uszkodzeniem - port basowy: bass reflex skierowany do przodu - regulacja głośności: -30dB / +6 dB regulacja filtra LF: (-2 dB, -1 dB, FLAT, +2 dB) poniżej 200 Hz - regulacja filtra HF: (-2 dB, -1 dB, FLAT, +1dB) powyżej 2.0 kHz - porty wejściowe: RCA, Balanced 1/4" TRS, Balanced XLR - maksymalny pobór mocy: 184W - konstrukcja obudowy: MDF (15mm)/ polistyren - kolor obudowy: czarny - dodatkowa izolacja akustyczna od podłoża: podkładki piankowe - maksymalne wymiary obudowy: 400x275x315mm maksymalna waga monitora: 11,20 kg |  |  | Komplet | 1 |  |  |
| 8 | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych bliskiego pola (1 komplet) | Zestaw dwóch aktywnych monitorów studyjnych bliskiego pola o parametrach nie gorszych niż: - konfiguracja monitora: dwudrożna (wzmacniacz Bi-Amp w klasie AB, moc 300W), - przetwornik akustyczny niskotonowy ustawiony współosiowo z przetwornikiem wysokotonowym, - średnica głośnika niskotonowego: 8”, - średnica głośnika wysokotonowego: 1” (głośnik tytanowy z falowodem typu tulip), - port bass-reflex na froncie obudowy, - częstotliwość przenoszenia: 54Hz – 20kHz (+/-3dB), - maksymalne ciśnienie akut. SPL: 110bB, - częstotliwość crossovera: 1,5kHz, - zabezpieczenie elektroniczne: 2 niezależne limitery dolnego i górnego pasma, - niezależne wejścia audio: 1 x XLR (bal.), 1 x jack 6,3mm (TRS), 1 x mini-jack 3,5mm, - wyjście audio: monitor-link 1 x mini-jack 3,5mm, - 3-pozycyjny regulator poziomu basu, - regulator wysokich częstotliwości (+/-), - regulator głośności (na panelu frontowym), - funkcja Auto-Standby, - wskaźnik aktywności na panelu frontowym (LED w kolorze zielonym), - maksymalne wymiary obudowy (wys./szer./gł.): 430x275x340mm maksymalny ciężar: 14kg |  |  | komplet | 1 |  |  |
| 9 | Statywy głośnikowe | Statyw pod monitor o parametrach nie gorszych niż: - Średnica podstawy nie większa niż 690mm - Płyta nośna nie mniejsza niż 205 x 245mm - Wysokość od >677 do <1132mm - Śruba blokująca regulację wysokości i hak zabezpieczający - Nogi stałe przykręcane - Materiał stal - Maks. nośność 35kg - Liczba nóg 3 - Możliwe wewnętrzne prowadzenie przewodów; - płyta nośna z gumowymi wypustkami; - do użytku stacjonarnego - Kolor czarny Waga <5,1 kg |  |  | szt | 2 |  |  |
| 10 | Krosownica studyjna | 48-kanałowa krosownica sygnałów o parametrach nie gorszych niż: - Zbalansowane gniazda jack 6,3mm - Trzy przełączane tryby na kanał: Normal (znormalizowany), Half Normal (pół znormalizowany) i THRU (połączenie przelotowe) - Przełącznik na górze kieszeni krosowniczej dla każdego kanału do przełączania trybów - Kształt korpusu: 19" / 1 RU - Wymiary max (szer. x wys. x gł.): 483x45x93 mm Waga: 1,8kg |  |  | szt | 1 |  |  |
| 11 | Aktywny koncentrator HUB USB | HUB USB o parametrach nie gorszych niż: - Min. 10 portów USB 2.0; - Realna szybkość przesyłania danych: nie mniej niż 480Mbit/s; - Kolor czarny; - Napięcie operacyjne: 5V, - Prąd wyjściowy: 4A, - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium; Obsługiwane systemy operacyjne Mac: MacOS X 10.0 Cheetah, MacOS X 10.1 Puma, MacOS X 10.2 Jaguar, MacOS X 10.3 Panther, MacOS X |  |  | szt | 1 |  |  |
| 12 | Kable mikrofonowe XLR | Kabel mikrofonowy symetryczny XLR żeński - XLR męski o parametrach nie gorszych niż: • Przekrój żył nie mniejszy niż 0,22 mm2, • Żyły wykonane z miedzi beztlenowej, • Kolor czarny, • Długość 6 m. |  |  | szt | 4 |  |  |
| 13 | Kable MIDI | Przewód MIDI o parametrach nie gorszych niż: - Złącze 5-pinowe MIDI; - Długość min. 2 m; Dostarczyć w różnych kolorach; |  |  | szt | 6 |  |  |
| 14 | Kable audio jack-jack | Kabel instrumentalny niesymetryczny TS ¼” – TS ¼” o parametrach nie gorszych niż: • Przekrój żył nie mniejszy niż 0,22 mm2, • Żyły wykonane z miedzi beztlenowej, • Zoptymalizowany pod kątem gitar, klawiatur i wzmacniaczy • Kolor czarny, • Długość min. 6 m. |  |  | szt | 10 |  |  |
| 15 | Przewody do krosownicy – 3 różne długości po 6 sztuk | Przewód do analogowej krosownicy audio o parametrach nie gorszych niż: - Złącza mini jack – mini jack; - Długość 30, 60 i 90 cm; Dostarczyć w różnych kolorach; |  |  | szt | 18 (3 różne długości po 6 szt) |  |  |
| 16 | Wielokanałowy mikser foniczny wraz z kompletnym oprzyrządowaniem | Cyfrowa konsoleta foniczna o parametrach nie gorszych niż: - Nie mniej niż 48 kanałów stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in), - Nie mniej niż 28 szyn miksujących stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjścia główne stereo), - Nie mniej niż 24 zmotoryzowane tłumiki o długości minimalnej 100 mm, w nie mniej niż 3 konfigurowalnych przez użytkownika sekcjach, - Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali, - Enkodery czułe na dotyk, - Nie mniej niż 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych z wejściami na złączach XLR 3 pin o częstotliwości próbkowania minimum 48 kHz, - Nie mniej niż 8 lokalnych wyjść liniowych na złączach XLR 3 pin, - Możliwość przyjęcia nie mniej niż 144 sygnałów wejściowych i wyjściowych, - Dotykowa sekcja edycji kanału z nie mniej niż 11 enkoderami i kolorowym wyświetlaczem TFT umożliwiająca regulację wszystkich parametrów edytowanego kanału, - Możliwość zamontowania kart rozszerzeń, - Wbudowany interfejs audio USB 2.0 (48 × 48 kanałów) z możliwością podłączenia do DAW, - Możliwość nagrywania i odtwarzania do 64 kanałów z użyciem podwójnego slotu na kartę SD wraz z funkcją markerów, - 4-kanałowa sekcja z enkoderami, przyciskami i wyświetlaczami z możliwością przypisania dostępu do szyn głównych, matryc lub najważniejszych kanałów, - Sekcja efektów Premium z nie mniej niż 8 procesorami typu true-stereo ze światowej klasy algorytmami pogłosowymi, - Rack efektowy z nie mniej niż 8 procesorami typu true-stereo z szerokim zakresem modulacji, EQ, dynamiki itp. - pozwalający także na domiksowanie efektów z zewnętrznych źródeł, - Konsoleta musi być wyposażona w emulacje klasycznych urządzeń, takich jak equalizery, przedwzmacniacze, kompresory, - Nie mniej niż 5 slotów na wtyczki efektowe we wszystkich 40 wejściowych kanałach stereo - pozwalających na użycie najbardziej znanych analogowych EQ i kompresorów oraz slot insertu FX i 4-pasmowy EQ dla wszystkich 8 stereo aux, - Nie mniej niż 4 szyny MASTER, - Nie mniej niż 8 matryc, - Nie mniej niż 16 szyn aux stereo, z których każda musi być wyposażona w minimum dwa punkty insertowe, 8 punktowy korektor parametryczny, zaawansowane panoramowanie i pełne przetwarzanie dynamiki, - Nie mniej niż dwie szyny solo/monitor, - Wsparcie dla protokołu OSC do komunikacji zdalnej, - Nie mniej niż dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem do zdalnej kontroli po sieci, - Niskolatencyjny, minimum 32 kanałowy protokół dla potrzeb monitoringu personalnego lub połączeń z innymi urządzeniami za pośrednictwem złącza XLR. - Konsoletę należy dostarczyć w skrzyni transportowej, zaprojektowanej i wykonanej w taki sposób, aby za tylnym panelem konsolety było możliwe przechowywanie kabla zasilającego, routera i lampek w przestrzeni ładunkowej zamykanej na klapkę. Skrzynie musi zostać wyklejona pianką dociętą na wymiar do konsolety aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo w czasie transportu z zaplecza na scenę. - Dostarczyć wraz ze skrzynią transportową na kołach Dostarczyć wraz z pokrowcem na konsoletę Karta rozszerzeń Dante o parametrach minimalnych: • Niemniej niż 64-kanały dwukierunkowo, o częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 48 kHz • Nie mniej niż 24-bitowa transmisja sygnału z synchronizacją do jednej próbki oraz niską latencją • Umożliwia korzystanie ze standardowej infrastruktury sieciowej 100 MBit/s lub Gigabit z QoS, opartymi na DSCP • Synchronizacja zegara, wbudowany Zegar sieciowy Dante • Nie mniej niż 2 porty RJ 45 • Nie mniej niż 2 wbudowane wskaźniki LED dla łączności sieciowej • Nie mniej niż 2 wskaźniki LED w gnieździe Ethernet 1 Gbit/s Cyfrowy stagebox o parametrach minimalnych: - Jednostka wejść/wyjść wyposażona w 32 analogowe przedwzmacniacze mikrofonowe, - 16 analogowych wyjść liniowych, - Podwójne wyjście ADAT, - wszystkie wejścia i wyjścia zrealizowane na złączach typu XLR, - transmisja sygnału audio pomiędzy jednostką wejść/wyjść, a konsolą sterującą w formacie AES50 na złączach EtherCON; - możliwość łączenia urządzeń kaskadowo, - częstotliwość próbkowania przełączalna 44.1 kHz/48 kHz. - Wymiar rackowy 3U Dostarczyć wraz ze skrzynią transportową Przewód logiczny na bębnie o parametrach nie gorszych niż: - Odporny na zużycie, - Ekranowany kabel sieciowy kategorii min. 5e, - Długość nie mniej niż 50 metrów, - Złącza produkcji renomowanych firm, - Odpowiedni do transmisji cyfrowych sygnałów audio, - Wytrzymały, lekki bęben uchwytem do nawijania i zintegrowanym hamulcem, Gumowe zaślepki na złączach etherCON dla ochrony podczas transportu. |  |  | szt | 1 |  |  |
| 17 | Zestaw scenicznych niskoprofilowych monitorów odsłuchowych | # Sceniczny, podłogowy monitor odsłuchowy o parametrach nie gorszych niż: # • Konstrukcja aktywna (min. dwudrożna); # • Min. 1 przetwornik LF o wielkości nie mniejszej niż 10”; # • Min. 3 przetworniki HF o wielkości nie mniejszej niż 4”; # • Wzmacniacz klasy D/ moc nie mniejsza niż 350W RMS; # • Możliwość przełączania różnych trybów promieniowania wiązką dźwięku (min. 3 tryby); # • Maksymalny SPL nie mniej niż 125dB; # • Specjalna, niskoprofilowa konstrukcja, wysokość urządzenia nie większa niż 170mm; # • tunel na przewody głośnikowe wyprofilowany na spodzie obudowy, # • Możliwość obsługi przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze; # • przetwornik AD/DA: 24 bit/48 kHz # • Złącza min. 1xXLR, min. 1xRJ45, min. 1xPowerCON TRUE1; # • obudowa ze sklejki z powłoką PVC w kolorze czarny-mat/ metalowy grill (siatka) w kolorze czarnym przez całą długość obudowy # • maksymalne wymiary (szer./gł./wys.): 450x480x170mm maksymalny ciężar: 14kg |  |  | szt | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ 2- Głośniki frontowe – 2 szt. (bez liczby)

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1 nagłośnienia frontowego | Zestaw głośnikowy szerokopasmowy Typ 1 nagłośnienia frontowego, • Zakres roboczy częstotliwości nie węższy niż: 55Hz – 19,5kHz, • Maksymalny poziom SPL nie niższy niż: 134dB, • Minimalnie dwa przetwornik nisko/średnio-tonowe, o średnicy zawierającej się w przedziale 8 cali - 10 cali, • Wyposażony w nie mniej niż pojedynczy przetwornik wysokotonowy ciśnieniowy, o rozmiarze nie mniejszym niż 3 cale, • Kąt propagacji pojedynczego zestawu głośnikowego w orientacji horyzontalnej wynoszący 110 stopni z tolerancją +/-10 stopni, • Kąt propagacji pojedynczego zestawu głośnikowego w orientacji wertykalnej wynoszący 50 stopni z tolerancją +/-10 stopni, • Konstrukcja minimalnie dwudrożna, preferowane zasilanie przetworników w trybie wielokanałowym, • Dla zapewnienia najwyższych parametrów, preferowane jest rozwiązanie aktywne, tj. takie, w którym każdy zestaw głośnikowy wyposażony jest w indywidualny wzmacniacz zamontowany w obudowie niniejszego zestawu. Zamawiający preferuje rozwiązania aktywne, ale nie ogranicza konkurencyjności, w przypadku zaoferowania systemu pasywnego. W przypadku systemu pasywnego, należy podać́ oprócz typu zestawu głośnikowego, również Typ/Model wzmacniacza. Wymagane jest dostarczenie ilości wzmacniaczy równej ilości wynikającej z liczby zestawów głośnikowych (z uwzględnieniem technologii zasilania – w przypadku zaoferowania zestawów głośnikowych zasilanych w trybie „bi-amp”, konieczne będzie zwiększenie ilości wzmacniaczy, tak by zapewnić powyższą ilość torów sygnałowych) lub wzmacniaczy wielokanałowych z indywidualnymi kanałem/kanałami przeznaczonymi dla każdego zestawu głośnikowego. W przypadku zaoferowania preferowanego przez Zamawiającego systemu aktywnego jako spełnienie niniejszego wymagania, Zamawiający przyjmuje wykazanie obecności modułu wzmacniacza w danym zestawie głośnikowym. • Obudowa zestawu powinna być wykonana ze sklejki – w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane łączenie za pomocą klejenia, a zewnętrzne powierzchnie obudowy powinny być pomalowane wysokoudarową farbą strukturalną, nałożoną w sposób fabryczny, w wybranym przez Zamawiającego kolorze z palety czarnym, • Szerokość zestawu nie większa niż: 330 mm, • Wysokość zestawu nie większa niż: 825 mm, • Głębokość zestawu nie większa niż: 480 mm, • Waga pojedynczego zestawu głośnikowego nie większa niż 30,5 kg. |  | szt | 2 |  |  |
| 2. | Skrzynia transportowa Typ 1 - do dwóch zestawów głośnikowych szerokopasmowych Typ 1 | Skrzynia transportowa Typ 1 - do dwóch zestawów głośnikowych szerokopasmowych Typ 1, • Możliwość przechowywania 2 zestawów głośnikowych układanych maskownicą ku dołowi skrzyni, • Wyposażona w 4 koła ułatwiające transport, z czego dwa wyposażone w hamulce, w kolorze ułatwiającym lokalizację, • Skrzynia wykonana z lekkiej, odpornej na uszkodzenia sklejki PVC, • Konstrukcja uwzględniająca kieszeń na akcesoria w środkowej części skrzyni, • Grawer z opisem dedykowanej zawartości ułatwiający organizację pracy: PRODUCENT (LOGO) MODEL (LOGO) • 6 uchwytów, z czego po dwa zlokalizowane na dłuższych bocznych ścianach górnej pokrywy oraz dwa na krótszych, • 4 sprężynowe zamki motylkowe na klapę każdej pokrywy górnej, • 4 elementy umożliwiające stackowanie skrzyń w każdej pokrywie górnej, Wykonana w sposób dedykowany do zastosowań profesjonalnych, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego. |  | szt | 1 |  |  |
| 3. | Zestaw głośnikowy niskotonowy Typ 1 nagłośnienia frontowego | Zestaw głośnikowy niskotonowy Typ 1 nagłośnienia frontowego, • Zakres roboczy częstotliwości nie węższy niż: 40Hz – 125kHz, • Maksymalny poziom SPL nie niższy niż: 130dB, • Wyposażony w nie mniej niż pojedynczy przetwornik niskotonowy, przystosowany do pracy z dużym wychyłem, o średnicy nie mniejszej niż 15 cali, • Dla zapewnienia najwyższych parametrów, preferowane jest rozwiązanie aktywne, tj. takie, w którym każdy zestaw głośnikowy wyposażony jest w indywidualny wzmacniacz zamontowany w obudowie niniejszego zestawu. Zamawiający preferuje rozwiązania aktywne, ale nie ogranicza konkurencyjności, w przypadku zaoferowania systemu pasywnego. W przypadku systemu pasywnego, należy podać́ oprócz typu zestawu głośnikowego, również Typ/Model wzmacniacza. Wymagane jest dostarczenie ilości wzmacniaczy równej ilości wynikającej z liczby zestawów głośnikowych (z uwzględnieniem technologii zasilania – w przypadku zaoferowania zestawów głośnikowych zasilanych w trybie „bi-amp”, konieczne będzie zwiększenie ilości wzmacniaczy, tak by zapewnić powyższą ilość torów sygnałowych) lub wzmacniaczy wielokanałowych z indywidualnymi kanałem/kanałami przeznaczonymi dla każdego zestawu głośnikowego. W przypadku zaoferowania preferowanego przez Zamawiającego systemu aktywnego jako spełnienie niniejszego wymagania, Zamawiający przyjmuje wykazanie obecności modułu wzmacniacza w danym zestawie głośnikowym. • Obudowa zestawu powinna być wykonana ze sklejki – w celu zapewnienia właściwej wytrzymałości wymagane łączenie za pomocą klejenia, • Zewnętrzne powierzchnie obudowy powinny być pomalowane wysokoudarową farbą strukturalną, nałożoną w sposób fabryczny, w kolorze czarnym, • Szerokość zestawu nie większa niż: 560mm, • Wysokość zestawu nie większa niż: 600mm, • Głębokość zestawu nie większa niż: 704mm, • Waga zestawu głośnikowego nie większa niż: 41kg. |  | szt | 2 |  |  |
| 4. | Skrzynia transportowa Typ 2 – do zestawu głośnikowego niskotonowego Typ 1 | Skrzynia transportowa Typ 2 – do zestawu głośnikowego niskotonowego Typ 1, • Możliwość przechowywania 1 zestawu głośnikowego niskotonowego, • Wyposażona w 4 koła ułatwiające transport, z czego dwa wyposażone w hamulce, w kolorze ułatwiającym lokalizację, • Skrzynia wykonana z lekkiej, odpornej na uszkodzenia sklejki PVC, • Grawer z opisem dedykowanej zawartości ułatwiający organizację pracy: PRODUCENT (LOGO) MODEL (LOGO) NUMER • 4 uchwyty, po dwa zlokalizowane na dłuższych bocznych ścianach górnej pokrywy, • 4 sprężynowe zamki motylkowe na klapę każdej pokrywy górnej, • 4 elementy umożliwiające stackowanie skrzyń w każdej pokrywie górnej, Wykonana w sposób dedykowany do zastosowań profesjonalnych, zgodnie z wymaganiami i wytycznymi Zamawiającego. |  | szt | 2 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ 3- Mikser foniczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wielokanałowy mikser foniczny wraz z kompletnym oprzyrządowaniem Cyfrowa konsoleta foniczna o parametrach nie gorszych niż: - Nie mniej niż 48 kanałów stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in), - Nie mniej niż 28 szyn miksujących stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjścia główne stereo), - Nie mniej niż 24 zmotoryzowane tłumiki o długości minimalnej 100 mm, w nie mniej niż 3 konfigurowalnych przez użytkownika sekcjach, - Ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali, - Enkodery czułe na dotyk, - Nie mniej niż 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych z wejściami na złączach XLR 3 pin o częstotliwości próbkowania minimum 48 kHz, - Nie mniej niż 8 lokalnych wyjść liniowych na złączach XLR 3 pin, - Możliwość przyjęcia nie mniej niż 144 sygnałów wejściowych i wyjściowych, - Dotykowa sekcja edycji kanału z nie mniej niż 11 enkoderami i kolorowym wyświetlaczem TFT umożliwiająca regulację wszystkich parametrów edytowanego kanału, - Możliwość zamontowania kart rozszerzeń, - Wbudowany interfejs audio USB 2.0 (48 × 48 kanałów) z możliwością podłączenia do DAW, - Możliwość nagrywania i odtwarzania do 64 kanałów z użyciem podwójnego slotu na kartę SD wraz z funkcją markerów, - 4-kanałowa sekcja z enkoderami, przyciskami i wyświetlaczami z możliwością przypisania dostępu do szyn głównych, matryc lub najważniejszych kanałów, - Sekcja efektów Premium z nie mniej niż 8 procesorami typu true-stereo ze światowej klasy algorytmami pogłosowymi, - Rack efektowy z nie mniej niż 8 procesorami typu true-stereo z szerokim zakresem modulacji, EQ, dynamiki itp. - pozwalający także na domiksowanie efektów z zewnętrznych źródeł, - Konsoleta musi być wyposażona w emulacje klasycznych urządzeń, takich jak equalizery, przedwzmacniacze, kompresory, - Nie mniej niż 5 slotów na wtyczki efektowe we wszystkich 40 wejściowych kanałach stereo - pozwalających na użycie najbardziej znanych analogowych EQ i kompresorów oraz slot insertu FX i 4-pasmowy EQ dla wszystkich 8 stereo aux, - Nie mniej niż 4 szyny MASTER, - Nie mniej niż 8 matryc, - Nie mniej niż 16 szyn aux stereo, z których każda musi być wyposażona w minimum dwa punkty insertowe, 8 punktowy korektor parametryczny, zaawansowane panoramowanie i pełne przetwarzanie dynamiki, - Nie mniej niż dwie szyny solo/monitor, - Wsparcie dla protokołu OSC do komunikacji zdalnej, - Nie mniej niż dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem do zdalnej kontroli po sieci, - Niskolatencyjny, minimum 32 kanałowy protokół dla potrzeb monitoringu personalnego lub połączeń z innymi urządzeniami za pośrednictwem złącza XLR. - Konsoletę należy dostarczyć w skrzyni transportowej, zaprojektowanej i wykonanej w taki sposób, aby za tylnym panelem konsolety było możliwe przechowywanie kabla zasilającego, routera i lampek w przestrzeni ładunkowej zamykanej na klapkę. Skrzynie musi zostać wyklejona pianką dociętą na wymiar do konsolety aby zapewnić jej stabilność i bezpieczeństwo w czasie transportu z zaplecza na scenę. - Dostarczyć wraz ze skrzynią transportową na kołach Dostarczyć wraz z pokrowcem na konsoletę |  |  | szt | 1 |  |  |
|  | Karta rozszerzeń Dante o parametrach minimalnych: - Niemniej niż 64-kanały dwukierunkowo, o częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 48 kHz - Nie mniej niż 24-bitowa transmisja sygnału z synchronizacją do jednej próbki oraz niską latencją - Umożliwia korzystanie ze standardowej infrastruktury sieciowej 100 MBit/s lub Gigabit z QoS, opartymi na DSCP - Synchronizacja zegara, wbudowany Zegar sieciowy Dante - Nie mniej niż 2 porty RJ 45 - Nie mniej niż 2 wbudowane wskaźniki LED dla łączności sieciowej Nie mniej niż 2 wskaźniki LED w gnieździe Ethernet 1 Gbit/s |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyfrowy stagebox o parametrach minimalnych: - Jednostka wejść/wyjść wyposażona w 32 analogowe przedwzmacniacze mikrofonowe, - 16 analogowych wyjść liniowych, - Podwójne wyjście ADAT, - wszystkie wejścia i wyjścia zrealizowane na złączach typu XLR, - transmisja sygnału audio pomiędzy jednostką wejść/wyjść, a konsolą sterującą w formacie AES50 na złączach EtherCON; - możliwość łączenia urządzeń kaskadowo, - częstotliwość próbkowania przełączalna 44.1 kHz/48 kHz. - Wymiar rackowy 3U Dostarczyć wraz ze skrzynią transportową |  |  |  |  |  |  |
|  | Przewód logiczny na bębnie o parametrach nie gorszych niż: - Odporny na zużycie; - Ekranowany kabel sieciowy kategorii min. 5e - Długość nie mniej niż 50 metrów - Złącza produkcji renomowanych firm; - Odpowiedni do transmisji cyfrowych sygnałów audio; - Wytrzymały, lekki bęben uchwytem do nawijania i zintegrowanym hamulcem; Gumowe zaślepki na złączach etherCON dla ochrony podczas transportu; |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

CZĘŚĆ 4- Monitor wielkoformatowy oraz stojak mobilny elektryczny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Monitor wielkoformatowy | -Przekątna min. 85” -Panel IPS LED -Rozdzielczość min 3840x2160 (4K) -Odświeżnie 60 Hz -Funkcja zapobiegania wypalania obrazu -Porty USB min. 2 -Wejście sygnału min 3 x HDMI -Wbudowany moduł WiFi -Klasa efektywności energetycznej min. G |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stojak mobilny elektryczny | -Dwukolumnowy elektryczny podnośnik, wyposażony w kółka do monitorów >85” -Regulacja wysokości w zakresie min 800 mm -Sterowanie za pomocą wyświetlacza i pilota -Stojak dostosowany do montażu monitora wielkoformatowego (dodatkowy zestaw montażowy, jeżeli jest wymagany) |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ